###### Söz.Ek-2: Teknik Şartname (İş Tanımı)

İş Tanımı: Paketleme Süreci Teknoloji Yenileme Projesi kapsamında tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda adı ve teknik özellikleri belirtilen makine ekipmanların alımları yapılacaktır. Satın almalara ilişkin tüm detaylar iş bu teknik şartnamede belirtilmiştir.

TEKNİK ŞARTNAME STANDART FORMU   (Söz. EK:2b)

Sözleşme başlığı	:Paketleme Süreci Teknoloji Yenileme Projesi Mal Alım İhalesi

Yayın Referansı	:TR62/14/BREY/0167

1. Genel Tanım

Proje ile alınacak makine ekipmanlar ile paketleme sürecine maliyet düşürücü ve kalite yükseltici, yeni teknikler uygulayarak,uluslar arası pazarda rekabet gücünün artırılması planlanmaktadır.

2. Tedarik Edilecek Mallar, Teknik Özellikleri ve Miktarı

| A | B | C |
| --- | --- | --- |
| Sıra No | Teknik Özellikler | Miktar |
| LOT.1 | OTOMATİK DOLUM ÜNİTESİ (ÇiFTPERSONELLISiSTEMLİ ) - Narenciye, domates, şeftali vb. ürünler için uygun özelliklerde olmalıdır. - 500 gr-20 kg arasında tartım yapabilir özellikte olmalıdır. - Kapasitesi en az 2,5 ton/saat olmalıdır. - Makinein ürün ile temas eden kısımları gıda güvenliğine uygun malzemeden imal edilmiş olmaldıır. Paslanmaz çelik, krom vs. - 4 Adet tartım modülü olmalıdır. - 8 Adet sarhoş konveyör sistemi olmalıdır. - Makinenin Genişliği 400 mm - 600 mm olmalıdır. - Makinenin uzunluğu 400 mm - 600mm olmalıdır. - Makinenin Yüksekliği maksimum 300mm olmalıdır. - Elektirk Tüketimi 3 – 6 CV olmalıdır. - Hava Tüketimi maksumum 24 Nl/dk olmalıdır. | 4 |
|  | ELEKTRONIK BOYLAMA HATTI Kademeli Bant - Ürünlerin boylama ünitesine eşit dağılımının sağlayabilir özellikte olmalıdır. - Boyutlar:1.900x2.200H:950-1.200olmalıdır. - Bant Hızı:0-0,30 m/s olmalıdır. - Kapasite: Max.30.000 kg/h olmalıdır. - 1 Taşıyıcı Zincir İle 2 Hatlı Boylama Sistemi Olmalıdır. V- Bant - Ürünlerin tek sıra halinde boylama kefelerine bindirilmesinin sağlayabilir özellikte olmalıdır. - Boyutlar:2.000x3.000 H:800-1.100 olmalıdır. - Bant Hızı:0-035 m/s olmalıdır. - Kapasite:30.000 kg/h olmalıdır Kamera Ünitesi - Ürünlerin renk ve boyut kriterlerinegöresınıflandırabilir özellikte olmalıdır. - Boyutları:600x1900 h:750 olmalıdır. - Kapasite:25 fps/hat olmalıdır - En az 24 volt güç kaynağı olmalıdır. - Led aydınlatmalı olmalıdır. - Bilgisayar ekranı en az 22” olmalıdır. - Üründeki lekeleri, sap, yaprak, ürün çapını ve şekil katsayısını sınıflandıra bilmek için en az 2 adet HD kamera (renkli+kızılötesi) olmalıdır. - İnternetten uzaktan yardım erişimi ve yazıcı olmalıdır. Tartım Ünitesi - Ürünlerin ağırlık kriterine göre sınıflandırabilir özellikte olmalıdır. - Boyutları:1.900x700 olmalıdır. - Kapasite: minumum 10 cps / hat olmalıdır. - Led ışıklı kamera sistemi ve çift cmos kameralı boylama sistemi olmalıdır - Tartma ve taşıma sistemi patentli olmalıdır. Genel Özellikler - Tüm kamera ve elektronik sistem makine üreticisinin kendi imalatı olmalı ve elektronik kontol tek kablo üzerinden sağlanmalıdır. - 8 hatlı boylama genişliği maksimum 2400-2500 mm olmalıdır. - 17 çıkış hamak üzerine düşüş sistemli, 13 çıkış döner fırçaların üzerine düşüş sistemli olmalıdır. - Boylamamerkezi yağlama sistemi olmalıdır. - Taşıyıcı elleri temizleme sistemi olmalıdır. - Boylama bakım ve onarımı için gezici tabla olmalıdır. - Tüm boylama boyunca geri dönüş bantı olmalıdır. - Tekleştirme makaraları temizleme sistemi olmalıdır. | 1 |

3. Alet, aksesuar ve gerekli diğer kalemler

- Alet, aksesuar ve gerekli diğer kalemler her lot için “B-Teknik Özellikler” kısmında tanımlanmıştır. Yüklenici, montaj ile ilgili teknik ekipmanlarını, el aletlerini ve cihaz montajında kullanacağı montaj sarf malzemelerini kendisi tedarik edecektir.

- Makinelerin yedek parça ve servis ihtiyacını karşılamak için satıcı firmanın servis ağı ve yedek parça garantisi olmalıdır.

4. Garanti Koşulları

- Her türlü işçilik, montaj ve malzeme hatalarından kaynaklanacak arızalara karşı teslimattan sonra 3 (üç) yıl süre ile garanti kapsamında olmalıdır. Ürün Garanti Süresi, yüklenicinin vereceği start işleminden sonra başlamaktadır.

- Yüklenici teklif ettiği tüm Sistem bileşenlerini yeni üretmiş kullanılmamış ve teknik şartnamede belirtilen spesifikasyonlara uygun olduğunu garanti edecektir.

- Yüklenici sistemin tasarımından malzemeden işçilikten veya kendi hatasından doğabilecek kusurları bedelsiz olarak gidereceğini garanti edecektir. İşletme garanti süresince meydana gelecek arızalarda durumu yazılı olarak veya telefon ile yükleniciye bildirecektir.

- Tamirat değiştirme veya eksik malzemeyi tamamlama için geçecek süre garanti süresine ilave edilecektir.

5. Montaj ve Bakım-Onarım Hizmetleri

- Montaj Yüklenici firma tarafından yetki verilmiş ehliyetli teknik servisi tarafından ihale tarihinden itibaren en geç 50 gün içinde monte edilecektir.

- Montaj ve işletmeye alma esnasında firma teknik elemanlarına gerekli işletme bilgileri verilerek tesis çalışır durumda teslim edilecektir.

- Periyodik bakım ve genel kontrol bir senede 2 kez olmak üzere garanti kapsamı süresince devam eder.

- Arıza onarımı hizmeti yüklenici firmanın teknik servisi tarafından verilecektir.  Müdahale en geç 48 saat içinde sağlanacaktır.

- Yüklenici montaj malzemelerinin indirilmesi ve yüklenmesi sırasında işletmenin imkânlarından (Forklift, elektrik vbnz.) üretim ve sevkiyat durumuna göre ücretsiz yararlanabilir.

4. Gerekli Yedek Parçalar

- Gerekli tüm mekanik elektrik ve elektronik sistem bileşenlerinin sağlıklı çalışması sağlanacaktır.

- Sistem bileşenlerinin ortamın fiziki şartlarından etkilenmeyecek şekilde korumalı yapıda olmalı toz rutubet sıcaklık ve vibrasyondan etkilenmeyecek özellikte olmalıdır

- Yüklenici gerekli durumlarda tüm yedek parçaları en geç 1 haftada temin edebileceğini garanti etmelidir.

5. Kullanım Kılavuzu

- Cihazlar bakım, arıza müdahale ve kullanım kılavuzları ile birlikte teslim edilmelidir. İlgili kılavuzlar konusunda eğitim verilmelidir.

6. Diğer Hususlar

- Alınacak olan makinalar işletme içerisinde işveren tarafından belirlenmiş olan yere kurulacaktır. Bundan dolayı makinaların toplam boyutu maksimum uzunluk 34 (+- 1 mt)  genişlik 8,70 (+- 40 cm) metre olmalıdır.