###### Söz. Ek-2: Teknik Şartname (İş Tanımı) TEKNİK ŞARTNAME STANDART FORMU   (Söz. EK:2b)

(Mal Alımı ihaleleri için)

[Sözleşme Makamı mal alımı kapsamında tedarik etmek istediği mallarda arayacağı; özellikleri, standart ve kalite seviyelerini, montaj ve bakım onarım hizmetlerini vb. hususları ihaleye çıkmadan önce hazırlayacağı Teknik Şartnamede detaylı olarak izah edecektir. Aşağıdaki bölümlerden işin niteliğine uygun olanları doldurulacak, gerek duyulursa ilave maddeler eklenebilecektir.]

Sözleşme başlığı	: İTHALE İKAME AGLOMER AKUPLELİ EKSTRUDER MAKİNESİ İMALATI ve YENİ İHRACAT PAZARLARININ OLUŞTURULMASI

Yayın Referansı	: TR62/18/RGG/0093

1. Genel Tanım

İTHALE İKAME AGLOMER AKUPLELİ EKSTRUDER MAKİNESİ İMALATI ve YENİ İHRACAT PAZARLARININ OLUŞTURULMASI projesi kapsamında CNC Dik İşleme Merkezi Double Column alımı

2. Tedarik Edilecek Mallar, Teknik Özellikleri ve Miktarı

| A | B | C |
| --- | --- | --- |
| Sıra No | Teknik Özellikler | Miktar |
|  | CNC Dik İşleme Merkezi Double Column | 1 adet |
| 1 | Tabla boyutu; en:1600-1610mm, boy:3000-3050mm aralığında olmalıdır |  |
| 2 | Tabla üzeri bağlantı aralığı en fazla; en:22 mm, derinlik:250 mm, 5 adet olmalıdır |  |
| 3 | Kolonlar arası mesafe en az 1900 mm olmalıdır |  |
| 4 | X eksen hareketi en az 3200 mm olmalıdır |  |
| 5 | Y eksen hareketi en az 1900 mm olmalıdır |  |
| 6 | Z eksen hareketi en az 800 mm olmalıdır |  |
| 7 | Fener mili ucunun tablaya mesafesi en az 1000 mm olmalıdır |  |
| 8 | Fener mili merkezinin kolona mesafesi en az 500 mm olmalıdır |  |
| 9 | Fener mili motoru gücü en az 22 kW olmalıdır |  |
| 10 | Eksen çapı en az 100 mm olmalıdır |  |
| 11 | Fener mili maksimum hızı en az 5500 rpm olmalıdır |  |
| 12 | Fener mili koniği BT 50 olmalıdır |  |
| 13 | Fener mili en az 2 kademeli şanzımanda olmalıdır |  |
| 14 | X,Y,Z servo motor değeri en az 7 kW olmalıdır |  |
| 15 | X eksen ray tipi en az 65 mm 2 doğrusal yol olmalıdır |  |
| 16 | Y eksen ray tipi en az 55 mm 2 doğrusal yol olmalıdır |  |
| 17 | Z eksen ray tipi kutu yolu olmalıdır |  |
| 18 | Boşta ilerleme hızı (X,Y,Z) en az 15x15x12 m/min olmalıdır |  |
| 19 | Kesme ilerleme hızı (X,Y,Z) en az 10 m/min olmalıdır |  |
| 20 | Eksen vidalı mil çapı (X,Y,Z) en az 63x63x50 mm olmalıdır |  |
| 21 | Takım depolama kapasitesi en az 24 adet olmalıdır |  |
| 22 | Maksimum takım uzunluğu 350 mm olmalıdır |  |
| 23 | Minimum takım çapı 125 mm olmalıdır |  |
| 24 | Minimum takım ağırlığı 18 kgs olmalıdır |  |
| 25 | Takım değiştirme süresi en fazla 3,5 saniye olmalıdır |  |

3. Alet, aksesuar ve gerekli diğer kalemler:

- Fener mili içten su verme minimum 20 bar olacaktır.

- 400’lük divizör ve puntalı olmalıdır

- 90 derece açılır kafa 5 derece programlanabilir olmalıdır.

- Emniyetli kapı sistemi olmalıdır

- Fener Mili yağ soğutma sistemi olmalıdır

- X,Y,Z eksen kızak koruma sacı olmalıdır

- Otomatik yağlama sistemi olmalıdır

- Fener Milinden hava verebilmelidir

- Liner ölçüleri:  X eksen 2 adet, en az kalınlık 65 mm / Y eksen 2 adet, an az kalınlık 55 mm /  Z eksen kutu kızak olmalıdır

- Soğutma sistemi olmalıdır

- Çalışma lambası ve ekstra el çarkı olmalıdır

- Elektrikli kabin soğutma sistemi olmalıdır

- Takım çantası ve manuel operatör kitabı olmalıdır

- Quartz Halogen Lamba ve 3 kademeli ikaz lambası olmalıdır

- 1 bantlı, 2 vidalı talaş taşıma sistemi olmalıdır

4. Garanti Koşulları: 2 yıl elektrik, 1 yıl mekanik garanti süresi olmalıdır

3. Montaj ve Bakım-Onarım Hizmetleri: Olası arıza durumlarında 48 saat içerisinde müdahale edilebilmelidir.

4. Gerekli Yedek Parçalar

5. Kullanım Kılavuzu

6. Diğer Hususlar: Makine siparişi verildikten sonra 90 gün içerisinde teslim edilmelidir