###### Söz. Ek-2: Teknik Şartname (İş Tanımı)

ÇKA’nın TR62/15/MİKRO/049 Nolu Galvaniz Kaplamada Otomasyona Geçiş İle Ürün Geliştirme Projesi için  ihtiyaç olan aşağıda adları ve teknik özellikleri belirtilen makine ekipmanların satın alma işlemi yapılacaktır. Satın almalara ilişkin tüm detaylar iş bu teknik şartnamede belirtilmiştir.

TEKNİK ŞARTNAME STANDART FORMU   (Söz. EK:2b)

(Mal Alımı ihaleleri için)

Sözleşme başlığı	: Galvaniz Kaplamada Otomasyona Geçiş İle Ürün Geliştirme

Yayın Referansı	: TR62/15/MİKRO/049

1. Genel Tanım

Galvaniz Kaplamada Otomasyona Geçiş İle Ürün Geliştirme Projesi ile firmamız 1 lot halinde makine ekipman alacak olup bunlarla Galvaniz Kaplama Faaliyeti yapabilecektir.

TAM OTOMATIK ASITLI ÇINKO KAPLAMA HATTI – 1 ADET

2. Tedarik Edilecek Mallar, Teknik Özellikleri ve Miktarı

| A | B | C |
| --- | --- | --- |
| Sıra No | Teknik Özellikler | Miktar |
| 1 | Tam Otomatik Asitli Çinko Kaplama Hattı Taşıma Sistemi; Tambur Taşıma Yükleme Kapasitesi min. 750 kg, Karbonlu Çelik Malzemeden imal edilmiş olmalı, Astar,macun ve fırın boya ile boyanmış olmalı, Yatay ve dikey hareket edebilmeli, Otomasyon sistemi olmalı, Tekneler; Teknelerin imalatında kullanılan malzemeler PP(Polipropilen) olup min. 20 mm olmalı, 10 yıllık sızdırmazlık garantisi içermeli, Tekne ölçüleri aşağıdaki gibi olmalıdır; 1-Asidik Yağ Alma 1500*1400*750 mm 20mm pp 2-Asidik Yağ Alma 1500*1400*750 mm 20mm pp 3-Yıkama 750*1400*750 mm 20mm pp 4-Asitli Çinko Kaplama 2250*1400*750 mm 20mm pp 5- Asitli Çinko Kaplama 2250*1400*750 mm 20mm pp 6-Yıkama 750*1400*750 mm 20mm pp 7-Yıkama 750*1400*750 mm 20mm pp 8-Mavi Pasivasyon 750*1400*750 mm 20mm pp 9-Yıkama 750*1400*750 mm 20mm pp 10-Yükleme - boşaltma Otomasyon Sistemi; 1 adet robot panosu, 2 adet sıcaklık kontrolü, Enerji kesintilerinde enerji geri geldiğinde sistem otomatik devam edebilmeli, PLC ya da otomasyon sisteminde arıza olduğunda manuel çalışmaya müsaade etmeli, Min. 100 adet reçete oluşturulabilmeli ve tanburlara arka arkaya reçeteler gönderilebilmeli Tesisat – aksesuar; Su giriş boru hattı 40’lık pprc, vana 32’lik pprc, Deşarj vanaları 50’lik pprc, Banyo üstü tambur oturma yatakları 18 adet akımlı, 39 adet akımsız olmalı, 2 adet serpantin olmalı, 2 adet ısı hissedici olmalı, 1 adet santrifüj kurutma olmalı, 1 adet 14.400 saat kapasiteli 20 inch 6 kartuşlu filtre cihazı bulunmalı. | 1 |

3. Alet, aksesuar ve gerekli diğer kalemler

Alet, aksesuar ve gerekli diğer kalemler “Teknik Şartname (İş Tanımı)” tanımlanmıştır. Yüklenici,  montaj ile ilgili gerekli teknik ekipmanlarını, el aletlerini ve cihaz montajında kullanacağı montaj sarf malzemelerini kendisi tedarik edecektir.

4. Garanti Koşulları

- Her türlü işçilik, montaj ve malzeme hatalarından kaynaklanacak arızalara karşı teslimattan sonra 1 (bir) yıl süre ile garanti kapsamında olmalıdır. Ürün Garanti Süresi, yüklenicinin vereceği başlama işleminden sonra başlamaktadır.

- Yüklenici teklif ettiği tüm Sistem bileşenlerini yeni üretmiş kullanılmamış ve teknik şartnamede belirtilen spesifikasyonlara uygun olduğunu garanti etmelidir.

- Yüklenici sistemin tasarımından malzemeden işçilikten veya kendi hatasından doğabilecek kusurları bedelsiz olarak gidereceğini garanti edecektir. İşletme garanti süresince meydana gelecek arızalarda durumu yazılı olarak veya telefon ile yükleniciye bildirecektir.

- Tamirat değiştirme veya eksik malzemeyi tamamlama için geçecek süre garanti süresine ilave edilecektir.

5. Montaj ve Bakım-Onarım Hizmetleri

- Montaj Yüklenici firma tarafından yetki verilmiş ehliyetli teknik servisi tarafından makine tesliminden en geç 1 hafta içinde monte edilecektir.

- Montaj ve işletmeye alma esnasında firma teknik elemanlarına gerekli işletme bilgileri verilerek tesis çalışır durumda teslim edilecektir.

- Periyodik bakım ve genel kontrol bir senede 1 kez olmak üzere garanti kapsamı süresince devam eder.

- Arıza onarımı hizmeti yüklenici firmanın teknik servisi tarafından verilecektir. Müdahale en geç 1 gün içinde sağlanmalıdır.

- Yüklenici montaj malzemelerinin indirilmesi ve yüklenmesi sırasında işletmenin imkânlarından (Forklift, elektrik vb.) üretim ve sevkiyat durumuna göre ücretsiz yararlanabilir.

- Tüm taşıma, nakliye, nakliye sigortası ve montaj için yüklenici firma tarafından gönderilecek teknik elemanların işçilik ve konaklama maliyetleri yükleniciye aittir.

6. Gerekli Yedek Parçalar

- Gerekli tüm mekanik elektrik ve elektronik sistem bileşenlerinin sağlıklı çalışması sağlanacaktır.

- Sistem bileşenlerinin ortamın fiziki şartlarından etkilenmeyecek şekilde korumalı yapıda olmalı toz rutubet sıcaklık ve vibrasyondan etkilenmeyecek özellikte olmalıdır.

- Yüklenici gerekli durumlarda tüm yedek parçaları en geç 1 haftada temin edebileceğini garanti etmelidir.

- Sistem iş ve işçi Emniyeti esas alınarak dizayn edilmelidir.

- Yüklenici tarafından işçi emniyeti ve sağlığı için gerekli önlemler (korkuluk, koruma panelleri, gürültü izolasyonu ikaz lambaları alarm vb.) alınmalıdır.

7. Kullanım Kılavuzu

- Cihazlar bakım, arıza müdahale ve kullanım kılavuzları ile birlikte teslim edilmelidir. İlgili kılavuzlar konusunda eğitim verilmelidir.

8. Diğer Hususlar

Ödemeye Dâhil Olan Durumlar

- Adana fabrikaya nakliyesi

- Makine montaj ve çalıştırılması

- Makine ve aksam için 1 yıl garanti

- Makinelerin kullanımına yönelik verilecek eğitimler

Teslim:

Sipariş onayından sonra makineler 45 gün içerisinde firmanın Cumhuriyet Mah. Sanayi Çarşısı 751 Sk. No:10/A Yüreğir/Adana’daki tesisine teslim edilmelidir.