###### Söz. Ek-2: Teknik Şartname (İş Tanımı)

[Teknik şartnamenin (iş tanımının) amacı, yürütülecek proje kapsamında gerçekleştirilecek faaliyetleri ve yapılacak işleri net bir şekilde tanımlamak, teklif verme aşamasında yüklenicilere verecekleri teklifin mahiyeti hakkında bilgi vermek, teklifçileri yönlendirmek ve proje uygulaması esnasında yüklenicinin başvuracağı referansı olarak hizmet etmektir. Teknik Şartname, ihale dosyasına dahil edilir ve ihale sonucunda imzalanan sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olur.

Teknik Şartnamenin tam olarak hazırlanması, projenin nihai başarısı için çok önemlidir. Düzgün bir şekilde hazırlanmış Teknik Şartname projenin doğru bir biçimde tasarlanmasını, çalışmanın öngörülen takvim dahilinde yapılmasını ve kaynakların israf edilmemesini sağlar.]

TEKNİK ŞARTNAME STANDART FORMU   (Söz. EK:2b)

(Mal Alımı ihaleleri için)

[Sözleşme Makamı mal alımı kapsamında tedarik etmek istediği mallarda arayacağı; özellikleri, standart ve kalite seviyelerini, montaj ve bakım onarım hizmetlerini vb. hususları ihaleye çıkmadan önce hazırlayacağı Teknik Şartnamede detaylı olarak izah edecektir. Aşağıdaki bölümlerden işin niteliğine uygun olanları doldurulacak, gerek duyulursa ilave maddeler eklenebilecektir.]

Sözleşme başlığı	: TR62/12/RYMDP/0177  - İHALE 1 – LOT 6

Yayın Referansı	: KRİYOJENİK TANK İMALATINDA REKABET GÜCÜ PROJESİ

1. Genel Tanım

Projemiz Çukurova Kalkınma Ajansı desteği ile ürün çeşitliliği, Etkinlik ve verimliliğin arttırılması yoluyla metal sektöründe kazanılan rekabet gücü ile istihdam oranına, bölge ticari gücüne, ihracatına ve toplumun refah seviyesindeki artışa katkı sağlama genel amacı doğrultusunda gerçekleştirilmektedir. Kriyojenik Tank İmalatında Rekabet Gücü Projemiz ile LOT 1: Hidrolik Giyotin Makas ( 1ad), CNC Hidrolik Abkant Pres ( 1ad), LOT 2: Ultrasonik Hata Dedektörü ( 1ad), LOT 3: Gezer Vinç ( 1ad), LOT 4: Doğrultma Presi ( 1ad), LOT 5: CNC Plazma Kesme Makinası ( 1ad), LOT 6: Hidrolik Silindir Makinası ( 1ad) makinaları alımı yapılacaktır.

Projemiz ile sağlanan ürün çeşitliliği ve kapasite artışı ile ülkemizin ve dünya pazarlarının güvenilir tedarikçilerinden biri olmak ve sürdürülebilir şekilde pazarda büyümek hedeflenmektedir.

2. Tedarik Edilecek Mallar, Teknik Özellikleri ve Miktarı

LOT 6: HİDROLİK SİLİNDİR MAKİNASI

| A | B | C |
| --- | --- | --- |
| Sıra No | Teknik Özellikler | Miktar |
| 1 | LOT 6: HİDROLİK SİLİNDİR MAKİNASI - Asgari 2050 mm boyunda 4 adet merdaneye sahip olmalıdır, - Merdane üst çapı asgari 430 mm, alt çapı ise 400 mm olmalıdır, yan merdane çapı en az 320 mm olmalıdır, - Ön büküm kapasitesi (Ødx1,5) en az 35 mm, büküm kapasitesi (Ødx3) en az 40 mm, büküm kapasitesi (Ødx5) ise en az 44 mm olmalıdır, - Çalışma yüksekliği en az 1450 mm olmalıdır, - Yağ tankı kapasitesi en az 600 lt olmalıdır, - Bükme hızı en az 4 m/dk olmalıdır, - PLC kontrol ünitesine sahip olmalıdır, - Besleme 400V / 3 Faz / 50 Hz olarak ayarlanmalıdır, - Motor gücü en az 45 kW olmalıdır, - Dikey dayama bom boyu minimum 1650 mm olmalıdır, - Dikey dayama çalışma aralığı 4 ton için en az 1200-5200 mm aralığında, 6 ton için 2100-6100 mm aralığında olmalıdır, - Dikey dayama destekleme çapı en az 4 ton için 1025 mm, 6 ton için 1100 mm olmalıdır, - Dikey dayama yüksekliği 4 ton için en az 2000-6000 mm aralığında olmalıdır, 6 ton için ise 2100-6100 mm aralığında olmalıdır, - Yan desteklerin destekleme kapasitesi en az 3 ton olmalıdır, - Yan dayama destekleme çapı en az 1500 mm, yan dayama genişliği en az 1000 mm olmalıdır, - Çukur genişliği azami 990 mm olmalıdır, asgari çukur genişliği 700 mm olmalıdır, - Emniyet teli mesafesi en az 100 mm olmalıdır, - Arka uzunluk en az 1800 mm, asgari çukur boşluk boyu 600 mm olmalıdır, - Ön koruma mesafesi en az 700 mm olmalıdır, - Azami merdane açıklığı en az 70 mm olmalıdır, - Asgari değiştirilebilir üst merdane çapı en az 350 mm olmalıdır, - Merdane malzemesi yüksek dayanımlı karbon çeliği C45 veya muadili bir malzeme olmalıdır, - Merdanenin sertliği en az 54 HRC olmalı ve indüksiyonla sertleştirme işleminden geçmiş olmalıdır, - Merdane tahriki 2 adet birbirinden bağımsız planet redüktör ve yüksek torklu hidro motorlarla sağlanmalıdır, - Merdane yataklama sistemi dayanımı yüksek oynak makaralı rulmanlar ve bronz kaymalı yataklar ile sağlanmalıdır, | 1 ADET |

3. Alet, aksesuar ve gerekli diğer kalemler

- Teklif edilen tüm makine/ekipman/donanımlar yeni ve kullanılmamış 2013 imalatı olmalıdır. İkinci el, kullanılmış makine ve teçhizat önerilmemelidir.

- Yüklenici, montaj ile ilgili gerekli teknik ekipmanlarını, el aletlerini ve montajda kullanacağı montaj sarf malzemelerini kendisi tedarik edecektir.

- Yüklenici temin etmiş olduğu tüm makine yardımcı ekipman ve cihazlar ile ilgili alet aksesuar ve ekipmanları montaj aşamasında hazır bulunduracak olup,Montajın alet ve aksesuar eksikliginden dolayı süresinin uzamasına mahal vermeyecektir.

- Yüklenici Temin etmiş oldugu makine ve ekipmanlarda kullanacak oldugu tüm alet ve aksesuarlar ilgili makineler ile uyumlu olmalıdır. Makinelerin tam kapasite ile calışmasını engelleyecek uyumsuz alet ve aksesuarlar kullanmayacaktır.

4. Garanti Koşulları

- Yüklenicinin temin etmiş olduğu tüm makine, yardımcı ekipman ve cihazlar ile ilgili donanımlar, kesin kabul tarihinden itibaren ana gövde en az 1 yıl garantili olmalıdır.

- Yüklenici teklif ettiği tüm bileşenlerinin yeni üretilmiş, kullanılmamış ve teknik şartnamede belirtilen özelliklere uygun olduğunu garanti edecektir.

- Yüklenici tasarımdan, malzemeden, işçilikten veya kendi hatasından doğabilecek kusurları bedelsiz olarak gidereceğini garanti edecektir.

- İşletme, garanti süresince meydana gelecek arızalarda durumu yazılı olarak veya telefon ile yükleniciye bildirecektir. Yüklenici bu ihbarın alınışından itibaren en geç 48 saat içerisinde arızaya müdahale edip arızalı malı veya parçaları ücretsiz olarak tamir edecek veya değiştirerek sistemi çalışır hale getirecek.

- Tamirat değiştirme veya eksik malzemeyi tamamlama için geçecek süre, garanti süresine ilave edilecektir.

3. Montaj ve Bakım-Onarım Hizmetleri

- Makine ve ekipmanların kurulumu ve personel eğitimi yüklenici firmanın yetkili personeli tarafından yapılacaktır. Kurulum için gerekli olan tüm montaj malzemeleri yüklenici firma tarafından temin edilecektir.

- Periyodik bakım ve genel kontroller garanti kapsamı süresince yılda 1 kez yapılacaktır.

- Arıza onarım hizmeti, firmanın yetkili servisi tarafından verilecektir. Müdahale en geç 48 saat içinde yapılacaktır.

- Kullanıcı eğitimleri yüklenici firma yetkili personellerince ücretsiz verilecektir.

4. Gerekli Yedek Parçalar

- Gerekli tüm sistem bileşenlerinin sağlıklı çalışması sağlanacaktır.

- Yüklenici, gerekli durumlarda tüm yedek parçaları 5 yıl temin etmeyi garanti eder.

5. Kullanım Kılavuzu

- Garanti, bakım ve kullanma kılavuzları makine ile beraber verilmelidir.

6. Diğer Hususlar

- En az 5 referans verilmesi istenecektir.

- Söz konusu malzemeler sözleşmeden itibaren en geç 3 ay içerisinde teslim edilecektir.

- Tüm taşıma, nakliye, nakliye sigortası ve montaj için tedarikçi firma tarafından gönderilecek teknisyenlerin işçilik ve konaklama maliyetleri tedarikçiye aittir.

- Tüm ekipman/malzeme/donanımların kurulum ve devreye alınma işlemleri, yüklenici tarafından ücretsiz olarak yapılacaktır.