###### Söz. Ek-2: Teknik Şartname (İş Tanımı)

[Teknik şartnamenin (iş tanımının) amacı, yürütülecek proje kapsamında gerçekleştirilecek faaliyetleri ve yapılacak işleri net bir şekilde tanımlamak, teklif verme aşamasında yüklenicilere verecekleri teklifin mahiyeti hakkında bilgi vermek, teklifçileri yönlendirmek ve proje uygulaması esnasında yüklenicinin başvuracağı referansı olarak hizmet etmektir. Teknik Şartname, ihale dosyasına dahil edilir ve ihale sonucunda imzalanan sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olur.

Teknik Şartnamenin tam olarak hazırlanması, projenin nihai başarısı için çok önemlidir. Düzgün bir şekilde hazırlanmış Teknik Şartname projenin doğru bir biçimde tasarlanmasını, çalışmanın öngörülen takvim dahilinde yapılmasını ve kaynakların israf edilmemesini sağlar.]

TEKNİK ŞARTNAME STANDART FORMU   (Söz. EK:2b)

(Mal Alımı ihaleleri için)

[Sözleşme Makamı mal alımı kapsamında tedarik etmek istediği mallarda arayacağı; özellikleri, standart ve kalite seviyelerini, montaj ve bakım onarım hizmetlerini vb. hususları ihaleye çıkmadan önce hazırlayacağı Teknik Şartnamede detaylı olarak izah edecektir. Aşağıdaki bölümlerden işin niteliğine uygun olanları doldurulacak, gerek duyulursa ilave maddeler eklenebilecektir.]

Sözleşme başlığı	: Bölgenin İlk Modüler Mobilyaları ve Kişiye Özel Mobilya Tasarımları Projesi için bir mal alımı ihalesi

Yayın Referansı	: TR62/14/BREY/0223

- Genel Tanım

‘Bölgenin İlk Modüler Mobilyaları ve Kişiye Özel Mobilya Tasarımları’ Projesi ile birlikte bölgemizde ilk modüler mobilyaları müşterilerimizin tasarımlarıyla, üretmeyi amaçlıyoruz.

- Tedarik Edilecek Mallar, Teknik Özellikleri ve Miktarı

LOT 1

| A | B | C |
| --- | --- | --- |
| Sıra No | Teknik Özellikler | Miktar |
| 1 | EBATLAMA MAKİNESİ Teknik Özellikler 1-Şebeke Gerilimi en çok 400 V - 50 Hz olmalıdır. 2-Toplam Elektrik 19 kW- 20 kW aralığında olmalıdır 3-Nominal Akım en az 40 A olmalıdır 4-Hava Basıncı 7 Bar – 10 Bar aralığında olmalıdır 5-Kesme Genişliği 4200 mm – 4500 mm arasında olmalıdır 6-Kesme Derinliği 4200 mm – 4500 mm aralığında olmalıdır 7-Kesme Yüksekliği 0-72 mm aralığında olmalıdır. Çalışma Hızı 8-Kesici Grubu İleri-Geri 2-90 m/dk - m/min aralığında olmalıdır 9-Arka Siper İleri-Geri min. 30-50 m/dk - m/min aralığında olmalıdır. Testere Motor Gücü 10-Kesici : En az 11 kW olmalıdır 11-Çizici : En az 2,2 kW olmalıdır Testere Devri 12-Kesici :2500-4200 Rpm aralığında olmalıdır 13-Çizici :5000 Rpm -6500 Rpm aralığında olmalıdır. |  |
| A | B | C |
| Sıra No | Teknik Özellikler | Miktar |
| 1 | Testere Ölçüleri 14-Kesici :En az 400 x 80 x 4,4z=72 olmalıdır 15-Çizici :En az 200 x 65 x 4,4z=36 (Konik) olmalıdır 16– Optimizasyonlu ve. Barkotlama özelliği olmalıdır. 17 – Çenelerin ve testere arabasının ileri ve geri hareketi servolu ve kramıyer dişlili olmalıdır. 18 – Çizici testerenin kalibre ayarı manuel yapılır olmalıdır 19 – En az10 adet tutucu çene makinede standart olarak mevcut olmalıdır 20 –En az 4 adet havalı tabla . (1 sabit 3 hareketli olmalıdır elektrikten şeklinde. Olmalıdır 21 – Yan dayama pnömatik ve kauçuk tekerli olmalıdır 22 – Tamamı Türkçe olan optimizasyon programı. Destekli olmalı 23 – Ofis versiyonu ile çalışabilme özelliği. Olmalıdır 24 – Uzaktan erişim ve internet. Destekli olmalıdır 25 – Bilgisayarlı kumanda sistemi.( Endüstriyel bilgisayar ) olmalıdır. 17 ‘’ kumanda ekranı olmalıdır. 26 – En az 5 adet Ø150 mm toz emiş çıkışlı olmalıdır. 27 – Elektrik kesildiğinde program kaldığı yerden devam edbimelıdir. 28 – Testerelerin sökülme ve takılması pnömatikti olmalıdır 29 – Ünitelerde kullanılan kayıcı kızak ve arabalar mevcut olmalıdır 30 – Ölçü okuyucu sistem manyetik lineer cetvel ile yapılmalıdır 31 – Makine CE ‘ olmalıdır. KENAR YAPIŞTIRMA MAKİNESİ Teknik Özellikler 1-Şebeke Gerilimi En Az 400 V - 50 Hz olmalıdır. 2-Nominal Akım 48 A -52 A aralığında olmalıdır. 3-Bant Kalınlığı 0,4 - 3 mm aralığında olmalıdır. 4-İş Parçası Kalınlığı (Ön Frezeli) 10 - 50 mm aralığında olmalıdır. 5-İş Parçası Kalınlığı (Ön Frezesiz) 10 - 60 mm aralığında olmalıdır. 6-Çalışma Hızı 15-25 m/dk aralığında olmalıdır. |  |
| A | B | C |
| Sıra No | Teknik Özellikler | Miktar |
| 1 | 7-Toplam Elektrik 22 kW 30 kW aralığında olmalıdır. 8-Toplam Hava 7 bar – 10 bar aralığında olmalıdır. 9-Hava Tüketimi 400 - 500 lt/dk aralığında olmalıdır. 10-Ön Freze En az 2x3 kW/9000 Rpm olmalıdır. 11-Baş Son Kesme En az 2x0,37 kW/12000 Rpm olmalıdır. 12-Alt-Üst Freze En az 2x0,37 kW/12000 Rpm olmalıdır. 13-Trim Freze En az 4x0,37 kW/12000 Rpm olmalıdır. 14-Polisaj Motoru En az 2x0,25 kW/2800 Rpm olmalıdır. 15-Kanal Frezesi En az 3,5 kW/9000 Rpm olmalıdır. 16-Çalışma Yüksekliği 910 mm en az olmalıdır. 17-Toz Emme Boru Çapı 150 mm en az olmalıdır. 18 – Bıçaklar DIA olmalıdır. Testere grupları hariç.( kanal açma ve baş – son kesme ) 19 – Ön frezeli max. 50 mm, iş prezelenmelidir. 20 – Sınırsız program yazabilme özelliği olmalıdır. 21 – Kumanda paneli Endüstriyel bilgisayar ve 17 ‘’ LCD olmalıdır. 22 – Ayrı ayrı radüslü ve düz kazıma ile tekrardan temizleme yapmalıdır. 23 –Toz emme çıkışları makinenin üstünden en az cap:150 mm olmalıdır. 24 – En az 7 cm genişliğindeki parçayı bantlayabilmelidir. 25 – Servo motordan ön freze kesme derinlik ayarı yapılabilmelidir. 26 – Otomatik tutkal besleme sistemi. En az 10 kg kapasitede olmalıdır. 27 – Üst baskı kayışlı sistem olmalı ve Dar parçalarda tutucu olmalı. 28 – Ayrı ayrı çift baş – son kesme sistemi olmalı. 29 – Alt – üst frezeler mafsallı olmalı. 30 – Alt – üst trimlerde en az 4 adet farklı hareket eden motor olmalı ve Her bir motor ayrı ayrı çalışabilir olmalıdır. 31 – Kanal açma jumpingli, ileri – geri ve aşağı – yukarı hareketli olmalı ve Jumping özelliği olmalıdır. Kesim yeri ekrandan ayarlanabilir olmalı ve Motor devri en az 6000 d/dk olmalıdır. |  |

| A | B | C |
| --- | --- | --- |
| Sıra No | Teknik Özellikler | Miktar |
|  | 32 – Osilasyonlu ( hareketli ) polisaj sistemi olmalıdır ve motor devri Max. 2800 devir olmalıdır. 33 – Solvent girişte ve çıkışta her iki tarafta da olmalıdır. 34 – Üst baskı ayarı ekrandan otomatik olarak ayarlanabilir olmalı. değişen iş arçası kalınlıklarında otomatik ayarlanır olmalıdır. 35 üst baskı sistemi ilk startlamada ya da elektrik kesintisinden sonra kendisini 7 – Otomatik bant geçiş sitemi bütün freze motorlarında olmalıdır. 36 – Tutkal kazanı teflon kaplı olmalıdır. 37– Makinede iki parça arasındaki boşluğu otomatik belirleyen sistem olmalıdır. 38 – Ünitelerde işlem anında iş parçasının kopyalanması, dairesel döner parçalar ile hassas kopyalama yapılmalıdır. 39 – Ünitelerde kullanılan kayıcı kızak ve arabalar kullanılmalıdır. 40 – Makine CE li olmalıdır. |  |

3. Alet, aksesuar ve gerekli diğer kalemler

4. Garanti Koşulları

3. Montaj ve Bakım-Onarım Hizmetleri

4. Gerekli Yedek Parçalar

5. Kullanım Kılavuzu

6. Diğer Hususlar

TEKNİK ŞARTNAME STANDART FORMU   (Söz. EK:2b)

(Mal Alımı ihaleleri için)

[Sözleşme Makamı mal alımı kapsamında tedarik etmek istediği mallarda arayacağı; özellikleri, standart ve kalite seviyelerini, montaj ve bakım onarım hizmetlerini vb. hususları ihaleye çıkmadan önce hazırlayacağı Teknik Şartnamede detaylı olarak izah edecektir. Aşağıdaki bölümlerden işin niteliğine uygun olanları doldurulacak, gerek duyulursa ilave maddeler eklenebilecektir.]

Sözleşme başlığı	: Bölgenin İlk Modüler Mobilyaları ve Kişiye Özel Mobilya Tasarımları Projesi için bir mal alımı ihalesi

Yayın Referansı	: TR62/14/BREY/0223

- Genel Tanım

‘Bölgenin İlk Modüler Mobilyaları ve Kişiye Özel Mobilya Tasarımları’ Projesi ile birlikte bölgemizde ilk modüler mobilyaları müşterilerimizin tasarımlarıyla, üretmeyi amaçlıyoruz.

- Tedarik Edilecek Mallar, Teknik Özellikleri ve Miktarı

LOT 2

| A | B | C |
| --- | --- | --- |
| Sıra No | Teknik Özellikler | Miktar |
| 2 | VAKUMLAMA SİSTEMİ Teknik Özellikler Fanların rotor kalınlığı fan büyüklüğüne göre en az 4 mm kanat kalınlığı ise en az 3 mm olmalıdır. Gövde sac kalınlığı fan büyüklüğüne göre en az 2.5mm - 4 mm saçtan imal edilmiş olmalıdır. Fan alt şasesi fan büyüklüğüne göre en az 80 lik NPU profilden veya bükümlü sac imal edilmiş olmalıdır. Oluşabilecek titreşimi sönümlemek için en az 4 adet titreşim takozu fan şasesine monte edilmiş olmalıdır. Fanlarda pervane temizleme ve acil müdahale kapağı bulunmalıdır. Korozyon etkisine karşı elektrostatik toz boya ile boyanmaktadır. Ayarlanabilir ayaklar sayesinde en az 100 mm ye kadar fan yüksekliği ayarlanabilir olmalıdır. |  |

| A | B | C |
| --- | --- | --- |
| Sıra No | Teknik Özellikler | Miktar |
| 2 | 2 Adet Fan teknik özellikleri Kapasite en az 10.000 m3/h 2 olmalıdır. Motor gücü Fanların max. 15 Kw 20 Hp 3000 dd olmalıdır. Toz Emme Hızı en az 32m/sn olmalıdır. Basınç en az 350 mmss olmalıdır. Emme Çapı en az Q350 mm olmalıdır. Basma Çapı en az Q400 mm olmalıdır. Aktarma Şekli Akuple olmalıdır. Fan Ebatları max. 890x830x1081 mm olmalıdır. Elektrik panosu dahil olmalıdır. 1 Adet Vakumlama Sistemi ( Filtrasyon Sistemi ) Mekanik silkelemeli toz emme ünitesi olmalıdır. Basınç odalı geri dönüşümlü bir sistemli olmalıdır. Tamamı cıvatalı sökülebilir birleştireli olmalıdır. Modüler olarak imal edilmekte gerektiğinde kapasite artırım yapılabilmektedir. Dar ve Geniş modül olmak üzere iki tip imal edilmiş olmalıdır. Ünite tipi yerin uygunluğuna göre seçilmiş olmalıdır. Gövde sac kalınlığı en az 1, olmalıdır. Panel genişliği dar modül ünitede en az 700 mm, Geniş modül ünitede en az 850 mm olmalıdır. Geniş modül ünite talaşın rahat olarak torbalara boşalması için bunker yan sacları eğimli olarak imal edilmiş olmalıdır. Ünite yan Panelleri içeri doğru bükümlü saç olmalıdır. Ünitenin her iki yanında da geniş müdahale kapısı bulunmalıdır. Ünitenin sızdırmazlığı suya ve ısıya dayanıklı özel sızdırmaz contalarla sağlanmalıdır. Kullanılan cıvata ve birleştirme elemanları korozyona ve korozyon sonrası pas akması riskine karşı özel kaplama yöntemi ile kaplanmış olmalıdır. Ünitenin kurtarıcı ile taşınabilmesi için dört adet taşıma kulağı bulunmalıdır. Toz toplamanın kapasitesine göre en az Q 600 mm hava tahliye menfezi bulunmalıdır. Kullanılan filtrenin alt kısmı özel esnek bant ile gövdeye sabitlenmiş olmalıdır. Üst kısım ise titreşim ızgarasına özel olarak imal edilen titreşime dayanıklı yaylar ile tatbik edilmelidir. Bu uygulama hızlı bakım onarım ve kolay müdahale imkânı sağlanmalıdır. Filtreler arasında hava tahliyesinin rahat yapılabilmesi için en az 40 mm mesafe bulunmalıdır. |  |

| A | B | C |
| --- | --- | --- |
| Sıra No | Teknik Özellikler | Miktar |
| 2 | Kapasitesi min. 20.000m3/h olmalıdır. Boşaltma Sistemi Pvc torba en az (10 adet) olmalıdır. Talaş Depolama Kapasitesi en az 3,36m3 olmalıdır. Filtre Cinsi %100 pamuk olmalıdır. Filtre Geçirgenliği 10.000-12.000 lt/dm2 aralığında olmalıdır. Tal. tutma kapasite en az 5 micron olmalıdır. Filtre Ölçüleri en az Q160x1680mm olmalıdır. Filtre Adeti en az 140 olmalıdır. Filtre yüzey alanı Max. 118,16m2 olmalıdır. Filtre Kalınlığı en az 1 mm olmalıdır. Kopma Mukavemeti Enine :En az 190kgf/5cm Boyuna : 150kgf/5cm olmalıdır. Çalışma Sıcaklığı sürekli en az 90 drc kuru sıcaklık olmalıdır. Asit mukavemeti orta olmalıdır. Alkali Mukavemeti zayıf olmalıdır. Hidroliz mukavemeti zayıf olmalıdır. Solvent Mukavemeti Mükemmel olmalıdır. Oksid Mukavemeti Mükemmel olmalıdır. Basınç Odası mevcut olmalı. Titreşim mevcut olmalı. Titreşim Motorunun özelliği en az 0,15 kw 1400dd olmalıdır. Titreşim Motorunun en az 1 adet olmalıdır. 1 Adet Galveniz Boru Olmalıdır |  |

3. Alet, aksesuar ve gerekli diğer kalemler

4. Garanti Koşulları

3. Montaj ve Bakım-Onarım Hizmetleri

4. Gerekli Yedek Parçalar

5. Kullanım Kılavuzu

6. Diğer Hususlar