###### Söz.Ek-2: Teknik Şartname (İş Tanımı)

[Teknik şartnamenin (iş tanımının) amacı, yürütülecek proje kapsamında gerçekleştirilecek faaliyetleri ve yapılacak işleri net bir şekilde tanımlamak, teklif verme aşamasında yüklenicilere verecekleri teklifin mahiyeti hakkında bilgi vermek, teklifçileri yönlendirmek ve proje uygulaması esnasında yüklenicinin başvuracağı referansı olarak hizmet etmektir. Teknik Şartname, ihale dosyasına dahil edilir ve ihale sonucunda imzalanan sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olur.

Teknik Şartnamenin tam olarak hazırlanması, projenin nihai başarısı için çok önemlidir. Düzgün bir şekilde hazırlanmış Teknik Şartname projenin doğru bir biçimde tasarlanmasını, çalışmanın öngörülen takvim dahilinde yapılmasını ve kaynakların israf edilmemesini sağlar.]

TEKNİK ŞARTNAME STANDART FORMU   (Söz. EK:2b)

(Mal Alımı ihaleleri için)

Sözleşme başlığı	:Kardeşler Cam da Desenli Cam İmalatına Başlanması ve Kurumsallaşmaya Geçiş Projesi için bir mal alımı

Yayın Referansı	:TR62/16/MIKRO/0037

1. Genel Tanım

Çukurova Kalkınma Ajansı tarafından 2016 yılı Mikro İşletmelerde Kurumsallaşma ve Rekabetçiliğin Geliştirilmesi Mali Destek Programı kapsamında desteklenen TR62/16/MIKRO/0037 referans numaralı Kardeşler Cam da Desenli Cam İmalatına Başlanması ve Kurumsallaşmaya Geçiş Projesi için bir mal alımı ihalesi sonuçlandırılacaktır.

2. Tedarik Edilecek Mallar, Teknik Özellikleri ve Miktarı

| A | B | C |
| --- | --- | --- |
| Sıra No | Teknik Özellikler | Miktar |
| 1 | CNC Kanal Açma Makinesi aşağıdaki özelliklere sahip olmalıdır: - Ana Fonksiyonlar 1.1 Kanal: Camın yüzeyine düz çizgi, yuvarlak grafikler ve yay kanal kompozisyonu yapabilmelidir.(Genişliği en az 8 cm’ye ulaşabilmelidir.) 1.2 Parlatma: Kanal sonuçları parlak olmalıdır, Parlatma açısı mobilya seviyesine ulaşabilmelidir. - Teknik Parametreler - Maksimum işlem ebadı (LxW) en az 3000×1600mm olmalıdır. - Minimum işlem ebadı (size) (l×w) en az 120×120mm olmalıdır. - X, Y, Z axis trip en az 3300×1700×155 mm olmalıdır. - X, Y, Z, C eksen hızı; X axis için en az 60 m/min,Y axis için en az 30 m/min, Z axis 30 m/min için en az C axis için en az 120 r/min olmalıdır. - Cam kalınlığı en az 3-30mm olmalıdır. - Kotra en az 2×5 olmalıdır. - Taş özellikleri Φ110~Φ170 mm olmalıdır. - Toplam Güç en az 21kw olmalıdır. - Motor Gücü en az 4kw olmalıdır. - Bileme taşının hızı 0-5000 r/min aralığında olmalıdır. - Yazılım Makineye ait cam yazılımı olmalıdır. Bu yazılım makinenin daha kolay kullanımı için tasarlanmış olmalıdır. | 1 Adet |

3. Alet, aksesuar ve gerekli diğer kalemler

İlgili alet ve aksesuarlar tedarikçi firma tarafından karşılanacaktır.

4. Garanti Koşulları

Makinenin garanti süresi, teslim ve aktif kullanım itibariyle en az 1 sene olmalıdır.

5. Montaj ve Bakım-Onarım Hizmetleri

Makineler ve ekipmanların, yüklenici tarafından firmanın belirtilen adresinde monte edilecek ve çalışır vaziyette teslim edilecektir. Yüklenici tarafından firmanın belirtilen adresinde monte edilen cihazla beraber yazılımı çalışır vaziyette teslim edilmelidir. Konaklama, ulaşım ve yiyecek masrafları sözleşme makamı tarafından karşılanacaktır.

Cihazın yazılımının üzerinde çalışacağı bilgisayar konfigürasyonu, yazılımı üreten firma tarafından verilmelidir.

Eğitim ile ilgili hususlar, firmaya teslim yerinde iki gün boyunca uygulamalı olarak verilmelidir.

6. Gerekli Yedek Parçalar

7. Kullanım Kılavuzu

Makineler ve ekipman üzerinde, cihazın teknik özellikleri, kullanma talimatı, emniyet ikaz işaret ve yazıları ile imalatçı yüklenici adını belirten bilgi levhası bulunacaktır.

Bütün etiketler ve bilgi levhaları korozyona mukavim, paslanmaz metal malzemeden olacaktır. Yüklenici malzeme cinsini, yazılı olarak taahhüt edecektir.

Ayrıca; Kullanıcı kılavuzu, Aksesuar parça kitabı, varsa detay parçaların montaj şemalarını içerecek şekilde mekanik komple resimleri ve arıza sırasında yapılması gerekenler dokümanı cihazla birlikte teslim edilmelidir.

8. Diğer Hususlar

İş bu teknik şartnamede talep edilen kriterler isteklilerin karşılaması gereken minimum kriterlerdir. Nakliye yüklenici firmaya aittir. Tedarikçi firmanın teslim edeceği makine ekipmanlar ve parçaları teslimatta kontrol edilecek olup, uygun olmayan makine ekipmanların ve parçaların istenilen özelliklerde ve kalitede teslim edilmemesi koşulunda sözleşme feshedilecektir. Makineler ve ekipmanlarında Kırık, Çatlak, Ezik, Pas, Boya akması ve boya kabarması, Darbe gibi kusurlar bulunmayacaktır.