###### Söz. Ek-2: Teknik Şartname (İş Tanımı)

TEKNİK ŞARTNAME STANDART FORMU   (Söz. EK:2b)

(Mal Alımı ihaleleri için)

LOT 2

Sözleşme başlığı	: MOBİLYA ÜRETİMİNDE, TEKNOLOJİ VE KURUMSALLAŞMA YATIRIMI İLE KALİTE VE ÜRÜN ÇEŞİTLİLİĞİNDE ARTIŞ

Yayın referansı	: TR62/16/MİKRO/0073

1. Genel Tanım

Yeni teknolojilere yaptığımız yatırımlar ile üretim tekniğimizi iyileştirerek, kalitemizi ve ürünlerimizi geliştirmek, ürün çeşidimizi ve kapasitemizi artırarak, bir üst segmente hitap edecek şekilde altyapımızı tamamlamak, Kurumsal kimliğimizi kazanarak, rekabet gücümüzün yükseltilmesi sureti ile bölge ekonomisinin gelişmesine katkı sağlamak ve bölgemizdeki diğer üreticilere örnek olmak

2. Tedarik Edilecek Mallar, Teknik Özellikleri ve Miktarı

| A | B | C |
| --- | --- | --- |
| Lot No | Teknik Özellikler | Miktar |
| 2 | OTOMATİK EĞRİ KENAR BANTLAMA Tutkal kazanı kapasitesi : min 800gr olmalıdır. Parça şeklini kopyalayabilmelidir. Bant boyunu otomatik kesebilmelidir. Bant uzunluğunu ölçerek, tam yuvarlak ,tam elips vs gibi parçalarda sıfıra sıfır birleştirme yapılabilmelidir. Üstten otomatik besleme robotu bulunmalıdır. Vakum tablası bulunmalıdır. (isteğe bağlı devre dışı bırakılabilmelidir) Yarı otomatik alt-üst frezeleme ünitesi bulunmalıdır. Alt ve üst yüzeyden ve cumbadan kopyalama sistemi bulunmalıdır. Pnömatik sistem ayak pedalı kontrollü olmalıdır. En az 2 adet en az 60 mm çapında, Radiuslu ve 15° açılı kesici takım olmalıdır. Minimum parça çapı 200mm olmalıdır. Maksimum parça çapı 2400 mm olmalıdır. 1 mm PVC için panel kalınlığı aralığı 16-60 mm olmalıdır. 2mm PVC için panel kalınlığı aralığı 16-40 mm olmalıdır 3 mm PVC için panel kalınlığı aralığı 16-30 mm olmalıdır. Kenar bandı kalınlığı aralığı 18-64 mm olmalıdır. Minimum içbükey (konkav) radius 250 mm olmalıdır. Dışbükey ( konveks ) Radius 1mm PVC için minimum 30 mm olmalıdır. Dışbükey ( konveks ) Radius 2mm PVC için minimum 50 mm olmalıdır. Dışbükey ( konveks ) Radius 3mm PVC için minimum 80 mm olmalıdır. | 1 ADET |

3. Alet, aksesuar ve gerekli diğer kalemler:

Kurulum ile ilgili tüm alet ve aksesuarlar firma tarafından sağlanacaktır.

4. Garanti Koşulları:

En az 2 yıl garantili olmalıdır.

5. Montaj ve Bakım-Onarım Hizmetleri:

Tüm montaj işlemleri yüklenici firma tarafından gerçekleştirilecek deneme üretimi yapılmalıdır. Garanti süresi boyunca, arıza bildiriminden itibaren, resmi ve dini bayramlar hariç en geç 72 saat içerisinde müdahale edilmelidir

6.Kullanım Kılavuzu:

Türkçe kullanım kılavuzu verilmelidir.

7.Diğer Hususlar:

Yüklenici firma tarafından, makinenin kullanımı, bakımı ve onarımı ile ilgili ücretsiz olarak uygulamalı eğitim verilmelidir.