###### Söz. Ek-2: Teknik Şartname (İş Tanımı)

TEKNİK ŞARTNAME STANDART FORMU   (Söz. EK:2b)

Sözleşme başlığı	: Makine ve Yedek Parça Üretiminde Kurumsallaşma ve Yeni Tasarımlar ile Markalaşma

Yayın Referansı	: TR62/15/MİKRO/0030

1. Genel Tanım

Yeni teknik ve teknolojilere yatırım yaparak, tasarımını yaptığımız makine ve yedek parçaların üretimini diğer üretici firmalara ihtiyaç duymadan yapmayı ve plastik sektörüne girmek.

2. Tedarik Edilecek Mallar, Teknik Özellikleri ve Miktarı

| A | B | C |
| --- | --- | --- |
| Sıra No | Teknik Özellikler | Miktar |
| 1 | CNC Dik İşlem Merkezi X boyuna hareket: 1020mm-1050mm arasında olmalıdır. Y enine hareket : 550mm-580mm arasında olmalıdır Z dikey hareket : 460mm – 500 mm arasında olmalıdır. X(sağ-sol)ve Z(yukarı-aşağı) eksen hareketleri iş milinde, Y(öne-arkaya) eksen hareketi tablada olmalıdır. X, Y ve Z eksen motorları min. 3,8 kW olmalıdır. Tabla ebadı : 1300mmx560mm – 1400mmx580mm arasında olmalıdır. İş mili motoru direk tahrikli olmalıdır. İş mili motoru : min. 15000 dev/dak olmalıdır. İş mili Motor gücü : min. 22 kW olmalıdır. İş mili azami torku; 190 Nm’den az, 200 Nm’den fazla olmamalıdır İş mili BT-40 normunda takımları bağlayabilir özellikte olmalıdır. X, Y, Z eksenlerinin boştaki hızları 32m/dak’dan az olmamalıdır. Harici bağlanacak bilgisayarla veri alış-verişi yapabilmek için, tezgah üzerinde ethernet ve en az 2(iki)-Adet USB bağlantı olmalıdır Tezgahın ilk açılışında, eksenleri başlangıç (home) pozisyonlarına gönderme işlemine gerek olmadan, direk çalışmaya başlama özelliğine tezgah sahip olmalıdır Tezgahın kontrol ünitesi üzerinden yapılan programlarda, tezgahın ekranında 3D-simülasyon yapabilme özelliği olmalıdır. Simülasyon sonunda işleme zamanı ekranda görüntülenebilmelidir. Magazine Bağlanacak takım sayısı 30 adet -35 adet arasında olmalıdır. Magazine bağlanacak takım çapı en az 90mm olmalıdır. Kontrol ünitesi dokunmatik ekran olmalıdır. Kontrol ünitesi ve programlama Türkçe olmalıdır. CNC kontrollü döner tabla (4.eksen) hazırlığı ve Ø250’lik döner tablası olmalıdır. Tezgahta CE Belgesi olmalıdır. Tezgah gerekli durumlarda 24 saat çalışabilir nitelikte olmalıdır. Tezgahın elektronik komponentlerinden, CNC kontrol ünitesi, eksen-iş mili motorları, sürücüleri, encoderları kendisi tarafından üretilmiş olmalı ve tezgahın markasıyla aynı markaya sahip olmalıdır | 1 ADET |

- Alet, aksesuar ve gerekli diğer kalemler

Kurulum ile ilgili tüm alet ve aksesuarlar firma tarafından sağlanacaktır.

- Garanti Koşulları

En az 12 ay mekanik, en az 24 ay elektronik, en az 36 ay iş mili rulmanı garanti süresi olmalıdır.

- Montaj ve Bakım-Onarım Hizmetleri

Tüm montaj işlemleri yüklenici firma tarafından gerçekleştirilecek deneme üretimi yapılmalıdır.

Garanti süresi boyunca, arıza bildiriminden itibaren, resmi ve dini bayramlar hariç en geç 72 saat içerisinde tezgaha müdahale edilmelidir

- Gerekli Yedek Parçalar

Gerekli yedek parçalar en az  2 yıl üretici firma tarafından tedarik edilebilmelidir.

- Kullanım Kılavuzu

Türkçe kullanım klavuzu verilmelidir.

- Diğer Hususlar

Yüklenici firma tarafından, tezgahın kullanımı, bakımı ve onarımı ile ilgili en az 7 iş günü ücretsiz olarak uygulamalı eğitim kursu verilmelidir.