###### Söz. Ek-2: Teknik Şartname (İş Tanımı)

TEKNİK ŞARTNAME STANDART FORMU   (Söz. EK:2b)

LOT 1

Sözleşme başlığı	: PLASTIK KASA ÜRETIM TESISI YATIRIMI ILE TARIM

SEKTÖRÜNDE ENTEGRE HIZMET

Yayın Referansı	: TR62/15/RAY/0086

1. Genel Tanım

KOLTARIM ZİRAAT HAYVANCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. olarak kendi tesisimizde kullanacağımız plastik kasaların üretim tesisini kurmak

2. Tedarik Edilecek Mallar, Teknik Özellikleri ve Miktarı

| A | B | C |
| --- | --- | --- |
| Sıra No | Teknik Özellikler | Miktar |
| 1 | PLASTİK ENJEKSİYON MAKİNESİ - Enjeksiyon Paritesi : min.3021 cm3 olmalı - Enjeksiyon Ağırlığı min. 2750 g olmalı - Enjeksiyon Kapasitesi : min.587 g/s olmalı - Enjeksiyon Basıncı : min.min.126 Bar olmalı - Kalıp açma mesafesi : min. 970mm olmalı - Kalıp kalınlığı : 350-970mm arasında olmalı - Elektronik kontrol sistemi olmalı - LCD Ekran olmalı - Mesafe cetveli olmalı - Servo pompa olmalı - Hidro motor olmalı - Yüksek hız seçeneği olmalı - Otomatik kalıp ayırma olmalı - Sınırsız kalıp hafızası olmalı - Otomatik hammadde kurutucu ve yükleyicisi olmalı | 1 ADET |
| 2 | PLASTİK ENJEKSİYON MAKİNESİ OCAĞI - Ocak Çapı :min.105 mm - Plastikleştirme Kapasitesi : min.3742 gram - Ocak L/D Oranı : 20.8=1 - Ocak Sıcaklığı Çalışma Aralığı : 150 c – 350 c | 1 ADET |
| 3 | CHİLLER SOĞUTUCU - Soğutma Kapasitesi : min.71,6 Kcal olmalı - Kompresör : Hermetic tip olmalı - Soğutucu akışkan miktarı : min. 12kg olmalı - Kompresör güç girişi : min.12,3 kW olmalı - Kompresörde aşırı yük koruması olmalıdır. - Titreşim emiciler bulunmalıdır. | 1 ADET |
| 4 | PLASTİK KIRMA MAKİNESİ - Maksimum Kırma Kapasitesi : 600-900 kg /saat olmalıdır. - Sabit Bıçak sayısı : min.4 adet olmalıdır. - Dönen Bıçak sayısı : min. 24 adet olmalıdır. - Motor Gücü : min. 22 Kw olmalıdır. - Emniyet sivici olmalıdır. - Yüksek voltaj koruma sistemi olmalıdır. | 1 ADET |

3. Alet, aksesuar ve gerekli diğer kalemler

Makine ekipmanlarla ilgili alet, aksesuar ve diğer gerekli parçalar firma tarafından sağlanacaktır.

4. Garanti Koşulları

Garanti süresi fabrika hatalarına karşı 2 yıldır. Yüklenici firma 2 yıl boyunca yedek parça ile 1 yıl servis garantisi verecektir

5. Montaj ve Bakım-Onarım Hizmetleri

Her ürün için gerekli Bakım Şartları, Kullanım Kılavuzunda veya ayrıca verilen Bakım Kılavuzunda belirtilecektir. Gerekli bakımın periyodu, kimin tarafından nasıl yapılacağı kılavuzlarda belirtilecektir. Servisin yapması gereken bakımlar ve arıza onarımı hizmeti tedarikçi firmanın teknik servisi tarafından verilecektir.

6. Gerekli Yedek Parçalar

Yüklenici firma 2 yıl boyunca yedek parça ve servis garantisi verecektir. Garanti kapsamında değişecek parçalar en erken 10 gün içerisinde, garanti süresinden sonra en erken 10 gün içerisinde tedarikçi firma tarafından temin edilecektir

7. Kullanım Kılavuzu

Ürünlere ait Türkçe kullanım kılavuzları tedarikçi firma tarafından verilecektir.