###### Söz. Ek-2: Teknik Şartname (İş Tanımı)

[Teknik şartnamenin (iş tanımının) amacı, yürütülecek proje kapsamında gerçekleştirilecek faaliyetleri ve yapılacak işleri net bir şekilde tanımlamak, teklif verme aşamasında yüklenicilere verecekleri teklifin mahiyeti hakkında bilgi vermek, teklifçileri yönlendirmek ve proje uygulaması esnasında yüklenicinin başvuracağı referansı olarak hizmet etmektir. Teknik Şartname, ihale dosyasına dahil edilir ve ihale sonucunda imzalanan sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olur.

Teknik Şartnamenin tam olarak hazırlanması, projenin nihai başarısı için çok önemlidir. Düzgün bir şekilde hazırlanmış Teknik Şartname projenin doğru bir biçimde tasarlanmasını, çalışmanın öngörülen takvim dahilinde yapılmasını ve kaynakların israf edilmemesini sağlar.]

TEKNİK ŞARTNAME STANDART FORMU   (Söz. EK:2b)

(Mal Alımı ihaleleri için)

Sözleşme başlığı	: Kaynak Robotu Ve Yazılımı Temin Ederek, Ürün Kalitesinin, Üretim Miktarının, Ürün Çeşidinin Ve Verimliliğin Arttırılması Projesi İçin Mal Alımı

Yayın Referansı	: TR62/15/RAY/0136

1. Genel Tanım

Çukurova Kalkınma Ajansı Rekabet Gücünün Artırılması ve Yenilikçilik Mali Destek Programı

2. Tedarik Edilecek Mallar, Teknik Özellikleri ve Miktarı

| A | B | C |
| --- | --- | --- |
| Sıra No | Teknik Özellikler | Miktar |
| 1 | ROBOTİK KAYNAK SİSTEMİ VE YAZILIMI Kontrol Ünitesi - Kontrol ünitesi gücü en az AC200V – 480V +/- 10% 3 phase, 50/60Hz çalışabilmelidir. - Soğutma şekli hava soğutmalı olmalıdır. - Eksen kontrolü 6 eksen olmalıdır. - Servo motor AC Servo motor olmalıdır. - Pozisyon okuma Absolute Encoder olmalıdır. - Program dili öğretme olmalıdır. - Program sayısı 9,999 program olmalıdır. - Program hafızası en az 3MB olmalıdır. - El terminali renkli LCD/ el terminali güvenlik siviçi olmalıdır. - Harici hafıza compact flash card veya USB olmalıdır. - Ünite full kapalı kabin olmalıdır. - Çalışma sıcaklığı 0 – 45 derece aralığında olmalıdır. - Seri bağlantı RS232C 9 Pinli olmalıdır. - Ethernet ethernet protokolü olmalıdır. - Mekanizma kilitleme I/O simülasyonu ve bakım için olmalıdır. - Program kilitleme operatör müdahalelerini önlemek için olmalıdır. - Uyku modu makine boşta beklerken enerji tasarrufu yapmalıdır. Mekanik Gövdeler (Manipülatörler) - Sistem her biri bağımsız kontrol ünitelerine sahip ve en az 6 şar serbestlik derecesine sahip 2 ayrı manipülatörden oluşmalıdır. - Robot manipülatörlerinden (kollarından) bir tanesi en az 12 Kg. taşıma kapasitesine ve minimum 2.000 mm ulaşma mesafesine sahip, bir tanesi de en az 7 Kg. taşıma kapasitesine ve minimum 1.600 mm ulaşma mesafesine sahip olmalıdır. - Robot manipülatörlerinden (kollarından) bir tanesi tek başına çalışacak şekilde, diğeri ise aşağıda tanımlanacak pozisyonerlerle senkronize olarak çalışacak şekilde konfigüre edilmiş olmalıdır. - Enerji sarfiyatı 2,5 kW’dan fazla olmamalıdır. (tüm harici eksenler dahil) - Nominal gerilimi 380/400 VAC olmalıdır. - Dönme eksen tahrik sistemi Redüktör / Cycloid olmalıdır. - Frekans 50 Hz. (±%2)’yi geçmemelidir. - Koruma sınıfı IP-54 den aşağı olmamalıdır. - Sıfırlama her eksenin için ayrı olmalıdır. - Bağlantı şekli tabana, tavana, duvara bağlanabilmelidir. - Tekrarlanabilirlik ±0,08 mm’den çok olmamalıdır. - Çalışma sıcaklığı 0 – 45 derece olmalıdır. - Elektrik tesisatı gövde içerisinde dış etkenlerde etkilenmeyecek şekilde olmalıdır. - Hava tesisatı gövde içerisinde dış etkenlerde etkilenmeyecek şekilde olmalıdır. El Terminalleri (Teach Pendant) - Robot Sisteminin her bir Manipülatörü için ayrı birer adet el terminali olmalıdır. - Acil stop butonu olmalıdır. - Dokunmatik LCD olmalıdır. - Tek tuş ile program seçimi yapılmalıdır. - Otomatik / Manüel anahtar butonu olmalıdır. - Tek tuş ile program içeriğine müdahale edilebilmelidir. - Farklı ekranlar açmaya izin vermeli çok ekran olarak kullanılmalıdır. - En az 1 program rezerve yapabilme özelliğine sahip olmalıdır. - Min. 8 adet istasyon çalışabilme özelliğine sahip olmalıdır. - Online PLC ladder izleye bilme özelliği olmalıdır. - Fonksiyon komutları Pendant menülerinden seçilebilmelidir. Otomatik Kumanda Sistemi: - Kontrol ünitesi içerisinde dâhili PLC olmalıdır. - 24vDc enerji çıkışı olmalıdır. - En az 20 Input 20 Qutput çıkış röle kartı olmalıdır. - Harici acil stop bağlanabilme özelliği olmalıdır. - Uyarı lambaları ve sireni olmalıdır. Robotun Diğer Özellikleri - Elektrik kesilmesi gibi durumlarda yeniden elektrik geldiğinde robotun programa kaldığı yerden devam edebilme özelliği olmalıdır. - Robot otomatik olarak çalışırken sistemi durdurmadan, hızları ve kaynak parametrelerini değiştirme özelliği olmalıdır. - Kaynak parametrelerinin harici PC’de takip edilebilme özelliği ve raporlama olmalıdır. - Robotu (divizör eksenleri dönerken) dış eksenler dönerken hiç durmadan kaynağa devam edebileceği sekron hareket özelliği bulunmalıdır. - Teach Pendant (el çarkı) üzerinde USB ile doğrudan Back-up alma ve yükleme özelliği, yazılmış programları diğer robotlara aktarabilme özelliği olmalıdır. - Standart Torç shift fonksiyonu bulunmalıdır. (kalibrasyon) - Kol içinden geçen entegre kaynak hortum paketi olmalıdır. - Torc shock sensörü olmalıdır. - Kaynak sırasında anlık parametre değişimlerini görüntüleyebilen ve kaydedebilen yazılım paketi bulunmalıdır. - Kaynak parametreleri Robot kumanda panelinden ayarlanabilir olmalıdır. Kaynak Donanımı - Firmalar, kaynak paketindeki ekipmanların marka, model ve teknik özelliklerini teklifte belirtmelidir. - Inverter tipi kaynak makinesi olmalıdır. - Kaynak modları DC Wave Pulse MIG, DC Pulse MIG, DC Pulse MAG, Pulse On Pulse olmalıdır. - Nominal giriş gerilimi 380 ± 10% (50 / 60 Hz) olmalıdır. - Faz sayısı 3 faz olmalıdır. - Nominal giriş 18 kVA olmalıdır. - Devrede kalma %100-%60 olmalıdır. - Nominal çıkış akımı 400A-500A min. olmalıdır. - Nominal çıkış gerilimi 30-43V olmalıdır. - Çıkış akımı aralığı 5 – 570A olmalıdır. - Çıkış voltaj aralığı 12 - 36A olmalıdır. - Maksimum boşta gerilim 75 V olmalıdır. - Tel sürme ünitesi min. 22m/dak. olmalıdır. - Su soğutma ünitesi olmalıdır. - Kaynak Parametreleri, kaynak sırasında online kontrol ve takip edilebilmeli; bu bilgileri raporlama özelliği bulunmalıdır. Ayrıca harici PC’ye bağlanabilme özelliği olmalıdır. - Kaynak makinesi ile robot kontrol ünitesi arasında sorunsuz haberleşme gerçekleştirilmelidir. Kullanılacak kaynak makinası olarak, Türkiye çapında yaygın olarak kullanılan ve teknik destek, servis noktaları bulunan, bilindik markalardan seçilecektir. - Tel besleme ünitesi, seçilen kaynak makinesi ile uyumlu çalışmalıdır. Kontrol ünitesi ile haberleşebilmeli ve kaynak/dikiş bilgilerine göre tel hızı ayarlayabilmelidir. Kablo burulmalarından, sıcaklık değişimi gibi faktörlerden etkilenmeden stabil tel beslemesi sağlanabilmelidir. Aşırı yüklemelere karşı elektronik korumalı olmalıdır. Tel besleme ünitesi 4 makaralı sistem olmalıdır. Otomatik Torç Temizleme Ünitesi - Sistemde otomatik torc temizleme (mekanik) ve sıvı püskürtme istasyonlarını içeren torç temizleme ünitesi bulunmalıdır. Kaynak Kalitesi - Kaynak dikişlerinde herhangi bir şekilde soğuk/sıcak, enine/boyuna çatlak, gaz boşluğu, kenar yanığı, ark üflemesine bağlı kaynak dikişi bozuklukları, penetrasyon problemleri, akma, yığma sorunları olmamalıdır. Pozisyonerler - Proje kapsamında 2 adet pozisyoner kullanılmalıdır. Pozisyonerlerin bir tanesi tek eksen ve diğeri 2 eksen olmalıdır. - Tek eksen pozisyoner 3t (Parça numarası) çevirebilme kapasitesine sahip olup, kullanılacak robot markasıyla aynı marka servo motorlara sahip olmalıdır. - Çift eksen pozisyoner 5t (Parça numarası) çevirebilme kapasitesine sahip olup, kullanılacak robot markasıyla aynı marka servo motorlara sahip olmalıdır. Çift eksen pozisyoner tipi “L” tipi olup, ana eksenin karşısına avare koyularak beşik tipine çevrilebilmelidir. - Tek eksen pozisyoner ayna açıklığı 3-12m arasında ayarlanabilir olmalıdır. (avare tarafı manüel hareket edebilmelidir). - Robot kontrolörü tarafından kontrol edilmelidir. 3 Eksen Robot Askısı - “Z” eksen stroğu max.2 m olmalıdır. - 3 eksenli robot askısının kendi etrafındaki dönüş açısı ±170˚ olmalıdır. - Askı ucundaki taşıma kapasitesi maksimum 300 kg. olmalıdır. - Tüm eksenler robot ile senkron hareket kabiliyetinde olmalıdır. - Bağlantı hava hortumları, haberleşme ve enerji kabloları ile yataklamalar koruma ekipmanlarıyla koruma altına alınmalıdır. - 3 eksen robot askısının stroke hareketleri limitleyiciler ile hareketleri sonlandırılmalıdır. Lineer Robot Taşıyıcı (Slider)Teknik Özellikleri - Lineer robot taşıyıcı zemine monte edilmelidir. - Uzunluğu en az 12 m olmalıdır. - Lineer taşıyıcı modüler yapıda olmalı, standart bileşenlerle isteğe göre uzatılabilmelidir. - Robot ile senkron çalışacak ve Robot kontrolörü tarafından kontrol edilmelidir. - Mekanik aksam ve bağlantı kablolarının tamamının üzeri, kaynak cürufundan korumak için kapalı olmalıdır. - Robot taşıyıcın taşıma kapasitesi maksimum 2000 kg olmalıdır. Parça Sabitleme - Parçaların pozisyonerlere sabitleme aparatları uygun şekilde dizayn edilmelidir. - Tasarlanacak sabitleme aparatları, firmamızın robotlu kaynak prosesiyle imal edeceği parçalara karar vermesinden sonra başlanmalıdır. - Robot önüne konulacak parçalar pozisyonere bağlanmadan önce kaynak ile çatılmış olmalıdır. - Yüklenici firma imalattan önce tasarım onayını firmamızdan yazılı olarak almalıdır. Yazılım - Kaynak yazılım kaynak parametrelerini ve anlık değişimleri kaydetmelidir. - Kaynak yazılım ağ bağlantısına uygun olmalıdır. - Robot simülasyon programı ethernet üzerinden robot ile haberleşebilmelidir. Program kopyalama ve yedekleme robot yazılımı üzerinden mümkün olmalıdır. Robot yazılımı offline programlamaya uygun olmalıdır. - Her türlü yazılım yeniden yükleme araçları (CD, DVD vs.) sistemle birlikte verilmelidir. Elektrik, Basınçlı Hava, Koruyucu Gaz v.s. - Enerji hattı, yüklenicinin belirteceği kesitte ve istediği yere kadar firmamız tarafından yapılmalıdır. - Sistemin elektriksel montajı, elektrik panoları, kontrol panoları, topraklama, ara kablolama, kablo taşıyıcıları ve kablo kanalları Yüklenici sorumluluğundadır. - Hava hattı sistemin girişine kadar 6 bar basınç olacak şekilde firmamız tarafından getirilmelidir. Sisteme giren havanın regüle edilmesi yüklenici firma tarafından şartlandırıcı kullanılarak sağlanmalıdır. - Kaynak için kullanılacak koruyucu gaz, merkezi veya lokal hattan sistem girişine kadar firmamız tarafından sağlanmalıdır. Gaz basınç ve debisinin kontrol edildiği manometre, debimetreler ve tüp değişimini kolay kılacak fleksibl hortumlar Yüklenici tarafından sağlanmalıdır. Tüm hortum, vana, emniyet gereklilikleri Yüklenici sorumluluğunda olmalıdır. - Bunların dışında da montaj için gerekli olan tüm malzeme ve ekipman Yüklenici tarafından temin edilmelidir. - Sistemdeki her türlü kablo, hortum, borular ye pinomatik sistem tesisatı DIN, EN, ISO, TSE standartlarına göre kanallar içinde olmalıdır. Kablo ve hortumlar, yanmaya ye dış etkenlere karsı muhafaza altına alınmış olmalıdır. Kanallar içinde kablolar ve hortumlar ayrı bölmelerde olmalı ve kanal içinde yaklaşık %20 boş yer olmalıdır. - Elektrik komponentlerine, sinyal kablolarına ve giriş çıkış adreslerine yapılacak etiketleme standartlara göre yapılmalıdır. - Sistemde şalt malzeme olarak (klemens, role, kablo, etiket vs) kalitesi onaylanmış ürünleri kullanılmalıdır. Bu malzemelerle ilgili kalite dokümanları kurulum esnasında firmamıza verilmelidir. Eğitim - Temel Programlama eğitimi 2 gün eğitim alacak kişi sayısı 5 olmalı, Kaynak Parametre Ayar eğitimi 2 gün eğitim alacak kişi sayısı 5 olmalıdır. Kabul - Belirtilen 6 model parçanın kaynak ve robot ayarlarının yapılması Yükleniciye ait olmalıdır. - Kaynağın tekrarlanabilirliği kontrol edilmelidir. - Uygun olmadığı tespit edilen durumlar yüklenici firma tarafından giderilmelidir. - Makine firmamızın tesislerinde 2 hafta çalıştırılmalıdır. Bir problem görülmediği takdirde sistem kabulü gerçekleşmelidir. | 1 Adet |

- İstenen Genel Özellikler:

- İhaleye katılacak firmalar teklif konusu işle iştigal ettiklerine dair ihalenin yapıldığı yıla ait aşağıdaki belgelerin aslı veya noter onaylı suretlerini teklifle birlikte vermelidir. Üretimi yapan firmanın aşağıda belirtilmiş olan kalite belgelerine ve standartlara sahip olması zorunludur Buna göre;

- Ana Üreticinin verdiği Endüstriyel Tip Robot Hizmet Yeterlik Belgesi

- Ana Üreticinin verdiği Endüstriyel Tip Yetkili servis belgesi

- EU CE Standartlarında

- Temin edilecek Endüstriyel Tip Robot grubu teknik şartnamede belirtildiği üzere tüm fonksiyonlarını yerine getirecek şekilde montajlı çalışır halde teslim edilmelidir.

- Temin edilecek Endüstriyel Tip Robot grubu aşırı hararet, aşırı hız, aşırı voltaj ve genel koruma devrelerine haiz olmalıdır. Endüstriyel Tip Robot yeni ve hiç kullanılmamış olmalıdır.

- Kapsam:

- Kaynak robot sistemi her biri 6 eksenli iki ayrı manipülatörden (Robot Kolu) oluşmalı, tüm otomasyon ve kontrol panosu hazırlanmış ve çalışır halde teslim şartlarını kapsamalıdır.

- Alet, Aksesuar Ve Gerekli Diğer Kalemler:

- İlgili alet ve aksesuarlar tedarikçi firma tarafından karşılanmalıdır.

- Garanti Koşulları:

- Makinenin garanti süresi, teslim ve aktif kullanım itibariyle en az 2 sene olmalıdır.

- Tüm robot sistemleri CE sertifikasına sahip olmalıdır.

- Tüm Sistem fabrikasyon hataları, kalitesiz malzeme veya işçilikle ilgili olumsuzluklara karşı 2 (iki) yıl süre ile yedek parça ve işçilik garantisi altında olmalı ve bu garanti sistem montaj mahallinde kabul veya seri şartlara geçiş tarihten itibaren başlamalıdır.

- Yüklenici garanti süresini takip eden en az 10 yıl süre ile ücreti mukabili yedek parça temin etmeyi taahhüt etmelidir.

- Garanti süresi içerisinde oluşabilecek arızaların giderilmesi esnasında yüklenici hiçbir şekilde yol, konaklama, işçilik ya da yedek parça adı altında bir ödeme talebinde bulunmamalıdır. Bu bedelsiz servise, kullanıcı hatasından kaynaklı arızalar ve yanlış sarf malzeme kullanımlarından kaynaklı arızalar dahil değildir.

- Garanti içi servis talebi müşteri tarafından bildirildikten sonra müşteri tesislerinin yerleşkesine bağlı olarak 1-2 iş günü içerisinde müdahale edilmelidir.

- Montaj ve Bakım-Onarım Hizmetleri:

- Makineler ve ekipmanların, yüklenici tarafından firmanın belirtilen adresinde monte edilecek ve çalışır vaziyette teslim edilecektir. Yüklenici tarafından firmanın belirtilen adresinde monte edilen cihazla beraber yazılımı çalışır vaziyette teslim edilmelidir.

- Cihazın yazılımının üzerinde çalışacağı bilgisayar konfigürasyonu, yazılımı üreten firma tarafından verilmelidir.

- Eğitim ile ilgili hususlar, firmaya teslim yerinde iki gün boyunca uygulamalı olarak verilmelidir.

- Gerekli Yedek Parçalar:

- İlgili yedek parçaların olması halinde tedarikçi firma sağlayacaktır.

- Yüklenici gerekli durumlarda ücreti mukabilinde tüm yedek parçaları temin edebileceğini garanti etmelidir.

- Sistemin rutin bakım ve onarımları esnasında gerekli olabilecek, özel aparatlar makine ile teslim edilecektir.

- Kullanım Kılavuzu:

- Makineler ve ekipman üzerinde, cihazın teknik özellikleri, kullanma talimatı, emniyet ikaz işaret ve yazıları ile imalatçı yüklenici adını belirten bilgi levhası bulunacaktır.

- Bütün etiketler ve bilgi levhaları korozyona mukavim malzemeden olacaktır. Yüklenici malzeme cinsini, yazılı olarak taahhüt edecektir.

- Ayrıca; Kullanıcı kılavuzu, Aksesuar parça kitabı, varsa detay parçaların montaj şemalarını içerecek şekilde mekanik komple resimleri ve arıza sırasında yapılması gerekenler dokümanı cihazla birlikte teslim edilmelidir.

- Sistemin bakım onarım ve işletilmesi için gerekli dokümanlar birlikte verilecektir.

- Diğer Hususlar:

İş bu teknik şartnamede talep edilen kriterler isteklilerin karşılaması gereken minimum kriterlerdir. Nakliye yüklenici firmaya aittir. Tedarikçi firmanın teslim edeceği makine ekipmanlar ve parçaları teslimatta kontrol edilecek olup, uygun olmayan makine ekipmanların ve parçaların istenilen özelliklerde ve kalitede teslim edilmemesi koşulunda sözleşme feshedilecektir. Makineler ve ekipmanlarında Kırık, Çatlak, Ezik, Pas, Boya akması ve boya kabarması, Darbe gibi kusurlar bulunmayacaktır.

- Robotun montajı satıcı firma tarafından ücretsiz olarak yapılacaktır.

- Temin edilecek makine ya da makine grubu teknik şartnamede belirtildiği üzere tüm fonksiyonlarını yerine getirecek şekilde montajlı çalışır halde teslim edilecektir.

- Teslim süresi sözleşme imzalanmasından sonra en geç 5 aydır.

- Kurulumu yapılan sistemin, onarımı, çalıştırılması, teknik özellikleri kullanım vb. içerecek şekilde tedarikçi firmalardan teknik eğitimler alınacaktır.

- Gizlilik Koşulları:

- Proje süresi boyunca ve proje süresi bittikten sonra 5 (beş) yıl boyunca her iki taraf da diğer firmaya ait her türlü gizli bilgiyi veya o firmaya ait ticari değeri olan bilgileri diğer firmanın yazılı izni olmaksızın üçüncü şahıs, şirket veya kuruluşa veremez.