###### Söz. Ek-2: Teknik Şartname (İş Tanımı)

[Teknik şartnamenin (iş tanımının) amacı, yürütülecek proje kapsamında gerçekleştirilecek faaliyetleri ve yapılacak işleri net bir şekilde tanımlamak, teklif verme aşamasında yüklenicilere verecekleri teklifin mahiyeti hakkında bilgi vermek, teklifçileri yönlendirmek ve proje uygulaması esnasında yüklenicinin başvuracağı referansı olarak hizmet etmektir. Teknik Şartname, ihale dosyasına dahil edilir ve ihale sonucunda imzalanan sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olur.

Teknik Şartnamenin tam olarak hazırlanması, projenin nihai başarısı için çok önemlidir. Düzgün bir şekilde hazırlanmış Teknik Şartname projenin doğru bir biçimde tasarlanmasını, çalışmanın öngörülen takvim dahilinde yapılmasını ve kaynakların israf edilmemesini sağlar.]

TEKNİK ŞARTNAME STANDART FORMU   (Söz. EK:2b)

Mal Alımı ihaleleri için

LOT 1

Sözleşme başlığı: AR-GE Ve Üretim Altyapımızın Geliştirilmesi İle Özel Tasarım Mobilya İmalatı

Yayın Referansı	: TR62/12/RYMDP/0151

1. Genel Tanım

Çukurova Kalkınma Ajansı tarafından açılan Rekabetçilik Ve Yenilik Mali Destek Programı kapsamında hibe desteği almaya kazanan firmamızda kullanılmak üzere aşağıda isim ve teknik özellikleri belirtilen makine ve ekipmanlar satın alınacaktır.

2. Tedarik Edilecek Mallar, Teknik Özellikleri ve Miktarı

| A | B | C |
| --- | --- | --- |
| Sıra No | Teknik Özellikler | Miktar |
| 1 | CNC FREZE VE DELİK MAKİNESİ - En az 3280*1320 mm çalışma alanı frezeleme için olmalıdır. - 180 mm maksimum panel kalınlığı (Z ekseninde) olmalıdır. - En az 80 m/dk linear eksen çalışma hızı olmalıdır. - X Ekseninde hareket kremiyer dişli üzerinde hareket sağlanmalıdır. - Y ekseninde hareket kremiyer dişli üzerinden hareket sağlamalıdır. - Z Eksenlerinde çift sonsuz dişli üzerinde delik ve freze motorunun hareketi sağlanmalıdır. - En az 6 adet alüminyum panel destek ünitesi olmalıdır. - En az 6 adet ön stop, 6 adet yan stop, 4 adet yan stop olmalıdır. - En az 18 adet pnömatik kilitlenen vakum fincanı olmalıdır. - En az 250m3/h vakum pompası olmalıdır. - 1 adet en az 4.8 hp gücünde yatay freze motoru olmalıdır. - En az 17.7 HP 24.000 devir/dakika dikey freze motoru olmalıdır. - En az 26 delik kafası ( hem x hem de y ekseninde yatay 4 delik kafası) olmalıdır. - Delik grubu motor gücü en az 3 kW 6000 devir/dakika olmalıdır. - Otomatik yağlama ünitesi olmalıdır. - En az 16’lı döner sistem x yönünde hareketli bıçak değiştirme sistemi olmalıdır. - En az 8 Adet gaga stop olmalıdır. - En az 12 adet mantar stop olmalıdır. - En az 3 parçalı güvenlik halısı olmalıdır. - İki ayrı çalışma alanı olmalıdır. - Uzaktan kumanda olmalıdır. - Numerik kontrol olmalıdır. - Parametrik programlama olmalıdır. - Elektrik kabini için klima olmalıdır. - Teleservis olmalıdır. - İstatistiki programlama olmalıdır. - Invertör olmalıdır. - Birisi X diğeri Y ekseni üzerinde olmak üzere 2 adet kanal testeresi olmalıdır. - Programın orantısal büyültme ve küçültme seçeneği olmalıdır. - Programın simülasyon özelliği olmalıdır. - Programın delik optimizasyon özelliği olmalıdır. - Makine programlarının makine versiyonu ve en az 2 adet ofis kullanımı için versiyonu olmalıdır. | 1 Adet |
| 2 | CNC OTOMATİK YATAY LEVHA KESME - Makine kesim ölçüsü en az 4500x4500 mm olmalıdır. - Testere projeksiyonu en az 95 mm olmalıdır. - Ana testere motoru en az 15 kw olmalıdır. - Çizici testere motoru en az 3 Hp olmalıdır. - En az 9 adet çift tırnaklı tutucu olmalıdır. - İtici ölçme sitemi encoder ile yapılmalıdır. - Yan dayama ünitesi testere arabasına entegre olmalıdır. - Yan dayama açılımı en az 0 en fazla 4200 mm arasında olmalıdır. - Makinenin elektrik panosunda klima olmalıdır. - Makine kontrol sistemi Pc olmalıdır. Endüstriyel bilgisayar olmamalıdır. - Testere arabasının kremiyer yatak üzerinde hareket etmesi olmalıdır. - Üst baskı optimizasyonu (kesilecek panel yüksekliği kadar üst baskının kalkması) olmalıdır. - Makine gövdesi ışıl işlem görmüş olmalıdır. - Manuel kesimlerde parça enini otomatik okuyabilen fotosell sistemi olmalıdır. - Makine önden bakıldığında sağ taratan kesime başlamalı, ikinci kesimleri sol tarafta yapabilmelidir. - Makinenin kontrol kumanda panosu önden bakıldığında sol tarafta olmalıdır. - Testere arabasının yatagı L şeklinde lama çelik olmalıdır. - Kesim hattında en az 3 adet ayak olmalıdır. (2 yan ve orta) - Testere arabası haraket yatağı en az 30 mm çapta silindir yataklı ve en az 64 HRC sertlikte olmalıdır. - Çizici ayarları yatay ve dikey plc üzerinden kademesiz yapılabilmelidir. - Testere araba hızı en az 140 m/dk olmalıdır. - Pusher (itici) hareket hızları en az 90 m/dk olmalıdır. - 4 adet en az 2050x650 mm hava yüzdürmeli tabla olmalıdır. - En az 17 inc LCD ekran olmalıdır. - Otomatik bıçak değiştirme (tek tuşa basarak) olmalıdır. - Sınırsız sayıda satır ve sütun içeren optimizasyon programı olmalıdır. - Üst baskı ünitesi çelik olmalıdır. - Tüm tutucular çift tırnaklı olmalıdır. Tek tırnaklı tutucu olmamalıdır. - Tutucuların uç kısımları alüminyum kaplı olmalıdır. - Ana testere ile istenilen genişlik ve derinlikte kanal açabilme özelliği olmalıdır. - Ana testere motorunun en az 0 en fazla 95 mm yükselme harekete servo motor ile tahrikli olmalıdır. (pnomatik tahrikli olmamalıdır.) - Ana testere istenilen yükseklik değerine milimetrik olarak kalkabilmelidir. - Makine bilgisayarının klavye ve mouse olmalıdır. - Ofiste optimizasyonu sınırsız ölçü ve adette yapabilen program olmalıdır. | 1 Adet |
| 3 | OTOMATİK ZIMPARA VE KALİBRASYON - Zımpara makinesi en az 3 ana üniteden oluşmalıdır. - Cila ve ham zımparası, sokrasına ve suyuna yapabilecek nitelikte olmalıdır. - Makine tablası işlenmiş çelikten imal edilmiş olmalıdır. - Konveyör üzerinde vakum olmalıdır. - Konveyör vakumu en az 4 kW fan motoru olmalıdır. - Konveyör bant en az 60 shore sertlikte olmalıdır. - Pinomatik konveyör bant merkezleme sistemi olmalıdır. - Besleme motoru dişli kutulu ve elektronik invertör kontrollü en az 2,2 kW gücünde olmalıdır. - Konveyör hızı en az 3.1 m/dk – 15 m/dk arasında kademesiz istenilen hızda NC’den ayarlanabilir özellikte olmalıdır. - Çıkışta motorize en az 1 rulolu uzatma tablası olmalıdır. - Girişte motorize en az 1 rulolu giriş uzatma tablası olmalıdır. - En az 15 inç dokunmatik kontrol ekranı olmalıdır. - Türkçe dil seçeneği olmalıdır. - En az 100 program kayıt edebilmelidir. - İş istatistikleri tutabilmelidir. - Her ünite için dönüş devir hızları devreye girip çıkma ve diğer parametreleri NC üzerinden bağımsız şekilde kontrol edebilmelidir. - Makine hava girişinde hava giriş koruması olmalıdır. - Makine girişinde en az 42 segmentli parça okuma barı olmalıdır. - En az 200 mm çapında toz alma fırçası makine arkasında olmalıdır. - Toz alma fırçasında bağımsız en az 1,1 kw motor olmalıdır. - IP 54 motor koruması olmalıdır. - Otomatik parça kalınlığı ölçme aygıtı olmalıdır. - CE güvenlik normlarına uygun olmalıdır. 1. Ünite Cross zımpara bandı: - En az 42 segment padli olmalıdır. - Zımpara bandı uzunluğu en az 5520 mm, genişliği en az 150 mm olmalıdır. - Elektronik invertör kontrollü devir ayarı olmalıdır. - En az 15 kw ana motor gücü olmalıdır. - Zımpara ünitesi içinde şevron kayışlı sogutma bantı olmalıdır. - Şevron bant en az 5040x140 mm uzunluğunda olmalıdır. - En az 11 kw (15 hp) invertörlü bağımsız motoru olmalıdır. 2. Ünite tanbur zımpara ünitesi: - En az 320 mm çapında, 40 shore sertlikte kauçuk merdane olmalıdır. - Zımpara bandı uzunluğu en az 2620 mm olmalıdır. - Elektronik invertör kontrollü bağımsız devir ayarı olmalıdır. - En az 15 kW invertörlü bağımsız ana motor olmalıdır. - Hava üfleyiciler sayesinde zımpara bandına hava üflemesi olmalıdır. - Zımpara merdanesi parça giriş çıkışına göre gerçek zamanlı devreye girip çıkabilmelidir. - PLC üzerinden kontrol edilebilmelidir. - Elektronik yükselme açalma sistemi NC tarafından kontrollü olmalıdır. 3. Ünite hassas zımpara pad: - En az 42 segmentli elektronik piyona kontol sistemi olmalıdır. - Elektronik invertör kontrollü bağımsız en az 11 kW ana motor olmalıdır. - Hava üfleyiciler sayesinde zımpara bandına hava üflemesi olmalıdır. - PLC üzerinden çalışma parametreleri kontrol edilebilmelidir. - Zımpara bandı uzunluğu en az 2620 mm uzunlukta olmalıdır. - Zımpara bandı genişliği en az 1380 mm genişlikte olmalıdır. | 1 Adet |

3.Alet, aksesuar ve gerekli diğer kalemler

Yüklenici temin etmiş olduğu tüm makine yardımcı ekipman ve cihazlar ile ilgili alet aksesuar ve ekipmanları montaj aşamasında hazır bulunduracak olup,Montajın alet ve aksesuar eksikliginden dolayı süresinin uzamasına mahal vermeyecektir.

Yüklenici Temin etmiş oldugu makine ve ekipmanlarda kullanacak oldugu tüm alet ve aksesuarlar ilğili makineler ile uyumlu olmalıdır. Makinelerin tam kapasite ile calışmasını engelleyecek uyumsuz alet ve aksesuarlar kullanmayacaktır.

4. Garanti Koşulları

Yüklenici temin etmiş olduğu tüm makine yardımcı ekipman ve cihazlar ile ilgili donanımlar Gecici  kabul tarihinden itibaren bir yıl (12 ay) süre ile yüklenici garantisinde olmalıdır.

Yüklenici teklif ettiği tüm Sistem bileşenlerini yeni üretmiş kullanılmamış ve teknik şartnamede belirtilen spesifikasyonlara uygun olduğunu garanti edecektir.

Yüklenici sistemin tasarımından malzemeden işçilikten veya kendi hatasından doğabilecek kusurları bedelsiz olarak gidereceğini garanti edecektir. İşletme garanti süresince meydana gelecek arızalarda durumu yazılı olarak veya telefon ile yükleniciye bildirecektir.

5. Montaj ve Bakım-Onarım Hizmetleri

Sistem montajı yüklenici tarafından yapılacak Montaj esnasında kullanılacak elektrik enerjisi İşletme tarafından ücretsiz verilecektir.

6. Gerekli Yedek Parçalar

Gerekli tüm mekanik elektrik ve elektronik sistem bileşenlerinin sağlıklı çalışması sağlanacaktır.

7. Kullanım Kılavuzu

Yüklenici firma makinelerle birlikte makine-ekipman ile ilgili kullanım bilgilerinin ve detaylarının yer aldığı kılavuzu sunacaktır. Kullanım Kılavuzunun Türkçe olarak tedarikçi firmadan temin edilecektir.

8. Diğer Hususlar

İş bu teknik şartnamede talep edilen kriterler isteklilerin karşılaması gereken minimum kriterlerdir. Makine ekipmanın teslimatı sözleşme makamının adresine yapılacak ve nakliye yüklenici firmaya aittir.

TEKNİK ŞARTNAME STANDART FORMU   (Söz. EK:2b)

Mal Alımı ihaleleri için

LOT 2

Sözleşme başlığı: AR-GE Ve Üretim Altyapımızın Geliştirilmesi İle Özel Tasarım Mobilya İmalatı

Yayın Referansı	: TR62/12/RYMDP/0151

1. Genel Tanım

Çukurova Kalkınma Ajansı tarafından açılan Rekabetçilik Ve Yenilik Mali Destek Programı kapsamında hibe desteği almaya kazanan firmamızda kullanılmak üzere aşağıda isim ve teknik özellikleri belirtilen makine ve ekipmanlar satın alınacaktır.

2. Tedarik Edilecek Mallar, Teknik Özellikleri ve Miktarı

| A | B | C |
| --- | --- | --- |
| Sıra No | Teknik Özellikler | Miktar |
| 1 | TOZ TOPLAMA ÜNİTESİ Fan Özellikleri: - Toz emme fanı radyal tip olmalıdır. - Gövde sac kalınlığı fan büyüklüğüne göre en az 2.5 mm sacdan imal edilmelidir. - Fanların rotor kalınlığı fan büyüklüğüne göre en az 4 mm, kanat kalınlığı ise en az 3 mm olmalıdır. - Fanlarda pervane temizleme ve acil müdahale kapağı bulunmalıdır. - Korozyon etkisine karşı elektrostatik toz boya ile boyanmış olmalıdır. - Oluşabilecek titreşimi sönümlemek için en az 4 adet titreşim takozu fan şasesine monte edilmelidir. - Fan alt şasesi fan büyüklüğüne göre en az 80’lik NPU profilden imal edilmelidir. - Ayarlanabilir ayaklar sayesinde en az 100 mm’ye kadar fan yüksekliği ayarlanabilmelidir. - Motor koruma kafesi motorun dış ortam koşullarında uzun yıllar çalışmasını sağlamalıdır. - Elektrik panosu dahil olmalıdır. 1. Fan: - Kapasitesi en az 6500 m3/h olmalıdır. - Motor gücü en az 7,5 kw 10hp 3000 dd olmalıdır. - Toz emme hızı en az 32 m/sn olmalıdır. - Basınç en az 330 mmss olmalıdır. - Emme çapı en az Q300 mm olmalıdır. - Basma çapı en az Q300 mm olmalıdır. - Aktarma şekli akuple olmalıdır. - Fan ebatları en az 800x790x847 mm olmalıdır. - Fan ağırlığı en az 135 kg olmalıdır. 2. Fan: - Kapasitesi en az 12500 m3/h olmalıdır. - Motor gücü en az 18 kw 25 hp 3000 dd olmalıdır. - Toz emme hızı en az 32 m/sn olmalıdır. - Basınç en az 350 mmss olmalıdır. - Emme çapı en az Q400 mm olmalıdır. - Basma çapı en az Q400 mm olmalıdır. - Aktarma şekli akuple olmalıdır. - Fan ebatları en az 910x850x1200 mm olmalıdır. - Fan ağırlığı en az 240 kg olmalıdır. Toz emme ünitesi filtrasyon sistemi: - Toz emme ünitesi mekanik silkelemeli olmalıdır. - Basınç odalı geri dönüşümlü bir sistem olmalıdır. - Tamamı civatalı sökülebilir birleştirme olmalıdır. - Modüler olarak imale edilmeli, gerektiğinde kapasite artırımı yapılabilmelidir. - Dar ve geniş modül olmak üzere iki tip imal edilmelidir. - Ünite tipi yerin uygunluğuna göre seçilmelidir. - Gövde sac kalınlığı en az 1,5 mm olmalıdır. - Panel genişliği dar modül ünitede en az 700 mm, geniş modül ünitede en az 850 mm olmalıdır. - Geniş modül ünite talaşın rahat olarak torbalara boşalması için bunker yan sacları eğimli olarak imal edilmelidir. - Ünite yan panelleri içer doğru bükümlü sac olmalıdır. - Ünitenin her iki yanında da geniş müdahale kapısı bulunmalıdır. - Ünitenin sızdırmazlığı suya ve ısıya dayanıklı özel sızdırmaz contalarla sağlanmalıdır. - Kullanılan cıvata ve birleştirme elemanları korozyona ve korozyon sonrası pas akması riskine karşı özel kaplama yöntemi ila kaplanmış olmalıdır. - Ünitenin kurtarıcı ile taşınabilmesi için en az 4 adet taşıma kulağı bulunmalıdır. - Her modülde en az 500 mm eninde, 600 mm boyunda hava tahliye menfezi bulunmalıdır. - Kullanılan filtrenin alt kısmı özel esnek bant ile gövdeye sabitlenmelidir. Üst kısım ise titreşim ızgarasına özel olarak imal edilen dayanıklı yaylar ile tatbik edilmelidir. Bu uygulama hızlı bakım onarım ve kolay müdahale imkanı sağlamalıdır. - Filtreler arasında hava tahliyesinin rahat yapılabilmesi için en az 40 mm mesafe bulunmalıdır. 1. Ünite: - Kapasitesi en az 2000 m3/h olmalıdır. - Ünite ebatları en az 2300x3400x3580 mm olmalıdır. - Boşaltma sistemi en az 8 adet Pvc torba içermelidir. - Talaş depolama kapasitesi en az 2.16 m3 olmalıdır. - Filtre cinsi %100 pamuk olmalıdır. - Filtre geçirgenliği en az 10000 en fazla 12000 lt/dm2 olmalıdır. - Talaş tutma kapasitesi en az 5 micron olmalıdır. - Filtre ölçüleri Q160x1700 mm olmalıdır. - Filtre adedi en az 128 olmalıdır. - Filtre yüzey alanı en az 107.1 m2 olmalıdır. - Filtre kalınlığı en az 1 mm olmalıdır. - Filtre ağırlığı en az 280 gr/m2 olmalıdır. - Kopma mukavemeti enine en az 190 kgf/5 cm, boyuna en az 150 kgf/5 cm, sürekli 90 drc kuru sıcaklık olmalıdır. - Asit mukavemeti orta olmalıdır. - Alkali mukavemeti zayıf olmalıdır. - Hidroliz mukavemeti zayıf olmalıdır. - Solvent mukavemeti mükemmel olmalıdır. - Oksid mukavemeti mükemmel olmalıdır. - Basın odası bulunmalıdır. - Titreşim özelliği olmalıdır. - Titreşim motorunun özelliği en az 0,15 kw 1400 dd olmalıdır. - En az 1 adet titreşim motoru bulunmalıdır. 2. Ünite: - Kapasitesi en az 12500 m3/h olmalıdır. - Ünite ebatları en az 2300x3400x3580 mm olmalıdır. - Boşaltma sistemi en az 8 adet Pvc torba içermelidir. - Talaş depolama kapasitesi en az 2.16 m3 olmalıdır. - Filtre cinsi %100 polyester antistatik olmalıdır. - Filtre geçirgenliği en az 10000 en fazla 12000 lt/dm2 olmalıdır. - Talaş tutma kapasitesi en az 3 micron olmalıdır. - Filtre ölçüleri Q160x1700 mm olmalıdır. - Filtre adedi en az 128 olmalıdır. - Filtre yüzey alanı en az 107.1 m2 olmalıdır. - Filtre kalınlığı en az 1 mm olmalıdır. - Filtre ağırlığı en az 280 gr/m2 olmalıdır. - Kopma mukavemeti enine en az 190 kgf/5 cm, boyuna en az 150 kgf/5 cm, sürekli 90 drc kuru sıcaklık olmalıdır. - Asit mukavemeti orta olmalıdır. - Alkali mukavemeti zayıf olmalıdır. - Hidroliz mukavemeti zayıf olmalıdır. - Solvent mukavemeti mükemmel olmalıdır. - Oksid mukavemeti mükemmel olmalıdır. - Basın odası bulunmalıdır. - Titreşim özelliği olmalıdır. - Titreşim motorunun özelliği en az 0,15 kw 1400 dd olmalıdır. - En az 1 adet titreşim motoru bulunmalıdır. | 1 Adet |

3.Alet, aksesuar ve gerekli diğer kalemler

Yüklenici temin etmiş olduğu tüm makine yardımcı ekipman ve cihazlar ile ilgili alet aksesuar ve ekipmanları montaj aşamasında hazır bulunduracak olup, montajın alet ve aksesuar eksikliginden dolayı süresinin uzamasına mahal vermeyecektir.

Yüklenici Temin etmiş oldugu makine ve ekipmanlarda kullanacak oldugu tüm alet ve aksesuarlar ilğili makineler ile uyumlu olmalıdır. Makinelerin tam kapasite ile calışmasını engelleyecek uyumsuz alet ve aksesuarlar kullanmayacaktır.

4. Garanti Koşulları

Yüklenici temin etmiş olduğu tüm makine yardımcı ekipman ve cihazlar ile ilgili donanımlar

Gecici  kabul tarihinden itibaren iki yıl (24 ay) süre ile yüklenici garantisinde olmalıdır.

Yüklenici teklif ettiği tüm Sistem bileşenlerini yeni üretmiş kullanılmamış ve teknik şartnamede belirtilen spesifikasyonlara uygun olduğunu garanti edecektir.

Yüklenici sistemin tasarımından malzemeden işçilikten veya kendi hatasından doğabilecek kusurları bedelsiz olarak gidereceğini garanti edecektir. İşletme garanti süresince meydana gelecek arızalarda durumu yazılı olarak veya telefon ile yükleniciye bildirecektir.

5. Montaj ve Bakım-Onarım Hizmetleri

Sistem montajı yüklenici tarafından yapılacak montaj esnasında kullanılacak elektrik enerjisi İşletme tarafından ücretsiz verilecektir.

6. Gerekli Yedek Parçalar

Gerekli tüm mekanik elektrik ve elektronik sistem bileşenlerinin sağlıklı çalışması sağlanacaktır.

7. Kullanım Kılavuzu

Yüklenici firma makinelerle birlikte makine-ekipman ile ilgili kullanım bilgilerinin ve detaylarının yer aldığı kılavuzu sunacaktır. Kullanım Kılavuzunun Türkçe olarak tedarikçi firmadan temin edilecektir.

8. Diğer Hususlar

İş bu teknik şartnamede talep edilen kriterler isteklilerin karşılaması gereken minimum kriterlerdir. Makine ekipmanın teslimatı sözleşme makamının adresine yapılacak ve nakliye yüklenici firmaya aittir.

TEKNİK ŞARTNAME STANDART FORMU   (Söz. EK:2b)

Mal Alımı ihaleleri için

LOT 3

Sözleşme başlığı: AR-GE Ve Üretim Altyapımızın Geliştirilmesi İle Özel Tasarım Mobilya İmalatı

Yayın Referansı	: TR62/12/RYMDP/0151

1. Genel Tanım

Çukurova Kalkınma Ajansı tarafından açılan Rekabetçilik Ve Yenilik Mali Destek Programı kapsamında hibe desteği almaya kazanan firmamızda kullanılmak üzere aşağıda isim ve teknik özellikleri belirtilen makine ve ekipmanlar satın alınacaktır.

2. Tedarik Edilecek Mallar, Teknik Özellikleri ve Miktarı

| A | B | C |
| --- | --- | --- |
| Sıra No | Teknik Özellikler | Miktar |
| 1 | ÇİZİM VE İMALAT PROGRAMI - Mutfak, banyo, gardolap sürgülü dolap, banko, masa, şifonyer gibi ev ve ofis mobilyalarını eksiksiz tasarlama imkanı sağlamalıdır. - Modül tasarlamaya, değiştirmeye ve kataloga eklemeye uygun olmalıdır. - Sunum ve üretimde açılı, oval, dairesel dahil tüm şekilli modülleri ve parçaları yapabilmelidir. - Kertme yaparak kolon ve kiriş problemini çözebilmelidir. - Birden fazla katalog oluşturma özelliği olmalıdır. - 3D tasarım, gerçekçi fotoğraf görüntüsü oluşturma özelliği olmalıdır. - Tasarım ve üretim arasında bağlantı sağlayabilmelidir. - Alt-üst arada, alt-üst basma, üst basma, alt arada vb gibi üretim yöntemlerinde üretim bilgilerini eksiksiz verme özelliği vardır. - Kertilmiş dolapların kesim listesini oluşturma özelliği olmalıdır. - Kertilmiş dolaplarda delik bilgilerini ve malzemeleri kertilmeye göre çıkartmalıdır. - Tüm kesim listesini, kullanılan üretim yöntemine göre hatasız almalıdır. - Tüm delik bilgilerini, kullanılan üretim yöntemine ve aksesuara göre çıkartabilmelidir. - Tasarlanan projeyi tek bir tuşla istenilen CNC işleme merkezine gönderebilmelidir. - Sınırsız malzeme, aksesuar, renk ve doku eklenebilmelidir. - Sınırsız üretim sistemi belirlenebilmelidir. - Her türlü detayı rapor haline getirebilmelidir. - Kesim ve malzeme listesini oluşturabilmelidir. - Optimizasyon ve nesting (şekilsiz parçaları plakaya yerleştirebilme) seçeneği olmalıdır. - Tüm CNC makineleriyle tam uyumlu olmalıdır. - Etiket ve barkod oluşturma seçeneği olmalıdır. - Net maliyet hesabı oluşturma seçeneği olmalıdır. - En kısa sürede tasarım ve sunum, en az hata ile üretim, en az fire ile malzeme kullanımı sağlamalıdır. | 1 Adet |

3.Alet, aksesuar ve gerekli diğer kalemler

Bulunmamaktadır.

4. Garanti Koşulları

Yüklenici temin etmiş olduğu tüm programa yardımcı ekipman ve cihazlar ile ilgili donanımlar kabul tarihinden itibaren 1 yıl (12 ay) süre ile yüklenici garantisinde olmalıdır.

Yüklenici teklif ettiği tüm program bileşenlerini teknik şartnamede belirtilen spesifikasyonlara uygun olduğunu garanti edecektir.

5. Montaj ve Bakım-Onarım Hizmetleri

Program kurulumu yüklenici tarafından yapılacak montaj esnasında kullanılacak elektrik enerjisi işletme tarafından ücretsiz verilecektir.

6. Gerekli Yedek Parçalar

Gerekli tüm sistem bileşenlerinin sağlıklı çalışması sağlanacaktır.

7. Kullanım Kılavuzu

Kullanım Kılavuzunun Türkçe olarak tedarikçi firmadan temin edilecektir.

8. Diğer Hususlar

İş bu teknik şartnamede talep edilen kriterler isteklilerin karşılaması gereken minimum kriterlerdir.