###### Söz. Ek-2: Teknik Şartname (İş Tanımı)

İş Tanımı: YAŞ MEYVE SEBZE PAKETLEME TESİSİ MODERNİZASYONU PROJESİ kapsamında tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda adı ve teknik özellikleri belirtilen makine ekipmanların alımları yapılacaktır. Satın almalara ilişkin tüm detaylar iş bu teknik şartnamede belirtilmiştir.

TEKNİK ŞARTNAME STANDART FORMU   (Söz. EK:2b)

(Mal Alımı ihaleleri için)

Sözleşme başlığı	: YAŞ MEYVE SEBZE PAKETLEME TESİSİ MODERNİZASYONU PROJESİ

Yayın Referansı	: TR62-10-01/072

1. Genel Tanım

Projemizin amacı; Üretim tekniğimizi değiştirerek ve seri üretime başlayarak kapasitenin ve kalitenin artırılıp, maliyetlerin düşürülerek sahip olunan ihracat kapasitesini artırmaktır.

Kapasitenin Artırılması: Kabak, Biber, Salatalık, Patlıcan, Yeşillik grubu ve benzeri manüel seçilmesi gereken ürünlerin seçme tekniği geliştirilerek seçme bandı sistemi kurulacaktır. Yeni sistemle elde edilecek “paketleme makinesi(biber)-seçme bandı” çevresine daha çok işçi yerleştirilebileceğinden kapasite artacaktır. İşçiler için ayakta ve boyları seviyesinde ergonomik bir ortam sağlanacağından, boş ambalajlar teleferikle işçiye ulaştırılacağından, dolu kasalar bant üzerinde ortamdan uzaklaştırılacağından, işçinin sadece seçmeye odaklanacak olması ve gücünü bu yönde sarf edecek olmasıyla artacak verimlilikte kapasiteyi artıracaktır.

Kayısı ve Erik, Şeftali, Ayva, Nar gibi yuvarlak şekilli ürünlerin seçimi ve sınıflandırılması için ise “Elektronik Boylama Makinesi” ile otomasyona geçilip; çapına (büyüklük-kalibre)  göre otomatik işlem yapılacağından seri üretim sağlanıp kapasite artacaktır.

En zaman alıcı olması yanı sıra en kirletici aşamamız olan Yeşillik Grubunun ön yıkamaya tabi tutulması aşamasında “Sebze Meyve Şoklama ve Yıkama Makinesi” ile kaba kirin alınarak sonraki aşamalarındaki yıkama suyunun daha az kirlenmesi sağlanarak öncelikle çapraz bulaşma engelleneceğinden kalite artacaktır. Ayrıca “Sebze Meyve Şoklama ve Yıkama Makinesi” ile 4-5˚ C’lerde ön şoklamada yapılarak mikroorganizma yükü azaltılacağından raf ömrü uzayarak kalite artışı da sağlanacaktır.

En zaman alıcı ürün grubu olan Yeşillik Grubu; proje ile elde edilecek “Sebze Meyve Şoklama ve Yıkama Makinesi” ile ön yıkamaya tabi tutulacağından, sonraki aşamalarda birçok kez tekrarlanan yıkama işlemleri için daha az vakit harcanacağından kapasite artacaktır.

Tesis kurulmadan önce hasat ortamında ( tarla, bahçe, sera) seçilen ürünlerin, tüketilebilir ama şekilsel olarak ihracata gidemeyecek olan ve maliyetler artacağından da değerlendirilemeyen atıl kapasite tesisimiz ve Çukurova Kalkınma Ajansı destekli proje ile elde edilecek makine ekipmanlarla bölgesel pazarlamada kullanılmaya başlanabilecektir.

2. Tedarik Edilecek Mallar, Teknik Özellikleri ve Miktarı

| A | B | C |
| --- | --- | --- |
| Sıra No | Teknik Özellikler | Miktar |
| 2 | Elektronik Boylama Hattı | 1 Adet |

ELEKTRONİK BOYLAMA HATTI TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- 1 ADET TASNİFLEME ÜNİTESİ

- 4 Hatlı ve 16+2 Çıkışlı,

- ''V'' Şeklinde, Hız Ayarlı Band,

- Taşıyıcı Adım; 95 mm,

- Manüel Olarak Yüksekliği Ayarlanabilir Çiftli Ürün Ayırıcı Fırçalar,

- 25,8 - 26,0 mt Orta Bölüm Uzunluğu,

- 17 Çıkışlı, Tekli Selenoidli,

- 18 adet Yumuşak Düşüş Şutu (Yumuşak Ürünler İçin),

- Üst üste Binen Meyveleri Okuyan Fotosel özelliği,

- Çiftli Ürün Belirleme Sistemi,

- Hat Başına 2 (İki) Adet Tartım Hücreli Elektronik Tartma Sistemi,

- Dijital Kamera ile Boyut, Şekil ve Renk Belirleme Sistemi; Kameranın Altından Max.

Saniyede 15 adet Ürün Geçebilir ve Her bir Ürünün 12 - 20 Kere Resmi Alınabilir Olmalıdır.

- 1 Adet Bilgisayar, 1 Adet Monitör, ve 1 Adet UPS Güç Kaynağı,

- 1 Adet Boylama, Rulo ve Konveyör Hızlarını Değiştirmek İçin Elektronik Hız Değiştirici (İnverter),

- Boyut Konfigürasyonunu Sağlamak için Selenoid Valflar ve Merkezi Kontrol Sistemi

- Tartımdan Önce, Aşırı Besleme Kesici Konveyör; Ölçüler: 435 x 1.720 mm,

- Tartımdan Sonra, Fırça Destekli Aşırı Besleme Çıkış Konveyörü, Ölçüler: 435 x 1.720 mm,

- 16 Adet Yumuşak Şutlu Çıkış Bandı, Ölçüler: 435 x 1.720 mm,

- 1 Adet Tüm-Ürün Çıkış Konveyörü, Ölçüler: 435 x 1.720 mm,

- Taşıyıcı Yıkama Sistemi ve Kontrol Panosu,

- Boylama Toplam Uzunluğu: 35.680 - 36.000 mm,

- Boylama Toplam Genişliği: 1.520 mm,

- Ayırma kapasitesi; Ortalama % 70 Dolulukla ve 12 Taşıyıcı/saniye hızda: Min. 110.000 –Max. 125.000 adet/saat (Beslemenin Yeterli Olması Durumunda),

- Makinede Hat Başına 1 Adet Boydan Boya Zincir Olmalıdır.

- Ürünün Makineye Girişinden, Düşeceği Banda Kadar El Değiştirmeden Tek Bir Taşıyıcı İle Taşınabilmelidir.

- Mekanik olarak homojen bir şekilde ürün dağılımı ve beslemesini sağlayabilmek için ürün çapı 40 - 135 mm. arasında olmalıdır. (Çap ile Boylama Yapıldığında) ÖZELLİKLERİNDE OLMALIDIR.

- 1 ADET DÜZ GERİ DÖNÜŞÜM BANDI

- PVC'den Yapılmış, Ölçüler: 300 x 2.200 mm,

- Boyalı AISI 304 paslanmaz çelik gövde ve yan bariyerler,

- Dişli Motor Tahrikli ÖZELLİKLERİNDE OLMALIDIR.

- 1 ADET DALGALI GERİ DÖNÜŞ ELEVATÖRÜ

- PVC'den Yapılmış, Ölçüler: 300 x 2.200 mm.,

- Boyalı AISI 304 paslanmaz çelik gövde ve yan bariyerler,

- Dişli Motor Tahrikli ÖZELLİKLERİNDE OLMALIDIR.

- 1 ADET DÜZ GERİ DÖNÜŞÜM BANDI

- PVC'den yapılmış, ölçüler; 300 x 2.200 mm,

- Boyalı AISI 304 paslanmaz çelik gövde ve yan bariyerler,

- Dişli Motor Tahrikli,

- Sabit Saptırıcı Plaka ÖZELLİKLERİNDE OLMALIDIR.

- 1 ADET ELEKTRİK KURULUMU VE ANA KUMANDA PANOSU

- Genel Standartlara ve EC Düzenlemelerine Uygun ÖZELLİKLERİNDE OLMALIDIR.

3. Alet, aksesuar ve gerekli diğer kalemler

- Alet, aksesuar ve gerekli diğer kalemler her Lot için “B-Teknik Özellikler” kısmında tanımlanmıştır. Yüklenici,  montaj ile ilgili teknik ekipmanlarını, el aletlerini ve cihaz montajında kullanacağı montaj sarf malzemelerini kendisi tedarik edecektir.

- Makinelerin yedek parça ve servis ihtiyacını karşılamak için satıcı firmanın servis ağı ve yedek parça garantisi olmalıdır.

4. Garanti Koşulları

- Her türlü işçilik, montaj ve malzeme hatalarından kaynaklanacak arızalara karşı teslimattan sonra 2 (iki) yıl süre ile garanti kapsamında olmalıdır. Ürün Garanti Süresi, yüklenicinin vereceği start işleminden sonra başlamaktadır.

- Yüklenici teklif ettiği tüm Sistem bileşenlerini yeni üretmiş kullanılmamış ve teknik şartnamede belirtilen spesifikasyonlara uygun olduğunu garanti etmelidir.

- Yüklenici sistemin tasarımından malzemeden işçilikten veya kendi hatasından doğabilecek kusurları bedelsiz olarak gidereceğini garanti edecektir. İşletme garanti süresince meydana gelecek arızalarda durumu yazılı olarak veya telefon ile yükleniciye bildirecektir.

- Tamirat değiştirme veya eksik malzemeyi tamamlama için geçecek süre garanti süresine ilave edilecektir.

3. Montaj ve Bakım-Onarım Hizmetleri

- Montaj Yüklenici firma tarafından yetki verilmiş ehliyetli teknik servisi tarafından en geç 60 gün içinde monte edilecektir.

- Montaj ve işletmeye alma esnasında firma teknik elemanlarına gerekli işletme bilgileri verilerek tesis çalışır durumda teslim edilecektir.

- Periyodik bakım ve genel kontrol bir senede 2 kez olmak üzere garanti kapsamı süresince devam eder.

- Arıza onarımı hizmeti yüklenici firmanın teknik servisi tarafından verilecektir.  Müdahale en geç 5 gün içinde sağlanmalıdır.

- Yüklenici montaj malzemelerinin indirilmesi ve yüklenmesi sırasında işletmenin imkânlarından (Forklift, elektrik vbnz.) üretim ve sevkiyat durumuna göre ücretsiz yararlanabilir.

4. Gerekli Yedek Parçalar

- Gerekli tüm mekanik elektrik ve elektronik sistem bileşenlerinin sağlıklı çalışması sağlanacaktır.

- Sistem bileşenlerinin ortamın fiziki şartlarından etkilenmeyecek şekilde korumalı yapıda olmalı toz rutubet sıcaklık ve vibrasyondan etkilenmeyecek özellikte olmalıdır.

- Yüklenici gerekli durumlarda tüm yedek parçaları en geç 1 haftada temin edebileceğini garanti etmelidir.

- Sistem iş ve işçi Emniyeti esas alınarak dizayn edilmelidir.

- Yüklenici tarafından işçi emniyeti ve sağlığı için gerekli önlemler (korkuluk, koruma panelleri, gürültü izolasyonu ikaz lambaları alarm.vb) alınmalıdır.

5. Kullanım Kılavuzu

- Cihazlar bakım, arıza müdahale ve kullanım kılavuzları ile birlikte teslim edilmelidir. İlgili kılavuzlar konusunda eğitim verilmelidir.

6. Diğer Hususlar

- Yüklenici firma CE belgesi sunmalıdır.