###### Söz. Ek-2: Teknik Şartname (İş Tanımı)

İş Tanımı: YAŞ MEYVE SEBZE PAKETLEME TESİSİ MODERNİZASYONU PROJESİ kapsamında tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda adı ve teknik özellikleri belirtilen makine ekipmanların alımları yapılacaktır. Satın almalara ilişkin tüm detaylar iş bu teknik şartnamede belirtilmiştir.

TEKNİK ŞARTNAME STANDART FORMU   (Söz. EK:2b)

(Mal Alımı ihaleleri için)

Sözleşme başlığı	: YAŞ MEYVE SEBZE PAKETLEME TESİSİ MODERNİZASYONU PROJESİ

Yayın Referansı	: TR62-10-01/072

1. Genel Tanım

Projemizin amacı; Üretim tekniğimizi değiştirerek ve seri üretime başlayarak kapasitenin ve kalitenin artırılıp, maliyetlerin düşürülerek sahip olunan ihracat kapasitesini artırmaktır.

Kapasitenin Artırılması: Kabak, Biber, Salatalık, Patlıcan, Yeşillik grubu ve benzeri manüel seçilmesi gereken ürünlerin seçme tekniği geliştirilerek seçme bandı sistemi kurulacaktır. Yeni sistemle elde edilecek “paketleme makinesi(biber)-seçme bandı” çevresine daha çok işçi yerleştirilebileceğinden kapasite artacaktır. İşçiler için ayakta ve boyları seviyesinde ergonomik bir ortam sağlanacağından, boş ambalajlar teleferikle işçiye ulaştırılacağından, dolu kasalar bant üzerinde ortamdan uzaklaştırılacağından, işçinin sadece seçmeye odaklanacak olması ve gücünü bu yönde sarf edecek olmasıyla artacak verimlilikte kapasiteyi artıracaktır.

Kayısı ve Erik, Şeftali, Ayva, Nar gibi yuvarlak şekilli ürünlerin seçimi ve sınıflandırılması için ise “Elektronik Boylama Makinesi” ile otomasyona geçilip; çapına (büyüklük-kalibre)  göre otomatik işlem yapılacağından seri üretim sağlanıp kapasite artacaktır.

En zaman alıcı olması yanı sıra en kirletici aşamamız olan Yeşillik Grubunun ön yıkamaya tabi tutulması aşamasında “Sebze Meyve Şoklama ve Yıkama Makinesi” ile kaba kirin alınarak sonraki aşamalarındaki yıkama suyunun daha az kirlenmesi sağlanarak öncelikle çapraz bulaşma engelleneceğinden kalite artacaktır. Ayrıca “Sebze Meyve Şoklama ve Yıkama Makinesi” ile 4-5˚ C’lerde ön şoklamada yapılarak mikroorganizma yükü azaltılacağından raf ömrü uzayarak kalite artışı da sağlanacaktır.

En zaman alıcı ürün grubu olan Yeşillik Grubu; proje ile elde edilecek “Sebze Meyve Şoklama ve Yıkama Makinesi” ile ön yıkamaya tabi tutulacağından, sonraki aşamalarda birçok kez tekrarlanan yıkama işlemleri için daha az vakit harcanacağından kapasite artacaktır.

Tesis kurulmadan önce hasat ortamında ( tarla, bahçe, sera) seçilen ürünlerin, tüketilebilir ama şekilsel olarak ihracata gidemeyecek olan ve maliyetler artacağından da değerlendirilemeyen atıl kapasite tesisimiz ve Çukurova Kalkınma Ajansı destekli proje ile elde edilecek makine ekipmanlarla bölgesel pazarlamada kullanılmaya başlanabilecektir.

2. Tedarik Edilecek Mallar, Teknik Özellikleri ve Miktarı

| A | B | C |
| --- | --- | --- |
| Sıra No | Teknik Özellikler | Miktar |
| 9 | SEBZE MEYVE ŞOKLAMA VE YIKAMA HATTI | 1 Adet |

1. KASA DEVİRİCİ:

- Maksimum 3000x2000x850 mm Şase ölçülerinde

- Rediktör motor, en az 1 HP 30 d/d gücünde TSE’ye uygun olmalı,

- 1 inç paletli sandık tutucu zincir dişli olmalı,

- Yükseklik ayarlı ayaklar ve meyve sehpası olmalı,

- Elektrik kumanda panosu sisteme akuple olmalı,

- Hız kontrol cihazı olmalı,

- Maksimum 450mmx1900mmx850mm sandık yükleme konveyörü olmalıdır.

2. ÖN SEÇME SEHPASI ROLELİ:

- Maksimum 1500 mmx4000 mmx1250 mm şase ölçülerinde olmalı,

- En az 1.5 HP 56 d/d gücünde rediktör motor olmalı,

- Q 50 mm alüminyum borulu roleler 1mt/15 adet olmalı,

- Zincir dişli gergi grubu muhafaza kapak olmalı,

- Makine şasesi ve yan gövde kısımları ST-37 boyalı sacdan imal edilmeli,

- Yükseklik ayarlı ayaklar ile sağlanmalı,

- Elektrik sistemi ana kumanda panosuna akuple olmalıdır.

3. YIKAMA MAKİNESİ:

- Maksimum1500 mmx4000 mmx1450 mm şase ölçülerinde olmalı,

- Maksimum 1.5 HP 80 d/d TSE’ye uygun üretimli rediktör motor olmalı,

- 1 HP 30 d/d rediktör motorlu süpürge sistemi bulunmalı,

- Damlama deterjan sistemi çift sıra olmalı,

- Ethatron Pump pompa 1 adet(deterjan) olmalı,

- Kıl fırça gurubu modüler olmalı,

- Sünger gurubu modüler olmalı,

- 6 adet Q110 PVC rulo gurubu olmalı,

- Makinenin meyveye değen yüzeyleri,  ASİ 304 kalite krom malzemeden imal edilmeli,

- Ethatron Pump pompa 1 adet(İlaçlama) olmalı,

- Durulama nozul gurubu 2 ünite olmalı,

- Elektrik sistemi ana kumanda panosuna akuple olmalıdır.

4. ÖN KURUTMA FIRIN

- Maksimum 1750 mmx7000 mmx850 mm Şase ölçülerinde olmalı,

- Q 50 mm alüminyum rulolu maksimum 1mt/15 adet olmalı,

- Maksimum 12.000 h/m3 radyal fan grubu 2 adet olmalı,

- 3 HP 30 d/d rediktör motor olmalı,

- Zincir yatak ve gergi gurubu olmalı,

- 35 hatve Z 14 10 adet dişli gurubu olmalı,

- 316 kalite krom borulu ısıtma sistemi (cehennemlik) olmalı,

- Maksimum 10.000 h/m³ radyal fan gurubu 2 adet olmalı,

- Yıkama ünitesi en az 1HP 250 d/d fırçalamaya sahip olmalı,

- Makine aksamları ST-37 malzemeli sacdan imal edilmeli,

- Akrilik boya ve astar yapılmalıdır.

5. MUMLAMA ŞOKLAMA MAKİNESİ

- Maksimum 1750x2000x1450 mm şase ölçülerinde olmalı,

- 1 HP 80 d/d TSE’ li rediktör motor bulunmalı,

- 12 adet Kıl fırça gurubu modüler olmalı,

- Minimum 5 hp 30 d/d motorlu süpürücü sistem olmalı,

- Makinede meyve değen yüzeyler ASİ 304 kalite krom sacdan imal edilmeli,

- Yükseklik ayarlı ayaklar bulunmalı,

- Elektrik sistemi ana kumanda panosuna akuple olmalı,

- 2 adet Q 110 PVC rulo gurubu olmalı,

- Damlama mumlama sistemi 2 sıra bağımsız olmalı,

- Ethatron Pump pompa olmalı,

- Şoklama  nozul gurubu olmalıdır.

- Şoklama soğuk su girişi olmalıdır.

6. MUM KURUTMA FIRIN

- Maksimum 1750mmx7000mmx850mm Şase ölçülerinde olmalı,

- Maksimum Q 50 mm alüminyum rulolu 1mt/15 adet olmalı,

- Minimum 12.000 h/m3 radyal fan gurubu 2 adet olmalı,

- 3 HP 30 d/d rediktör motor bulunmalı,

- Zincir yatak ve gergi gurubu olmalı,

- 35 hatve Z 14 10 adet dişli gurubu olmalı,

- 316 kalite krom borulu ısıtma sistemi (cehennemlik) olmalı,

- Minimum 10.000 h/m3 radyal fan gurubu 2 adet olmalı,

- Yıkama ünitesi 1HP 250 d/d fırçalama özelliğine sahip olmalı,

- Makine aksamları ST-37 malzemeli sacdan imal edilmeli,

- Akrilik boya ve astar olmalıdır.

7.   SON SEÇME SEHPASI

7.1 ROLELİ KONV. ÜNİTESİ

- Maksimum 1500 mmx3000 mmx1250 mm şase ölçülerinde olmalı,

- Minimum 1.5 HP 56 d/d rediktör motor olmalı,

- Q 50 mm alüminyum borulu roleler maksimum 1mt/15 adet olmalı,

- Zincir dişli gergi gurubu muhafaza kapak olmalı,

- Makine şasesi ve yan gövde kısımları ST-37 boyalı sacdan imal edilmeli,

- Yükseklik ayarlı ayaklar olmalı,

- Elektrik sistemi ana kumanda panosuna akuple olmalıdır.

7.2 İKİNCİ KALİTE SEÇME ALT KONVEYÖRÜ

- Maksimum 2000x300mm şase ölçülerinde olmalı,

- 2.1 mm A-40 pressol bant olmalı,

- Minimum 1 hp rediktör motor olmalı,

- Tambur yatak ve gergi grubu olmalı,

- 1 komp. konv. Ünitesi olmalıdır.

8. DÖNÜŞ KONVEYÖRÜ

- Maksimum 650 mmx1700 mm şase ölçüşünde olmalı,

- 2.1 mm beyaz A-40 prestollü bant olmalı,

- Minimum 1 Hp 56 d/d rediktör motor olmalı,

- Yükseklik ayarlı ayaklar olmalı,

- Tambur, yatak ve gergi gurubu olmalı,

- Elektrik sistemi ana kumanda panosuna akuple olmalı,

- 2 adet düz konveyör ünitesi olmalıdır.

8.1 DÖNÜŞ KONVEYÖRÜ

- Maksimum 1000 mmx5250 mm şase ölçüşü olmalı,

- 3.1 mm mavi A-40 prestollü bant olmalı,

- Minimum 1,5 Hp 56 d/d rediktör motor olmalı,

- Yükseklik ayarlı ayaklar olmalı,

- Tambur, yatak ve gergi gurubu olmalı,

- Elektrik sistemi ana kumanda panosuna akuple olmalı,

- 1 adet düz konveyör ünitesi olmalıdır.

8.2 BOYLAMA GİRİŞ KONVEYÖRÜ

- Maksimum 1300 mmx3520 mm şase ölçüşünde olmalı,

- 3.1 mm mavi A-40 prestollü bant olmalı,

- 1,5 Hp 56 d/d rediktör motor olmalı,

- Yükseklik ayarlı ayakları olmalı,

- Tambur, yatak ve gergi gurubu olmalı,

- Elektrik sistemi ana kumanda panosuna akuple olmalı,

- 1 adet düz konveyör ünitesi olmalıdır.

9. ÖN SEÇME SEHPASI

- Maksimum 1500 mmx2500mmx1250 mm şase ölçülerinde olmalı,

- 1.5 HP 56 d/d rediktör motor olmalı,

- Q 40 mm kauçuk kaplı borulu roleler 1mt/18 adet olmalı,

- Zincir dişli gergi grubu muhafaza kapak olmalı,

- Makine şasesi ve yan gövde kısımları ST-37 boyalı sacdan imal edilmeli,

- Yükseklik ayarlı ayaklar olmalı,

- Elektrik sistemi ana kumanda panosuna akuple olmalıdır.

10. YIKAMA MAKİNASI

- Maksimum 1500mmx3000mmx1450mm şase ölçülerinde olmalı,

- 1,5 HP 80 d/d TSE’ye uygun üretimli rediktör motor olmalı,

- Minimum 1 HP 30 d/d rediktör motorlu süpürge sistemi olmalı,

- Damlama deterjan sistemi çift sıra olmalı,

- Ethatron Pump pompa 1 adet(deterjan) olmalı,

- Kıl fırça gurubu modüler olmalı,

- Sünger gurubu modüler olmalı,

- 6 adet Q110 PVC rulo gurubu olmalı,

- Makinenin meyveye değen yüzeyleri gıda üretimine uygun ASİ 304 kalite krom malzemeden üretilmeli,

- Durulama nozul gurubu 2 ünite olmalı,

- Elektrik sistemi ana kumanda panosuna akuple olmalı,

- Kurutma fanı 2 adet olmalıdır.

11. İKİNCİ KALİTE KONVEYÖRÜ (Son Seçme 2)

- Maksimum 1300mmx3000mm şase ölçüşünde olmalı,

- 3.1 mm beyaz A-40 prestollü bant olmalı,

- Minimum 1,5 Hp 56 d/d rediktör motor olmalı,

- Yükseklik ayarlı ayaklar olmalı,

- Tambur, yatak ve gergi gurubu olmalı,

- Elektrik sistemi ana kumanda panosuna akuple olmalı,

- 1 adet düz konveyör ünitesi olmalıdır.

12. PAKETLEME MASASI  (MEYVE TEKNESİ)

- Tekne üst konveyörler (Paketli mamul konveyörler),

- Maksimum 45 cm bant eni, 8 metre bant boyu 1 adet olmalı,

- Bant kalınlığı 2.0-3.0 mm aralığında olmalı,

- Minimum 1.5 hp 30 d/d rediktör motor olmalı,

- Q 90 mm ana bağımsız tambur 2 adet olmalıdır.

- Boylanmış mamul konveyörü 2 adet,

- Minimum 1 hp 32 d/d 2 adet rediktör motor olmalı,

- 40-45 cm bant eni, boy 5-6 metre aralığında 1 adet olmalı,

- Bant kalınlığı 2.5-2.7 mm olmalı,

- Q 90 mm ana bağımsız tambur 4 adet olmalıdır.

- Sandık sehpası,

- 140-146 cm eninde, 55- 60 cm boyunda 8 adet olmalı,

- Menteşeli sehpa sistemi olmalı,

- ASİ 430 kalite krom sacdan imal edilmelidir.

- İkinci kalite meyve konveyörü,

- Minimum 1 hp 32 d/d, 2 adet rediktör motor olmalı,

- 35-40 cm bant eni, 5-6 metre bant boyu 1 adet olmalı,

- Bant kalınlığı 2.5-2.7 mm olmalı,

- Q 90 mm ana bağımsız tambur 2 adet olmalı,

- Avare rulolu sehpa 1.2-1.5 metre boy, 45-46 cm eninde 1 adet olmalıdır.

13. İKİNCİ KALİTE TOPLAMA KONVEYÖRÜ

- Maksimum 25000 mmx300 mm şase ölçüsünde olmalı,

- 2.0-2.1 mm beyaz A-40 prestollü bant olmalı,

- Minimum 1 hp 56 d/d rediktör motor olmalı,

- Yükseklik ayarlı ayaklar ile sağlanmalı,

- Tambur yatak gergi gurubu olmalı,

- Elektrik sistemi ana kumanda panosuna akuple olmalıdır.

14. TELEFERİK GURUBU

- Maksimum 1500mmx1000x2150mm şase ölçülerinde ana besleme ünitesi olmalı,

- TSE güvenceli rediktör motor olmalı,

- Minimum 2.2 Kw 1400 d/d elektrik motoru bulunmalı,

- Askılık ve sandık tutucu olmalı,

- Maksimum 70x70x210 dönüş ve direkler olmalı,

- Halatlı iletişim sistemi 8-10 mm kendir özlü olmalı,

- T 50 mm kızak ve ana ünite halat gergi sistemi olmalı,

- Elektik sistemi ana kumanda panosuna akuple olmalıdır.

15. ANA KONTROL PANELİ

- Piyano tipi kontrol panosu her üniteyi bağımsız çalıştırabilme özelliğine sahip olmalı,

- Motor koruma şarteli güvenilir ve kaliteli olmalı,

- Hız kontrol cihazı bulunmalı,

- Lokal pano gurubu 2 adet olmalı,

- Ana kontrol panosu olmalı,

- Işık sistemi tekli florasan 64 komple (Gıda normlarına uygun) IP 65 koruma Ploypen Gövde olmalı,

- Elektrik kablosu+Kablo kanalı kaliteli olmalı,

- Acil stop butonları her tekne için olmalıdır.

3. Alet, aksesuar ve gerekli diğer kalemler

- Alet, aksesuar ve gerekli diğer kalemler her Lot için “B-Teknik Özellikler” kısmında tanımlanmıştır. Yüklenici,  montaj ile ilgili teknik ekipmanlarını, el aletlerini ve cihaz montajında kullanacağı montaj sarf malzemelerini kendisi tedarik edecektir.

- Makinelerin yedek parça ve servis ihtiyacını karşılamak için satıcı firmanın servis ağı ve yedek parça garantisi olmalıdır.

4. Garanti Koşulları

- Her türlü işçilik, montaj ve malzeme hatalarından kaynaklanacak arızalara karşı teslimattan sonra 2 (iki) yıl süre ile garanti kapsamında olmalıdır. Ürün Garanti Süresi, yüklenicinin vereceği start işleminden sonra başlamaktadır.

- Yüklenici teklif ettiği tüm Sistem bileşenlerini yeni üretmiş kullanılmamış ve teknik şartnamede belirtilen spesifikasyonlara uygun olduğunu garanti etmelidir.

- Yüklenici sistemin tasarımından malzemeden işçilikten veya kendi hatasından doğabilecek kusurları bedelsiz olarak gidereceğini garanti edecektir. İşletme garanti süresince meydana gelecek arızalarda durumu yazılı olarak veya telefon ile yükleniciye bildirecektir.

- Tamirat değiştirme veya eksik malzemeyi tamamlama için geçecek süre garanti süresine ilave edilecektir.

3. Montaj ve Bakım-Onarım Hizmetleri

- Montaj Yüklenici firma tarafından yetki verilmiş ehliyetli teknik servisi tarafından en geç 60 gün içinde monte edilecektir.

- Montaj ve işletmeye alma esnasında firma teknik elemanlarına gerekli işletme bilgileri verilerek tesis çalışır durumda teslim edilecektir.

- Periyodik bakım ve genel kontrol bir senede 2 kez olmak üzere garanti kapsamı süresince devam eder.

- Arıza onarımı hizmeti yüklenici firmanın teknik servisi tarafından verilecektir.  Müdahale en geç 2 gün içinde sağlanmalıdır.

- Yüklenici montaj malzemelerinin indirilmesi ve yüklenmesi sırasında işletmenin imkânlarından (Forklift, elektrik vbnz.) üretim ve sevkiyat durumuna göre ücretsiz yararlanabilir.

4. Gerekli Yedek Parçalar

- Gerekli tüm mekanik elektrik ve elektronik sistem bileşenlerinin sağlıklı çalışması sağlanacaktır.

- Sistem bileşenlerinin ortamın fiziki şartlarından etkilenmeyecek şekilde korumalı yapıda olmalı toz rutubet sıcaklık ve vibrasyondan etkilenmeyecek özellikte olmalıdır.

- Sistem üzerindeki tüm çalışma ve ikaz işaretleri Türkçe olmalıdır. Sistem üzerindeki tüm demir-çelik iskelet ve aksamlarının paslanmaması esas alınmalıdır.

- Boyalı yüzeyler tercihen fırınlı elektrostatik toz boyama metodu ile boyanmış olmalıdır. Bunun sağlanamadığı durumlarda antipas astar (gıda normlarına uygun) boya kullanılmalı ve bu yüzeylere iki kat boyama yapılmalıdır.

- Yüklenici gerekli durumlarda tüm yedek parçaları en geç 1 haftada temin edebileceğini garanti etmelidir.

- Konveyör bantlar; 2 P V-26 Taşıma yüzeyi PVC %1 uzama mukavemeti 9.00 N/mm sürtünme katsayısı 0.2/0.4 sürekli çalışma sıcaklığı -10  +80 C birim ağırlık 2.8 kg/m2 olmalıdır.

- Sistem iş ve işçi emniyeti esas alınarak dizayn edilmelidir. Yüklenici tarafından işçi emniyeti ve sağlığı için gerekli önlemler (korkuluk, koruma panelleri, gürültü izolasyonu, ikaz lambaları, alarm v.b) alınmalıdır. Kaçak akım yüksek akım v.b elektriksel risklere karşı gerekli önlemler alınmalıdır.

5. Kullanım Kılavuzu

- Cihazlar bakım, arıza müdahale ve kullanım kılavuzları ile birlikte teslim edilmelidir. İlgili kılavuzlar konusunda eğitim verilmelidir.

- Yüklenici tarafından makine ekipmanların montajından sonra işletme gurubuna, işletme ve proses (Oparatör) eğitimi ile makine ve tüm ekipmanları için bakım-onarım, gerektiğinde sisteme müdahale edebilme eğitimi verilmelidir ve belirtilen eğitim hizmetlerinden hiçbir ücret talep edilmemelidir.

6. Diğer Hususlar

- Yüklenici firma ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistem Belgesi’ni sunmalıdır.