###### Söz. Ek-2: Teknik Şartname (İş Tanımı)

“Yükselen Asansörler” adı ile desteklenen projemiz kapsamında alınacak makineler, bilgisayarlar ve çizim programı açık ihale usulü ile alınacaktır:

LOT 1 : 	CNC HİDROLİK ABKANT PRES (1 ADET) alınacaktır.

HİDROLİK GİYOTİN MAKAS   (1ADET) alınacaktır.

LOT 2:  	BİLGİSAYAR (2 ADET) alınacaktır.

ÇİZİM PROGRAMI (1ADET) alınacaktır.

TEKNİK ŞARTNAME STANDART FORMU   (Söz. EK:2b)

(Mal Alımı ihaleleri için)

Sözleşme başlığı	: Yükselen Asansörler isimli destek Projesi Kapsamında Mal Alımı

Yayın Referansı	: TR62/15/MİKRO/0044

1. Genel Tanım

Çukurova Kalkınma Ajansı 2015 Yılı Mikro İşletmelerde Kurumsallaşma ve Rekabetçiliğin Geliştirilmesi Mali Destek Programı kapsamında TR62/15/MİKRO/0044 referans numarası ve “Yükselen Asansörler” adı ile desteklenen projemiz kapsamında aşağıda isim ve teknik özellikleri belirtilen makineler, bilgisayarlar ve çizim programı satın alınacaktır.

2. Tedarik Edilecek Mallar, Teknik Özellikleri ve Miktarı

LOT 1 : 	Lot 1.a. CNC HİDROLİK ABKANT PRES (1 ADET) alınacaktır.

Lot 1.b. HİDROLİK GİYOTİN MAKAS (1ADET)  alınacaktır.

| A | B | C |
| --- | --- | --- |
| Sıra No | Teknik Özellikler | Miktar |
| Lot 1.a. | Lot 1.a. CNC HİDROLİK ABKANT PRES aşağıdaki tanımlanan özelliklere sahip olmalıdır. - Kapasite en az 120 ton olmalıdır. - Motor gücü en az 11kW olmalıdır. - Elektrik: 380w/50hz/3PH olmalıdır. - Yağ depo hacmi en az 140 litre olmalıdır. - Hidrolik ünite tedarikçi firması; garanti koşulları, yedek parça/teknik servis desteği ve dökümantasyon konularında gerekli kurumsal hizmetleri verebilmelidir. - Makine çalışma hızları: İniş hızı: en az 160mm/sn olmalıdır. Basma hızı en az 10mm/sn olmalıdır. Kalkış hızı en az 130 mm/sn olmalıdır. - Bükme uzunluğu en az 3100mm olmalıdır. - Ayaklar arası mesafe en az 2550 mm olmalıdır. - Tabla/alt çene yüksekliği en az 800mm olmalıdır. - Silindir strok en az 260 mm olmalıdır. - Tabla genişliği en az 60 mm olmalıdır. - Boğaz derinliği en az 410 mm olmalıdır. |  |

| A | B | C |
| --- | --- | --- |
| Sıra No | Teknik Özellikler | Miktar |
| Lot 1.a. devamı | - Bombeleme sistemi; - Cnc üniteden kontrollü motorlu bombeleme sistemi olmalıdır. - Yan emniyet: Yan emniyetler açılır kapanır ve swiçli sistem olacaktır. Yan kapaklar açıldığında makine güvenlik sistemi devreye girecek ve makine anında duracaktır. - Alt çene destek platinası; Alt çenenin yanal yüklere karşı mukavemet arttırılması için alt kısmında destek platinası olmalıdır. - Üst çene; Wila tipi hidrolik bağlama sistemine uygun dizayn edilecektir. - Üst çene silindir kılavuzlaması; Üst çenede silindirlere bağlı ilave çene kılavuzlaması olacaktır. - Üst kalıp bağlama sistemi; Üst çene kalıp bağlama tutucuları arasına 80mm yüksekliğinde, kullanılan bağlama sistemine uygun dizayn edilmiş protez takılacaktır. - Arka dayama sistemi; X-R eksenli AC servo motorlu arka dayama sistemi olacaktır. - Arka dayama eksenleri pozisyonlama mesafesi en az X ekseni 750mm+250mm olmalıdır. - R ekseni 160 mm olmalıdır. - Kontrol / Programlama Ünitesi: 15” inç dokunmatik ve tuşlu olarak çalışan CNC kontrol ünitesi, 2D renkli grafik çizim ve yapılan bükümleri 3D simülasyon imkanı sağlayan ekranı olacaktır. (büküm sıralaması ve sac açılımı gösterme, kalıp kütüphanesi özelliklerine sahip olmalıdır.) Kontrol ünitesi ile beraber bilgisayarda çizim imkanı sağlayan yedek (üniteyi üreten firmanın lisanslı ürünü) off-line software yazılım programı verilmelidir. Kontrol ünitesinde Ethernet bağlantısı için giriş yeri olmalıdır. Uzaktan kontrol ünitesine Team Viewer programı ile bağlanabilme özelliği olmalıdır. - Alt Kalıp: 60x60mm kare, 85˚ / V = 6-22-35-50 açıklığında Kalıp boyları: 3x835mm+1x805mm parçalı set olacaktır. Malzeme sertliği: C45 /52-55 HRC olacaktır. |  |

| A | B | C |
| --- | --- | --- |
| Sıra No | Teknik Özellikler | Miktar |
| Lot 1.a. devamı | - Üst Kalıp: H= 67/85˚/R0.8 (3X835MM+1X805mm parçalı set) olmalıdır. Malzeme sertliği: C45 /52-55 HRC olacaktır. - Arka dayama dil/ördek sayısı; Lineer ray üzerinde manuel olarak hareket eden en az 3 adet arka dayama ördekleri olmalıdır. - Y1-Y2 eksen pozisyonlama hassasiyeti en fazla 0.01mm olmalıdır. - Okuyucu cetveller; Optik okuyucu ve en az 5 mikron olacaktır. - Arka dayama servo motor X eksen hızı en az 350 mm/sn olmalıdır. - Arka dayama servo motor R eksen hızı en az 240 mm/sn olmalıdır. - Arka dayama en fazla ölçüleri: X ekseni +/- 0.03 pozisyonlama hassasiyeti mm olmalıdır. - R ekseni +/- 0.05 mm olmalıdır. - Güvenlik sistemi: Abkant pres için lazer optikli parmak koruma önlemi olmalıdır. Verici; çift görünür lazer ışınını ; Alıcı; en az 2 algılayıcı ve 1 değerlendirme cihazları bulunmalıdır. Lazer ışın demetlerinden bir tanesi dahi kutu şeklinde bükümler için devre dışı bırakılabilir özellikte olmalıdır. Lazer koruyucu hareket/nesne algıladığında makine devre dışı halde beklemeli, büküm işlemleri yapmamalıdır. Güvenlik sistemi CE-TSE belgeli olmalıdır. - Ön Destek Kolları: En az 2 adet raylı araba üzerinde hareket eden fırçalı ön destek kolları olmalıdır. - Ayak pedal ve kumanda konsolu; Acil stop (durdurma) butonlu çift pedallı olmalıdır. Ayak pedal koruması döküm olmalıdır. - Aydınlatma; Makinenin ön tarafında operatörün karanlık ortamda dahi rahat çalışmasına olanak sağlayacak led aydınlatma ışıkları ve arka dayama grubunun üstünde gövdeye monte edilmiş floresan aydınlatma olmalıdır. - Arka muhafazalar; Arka muhafaza sürgülü kapı sisteminde olacak ve elektrik koruma önlemi (switch sistemi) olacaktır. Kapı yüksekliği en az 1550 mm olmalıdır. |  |

| A | B | C |
| --- | --- | --- |
| Sıra No | Teknik Özellikler | Miktar |
| Lot 1.b. | Lot 1.b. HİDROLİK GİYOTİN MAKAS aşağıdaki tanımlanan özelliklere sahip olmalıdır. - Kesme uzunluğu en az 3060 mm olmalıdır. - Kesme kapasitesi (kesilecek ürün boyutları en az MS(en az 450N/mm² basınçla)= 6 mm olmalıdır en az SS(en az 700N/mm² basınçla)= 4 mm olmalıdır. - Kontrol ünitesinden programlı ince saclar için pnömatik arka sac destek sistemi olacaktır. - Dakikadaki vuruş sayısı; en az 20 adet olmalıdır. - Kesme açısı minimum 1,6˚ olmalıdır. - Baskı silindir adedi en az 17 adet olmalıdır. - 0,1 mm hassasiyetinde 750 mm uzunluğunda bilyalı, milli, frenli, motorlu arka dayama olmalıdır. - Motor gücü en az 11Kw olmalıdır. - Elektrik; 380V/50hz/3PH olmalıdır. - Yağ kapasitesi en az 160 litre olmalıdır. - Ön destek kolları en az 4 adet olmalıdır. - Çalışma yüksekliği en az 800 mm olmalıdır. - Dokunmatik 6” inç kontrol ünitesine sahip olmalıdır. - Üst bıçak çift ağızlı, alt bıçak dört ağızlı olmalıdır. - Ayak pedalı CE standartlarında olmalıdır. Pedal koruması döküm olmalıdır. - Cetvelli, stoperli, T kanallı, en az 1000 mm uzunluğunda yan gönye bulunmalıdır. - Bıçak aydınlatması ve gölge teli bulunmalıdır. - Işık bariyerli ön parmak koruma sistemi olmalıdır. - Işık bariyerli arka muhafaza sistemi olmalıdır. - Statik ve dinamik rijitliği sağlanmış, kaynaklı sac konstrüksiyon gövdeden imal edilmiş olmalıdır. - Üst çene çalışma sistemi hidrolik olarak inme ve gazı amortisörler sayesinde geri dönüşe sahip olmalıdır. - Kontrol ünitesinden programlı motorlu sentil ayar sistemi olmalıdır. - Arka dayama mesafesinden uzun sacları kesmeye elverişli, kalkmalı tip arka dayama sistemi olmalıdır. - Tabla içerisine yerleştirilmiş, kompakt ve az bakım gerektiren hidrolik sistem ünitesi olmalıdır. - Aşırı basınç yüklemesine karşı hidrolik emniyet sistemi olmalıdır. - Kesme anında sacın kaymasını önleyen hidrolik baskı sistemi olmalıdır. - Alt çenede hassas bıçak ayar sistemi olmalıdır. - Çalışma zamanı sayacı olmalıdır. |  |

Lot 1 için aşağıdaki hususlara da uyulmalıdır:

Alet, aksesuar ve gerekli diğer kalemler

İstenilen makinalarda, tüm şartname ve makine koşullarını barındıran alet ve aksesuarlara sahip olmalıdır.

Garanti Koşulları

Makinelerin garanti koşulları Türkiye Cumhuriyeti kanunları, yönetmelikleri ve direktifleri kapsamındaki garanti koşullarına uygunluk sağlamalıdır.  Makineler en az 3 (üç) yıl süreyle garanti altında olmalıdır.

Montaj ve Bakım-Onarım Hizmetleri

Makinelerin tedarikçisi tarafından, yetkili, bilgili personeli tarafından, nakliyesi tamamlanarak proje alanımıza getirilecek olan makineler bizzat firmanın sorumluluğunda montaj edilecektir. Makinelerin uygun kaldıraçlar yardımı ile montaj edilmesi, tüm elektrik ve dijital tesisatlarının yapılması, kurulması, testlerinin yapılması ve tarafımıza çalışır vaziyette sorunsuz olarak teslim edilmesi gerekmektedir. İhaleyi kazanan tedarikçi firma makinelerin periyodik bakım-onarım hizmetlerini makul ücreti karşılığında üstlenecektir.  Makinelerin periyodik bakım tarihleri firma tarafından tarafımıza bildirilecek ve planlaması yapılarak bu hizmet alınacaktır. Makinelerin arıza yapması durumda firma tarafından İlgili bakanlıkların belirlediği müdahele sürelerinde firma arıza servisini göndermesi gerekmektedir.

Gerekli Yedek Parçalar

Tedarikçi firma makinelere ait yedek parçaları 10 (on) sene süreyle tedarik edebilmelidir. Yedek parça gerektiğinde tarafınıza yapılacak olan yazılı başvuru süresinden itibaren en geç 15 (onbeş) iş günü içerisinde yedek parçalar tedarik edilerek tarafımıza ulaştırılmalıdır.

Kullanım Kılavuzu

Makinelerin kurulum kılavuzları, kullanım kılavuzları, arıza kodları ve açıklamaları ve gerekli sertifikalarını barındıran tüm kılavuzları yazılı olarak hazırlanmalı ve tarafımıza sunulmalıdır.

LOT 2 : 	Lot 2.a. ÇİZİM PROGRAMI (1 ADET) alınacaktır.

Lot 2.b. BİLGİSAYAR (2ADET)  alınacaktır.

| A | B | C |
| --- | --- | --- |
| Sıra No | Teknik Özellikler | Miktar |
| Lot 2.a. | LOT 2.a. ÇİZİM PROGRAMI aşağıdaki tanımlanan özelliklere sahip olmalıdır. PARÇA VE MONTAJ MODELLEME ÖZELLİKLERİ : - 3B Katı Modelleme özellikleri olmalıdır. - Büyük montaj tasarımı özellikleri olmalıdır. - Gelişmiş yüzey işleme imkanı vermelidir. - PCB verilerini 3B parcalar olarak okunabilmelidir. - Doğrudan model değiştirme imkanı olmalıdır. - Tam ECAD -MCAD veri değişimi sağlamalıdır. - Borulama/Boru Tasarımı imkanı vermelidir. - Elektrik Kablosu/Kablo Demeti Tasarımı imkanı vermelidir. - Kavramsal tasarım imkanı vermelidir. - Doğrudan model geometrisi düzenlenebilmelidir. - Gelişmiş montaj tasarımı imkanı vermelidir. - Gelişmiş yüzey tasarımı imkanı vermelidir. - Sac metal tasarımı özellikleri olmalıdır. - Kaynaklı parça tasarımı özellikleri olmalıdır. - Plastik parça tasarımı özellikleri olmalıdır. - Kalıp tasarım özellikleri olmalıdır. 2B TEKNİK RESİMLEME ÖZELLİKLERİ: - Otomatik Teknik Resim Görünümü Güncellemeleri imkanı olmalıdır. - Otomatik Teknik Resim Görünümü Oluşturma imkanı olmalıdır. - Ölçülendirme özellikleri olmalıdır. - Detaylandırma özellikleri olmalıdır. - Malzeme Listeleri, kesim listesi oluşturma özellikleri olmalıdır. - Otomatik delik tabloları, kaynak tabloları ve boru büküm verileri oluşturma özellikleri olmalıdır. - Uluslararası standartlarda destek verebilmelidir. - Teknik Resim Karşılaştırma imkanı vermelidir. - Standartların Denetimi özelliği olmalıdır. - Düzleştirilmiş kablo demeti teknik resimleri oluşturulabilmelidir. - Teknik resim standartları: ANSI, ISO, DIN, JIS, BSI, GOST, GB standartlarına uygun çizilebilmelidir. |  |

| A | B | C |
| --- | --- | --- |
| Sıra No | Teknik Özellikler | Miktar |
| Lot 2.a. devamı | - Manuel ve otomatik olarak ölçülendirme ve toleranslama özelliği olmalıdır. - Bilgilendirici semboller özellikleri olmalıdır. - Otomatik malzeme listesi (BOM), patlatma görünümü ve balon notları desteği özellikleri olmalıdır. - Delik tabloları, kaynak tabloları, boru büküm tabloları, kesme listeleri özellikleri olmalıdır. - Sac metal büküm notları özellikleri olmalıdır. - Radyal ve silindirik patlama görünümünü otomatik oluşturma imkanı vermelidir. ÇAKIŞMA KONTROLÜ ÖZELLLİKLERİ: - Çakışma ve iç içe geçme kontrolü imkanı vermelidir. - Delik ilişkileri ve diş kontrolleri özelliği olmalıdır. İMALAT İÇİN TASARIM ÖZELLİKLERİ: - Kurallar çerçevesinde üretilebilirlik kontrolleri olmalıdır. - Açı ve ters açı analizi yapabilmelidir. - Sac metal kontrolleri ve yüzey çoğaltma işlemleri yapılabilmelidir. İMALAT İÇİN GELİŞMİŞ TASARIM ÖZELLİKLERİ: - Parçalar ve çizimleri değişiklikler için karşılaştırma özelliği olmalıdır. - Kalınlık analizi yapılabilmelidir. - Program, tasarım, maliyet hesaplama, ürün geliştirme, ön izleme, hareketli görüntüleme(animasyon), kaliteli öngörünüm fotoğrafları görüntüleme, boru hatları, elektrik tesisatları, elektrik kabloları oluşturma, bunların risk analizlerini hazırlama ve 2-3 boyutlu tüm üretim görselleme çalışmalarımıza gerekli çözümü sunabilen, uluslararası CAD programları ile uyumlu dosya aktarabilen özelliklerde olmalıdır. DİĞER KONULAR - Programın son sürümü (versiyon) teslim tarihi itibarıyla çıkmışsa, daha üzeri sürümü teslim edilecektir. - Program, orijinal paketleri ve lisansları ile birlikte teslim edilecektir. - Sipariş verilen ürün, sipariş tarihinden itibaren yüklenici firma tarafından en geç 20 iş günü içinde teslim edilecektir. ABONELİK ANLAŞMASI KAPSAMI : - 1 Yıl boyunca ücretsiz teknik destek verilecektir. ( telefon ve online bağlantı ile ) - 1 yıl boyunca çıkan tüm ana ve ara sürümlerin ücretsiz güncellenmesi yapılacaktır. - 2 personele ücretsiz en az 4 tam gün temel eğitim verilecektir. |  |

| A | B | C |
| --- | --- | --- |
| Sıra No | Teknik Özellikler | Miktar |
| Lot 2.b. devamı | Lot 2.b. BİLGİSAYAR (2 adet) aşağıdaki tanımlanan özelliklere sahip olmalıdır. - Sabit disk en az 1,5 TB belleğe sahip olmalıdır. - Bellek boyutu en az 12 gb olmalıdır. - Pil hücre sayısı en az 4 olmalıdır. - İşlemci İntel Quad- CORE 7 – 4700 HQ veya muadili bir işlemci olmalıdır. - Ekran belleği en az 4GB olmalıdır. - Ekran özelliği full hd olmalıdır. - En az 3 adet usb girişi olmalıdır. - TV-OUT ve hdmı kablo bağlantı çıkışı olmalıdır. - Ekran çözünürlüğü en az 1920x1080 mp olmalıdır. - İşletim sistemi minimum Windows 8.1 versiyonu veya daha güncel bir Windows versiyonu veya muadili bir işletim sistemi yüklü olmalıdır. - Kart okuyucu ve bluetooth port olmalıdır. - Optik sürücüleri blu-ray okuyabilir olmalıdır. - Ekran boyutu en az 15.6” olmalıdır. - İşlemci teknolojisi İntel veya muadili olmalıdır. - İşlemci hızı en az 2.40 Ghz hızında olmalıdır. |  |

Lot 2 için aşağıdaki hususlara da uyulmalıdır:

Alet, aksesuar ve gerekli diğer kalemler

İstenilen bilgisayarlar, tüm şartname koşullarını barındıran alet ve aksesuarlara sahip olmalıdır.

Garanti Koşulları

Bilgisayarlar en az 2 (iki) yıl süreyle garanti altında olmalıdır.

Montaj ve Bakım-Onarım Hizmetleri

Bilgisayarlar; içerisinde çalışmasını, şartnamede belirtilen özellikleri barındıran programları yüklü ve çalışır şekilde teslim alınacaktır.

Gerekli Yedek Parçalar

Tedarikçi firma bilgisayarlara ait yedek parçaları 10 (on) sene süreyle tedarik edebilmelidir.

Kullanım Kılavuzu

Bilgisayarların kurulum kılavuzları, kullanım kılavuzları ve gerekli sertifikalarını barındıran tüm kılavuzları yazılı olarak hazırlanmalı ve tarafımıza sunulmalıdır.

3.Diğer Hususlar; İş bu teknik şartnamede 10 (on) sayfadan oluşup, talep edilen kıriterler isteklilerin karşılaması gereken minimum kıriterlerdir. Makinelerde; kırık, çatlak, ezik, pas, boya akması, boya kabarması ve darbe gibi kusurlar bulunmamalıdır.