###### Söz.Ek-2: Teknik Şartname (İş Tanımı)

[Teknik şartnamenin (iş tanımının) amacı, yürütülecek proje kapsamında gerçekleştirilecek faaliyetleri ve yapılacak işleri net bir şekilde tanımlamak, teklif verme aşamasında yüklenicilere verecekleri teklifin mahiyeti hakkında bilgi vermek, teklifçileri yönlendirmek ve proje uygulaması esnasında yüklenicinin başvuracağı referansı olarak hizmet etmektir. Teknik Şartname, ihale dosyasına dahil edilir ve ihale sonucunda imzalanan sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olur.

Teknik Şartnamenin tam olarak hazırlanması, projenin nihai başarısı için çok önemlidir. Düzgün bir şekilde hazırlanmış Teknik Şartname projenin doğru bir biçimde tasarlanmasını, çalışmanın öngörülen takvim dahilinde yapılmasını ve kaynakların israf edilmemesini sağlar.]

TEKNİK ŞARTNAME STANDART FORMU   (Söz. EK:2b)

(Mal Alımı ihaleleri için)

[Sözleşme Makamı mal alımı kapsamında tedarik etmek istediği mallarda arayacağı; özellikleri, standart ve kalite seviyelerini, montaj ve bakım onarım hizmetlerini vb. hususları ihaleye çıkmadan önce hazırlayacağı Teknik Şartnamede detaylı olarak izah edecektir. Aşağıdaki bölümlerden işin niteliğine uygun olanları doldurulacak, gerek duyulursa ilave maddeler eklenebilecektir.]

Sözleşme başlığı	:TR62/14/BREY/0087 – İHALE 1

Yayın Referansı	:TREYLER İMALATINDA ÖZEL TASARIM ROBOTİK SİSTEMLER İLE İMALAT YÖNTEMLERİNE GEÇİŞ PROJESİ

1. Genel Tanım

Projemizin genel amacı ileri teknoloji otomasyon sistemlerinin üretim süreçlerine entegrasyonu ile yüksek kalitede ve düşük maliyette üretim gerçekleştirerek katma değer yaratmak ve uzun yıllar hizmet vermiş olduğumuz treyler ve yarı treyler imalat sektöründe bölgemizin adını Makinsan Treyler markası ile ulusal ve uluslararası sektörde tercih edilir kılmaktır.

Projemiz ile

LOT 1: Şasi Kaynak Otomasyon Hattı (1 adet), Tozaltı Kaynak Makinası (2 adet)

LOT 2: Kaynak Robot Sistemi (1 adet), Gaz Altı Kaynak Makinası (1adet) ve

LOT 3: CNC Plazma Kesme Makinası alımı gerçekleştirilecektir.

2. Tedarik Edilecek Mallar, Teknik Özellikleri ve Miktarı

LOT 1-1: ŞASİ KAYNAK OTOMASYON HATTI

| A | B | C |
| --- | --- | --- |
| Sıra No | Teknik Özellikler | Miktar |
| LOT 1-1 | ŞASE KAYNAK OTOMASYON HATTI Tek istasyonlu, en az 18 metre şasiyi kaynatabilecek uzunluktadır. Sistem masa, puntalama köprüsü ve kaynak köprüsü bölümlerinde kapsamalıdır. Sisteme kaynak robot sistemi, 2 adet tozaltı kaynak makinası ve 1 adet gaz altı kaynak makinası ile entegre çalışacaktır. - Tek istasyonlu, - En az 18 mt. iş parçasını kaynatabilecek özellikte, - Hareket tahriki pnömatik silindirler ve lineer aktüatörler aracılığı ile sağlanmalıdır, - Sıkıştırma hidrolik silindirler aracılığı ile sağlanmalı ve hidrolik silindirler ayrı ayrı basınç ayar valfleri kontrol edilebilmelidir, - Her silindir için ayrı kumanda kolu mevcut olmalıdır, - Hidrolik hortumlar en az 180 bar dayanımlı telli hortumlara sahip olmalıdır, - Sistem hız kontrol (inventör) ünitesine sahip olmalıdır, - Sistem kaynak köprüsü üzerine 2 adet kaynak makinası bağlanabilmelidir, böylece şase iş parçası iki taraflı kaynak olanağına sahip olmalıdır, - Torç mekanizması kaynak süresinde karşı duvara pnömatik silindir sayesinde sürekli baskı uygulayarak, farklı geometrik açılarda kaynak bölgelerinin takibi sağlanabilmelidir, - Sistem üzerinde kaynak işlemi öncesinde puntalama yapılabilmesine olanak sağlayacak üsten hidrolik silindir baskı mekanizması mevcut olmalıdır, - 1 adet puntalama köprü aparatı mevcut olmalıdır, - Mekanik hareket sınırları sviçler ve sensörler aracılığı ile kontrol edilebilmelidir, - İş parçalarını puntalamak için sisteme entegre 1 adet kompakt kaynak makinası olmalıdır, - Punta köprüsü hareketli ve manuel olmalıdır, - Sisteme 2 adet Tozaltı Kaynak Makinası entegrasyonu mümkün olmalıdır, - Sistem kumandası dokunmatik olmalıdır, - Açılı yüzeyle özel mengene sistemi olmalıdır,(Sıvamalı baskı sistemi) | 1 AD |
|  | - Her bir kumanda kolu üzerinde basınç emniyet valfı olmalı, - İş parçasının sıkılaştırılması hidrolik silindirler sayesinde sağlanmalıdır, iş parçası sıkıştıran kulaklardan bir tanesi hidrolik silindire bağlı olup diğer kulak sabit olmalıdır, - Sistemde kullanılan hortumlar ve tesisat bağlantı elemanları en az 180 bar basınca dayanabilmelidir, - Mengene silindirler kilit valfli sistem olmalıdır, - Makinanın mengeleri ters sehim verebilmelidir, - Kaynak köprüsü ilerleme hareketi motor – redüktör tarafından tahrik alarak kremayer – pinyon dişli mekanizması ile sağlanmaktadır. - Kontrol panosunda yer alan invertör (hız kontrol ünitesi) sayesinde istenilen kaynak hızının ayarlanmasına imkân verebilmelidir, - Sistemde kullanılan elektrik, vb. bağlantı kabloları; kablo kanalları kullanılarak toplanmış ve düzenli hale getirilmelidir. Sisteme Ait Teknik Özellikler; - Yürüme hızı en az 130 – 6500 mm/dk aralığında olmalıdır, - Bom aşağı - yukarı hareket hızı en az 1400 mm/dk olmalıdır, - Mengene baskı kuvveti en az3000 Kg (1 adet silindir için) olmalıdır, - İş parçası genişliği en az 100-700 mm aralığında olmalıdır, - İş parçası yüksekliği en az 850 mm (Kutu Profiller İçin) olmalıdır, - İş parçası yüksekliği en az 300 mm (Yapma Kirişler ve Araç Şasileri İçin) olmalıdır, - İş parçası uzunluğu en az 600 -18.000 mm aralığında olmalıdır, |  |
| LOT 1-2 | TOZALTI KAYNAK MAKİNASI - Toz altı kaynak makinaları şebeke gerilimi en az 3*380 V/2 ˜50-60 Hz olmalıdır, - Giriş akımı en az 80 A olmalıdır, - Giriş gücü en az 52 KVA olmalıdır, - Açık devre voltajı en az 68V olmalıdır, - Akım ayar sahası en az 150-1000 A aralığında olmalıdır, - Gerilim ayar sahası en az 20- 50 V aralığında olmalıdır, - Güç faktörü en az %95 olmalıdır, - Maksimum kaynak akımında rejim en az %100 olmalıdır, - Kaynak traktör hızı en az 20-60 m/h aralığında olmalıdır, - Tel besleme hızı en az 0,5-2,5 m/min aralığında olmalıdır, - Kaynak tel çapı en az 1,6-5,0 mm aralığında olmalıdır, - İzolasyon sınıfı asgari F sınıfı olmalıdır, - Koruma sınıfı asgari IP23 olmalıdır, - Toz altı kaynak makinaları invertör teknoloji olacaktır. | 2 ADET |

- Alet, aksesuar ve gerekli diğer kalemler

Alet, aksesuar ve gerekli diğer kalemler “Söz. Ek–2: Teknik Şartname (İş Tanımı)” tanımlanmıştır. Yüklenici,  montaj ile ilgili gerekli teknik ekipmanlarını, el aletlerini ve cihaz montajında kullanacağı montaj sarf malzemelerini kendisi tedarik edecektir.

- Garanti Koşulları

Makineler mekanik arızalar için en az 2 yıl, elektrik arızaları için 2 yıl garantili olacaktır.

Garanti süresi içinde imalat, montaj, kurulum veya malzeme hatasından kaynaklanan arızalar ve sistem elemanlarının uyumsuzluğu sonucunda oluşan arızalar garanti kapsamındadır.

Garanti süresi içinde oluşan hatalara firma en geç 2 (iki) iş günü içinde müdahale edecektir.

Kaynak robotunun garanti süresi bittikten sonra, servisi, bakımı ve yedek parça temini en az 10 yıl süre ile garanti edilecektir.

Sistemde ihtiyaç duyulabilecek tüm yedek parça ve sarf malzemeler, satıcı firma ve bayilerine bağımlı kalmaksızın, farklı farklı pek çok tedarikçiden temin edilebilmelidir.

- Montaj ve Bakım-Onarım Hizmetleri

Montaj Yüklenici firma tarafından yetki verilmiş ehliyetli teknik servisi tarafından monte edilecektir. Montaj ve işletmeye alma esnasında firma teknik elemanlarına gerekli işletme bilgileri verilerek tesis çalışır durumda teslim edilecektir.

Makinenin montaj işlemi makinenin fabrikamız sahasına indirilmesi müteakip 7 iş günü içinde tedarikçi tarafından başlatılmalıdır.

Periyodik bakım ve genel kontrol bir senede 1 kez olmak üzere garanti kapsamı süresince devam eder.

Arıza onarımı hizmeti yüklenici firmanın teknik servisi tarafından verilecektir.  Müdahale en geç 2 iş günü içinde sağlanacaktır.

- Gerekli Yedek Parçalar

Tedarik edilecek yedek parçalar, istenen özelliklere uygun ve orijinal olmalıdır.

Makine üzerinde kullanılması gerekli olan özel avadanlık (Anahtar, yağdanlık v.b) ekipmanlar makine ile birlikte verilmelidir. Yüklenici gerekli durumlarda tüm yedek parçaları en geç 15 gün içinde temin edebileceğini garanti etmelidir.

- Kullanım Kılavuzu

Makineler üzerinde yapımcı firma etiketi bulunacaktır. Bu etiket üzerinde, yapım yılı, makine modeli, makine seri no ve firma bilgileri yer almalıdır. Elektrik şeması, Hidrolik devre şaması ve mekanik parça teknik resimleri makine ile birlikte verilecektir. Bakım, arıza müdahale ve kullanım kılavuzları da beraberinde teslim edilmelidir.

- Diğer Hususlar

- Söz konusu makinalar sözleşmeden itibaren 3 ay içerisinde teslim edilecektir.

- Tüm taşıma, nakliye, nakliye sigortası ve montaj için tedarikçi firma tarafından gönderilecek teknisyenlerin işçilik ve konaklama maliyetleri tedarikçiye aittir.

- Makinanın çalışır durumda teslimi sonrası mevcut ve yeni makine operatörleri için makina kullanma, bakım ve iş güvenliği şartlarını içeren eğitim yüklenici firma tarafından organize edilecektir.

- Tüm makine ve ekipmanlar 2014 model kullanılmamış olacaktır

- Sistemi oluşturan cihazların ve aksesuarlarının şartnamede yer alan genel ve teknik özelliklerin tümüne uygun olması halinde kabulü yapılacaktır, aksi halde kabul edilmeyecektir.

- Kullanılan bütün yazılımlar lisanslı olmalıdır ve sürekli kullanım hakkı verilmelidir.

- Garanti süresi içinde hazırlanan yazılım güncellemeleri firma tarafından ücretsiz olarak yapılacaktır.