###### Söz. Ek-2: Teknik Şartname (İş Tanımı)

[Teknik şartnamenin (iş tanımının) amacı, yürütülecek proje kapsamında gerçekleştirilecek faaliyetleri ve yapılacak işleri net bir şekilde tanımlamak, teklif verme aşamasında yüklenicilere verecekleri teklifin mahiyeti hakkında bilgi vermek, teklifçileri yönlendirmek ve proje uygulaması esnasında yüklenicinin başvuracağı referansı olarak hizmet etmektir. Teknik Şartname, ihale dosyasına dahil edilir ve ihale sonucunda imzalanan sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olur.

Teknik Şartnamenin tam olarak hazırlanması, projenin nihai başarısı için çok önemlidir. Düzgün bir şekilde hazırlanmış Teknik Şartname projenin doğru bir biçimde tasarlanmasını, çalışmanın öngörülen takvim dahilinde yapılmasını ve kaynakların israf edilmemesini sağlar.]

TEKNİK ŞARTNAME STANDART FORMU   (Söz. EK:2b)

(Mal Alımı ihaleleri için)

[Sözleşme Makamı mal alımı kapsamında tedarik etmek istediği mallarda arayacağı; özellikleri, standart ve kalite seviyelerini, montaj ve bakım onarım hizmetlerini vb. hususları ihaleye çıkmadan önce hazırlayacağı Teknik Şartnamede detaylı olarak izah edecektir. Aşağıdaki bölümlerden işin niteliğine uygun olanları doldurulacak, gerek duyulursa ilave maddeler eklenebilecektir.]

Sözleşme başlığı	:  TR62/14/BREY/0087 – İHALE 1

Yayın Referansı	:  TREYLER İMALATINDA ÖZEL TASARIM ROBOTİK SİSTEMLER İLE İMALAT YÖNTEMLERİNE GEÇİŞ PROJESİ

1. Genel Tanım

Projemizin genel amacı ileri teknoloji otomasyon sistemlerinin üretim süreçlerine entegrasyonu ile yüksek kalitede ve düşük maliyette üretim gerçekleştirerek katma değer yaratmak ve uzun yıllar hizmet vermiş olduğumuz treyler ve yarı treyler imalat sektöründe bölgemizin adını Makinsan Treyler markası ile ulusal ve uluslararası sektörde tercih edilir kılmaktır.

Projemiz ile

LOT 1: Şasi Kaynak Otomasyon Hattı (1 adet), Tozaltı Kaynak Makinası (2 adet),

LOT 2: Kaynak Robot Sistemi (1 adet), Gaz Altı Kaynak Makinası (1adet) ve

LOT 3: CNC Plazma Kesme Makinası alımı gerçekleştirilecektir.

2. Tedarik Edilecek Mallar, Teknik Özellikleri ve Miktarı

LOT 2: KAYNAK ROBOT SİSTEMİ VE GAZALTI KAYNAK MAKİNASI

| A | B | C |
| --- | --- | --- |
| Sıra No | Teknik Özellikler | Miktar |
| LOT 2-1 | KAYNAK ROBOT SİSTEMİ Sistem kapsamında 1 adet robot kol, üzerinde toplam 6 eksen olmalıdır. Her bir eksende birbirinden bağımsız fren sistemine sahip servo motorlar bulunacaktır. Eksen Hızları asgari aşağıdaki değerlere uygun olması gerekmektedir. J1 : 170 - 200°/sec En Alt Dönen Eksen J2 : 170 - 190°/sec Bir Üsteki Yatay Eksen J3 : 170 - 190°/sec Üst Kol Yatay Eksen J4 : 340 - 370°/sec Üst Kol Dönme Kolu Ekseni J5 : 350 - 380°/sec Bilek Dönme Ekseni J6 : 580- 620°/sec Bilek Yatay Ekseni Eksen hareket aralıkları asgari aşağıdaki değerlere uygun olması gerekmektedir; J1 : 350-370° J2 : 210-240° J3 : 420-440° J4 : 380-420° J5 : 270-300° J6 : 850-950° - Robotun taşıyabileceği yük en az 18 kg olmalıdır. - Robotun erişim mesafesi en az 3.000 mm olmalıdır. - En az 2 adet minimum 500 kg’lık tek eksenli sistemle uyumlu çalışan Kaynak Pozisyonerleri mevcut olmalıdır - Robotun pozisyon tekrarlama hassasiyeti +/- 0,15 mm den az olmamalıdır. - Robotun 6. Eksenine monte edilecek MIG/MAG kaynak torcu, bağlı olduğu torç tutucu üzerindeki şok sensör sayesinde muhtemel bir çarpışma anında zarar görmemelidir. Torç bir engele çarptığında sistem durmalıdır. - Kaynak robotu, hortum paketinin kolun içinden geçtiği yeni nesil robot olmalıdır. - Otomatik torç temizleme sistemi olmalıdır. | 1 AD |
| LOT 2-1 devamı | Robotta asgari aşağıdaki özellikler bulunmalıdır. Dokunma Sensörü: Kaynak teli ile dokunarak kaynatılacak parçanın yerini bulma özelliğidir. Bu özellik sayesinde kaynak başlangıç yerlerinde, parçadan parçaya farklılıklar olsa bile; operatör müdahalesine gerek kalmadan kaynak yapılabilmelidir. Arc (Ark) Sensör : Kaynak prosesi sırasında kaynak makinesi üzerinden alınan aktüel kaynak parametrelerine istinaden parçadaki kaçıklıklara uygun olarak robotun yörüngesini değiştirebilme özelliğidir. Bu özellik sayesinde, parçadan parçaya kaynak yerlerinde en az 5 mm seviyesinde kaçıklıklar olsa bile ideal kaynak yapılabilmelidir. Otomatik Torç Kalibrasyonu: Torç kalibrasyonu kontak memeden çıkan tel kullanılarak yapılmalıdır. Kalibrasyon işlemi robotu durdurmadan, robot otomatik mod da çalışmaya devam ederken de yapılabilmelidir. Bu işlem için kaynak torcuna herhangi bir manuel müdahale gerekmemelidir. | 1 AD |
| LOT 2-1 devamı | - Kontrolör, robot kol ile tam bir uyum içinde çalışıyor olmalıdır. - Kontrolör Full Digital haberleşme teknolojisine sahip olmalıdır. - Kontrolör, fan soğutma sistemine sahip olmalıdır. - Opsiyonel olarak Ethernet bağlantısına uygun olmalıdır. - Kaynak işlemi sırasında elektrik kesilmesi durumunda robot olduğu yerde kalacak ve elektriğin gelmesi ile kaldığı yerden devam edebilme özelliği olmalıdır. - El Kumanda Ünitesi, robot kol ile uyumlu olmalıdır. - El Kumanda Ünitesi, operatör tarafından elde kolayca taşınabilir ve ergonomik bir yapıya sahip olmalıdır. - El Kumanda paneli renkli LCD ekrana sahip olmalıdır. - El Kumanda Ünitesinde LCD paneli en az 6 inc (köşegen uzunluğu) boyutlarında olmalıdır. - El Kumanda Ünitesinin ön yüzünde bir adet acil durdurma butonu olmalıdır. - Programlama ve kaynak esnasında tüm kaynak parametreleri kumanda panelinden izlenebilir olmalıdır. - Kaynak makinesi kaynak parametreleri (tel sürme, akım ve tel boyu) robot el kumandasında ayarlanabilmelidir. - Robot el kumanda ünitesi üzerinde en az 1 adet USB yuvası olmalıdır ve tüm programlar hafıza kartına kopyalanıp saklanabilmelidir. - Sistem Opsiyonel olarak daha sonradan MODEM veya LAN bağlantısı ile internete bağlanabilir olmalıdır. - Kaynak robotu ile zig-zag kaynağı (osilasyon kaynağı) yapabilir olmalıdır. - Krater kapatma özelliği sayesinde kaynak bitişlerinde oyuntu oluşması engellenebilmelidir. - El Kumanda Ünitesi, robotun kontrol ünitesi ile, boyu en az 14 m olan kumanda kablosu ile bağlantılı olmalıdır. - Hata durumunda LCD kumanda paneli üzerinden hata kodu bildirimi özelliği olmalıdır. - Robot, kaynak arkının oluşmaması durumunda, bunu algılayabilmeli ve prosesi durdurarak uyarı verebilmelidir. | 1 AD |
| LOT 2-1 devamı | - Robot, kaynak telinin malzemeye yapışması durumunda bunu algılayabilmeli ve prosesi durdurarak uyarı verebilmelidir. - Programlama, parça üzerindeki kaynak noktalarını robota öğretme metodu ile (kumanda paneli ile torç gezdirilerek) yapılmalıdır. - Tel Sürme Ünitesi, robot kol ile uyumlu olmalıdır. Robotun üzerinde uygun bağlantı aparatı ile sabitlenmelidir. - Tel sürme ünitesinde teli çeken 2 adet makaranın üzerinde telin sıkılığının el ile ayarlandığı ayar somunları olmalıdır. - Zeminden geçen tüm haberleşme kabloları metal kanallar içersinde olmalıdır. Bu kablolar haricindeki diğer tüm kablolar ise metal veya plastik kablo kanalları içine alınarak zarar görmesi engellenmelidir. - Robot kolu, kaynak makinesi, kaynak tel bidonu ve torç temizleme ünitesi slider arabası üzerinde sabit olarak konumlandırılmalıdır. - Robot sistemi en az 6m stroklu lineer hareket yapabilen slider ve slider araba üzerinde olması gerekmektedir. Slider sistem robot ile senkron hareket edebilmeli, robot sistemi slider hareket ederken kaynak yapabilmelidir. - Slider tahrik motoru robot yazılımı ile uyumlu olmalıdır. - Robotun ve kaynak makinesinin CE belgesi olmalıdır. - Kaynak Robotu Sisteminin üzerindeki yazılı tüm uyarı etiketleri ve hazırlanacak dokümanlar Türkçe olmalıdır. | 1 AD |

| A | B | C |
| --- | --- | --- |
| Sıra No | Teknik Özellikler | Miktar |
| LOT 2-2 | GAZALTI KAYNAK MAKİNASI - Kaynak makinesi robotla uyumlu ve aralarındaki haberleşme yöntemi dijital olmalıdır. - Devrede kalma oranı % 100 de en az 500 A, Full Digital Inverter teknolojisine sahip olmalıdır. - Kaynak makinesi bilgisayar ile haberleştirilebilmeli ve gerçekleşen kaynak parametrelerini, kullanılan tel ve akım değerlerini bilgisayar yazılımı ile raporlayabilecek opsiyona sahip olmalıdır. - Kaynak makinesi önemli elektronik kartların toz, nem ve metal parçacıklarına karşı korumalı olmalıdır. - Şebeke gerilimi 380 V AC, 3 Faz, 50 Hz. değerlerinde olmalıdır. - Kaynak makinesinde Pulse özelliği bulunmalı ve sıçrantısız kaynak yapabilmelidir. - Kaynak makinası Alüminyum kaynağında da double pulse (pulse on pulse) özelliği ile kullanılabilmelidir. - Kaynak torcu en az %60 verimde 450 A MAG kaynağı yapabilecek kabiliyette olmalıdır. - Torç boynu dar alanlara girebilecek yapıda olmalıdır. - Torç su soğutmalı olmalıdır. - Torç bağlantı yerinde darbe sensörü olmalıdır ve torç bir engele çarptığında sistem otomatik olarak durmalıdır. - Torç temizleme ünitesi Kaynak robotu ile haberleşmelidir. - Torç temizleme operasyonu tamamen otomatik ve el değmeden gerçekleşmelidir. - Torç temizleme operasyonu 1-Tel kesme , 2-Nozul raybalama , 3-Kaynak spreyi püskürtme adımlarından oluşmalıdır. - Torç temizleme ünitesinde otomatik anti spatter (çapak yapışmaması) sıvı püskürtme özelliği olmalıdır. Tel kesme ünitesi sistem üzerinde bulunmalıdır. - Torç temizleme işlemi sonrası robot kaynağa kaldığı yerden devam edebilmelidir. | 1 AD |

- Alet, aksesuar ve gerekli diğer kalemler

Alet, aksesuar ve gerekli diğer kalemler “Söz. Ek–2: Teknik Şartname (İş Tanımı)” tanımlanmıştır. Yüklenici,  montaj ile ilgili gerekli teknik ekipmanlarını, el aletlerini ve cihaz montajında kullanacağı montaj sarf malzemelerini kendisi tedarik edecektir.

- Garanti Koşulları

Kaynak robotunun garanti süresi fatura tarihi itibariyle en az 2 yıl olmalıdır.

Garanti süresi içinde imalat, montaj, kurulum veya malzeme hatasından kaynaklanan arızalar ve sistem elemanlarının uyumsuzluğu sonucunda oluşan arızalar garanti kapsamındadır.

Garanti süresi içinde oluşan hatalara firma en geç 2 (iki) iş günü içinde müdahale edecektir.

Kaynak robotunun garanti süresi bittikten sonra, servisi, bakımı ve yedek parça temini en az 10 yıl süre ile garanti edilecektir.

Sistemde ihtiyaç duyulabilecek tüm yedek parça ve sarf malzemeler, satıcı firma ve bayilerine bağımlı kalmaksızın, farklı farklı pek çok tedarikçiden temin edilebilmelidir.

- Montaj ve Bakım-Onarım Hizmetleri

Montaj Yüklenici firma tarafından yetki verilmiş ehliyetli teknik servisi tarafından monte edilecektir. Montaj ve işletmeye alma esnasında firma teknik elemanlarına gerekli işletme bilgileri verilerek tesis çalışır durumda teslim edilecektir. Makinenin montaj işlemi makinenin fabrikamız sahasına indirilmesi müteakip 30 iş günü içinde tedarikçi tarafından başlatılmalıdır.

Periyodik bakım ve genel kontrol bir senede 1 kez olmak üzere garanti kapsamı süresince devam eder.

Arıza onarımı hizmeti yüklenici firmanın teknik servisi tarafından verilecektir.  Müdahale en geç 2 iş günü içinde sağlanacaktır.

- Gerekli Yedek Parçalar

Tedarik edilecek yedek parçalar, istenen özelliklere uygun ve orijinal olmalıdır.

Makine üzerinde kullanılması gerekli olan özel avadanlık (Anahtar, yağdanlık v.b) ekipmanlar makine ile birlikte verilmelidir. Yüklenici gerekli durumlarda tüm yedek parçaları en geç 15 gün içinde temin edebileceğini garanti etmelidir.

- Kullanım Kılavuzu

Makineler üzerinde yapımcı firma etiketi bulunacaktır. Bu etiket üzerinde, yapım yılı, makine modeli, makine seri no ve firma bilgileri yer almalıdır. Elektrik şeması, Hidrolik devre şaması ve mekanik parça teknik resimleri makine ile birlikte verilecektir. Bakım, arıza müdahale ve kullanım kılavuzları da beraberinde teslim edilmelidir.

Kullanım kılavuzu Türkçe ve basılı olarak verilecektir.

- Diğer Hususlar

- Sistem CE belgeli olmalıdır,

- Söz konusu makinalar sözleşmeden itibaren 4 ay içerisinde teslim edilecektir.

- Tüm taşıma, nakliye, nakliye sigortası ve montaj için tedarikçi firma tarafından gönderilecek teknisyenlerin işçilik ve konaklama maliyetleri tedarikçiye aittir.

- Makinanın çalışır durumda teslimi sonrası mevcut ve yeni makine operatörleri için makina kullanma, bakım ve iş güvenliği şartlarını içeren eğitim yüklenici firma tarafından organize edilecektir.

- Tüm makine ve ekipmanlar 2014 model kullanılmamış olacaktır,

- Sistemi oluşturan cihazların ve aksesuarlarının şartnamede yer alan genel ve teknik özelliklerin tümüne uygun olması halinde kabulü yapılacaktır, aksi halde kabul edilmeyecektir.

- Kaynak robotunda kullanılan bütün yazılımlar lisanslı olmalıdır ve sürekli kullanım hakkı verilmelidir.

- Garanti süresi içinde hazırlanan yazılım güncellemeleri firma tarafından ücretsiz olarak yapılacaktır.