###### Söz. Ek-2: Teknik Şartname (İş Tanımı)

[Teknik şartnamenin (iş tanımının) amacı, yürütülecek proje kapsamında gerçekleştirilecek faaliyetleri ve yapılacak işleri net bir şekilde tanımlamak, teklif verme aşamasında yüklenicilere verecekleri teklifin mahiyeti hakkında bilgi vermek, teklifçileri yönlendirmek ve proje uygulaması esnasında yüklenicinin başvuracağı referansı olarak hizmet etmektir. Teknik Şartname, ihale dosyasına dahil edilir ve ihale sonucunda imzalanan sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olur.

Teknik Şartnamenin tam olarak hazırlanması, projenin nihai başarısı için çok önemlidir. Düzgün bir şekilde hazırlanmış Teknik Şartname projenin doğru bir biçimde tasarlanmasını, çalışmanın öngörülen takvim dahilinde yapılmasını ve kaynakların israf edilmemesini sağlar.]

TEKNİK ŞARTNAME STANDART FORMU   (Söz. EK:2b)

(Mal Alımı ihaleleri için)

[Sözleşme Makamı mal alımı kapsamında tedarik etmek istediği mallarda arayacağı; özellikleri, standart ve kalite seviyelerini, montaj ve bakım onarım hizmetlerini vb. hususları ihaleye çıkmadan önce hazırlayacağı Teknik Şartnamede detaylı olarak izah edecektir. Aşağıdaki bölümlerden işin niteliğine uygun olanları doldurulacak, gerek duyulursa ilave maddeler eklenebilecektir.]

Sözleşme başlığı	:  TR62/14/BREY/0087 – İHALE 1

Yayın Referansı	:  TREYLER İMALATINDA ÖZEL TASARIM ROBOTİK SİSTEMLER İLE İMALAT YÖNTEMLERİNE GEÇİŞ PROJESİ

1. Genel Tanım

Projemizin genel amacı ileri teknoloji otomasyon sistemlerinin üretim süreçlerine entegrasyonu ile yüksek kalitede ve düşük maliyette üretim gerçekleştirerek katma değer yaratmak ve uzun yıllar hizmet vermiş olduğumuz treyler ve yarı treyler imalat sektöründe bölgemizin adını Makinsan Treyler markası ile ulusal ve uluslararası sektörde tercih edilir kılmaktır.

Projemiz ile

LOT 1: Şasi Kaynak Otomasyon Hattı (1 adet), Tozaltı Kaynak Makinası (2 adet),

LOT 2: Kaynak Robot Sistemi (1 adet), Gaz Altı Kaynak Makinası (1adet) ve

LOT 3: CNC Plazma Kesme Makinası alımı gerçekleştirilecektir.

2. Tedarik Edilecek Mallar, Teknik Özellikleri ve Miktarı

LOT 3: CNC PLAZMA KESME MAKİNASI

| A | B | C |
| --- | --- | --- |
| Sıra No | Teknik Özellikler | Miktar |
| LOT 3 | CNC PLAZMA KESME MAKİNASI - CNC, otomatik gaz kontrollü - Asgari 3000x9000 mm ölçülerinde imalat kapasitesine sahip, - Minimum 260A hassas plazma, - 2014 model kullanılmamış, - En az 15 m/dk ilerleme hızına sahip olmalıdır, - Çift taraflı kramayer dişli sistemi uzun Eksenlerde AC Servo motor sistemine sahip olmalıdır, - Otomatik torch yükseklik kontrol özelliği olmalıdır, - Çelik konstrüksiyon gövde, - Hassas plazmada standart markalama özelliğine sahip olmalıdır, - Standart DIN/ISO G kodları ile çalışabilme özelliğine sahip olmalıdır, - Sistem DXF, ESSI ve NC takım yolu çıktı dosyaları ile çalışabilme özelliğine sahip olmalıdır, - Sisteme çizim yazılımı dahil olmalıdır, - Plazma makinesi hava emiş sistemli kesim masasından oluşacaktır. - Siyah sacla Maksimum 64 mm kesme kapasiteli olmalıdır, - Kesme torcu 3 türlü ilk yüksekliği alabilmelidir, - Torcun çarpmalara ve kesim sırasında makinenin durmasını sağlayacak torc emniyet sistemi olmalıdır, - Elektrot ve Nozzle aşınmalarında ARC voltajını ve saca olan yüksekliğini ayarlama özelliğine sahip olmalıdır, - Yukarı eksen AC Servo Motor tahrikli olmalıdır, - Tüm eksenlerde fırçasız AC Servo Motorlar kullanılacaktır, | 1 AD |
| LOT 3 DEVAMI | - Z ekseni AC servo motor tahrikli olup, motor tahriği vidalı mil olmalıdır - Farklı malzeme kalınlıklarında bile plazma kesimlerinde gazların basınçlarını makine kendisi otomatik olarak ayarlanabilmelidir - Tüm eksenlerde çift taraflı kromlu mil kızaklama veya eşdeğer paslanmaz kızaklama sistemleri olmalıdır, - Tüm eksenlerde hareketli kablo taşıyıcılar olmalıdır, - Emiş sistemi torcun bulunduğu bölgede kapak açma yöntemli olmalıdır - Mekanik kumandalı veya pnömatik kumandalı sistem olmalıdır - Alevin tahribatı ile bozulacak lamalar çok kolay ve tek tek değişebilecek şekilde olacak ve 10 adet yedek lama makine ile birlikte verilebilmelidir, - Kesim parametreleri otomatik ayarlanmalı,tezgahta en az +-%10(yüzdeon) gerilim değişimlerine karşı koruma sistemi bulunmalıdır, - Sacın kesim sehpasına tesadüfi şekilde konulması halinde, kesimi yapılacak olan iş iki noktadan referans alınarak makinanın sacın yerleşme açısına göre çalışması sağlanmalıdır, - Tezgah üzerindeki etiket ve yazılar Türkçe olmalıdır, - Herhangi bir sebepten dolayı elektrik kesildiği zaman sistem otomatik olarak durduğu gibi, elektrik geldiğinde de kaldığı yerden devam etme özelliğine sahip olmalıdır. | 1 ADET |
| LOT 3 DEVAMI | - Tekliflerle birlikte tezgah yerleşim planı, elektrik, basınçlı hava, gazlarla ilgili bilgiler, makinanın komple kullanma klavuzu (jeneratör, ana makine, CNC ünitesi, vs.) Türkçe olarak verilmelidir - Türkçe işletim sistemine sahip olmalıdır - Kontrol sistemi Renkli dokunmatik veya klavyeli monitor ve Mouse seti olmalıdır - Torcun kesim başlangıç noktasını görebilmek için en az 2 metre kablolu olmalıdır, - USB Flash disk ile kolay ve hızlı dosya yükleme yapılabilmelidir, - Endüstri standardı G kodlarla çalışma imkanı ve NC, ESSI, DXF dosyaları okuyabilme, çalıştırabilme imkanı olmalıdır - En az 6GB Harddisc (minimum) olmalıdır, - İstenen noktada kesimi durdurma/devam etme özelliğine sahip olmalıdır, - Pozisyon, hız gibi bilgilerin ekranda gerçek zamanlı gösterimi ve ayarlayabilme özelliği olmalıdır - Parça kesimi esnasında ekrandan kesim yolunu izleme imkanına sahip olmalıdır, - Önceden hazırlanmış flanş, daire, kare gibi çizimlerin ebatlarını değiştirerek kolayca kesim yapabilme (şekil kütüphanesi olmalıdır) özelliği olmalıdır, - Otomatik ve Manuel Yerleştirme (Nesting) Programı olmalıdır, - Delik optimizasyon programı ve donanımı olmalıdır, - Microjoint donanımı olmalıdır. (Otomatik durmadan ve tekrar patlatma yapmadan dikiş atabilme özelliği olmalıdır,) | 1 ADET |

- Alet, aksesuar ve gerekli diğer kalemler

Alet, aksesuar ve gerekli diğer kalemler “Söz. Ek–2: Teknik Şartname (İş Tanımı)” tanımlanmıştır. Yüklenici,  montaj ile ilgili gerekli teknik ekipmanlarını, el aletlerini ve cihaz montajında kullanacağı montaj sarf malzemelerini kendisi tedarik edecektir.

- Garanti Koşulları

Makina garanti süresi fatura tarihi itibariyle en az 2 yıl olmalıdır.

Garanti süresi içinde imalat, montaj, kurulum veya malzeme hatasından kaynaklanan arızalar ve sistem elemanlarının uyumsuzluğu sonucunda oluşan arızalar garanti kapsamındadır.

Garanti süresi içinde oluşan hatalara firma en geç 2 (iki) iş günü içinde müdahale edecektir.

Kaynak robotunun garanti süresi bittikten sonra, servisi, bakımı ve yedek parça temini en az 10 yıl süre ile garanti edilecektir.

Sistemde ihtiyaç duyulabilecek tüm yedek parça ve sarf malzemeler, satıcı firma ve bayilerine bağımlı kalmaksızın, farklı farklı pek çok tedarikçiden temin edilebilmelidir.

- Montaj ve Bakım-Onarım Hizmetleri

Montaj Yüklenici firma tarafından yetki verilmiş ehliyetli teknik servisi tarafından monte edilecektir. Montaj ve işletmeye alma esnasında firma teknik elemanlarına gerekli işletme bilgileri verilerek tesis çalışır durumda teslim edilecektir. Makinenin montaj işlemi makinenin fabrikamız sahasına indirilmesi müteakip 7 iş günü içinde tedarikçi tarafından başlatılmalıdır.

Periyodik bakım ve genel kontrol bir senede 1 kez olmak üzere garanti kapsamı süresince devam eder.

Arıza onarımı hizmeti yüklenici firmanın teknik servisi tarafından verilecektir.  Yurt içinde her hangi bir arıza durumunda 2 gün içerisinde servis garantisi verilmelidir.

Ücretsiz kurulum ve kullanıcı personele 1 hafta üreticinin fabrikasında eğitim, kurulumun ardından 3 gün yerinde eğitim verilmelidir,

- Gerekli Yedek Parçalar

Tedarik edilecek yedek parçalar, istenen özelliklere uygun ve orijinal olmalıdır.

Makine üzerinde kullanılması gerekli olan özel avadanlık (Anahtar, yağdanlık v.b) ekipmanlar makine ile birlikte verilmelidir. Yüklenici gerekli durumlarda tüm yedek parçaları en geç 15 gün içinde temin edebileceğini garanti etmelidir.

- Kullanım Kılavuzu

Makineler üzerinde yapımcı firma etiketi bulunacaktır. Bu etiket üzerinde, yapım yılı, makine modeli, makine seri no ve firma bilgileri yer almalıdır. Elektrik şeması, Hidrolik devre şaması ve mekanik parça teknik resimleri makine ile birlikte verilecektir. Bakım, arıza müdahale ve kullanım kılavuzları da beraberinde teslim edilmelidir.

Kullanım kılavuzu Türkçe ve basılı olarak verilecektir.

- Diğer Hususlar

- Tekliflerle birlikte tezgah yerleşim planı, elektrik, basınçlı hava, gazlarla ilgili bilgiler, makinanın komple kullanma klavuzu (jeneratör, ana makine, CNC ünitesi, vs.) Türkçe olarak verilmelidir

- Sistem CE belgeli olmalıdır,

- Söz konusu makinalar sözleşmeden itibaren 5 ay içerisinde teslim edilecektir.

- Tüm taşıma, nakliye, nakliye sigortası ve montaj için tedarikçi firma tarafından gönderilecek teknisyenlerin işçilik ve konaklama maliyetleri tedarikçiye aittir.

- Makinanın çalışır durumda teslimi sonrası mevcut ve yeni makine operatörleri için makina kullanma, bakım ve iş güvenliği şartlarını içeren eğitim yüklenici firma tarafından organize edilecektir.

- Tüm makine ve ekipmanlar 2014 model kullanılmamış olacaktır,

- Sistemi oluşturan cihazların ve aksesuarlarının şartnamede yer alan genel ve teknik özelliklerin tümüne uygun olması halinde kabulü yapılacaktır, aksi halde kabul edilmeyecektir.

- Kullanılan bütün yazılımlar lisanslı olmalıdır ve sürekli kullanım hakkı verilmelidir.

- Garanti süresi içinde hazırlanan yazılım güncellemeleri firma tarafından ücretsiz olarak yapılacaktır.