###### Söz. Ek-2: Teknik Şartname (İş Tanımı)

TEKNİK ŞARTNAME STANDART FORMU   (Söz. EK:2b)

(Mal Alımı ihaleleri için)

Sözleşme başlığı	: AR-GE ile Organomineral Kimyasal Gübre Üretiminde Teknoloji Yatırımı

Yayın Referansı	: TR62/14/BREY/0008

1. Genel Tanım

Türkiye topraklarının çok büyük bir yüzdesinin ihtiyacı olan kimyasallardan,Ar-Ge çalışmalarımız sonucu bulduğumuz, yeni nesil ve tarımda toprakların ihtiyacı olacak organomineral gübrelerin üretimini yapabilmek için yeni teknik ve teknolojilere yatırım yaparak markalaşmayı planlamaktayız. Bölgemizin ve ülkemizin sosyal ekonomik gelişimine katkıda bulunmak, karlılığımızla beraber rekabet gücümüzü artırmak amacındayız.

2. Tedarik Edilecek Mallar, Teknik Özellikleri ve Miktarı

| A | B | C |
| --- | --- | --- |
| Sıra No | Teknik Özellikler | Miktar |
| LOT 1 | GRANÜL GÜBRE ÜRETİM TESİSİ VE YARDIMCI İŞLETMELERİ BUNKER Kapasite : min. 2m3 – max. 3 m³ olmalı Çıkış bölümü vibrasyonlu ve debi ayarlı olmalı Bunker üzerinde vibromotor olmalı min. 0,35kW KIRICI BESLEME KONVEYÖRÜ Konveyör boyu min.6m olmalıdır. Lades desenli min. 60mm eninde min. 8mm kauçuk bantlı olmalıdır. Min. 2,2 kW motor redüktör kullanılmalı KIRICI Çeneli tip olmalıdır. Kapasite : min .8-10 ton/h olmalıdır. Min. 18 kW motor kullanılmalıdır. BUNKER BESLEME KONVEYÖRÜ Min. 6m boyunda olmalıdır. Lades desenli min. 60mm eninde min. 8mm kauçuk bantlı olmalıdır. Min. 2,2 kW motor redüktör kullanılmalı BUNKER Kapasite : min. 2m3 – max. 3 m³ olmalı Çıkış bölümü vibrasyonlu ve debi ayarlı olmalı Bunker üzerinde vibromotor olmalı min. 0,35kW GRANÜLATÖR BESLEME KONVEYÖRÜ Min. 6m boyunda olmalıdır. Lades desenli min. 60mm eninde min. 8mm kauçuk bantlı olmalıdır. Min. 2,2 kW motor redüktör kullanılmalı GRANÜLATÖR Boyutları : min.Ø1800 X 8000 mm olmalıdır. Min. 30 kW motor redüktör kullanılmalı Granülatörün tahrik sisteminde modül dişli ve pinyon dişli kullanılmalı. Ringler ve makara yüzeyleri sertleştirilmiş olmalıdır. Granülatör iç yüzeyi min. 8 mm kauçuk ile kaplanmalıdır. Granülatör içerisinde su ve kimyasal ilavesi için paslanmaz çelik nozullar kullanılmalıdır. KURUTUCU BESLEME KONVEYÖRÜ Min. 6m boyunda olmalıdır. Lades desenli min. 60mm eninde min. 8mm kauçuk bantlı olmalıdır. Min. 2,2 kW motor redüktör kullanılmalı KURUTUCU Boyutları : min.Ø1800 X 12000 mm olmalıdır. Min. 30 kW motor redüktör kullanılmalı Kurutucu tahrik sisteminde modül dişli ve pinyon dişli kullanılmalı. Ringler ve makara yüzeyleri sertleştirilmiş olmalıdır. Kurutucu iç yüzeyinde yeterli sayıda havalandırma kanadı bulunmalıdır. radyal fan kapasitesi : min. 7500m³/h olmalıdır. doğal gaz brülörü : min.1350000kcal olmalıdır. Cehennnemlik reflakter malzeme ile kaplanmalıdır. Cehennemlik metal aksamı 310 kalite paslanmaz çelik olmalıdır. Radyal fan kapasitesi : min. 5000m³/h ile egzost emiş yaparak tozsuzlaştırma ve kokusuzlaştırma ünitelerine taşımalıdır. SOĞUTUCU BESLEME KONVEYÖRÜ Min. 6m boyunda olmalıdır. Lades desenli min. 60mm eninde min. 8mm kauçuk bantlı olmalıdır. Min. 2,2 kW motor redüktör kullanılmalı SOĞUTUCU Boyutları : min.Ø1800 X 12000 mm olmalıdır. Min. 30 kW motor redüktör kullanılmalı Soğutucu tahrik sisteminde modül dişli ve pinyon dişli kullanılmalı.. Ringler ve makara yüzeyleri sertleştirilmiş olmalıdır nglere ve makaralara ısıl işlem uygulanarak yüzeyleri sertleştirilecektir. Soğutucu iç yüzeyinde yeterli sayıda havalandırma kanadı bulunmalıdır. Radyal fan kapasitesi : min. 5000m³/h ile egzost emiş yaparak tozsuzlaştırma ve kokusuzlaştırma ünitelerine taşımalıdır ELEK BESLEME KONVEYÖRÜ Min. 6m boyunda olmalıdır. Lades desenli min. 60mm eninde min. 8mm kauçuk bantlı olmalıdır. Min. 2,2 kW motor redüktör kullanılmalı ELEK Boyutları min. 1000 x 4000 mm olmalıdır. 4 ve 8 mech elek teli kullanılmalıdır. Elek telleri paslanmaz çelik olmalıdır. Motor Gücü min. 7,5 kW olmalıdır. ELEK BESLEME KONVEYÖRÜ Min. 6m boyunda olmalıdır. Lades desenli min. 60mm eninde min. 8mm kauçuk bantlı olmalıdır. Min. 2,2 kW motor redüktör kullanılmalı ELEK Boyutları min. 1000 x 4000 mm olmalıdır. 4 ve 8 mech elek teli kullanılmalıdır. Elek telleri paslanmaz çelik olmalıdır. Motor Gücü min. 3 kW olmalıdır OTOMATİK DOLUM BESLEME KONVEYÖRÜ Min. 6m boyunda olmalıdır. Lades desenli min. 60mm eninde min. 8mm kauçuk bantlı olmalıdır. Min. 2,2 kW motor redüktör kullanılmalı OTOMATİK DOLUM Kapasite: min. 250 ad/h çuval olmalıdır. Dikiş makinesi olmalıdır. Dikiş bandı olmalıdır. Hassasiyet :+ 50 gr olmalıdır.. Dolumda ağırlık kontrolü olmalıdır. TOZSUZLAŞTIRMA 30 000 ve 50 000m³/h emiş fanı kullanılmalıdır. Siklon min. 2 adet olmalıdır. Torbalı filtre kullanılmalıdır. Hava kanalları min. 0,60 mm galvanizli sacdan flanşlı olarak imal edilmiş olmalıdır. KOKUSUZLAŞTIRMA Yıkama bacası yapılmalıdır Bacalar TSE standartlarına uygun olmalıdır. Krom malzeme kullanılmalıdır. Yıkama sıvısı sirkülasyon pompası aside dayanıklı olmalıdır. Asit dozlama ünitesi olmalıdır. Yıkama nozulları paslanmaz çelik olmalıdır. Elektrik Motorları takılmalıdır. | 1 ADET |

3. Alet, aksesuar ve gerekli diğer kalemler

Makine ekipmanlarla ilgili alet, aksesuar ve diğer gerekli parçalar firma tarafından sağlanacaktır.

4. Garanti Koşulları

Garanti süresi 2 yıldır. Yüklenici firma 2 yıl boyunca yedek parça ve servis garantisi verecektir

5. Montaj ve Bakım-Onarım Hizmetleri

Sistemin ; Elekten Bacaya, Elektrik Motorundan Emiş Fanına; teknik şartnamede geçen tüm sistem sorunsuz ve eksiksiz bir şekilde çalışır hale getirilecek ve anahtar teslim şeklinde tamamlanacaktır. Her ürün için gerekli Bakım Şartları, Kullanım Kılavuzunda veya ayrıca verilen Bakım Kılavuzunda belirtilecektir. Gerekli bakımın periyodu, kimin tarafından nasıl yapılacağı kılavuzlarda belirtilecektir. Servisin yapması gereken bakımlar ve arıza onarımı hizmeti tedarikçi firmanın teknik servisi tarafından verilecektir.

6. Gerekli Yedek Parçalar

Yüklenici firma 2 yıl boyunca yedek parça ve servis garantisi verecektir. Garanti kapsamında değişecek parçalar en geç 10 gün içerisinde, garanti süresinden sonra en geç 10 gün içerisinde tedarikçi firma tarafından temin edilecektir

7. Kullanım Kılavuzu

Ürünlere ait Türkçe kullanım kılavuzları tedarikçi firma tarafından verilecektir.

8.Diğer

Makine ekipman teslim süresi 15 gündür.