###### Söz. Ek-2: Teknik Şartname (İş Tanımı)

###### TEKNİK ŞARTNAME STANDART FORMU   (Söz. EK:2b)

(Mal Alımı ihaleleri için)

[Sözleşme Makamı mal alımı kapsamında tedarik etmek istediği mallarda arayacağı; özellikleri, standart ve kalite seviyelerini, montaj ve bakım onarım hizmetlerini vb. hususları ihaleye çıkmadan önce hazırlayacağı Teknik Şartnamede detaylı olarak izah edecektir. Aşağıdaki bölümlerden işin niteliğine uygun olanları doldurulacak, gerek duyulursa ilave maddeler eklenebilecektir.]

Sözleşme başlığı	: BÖLGEDE ÜRETİLEN ÜRÜN ÇEŞİTLİLİĞİNİN ARTIRILMASI, KURUMSAL ALTYAPI VE İHRACAT POTANSİYELİNİN OLUŞTURULMASI

Yayın Referansı	: TR62/16/MİKRO/0027

1. Genel Tanım

LOT 1: SERVO MOTORLU PLASTİK ENJEKSİYON – 1 ADET

LOT 2: PLASTİK KIRMA MAKİNESİ – 1 ADET

LOT 3: KALIP ALIMLARI

-	YENİ TASARIM ÇAMAŞIR SEPETİ KALIBI – 1 ADET

-	KIRILMAZ PLASTİK TEPSİ KALIBI – 1 ADET

-	4 GÖZLÜ KIYAFET ASKISI KALIBI – 1 ADET

-	CAM ÇEKPASI KALIBI – 1 ADET

2. Tedarik Edilecek Mallar, Teknik Özellikleri ve Miktarı

| A | B | C |
| --- | --- | --- |
| Sıra No | Teknik Özellikler | Miktar |
| 1 | LOT 1: SERVO MOTORLU PLASTİK ENJEKSİYON | 1 ADET |
|  | Pompa motor gücü en az 55 KW olmalıdır |  |
|  | Isıtıcı güç en az 45 KW olmalıdır |  |
|  | En az 10” LCD elektronik kontrol sistemi olmalıdır |  |
|  | Mesafe cetveli, servo pompa, servo motor, servo sürücü ve hidromotor olmalıdır |  |
|  | Rezistanslar seramik ısıtıcılı olmalıdır |  |
|  | Türkçe menü olmalıdır |  |
|  | T-slot kanal yapısı, 2 hidrolik maça ve 4 hava valfi olmalıdır |  |
|  | Otomatik hammadde kurutucu ve hammadde yükleyici olmalıdır |  |
|  | Kumanda kontrolü olmalıdır |  |
|  | Mal alma hız göstergesi, cam su regülatörü, nikel kaplı valf blokları, üretim izleme özelliği olmalıdır |  |
|  | Karşı basınç oransal olmalıdır |  |
|  | Tüm hareketleri anında izleme özelliği ve geçmiş alarm göstergesi olmalıdır. |  |
|  | Enjeksiyon için 7 kademeli hız-basınç kontrolü, ütüleme için 5 kademe hız-basınç kontrolü olmalıdır |  |
|  | Yüksek hız seçeneği (hızlı kaplama için), otomatik kalıp ayarı ve sınırsız kalıp hafızası olmalıdır |  |
|  | Yüksek hassasiyetli kalıp koruma, motor aşırı yük koruması, üç kademe itici sistemi, otomatik merkezi yağlama olmalıdır |  |
|  | Seviye ve basınç swichleri, hidrolik yağ ısı müşiri ve hidrolik yağ seviye müşiri olmalıdır |  |
|  | Kolay temizlenebilir emiş filtresi, mikro filtreli yağ temizleme sistemi, by pass yağ filtresi ve S.S.R. ısı kontrol güç devresi olmalıdır |  |
|  | 3 renkli alarm göstergesi, kafes emniyet rölesi, EMI elektromanyetik parazit filtresi olmalıdır |  |
|  | Mekanik, hidrolik ve elektronik emniyetler olmalıdır |  |
|  | Ön ve arka kapı acil durum butonu olmalıdır |  |
|  | Türkçe – İngilizce ikaz ve uyarı işaretleri olmalıdır |  |
|  | USB data bağlantısı olmalıdır |  |
|  | Paslanmaz hammadde kazanı olmalıdır |  |
|  | Enjeksiyon ünitesi |  |
|  | Lineer kızaklı olmalıdır |  |
|  | Vida çapı 80-90mm aralığında olmalıdır |  |
|  | Vida L/D oranı 21-23 aralığında olmalıdır |  |
|  | Enjeksiyon hacmi en az 2530 cm3 olmalıdır |  |
|  | Enjeksiyon ağırlığı en az 2300 g olmalıdır |  |
|  | Enjeksiyon basıncı en az 195 MPa olmalıdır |  |
|  | Enjeksiyon hızı en az 520 g/s olmalıdır |  |
|  | Enjeksiyon stroke en az 440 mm olmalıdır |  |
|  | Vida hızı en az 190 rpm olmalıdır |  |
|  | Mengene ünitesi |  |
|  | Mengene kapama gücü en az 6500 KN olmalıdır |  |
|  | Mengene stroke en az 900-940mm aralığında olmalıdır |  |
|  | Kolonlar arası mesafe 900-950 mm aralığında olmalıdır |  |
|  | Plaka ebatları 1330-1360 mm aralığında olmalıdır |  |
|  | Maksimum kalıp yüksekliği en az 940 mm olmalıdır |  |
|  | Minimum kalıp yüksekliği en fazla 400 mm olmalıdır |  |
|  | İtici stroke en az 260 mm olmalıdır |  |
|  | İtici gücü en az 180 KN olmalıdır |  |
|  | İtici adedi en az 21 adet olmalıdır |  |

3. Alet, aksesuar ve gerekli diğer kalemler

4. Garanti Koşulları: 1 yıl garantili olmalıdır.

3. Montaj ve Bakım-Onarım Hizmetleri: Makine montaj ve kullanımına ait eğitimler tedarikçi firmaya ait olacaktır.

4. Gerekli Yedek Parçalar: 10 yıl yedek parça garantisi olmalıdır

5. Kullanım Kılavuzu

6. Diğer Hususlar

| A | B | C |
| --- | --- | --- |
| Sıra No | Teknik Özellikler | Miktar |
| 2 | LOT 2: PLASTİK KIRMA MAKİNESİ | 1 ADET |
|  | 2 adet volant olmalıdır. Her bir volant ağırlığı 900-1000 kg aralığında olmalıdır |  |
|  | Motor gücü en az 45 kW olmalıdır |  |
|  | Makine içerisindeki döner mil ve kırıcı kanatlar 304 krom malzemeden yapılmış olmalıdır |  |
|  | Kafa indinme, otomatik yağlı hidrolik sistemle çalışmalıdır. |  |
|  | Açılıp kapanması lif sistemi ile olmalıdır |  |
|  | Şase malzemesi olarak 180 mm NPU demiri kullanılmalıdır |  |
|  | Kasada kullanılacak duvar kalınlığı en az 60mm olmalıdır |  |
|  | Kırılan çapak malzeme kırmanın altından otomatik fan sistemi ile siloya aktarılabilmelidir. |  |
|  | Üst kep için sac kalınlığı en az 10 mm olmalıdır |  |
|  | Makinenin içi ve dışı ses geçirmez olmalıdır |  |
|  | Sulu sistem olmalıdır |  |
|  | Mili besleyecek yatak sistemi özel alaşımlı malzemeden yapılmalıdır |  |
|  | Mili besleyen yataklar yağlı sistem olmalıdır |  |
|  | Kırıcı bıçaklar 8620 kalite sulu malzemeden imal edilmelidir |  |
|  | Bıçak bağlantı yerleri ayarlanabilir olmalıdır |  |
|  | Mal dökme eleği delik çapı 10-12 mm aralığında ve ayarlanabilir olmalıdır |  |

3. Alet, aksesuar ve gerekli diğer kalemler: Makine elektrik panosu imalatçı firma tarafından verilmelidir.

4. Garanti Koşulları: 1 yıl garantisi olmalıdır

3. Montaj ve Bakım-Onarım Hizmetleri: Tedarikçi firma makine montajını yapıp kullanımına ait eğitimi vermelidir.

4. Gerekli Yedek Parçalar

5. Kullanım Kılavuzu

6. Diğer Hususlar

| A | B | C |
| --- | --- | --- |
| Sıra No | Teknik Özellikler | Miktar |
| 3 | LOT 3: |  |
|  | YENİ TASARIM ÇAMAŞIR SEPETİ KALIBI | 1 adet |
|  | Tolox 33 çeliğinden imal edilmelidir |  |
|  | Kolon pimleri ve burçları sertleştirilmiş ve taşlanmış olmalıdır |  |
|  | İtici pimler hazır sulanmış ve taşlanmış olmalıdır |  |
|  | Kalıp yüzeylerine polisaj ve nikel kaplama yapılmalıdır |  |
|  | Kalıp verimliliği ve ömrünü arttırmak için vakum nitrasyon uygulaması yapılmış olmalıdır |  |
|  | Malzeme yüzeyi gerekli olan bilgilerle taşlanmalıdır |  |
|  | Malzeme tasarım ve dizaynı kaliteli olmalıdır |  |
|  | KIRILMAZ PLASTİK TEPSİ KALIBI | 1 adet |
|  | Tolox 33 çeliğinden imal edilmelidir |  |
|  | Kolon pimleri ve burçları sertleştirilmiş ve taşlanmış olmalıdır |  |
|  | İtici pimler hazır sulanmış ve taşlanmış olmalıdır |  |
|  | Kalıp yüzeylerine polisaj ve nikel kaplama yapılmalıdır |  |
|  | Kalıp verimliliği ve ömrünü arttırmak için vakum nitrasyon uygulaması yapılmış olmalıdır |  |
|  | Malzeme yüzeyi gerekli olan bilgilerle taşlanmalıdır |  |
|  | Malzeme tasarım ve dizaynı kaliteli olmalıdır |  |
|  | 4 GÖZLÜ KIYAFET ASKISI KALIBI | 1 adet |
|  | Tolox 33 çeliğinden imal edilmelidir |  |
|  | Kolon pimleri ve burçları sertleştirilmiş ve taşlanmış olmalıdır |  |
|  | İtici pimler hazır sulanmış ve taşlanmış olmalıdır |  |
|  | Kalıp yüzeylerine polisaj ve nikel kaplama yapılmalıdır |  |
|  | Kalıp verimliliği ve ömrünü arttırmak için vakum nitrasyon uygulaması yapılmış olmalıdır |  |
|  | Malzeme yüzeyi gerekli olan bilgilerle taşlanmalıdır |  |
|  | Malzeme tasarım ve dizaynı kaliteli olmalıdır |  |
|  | CAM ÇEKPASI KALIBI | 1 adet |
|  | Tolox 33 çeliğinden imal edilmelidir |  |
|  | Kolon pimleri ve burçları sertleştirilmiş ve taşlanmış olmalıdır |  |
|  | İtici pimler hazır sulanmış ve taşlanmış olmalıdır |  |
|  | Kalıp yüzeylerine polisaj ve nikel kaplama yapılmalıdır |  |
|  | Kalıp verimliliği ve ömrünü arttırmak için vakum nitrasyon uygulaması yapılmış olmalıdır |  |
|  | Malzeme yüzeyi gerekli olan bilgilerle taşlanmalıdır |  |
|  | Malzeme tasarım ve dizaynı kaliteli olmalıdır |  |

3. Alet, aksesuar ve gerekli diğer kalemler:

4. Garanti Koşulları: 1 yıl garantisi olmalıdır

3. Montaj ve Bakım-Onarım Hizmetleri: Tedarikçi firma kalıpları teslim ettikten sonra deneme çalışmaları yapacak ve olası hataları giderecektir.

4. Gerekli Yedek Parçalar

5. Kullanım Kılavuzu

6. Diğer Hususlar