###### Söz. Ek-2: Teknik Şartname (İş Tanımı)

TEKNİK ŞARTNAME STANDART FORMU   (Söz. EK:2b)

Sözleşme başlığı: İnovatif Kriyojenik Tank Üretimi ve Üretim Süreçlerinin Yenilenmesi İle Rekabet Gücünün Artırılması

Yayın Referans : TR62/15/RAY/0093

1. Genel Tanım

Ozcan Mühendislik Çelik İmalat İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. olarak, Çukurova Kalkınma Ajansı’nın 2015 yılı Rekabet Gücünün Artırılması ve Yenilikçilik Mali Destek Programı kapsamında gerçekleştirilecek “İnovatif Kriyojenik Tank Üretimi ve Üretim Süreçlerinin Yenilenmesi İle Rekabet Gücünün Artırılması Projesi” ne yönelik makine ekipman satın alma faaliyetleri gerçekleştirilecektir. Bu faaliyetler kapsamında işletmemiz, üretim süreçlerinde yenilik yaparak önemli derecede kalitesi iyileştirilmiş tank imal edilmesi ve enerji tüketimini önemli derecede azaltan kriyojenik tank üretimine başlanması için gerekli teknolojik alt yapıyı oluşturmak ve işlem parametrelerini optimize etmek için çalışmaları yürütülecektir.

İş, “İnovatif Kriyojenik Tank Üretimi ve Üretim Süreçlerinin Yenilenmesi İle Rekabet Gücünün Artırılması Projesinde” gösterilen makine ve teçhizatlarının temini, sistemin tam verimlilikle çalışır vaziyette idareye teslim edilmesi işidir.

LOT 1: PLAZMA KESİM MAKİNESİ

2. Tedarik Edilecek Mallar, Teknik Özellikleri ve Miktarı

| NO | ALINACAK MALIN ADI | TEKNİK ÖZELLİKLER | BİRİM | MİKTAR |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PLAZMA KESİM MAKİNESİ | Plazma Kesme Masası (1 Set) - Tezgah ölçüleri minimum genişlik 3000mm uzunluk 18000mm olmalıdır. - Tezgah, çelik veya muadili malzemeden yapılmış konstrüksiyon gövdeli olmalıdır. - Tezgah; ana tezgah ve hava emiş sistemli kesim masasından oluşmalıdır. Plazma Jeneratörü ve Kesme Torcu (1 Set) - Tezgah; hassas kesim plazma jeneratörü ve CNC ünitesinden oluşmalıdır. - Plazma jeneratörü otomatik CNC gaz kontrollü olmalıdır. - Makine minimum 260A güç kaynağına sahip olmalıdır. - Siyah Sac: 40mm maksimum delme ve kesme kapasitesi 64mm kenardan girerek kesme (100mm H35 gazı ile) kapasitesine sahip olmalıdır. - Paslanmaz Sac: 40mm maksimum delme ve kesme kapasitesi 100mm kenardan girerek kesme kapasitesine sahip olmalıdır. - Alüminyum Sac: 40 mm maksimum delme ve kesme kapasitesi 100mm kenardan girerek kesme kapasitesine sahip olmalıdır. Oxy Fuel Kesme Torcu (1 Set) - Oksijen ile 200mm’ye kadar kesme kapasitesine sahip olmalıdır. - Tezgah markalama özelliğine sahip olmalıdır. Markalama ve kesim aynı torc ile yapıla bilmelidir. - Çarpmalarda torcun zarar görmemesini ve de kesim sırasında makinanın durmasını sağlayacak, özel Torc Emniyet Sistemine sahip olmalıdır. - Torcun saca mesafesini sabit tutan yükseklik kontrol sistemi bulunmalıdır. Yükseklik kontrolü otomatik olmalı ve istenildiği takdirde kapalı konuma getirilebilmelidir. - X ekseni (uzun eksende) dengeli sürüş için köprü üzerinde çift taraflı, senkronize, fırçasız AC servo motor tahrikli kremiyer dişli sistemi olmalıdır. - Z ekseni AC servo motor tahrikli olup, motor tahriği vidalı mil olmalıdır. - Tüm eksenlerde fırçasız AC Servo motorlar kullanılmalıdır. - Köprü üzerinde bir adet oksipropan torcu ve bir adet plazma torcu taşıyıcısı ve torcu olmalıdır. - Plazma torcu otomatik CNC kontrollü olmalıdır. - Otomatik Oksi-Propan Ateşleme sistemi olmalıdır. Ateşleme bir Switch ile kontrol konsolundan da yapılabilmelidir. - Farklı malzeme kalınlıklarında plazma ve oksijen kesimlerinde gazların basınçlarını makine kendisini otomatik olarak ayarlaya bilmelidir. - Aynı kafaya hem oksijen hem plazma torcu bağlayabilme özelliği olmalıdır. Boru Kesme Bölümü (1 Set) - Tek şanzumanlı (1.şanzuman min.Ø50mm max.Ø300mm) min.50 max.300 çap arası kesim yapan kombine 6000mm boru kesme bölümü olmalıdır. - Maksimum 15 metre/dakika ilerleme hızı olmalıdır. - Otomatik kesim parametreleri veri tabanı mevcut olmalı bu sayede kesim hızı, basınçlar, patlatma mesafesi ve süresi gibi ayarlar otomatik olarak yapılabilmelidir. - Sacın kesim sehpasına tesadüfi şekilde konulması halinde, kesimi yapılacak olan iş iki noktadan referans alınarak makinanın sacın yerleşme açısına göre çalışması sağlanmalıdır. - Herhangi bir sebepten dolayı elektrik kesildiği zaman sistem otomatik olarak durduğu gibi, elektrik geldiğinde de kaldığı yerden devam etme özelliğine sahip olmalıdır. - Yazılım ve kontrol sistemi : Türkçe işletim sistemine sahip olmalıdır. Renkli minimum 17" LCD dokunmatik veya klavyeli monitor ve Mouse seti olmalıdır. Torcun kesim başlangıç noktasını görebilmek için 2 metre kablolu, el kumandası tercih sebebidir. USB Flash disk ile kolay ve hızlı dosya yükleme özelliği bulunmalıdır. Endüstri standardı G kodlarla çalışma, NC, ESSI, DXF dosyaları okuyabilme g-codes(g-kodlu) dosyaları çalıştırabilme imkanı bulunmalıdır. 6GB Harddisc (minimum) özelliği bulunmalıdır. İstenen noktada kesimi durdurma/devam etme özelliği bulunmalıdır. - Parça kesimi esnasında ekrandan kesim yolunu izleme imkanına sahip olmalıdır. - Oksijen kesimde tavlama alevi ve gaz basınçlarının ayarları otomatik olmalıdır. Otomatik ve Manuel Yerleştirme Programı (1 Set) - Otomatik ve Manuel Yerleştirme Programı olmalıdır. Delik optimizasyon programı ve donanımı olmalıdır. - Otomatik durmadan ve tekrar patlatma yapmadan dikiş atabilme özelliği olan donanıma sahip olmalıdır. | ADET | 1 |

2. Alet, aksesuar ve gerekli diğer kalemler

- Makineler, standart aksesuarları, bağlantı parçaları, bağlantı kabloları ve emniyetli çalıştırılması için gerekli aksesuarları ile eksiksiz olarak verilmelidir.

3. Garanti Koşulları

- İmalat ve montaj hatalarına karşı en az 2 yıl garantili olmalıdır.

4. Montaj ve Bakım-Onarım Hizmetleri

- Makinelerin yetkili firma personellerince alıcının göstereceği yere montajı yapılmalı, çalışır ve kullanıma hazır vaziyette idareye teslim edilmelidir.

- Garanti süresinin bitiminden sonra periyodik bakım için, imalatçı firma, bedeli mukabilinde idare ile yıllık bakım sözleşmesi yapabilmelidir.

- Montaj sonrası bakım ve arızalar için en geç 2 günde ulaşım garantisi verilmelidir.

5. Gerekli Yedek Parçalar

- Yedek parçaların fabrika ve montaj hatalarına karşı garanti süresi kapsamında ücretsiz olarak temini garanti edilmelidir.

- Tedarikçi, garanti süresi bitiminden itibaren geçerli olmak üzere, ücreti karşılığı 10 yıl süre ile servis ve yedek parça sağlamayı garanti etmelidir.

- Garanti süresi içerisinde imalat, işçilik ve malzeme hatalarının tespit edilmesi durumunda, durumun firmaya resmi olarak bildirilmesine müteakip en fazla 7 takvim günü içinde sorun giderilmiş olmalıdır.

6. Kullanım Kılavuzu

- Makinelerin ve ekipmanların, Türkçe olarak detaylı hazırlanmış kullanım kılavuzları en az 1 takım olarak makinelerle birlikte teslim edilmelidir.

- Makinelerin ve ekipmanların tesliminde makinenin yazılımları, bakım ve kullanma kılavuzları eksiksiz verilmelidir.

- Makine kullanıcıları için bakım ve kullanma talimatları Türkçe olarak sunulmalıdır.

7. Diğer Hususlar

- Makine ile ilgili yapım ve işçilik kusurları bulunmamalıdır. Tüm donanımları ve bu donanımlarda kullanılacak parça ve malzemeleri ile birlikte yeni ve kullanılmamış olmalı bütün yüzeyleri düzgün, yüzeylerde çapak, boşluk, ezik, boya kabarcığı gibi imalat hataları bulunmamalıdır.

- Tedarikçi, makine kurulumundan sonra makine kullanıcılarına gerekli eğitimleri ücretsiz olarak sunmalıdır.

- Eğitim, nakliye, montaj ve kurulumla ilgili diğer giderlerin tamamı tedarikçi firmaya ait olmalıdır.

- Tekliflerle birlikte tezgah yerleşim planı verilmelidir.

İhale Makamı Yetkilisi

Mehmet ÖZCAN