###### Söz. Ek-2: Teknik Şartname (İş Tanımı)

TEKNİK ŞARTNAME STANDART FORMU   (Söz. EK:2b)

Sözleşme başlığı: İnovatif Kriyojenik Tank Üretimi ve Üretim Süreçlerinin Yenilenmesi İle Rekabet Gücünün Artırılması

Yayın Referans : TR62/15/RAY/0093

1. Genel Tanım

Ozcan Mühendislik Çelik İmalat İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. olarak, Çukurova Kalkınma Ajansı’nın 2015 yılı Rekabet Gücünün Artırılması ve Yenilikçilik Mali Destek Programı kapsamında gerçekleştirilecek “İnovatif Kriyojenik Tank Üretimi ve Üretim Süreçlerinin Yenilenmesi İle Rekabet Gücünün Artırılması Projesi” ne yönelik makine ekipman satın alma faaliyetleri gerçekleştirilecektir. Bu faaliyetler kapsamında işletmemiz, üretim süreçlerinde yenilik yaparak önemli derecede kalitesi iyileştirilmiş tank imal edilmesi ve enerji tüketimini önemli derecede azaltan kriyojenik tank üretimine başlanması için gerekli teknolojik alt yapıyı oluşturmak ve işlem parametrelerini optimize etmek için çalışmaları yürütülecektir.

İş, “İnovatif Kriyojenik Tank Üretimi ve Üretim Süreçlerinin Yenilenmesi İle Rekabet Gücünün Artırılması Projesinde” gösterilen makine ve teçhizatlarının temini, sistemin tam verimlilikle çalışır vaziyette idareye teslim edilmesi işidir.

LOT 2: KAYNAK AĞZI AÇMA MAKİNESİ

2. Tedarik Edilecek Mallar, Teknik Özellikleri ve Miktarı

| NO | ALINACAK MALIN ADI | TEKNİK ÖZELLİKLER | BİRİM | MİKTAR |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | KAYNAK AĞZI AÇMA MAKİNESİ | Kaynak Ağzı Açma Makinesi (Üstten Açmalı) - 6 mm ile 60 mm arasında sac veya muadili malzemelere kaynak ağzı 15 0C ile 60 0C arası maksimum 40 mm üstten açabilmelidir. - Hızı 0-1,6 metre dakika arasında olmalıdır. - Kesme işlemi en az 80 mm ölçüsünde freze kafası ile sert metal uçlar takılarak yapılabilmelidir. - Makine, amartisörlü sistem taşıma arabası ile olmalıdır. - Sert metal uçları en az 60 rockwell sertliğinde olmalıdır. - Kesme kafa hızı en az 300 en fazla 800 devir/dk olmalıdır. | ADET | 1 |
|  |  | Kaynak Ağzı Açma Makinesi (Alttan Açmalı) - 6 mm ile 60 mm arasında sac veya muadili malzemelere kaynak ağzı 15 0C ile 60 0C arası maksimum 40 mm alttan açabilmelidir. - Hızı 0-1,6 metre dakika arasında olmalıdır. - Kesme işlemi en az 80 mm ölçüsünde freze kafası ile sert metal uçlar takılarak yapılabilmelidir. - Makine, amortisörlü sistem taşıma arabası ile olmalıdır. - Sert metal uçları en az 60 rockwell sertliğinde olmalıdır. - Kesme kafa hızı en az 300 en fazla 800 devir/dk olmalıdır. | ADET | 1 |

2. Alet, aksesuar ve gerekli diğer kalemler

- Makine, standart aksesuarları, bağlantı parçaları, bağlantı kabloları ve emniyetli çalıştırılması için gerekli aksesuarları ile eksiksiz olarak verilmelidir.

3. Garanti Koşulları

- İmalat ve montaj hatalarına karşı en az 2 yıl garantili olmalıdır.

4. Montaj ve Bakım-Onarım Hizmetleri

- Makine yetkili firma personellerince alıcının göstereceği yere montajı yapılmalı, çalışır ve kullanıma hazır vaziyette idareye teslim edilmelidir.

- Garanti süresinin bitiminden sonra periyodik bakım için, imalatçı firma, bedeli mukabilinde idare ile yıllık bakım sözleşmesi yapabilmelidir.

- Montaj sonrası bakım ve arızalar için en geç 2 günde ulaşım garantisi verilmelidir.

5. Gerekli Yedek Parçalar

- Yedek parçaların fabrika ve montaj hatalarına karşı garanti süresi kapsamında ücretsiz olarak temini garanti edilmelidir.

- Tedarikçi, garanti süresi bitiminden itibaren geçerli olmak üzere, ücreti karşılığı 10 yıl süre ile servis ve yedek parça sağlamayı garanti etmelidir.

- Garanti süresi içerisinde imalat, işçilik ve malzeme hatalarının tespit edilmesi durumunda, durumun firmaya resmi olarak bildirilmesine müteakip en fazla 7 takvim günü içinde sorun giderilmiş olmalıdır.

6. Kullanım Kılavuzu

- Makine ve ekipmanların, Türkçe olarak detaylı hazırlanmış kullanım kılavuzları en az 1 takım olarak makinelerle birlikte teslim edilmelidir.

- Makine yazılımları, bakım ve kullanma kılavuzları eksiksiz verilmelidir.

- Makine kullanıcıları için bakım ve kullanma talimatları Türkçe olarak sunulmalıdır.

7. Diğer Hususlar

- Makine ile ilgili yapım ve işçilik kusurları bulunmamalıdır. Tüm donanımları ve bu donanımlarda kullanılacak parça ve malzemeleri ile birlikte yeni ve kullanılmamış olmalı bütün yüzeyleri düzgün, yüzeylerde çapak, boşluk, ezik, boya kabarcığı gibi imalat hataları bulunmamalıdır.

- Tedarikçi, cihaz kurulumundan sonra cihaz kullanıcılarına gerekli eğitimleri ücretsiz olarak sunmalıdır.

- Eğitim, nakliye, montaj ve kurulumla ilgili diğer giderlerin tamamı tedarikçi firmaya ait olmalıdır.

- Makinenin CE, TÜV, EN sertifikası olmalı ve makine ile birlikte teslim edilmelidir.

İhale Makamı Yetkilisi

Mehmet ÖZCAN