###### Söz. Ek-2: Teknik Şartname (İş Tanımı)

TEKNİK ŞARTNAME STANDART FORMU   (Söz. EK:2b)

Sözleşme başlığı: İnovatif Kriyojenik Tank Üretimi ve Üretim Süreçlerinin Yenilenmesi İle Rekabet Gücünün Artırılması

Yayın Referans : TR62/15/RAY/0093

1. Genel Tanım

Ozcan Mühendislik Çelik İmalat İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. olarak, Çukurova Kalkınma Ajansı’nın 2015 yılı Rekabet Gücünün Artırılması ve Yenilikçilik Mali Destek Programı kapsamında gerçekleştirilecek “İnovatif Kriyojenik Tank Üretimi ve Üretim Süreçlerinin Yenilenmesi İle Rekabet Gücünün Artırılması Projesi” ne yönelik makine ekipman satın alma faaliyetleri gerçekleştirilecektir. Bu faaliyetler kapsamında işletmemiz, üretim süreçlerinde yenilik yaparak önemli derecede kalitesi iyileştirilmiş tank imal edilmesi ve enerji tüketimini önemli derecede azaltan kriyojenik tank üretimine başlanması için gerekli teknolojik alt yapıyı oluşturmak ve işlem parametrelerini optimize etmek için çalışmaları yürütülecektir.

İş, “İnovatif Kriyojenik Tank Üretimi ve Üretim Süreçlerinin Yenilenmesi İle Rekabet Gücünün Artırılması Projesinde” gösterilen makine ve teçhizatlarının temini, sistemin tam verimlilikle çalışır vaziyette idareye teslim edilmesi işidir.

LOT 3: KAYNAK MAKİNASI

2. Tedarik Edilecek Mallar, Teknik Özellikleri ve Miktarı

| NO | ALINACAK MALIN ADI | TEKNİK ÖZELLİKLER | BİRİM | MİKTAR |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | KAYNAK MAKİNASI | Kolon-Bom (1 Set) - 500 – 5200 mm çapına kadar malzemelerin dairesel kaynağına uygun olmalıdır. - 6.000 mm uzunluğunda malzemelerde boyuna kaynak işlemine uygun olmalıdır. - Kolon ve bom yürüme yolları linear ray olmalıdır. - Kolon-bom’un hareketleri motorize olarak sağlanmalı ve hassas hız ayarı yapılabilmelidir. - Bom’un dikey hareketi zincir sistemi ile sağlanmalıdır. - Zincir kopması riskine karşı mekanik fren sistemi bulunmalıdır. - Bom’un yatay hareketi hassas bir şekilde kremayer dişli yardımıyla yapılmalıdır. - Kolon-Bom kendi ekseninde 350 derece kumanda kontrolü ile dönebilmelidir. - Bom’un dikey hareket hızı en az 2000 mm/dk. olmalıdır. - Bom’un yatay hareket hızı 120-1200mm/dk. aralığında olmaldır. - Kolon-Bom ray üzerinde en az 15m kumanda ile yürütülebilmelidir. - Kolon-Bom’un ray üzerinde yürüme hızı 120-1200mm/dk. aralığında olmalıdır. - Tüm sistemin pano üzerinden temel kontrolleri (Bom yukarı, aşağı, sağa yürüme ve döndürme)ve el kumandası yardımıyla tüm kontrolleri çalışabilir olmalıdır. - Kumanda üzerindeki ayarlar sonsuz dönebilen sağlam “Enkoder” özellikli pot vasıtası ile yapılabilmelidir. - Kaynak sırasında kaynak kafasının 3 eksendeki ayarı istendiğinde kumanda üzerinden manuel olarak yapılabilmelidir. - Tüm sistem tek kumanda ile kontrol edilebilmeli ve kaynak başlatma-durdurma işlemi kumanda üzerinden tek tuş ile yapılabilmelidir. - Kumanda üzerinde dijital ekranda hızlar görülebilmelidir. - Bom ’un dikey hareketinde en az 0,75 kW. gücünde frenli motor ve redüktörler kullanılmalıdır. - Bom’un yatay hareketi için en az 0,55 kW. gücünde cebri fanlı motor ve redüktörler kullanılmalıdır. - Sistem üzerindeki kablolar düzenli bir şekilde hareketli kablo kanalları ile taşınmalıdır. - Kaynak makinesi dahil tüm sistem Kolon-Bom üzerindeki panodan tek enerji girişi ile çalışabilmelidir. - Kontrol sistemi 24VDC ile çalışmalı ve ana pano haricinde sistemde 60VAC den daha büyük bir gerilim bulunmamalıdır. - Sistemde “Acil durdurma” butonları bulunmalı ve basılması durumunda kaynak makinesi ve sisteme bağlı çeviriciler dahil tüm sistem devre dışı kalmalıdır. - Sisteme entegre çeviriciler üzerindeki acil durdurma butonları da tüm sistem üzerinde etkili olmalıdır. Osilatörlü Kaynak İz Takibi ve Spot Sistemi - Osilatör ve Spot sisteminin hareket sahası X ekseninde en az 350mm. Y ekseninde en az 200mm. ve Z ekseninde en az 200mm. olmalıdır. - Sistem X ve Z ekseni olmak üzere iki farklı eksende osilasyon yapabilmelidir. - Sistem doğrusal (Lineer) ve açısal osilasyon yapabilmelidir. - Açısal osilasyon düzlemleri XY ve ZY olarak seçilebilmelidir. - Açı ayarı XY düzleminde 0-50° , 130-180° arasında, ZY düzleminde 130-180° arasında ayarlanabilir olmalıdır. - Osilatörün tüm ayarları kumanda üzerinden yapılabilmelidir, eksen değişimleri ve açı ayarları için sisteme mekanik olarak müdahale edilmemelidir. - Solda bekleme süresi 0 - 5 saniye arasında 0,1 saniyelik adımlarla ayarlanabilir olmalıdır. - Merkezde bekleme süresi 0 - 5 saniye arasında 0,1 saniyelik adımlarla ayarlanabilir olmalıdır. - Sağda bekleme süresi 0- 5 saniye arasında 0,1 saniyelik adımlarla ayarlanabilir olmalıdır. - Osilasyon hızı 10- 150 cm/dk. arasında ayarlanabilir olmalıdır. - Spot hareket hızı 10- 150 cm/dk. arasında ayarlanabilir olmalıdır. - Osilasyon genişliği 1 – 50 mm arasında 1mm’lik adımlarla ayarlanabilir olmalıdır. - Osilatör tahrik sistemi step motorlu olmalıdır. - Prob tipi takip sensörü bulunmalı ve en az 2 ekseni algılayabilmelidir. - Kumanda üzerinden Sol Kenar Takibi, Sağ Kenar Takibi, Kanal Takibi ve Yükseklik Takibi veya Manuel Takip olarak ayarlanabilir olmalıdır. Çevirici (2 Set) - Çeviriciler 750mm ile 6000 mm çapındaki boruları ayar yapmaksızın çevirebilmelidir. - Uzaktan kumanda yardımıyla çeviricilerin hız ve yön kontrolü yapılabilmelidir. - Çeviriciler başka bir otomasyon sistemine entegre edilebilmeli ve gerektiğinde otomasyon sisteminden ayrılıp uzaktan kumanda ile çalışabilir olmalıdır. - Analog veya sayısal hız göstergeli uzaktan kumanda bağlanabilir olmalıdır. - Birden fazla çevirici birbirlerine haberleşme kabloları ile bağlanarak senkronize edilebilir olmalıdır. Çeviriciler arasında sayısal haberleşme ile senkronizasyon sağlanmalıdır. - Senkronizasyon ve uzaktan kumanda kablo uzunlukları en az 10m. olmalıdır. - Çevirici en az 20.000 kg. taşıma ve en az 25.000 kg. çevirme kapasitesinde olmalıdır. - Çevirici döndürme hızı 100-1000mm/dk. aralığında hassas olarak ayarlanabilir olmalıdır. - PLC veya Elektronik kontrol sistemi ve değişken frekanslı motor hız kontrol sistemiyle hassas hız ayarı yapılabilir olmalıdır. Sayısal kumanda bağlanması durumunda oluşabilecek hatalarla ilgili ekranda hata kodu gösterebilmelidir. - Aşırı yüklemelere karşı motor koruma ve uyarı sistemi bulunmalıdır. - Çeviricide en az 2 adet en az 0,75 kW. gücünde cebri fanlı motor ve redüktör kullanılmalıdır. - Çevirici tekerlek çapları en az 330mm ve genişliği 180mm. olmalıdır. Çevirici Ray Sistemi (1 Set) - Çeviriciler üzerinde ray üzerinde yürümesini sağlayacak tekerlekler bulunmalıdır. - Çeviricilerin üzerinde yürüyebileceği en az 15m uzunluğunda ray sistemi olmalıdır. - Bu ray sistemi en az 60x60mm ölçülerinde soğuk çekme çelik veya muadili malzemeden imal edilmiş ve bu malzemeye kaynatılmış en az 12mm kalınlığında bağlantı sacları ile yere dübel vasıtası ile bağlanmalıdır. Güvenlik - Motorize hareket eden tüm bölümlerin hareketleri sınır şalterleri ile sınırlandırılmalıdır. - Bom’un yatay hareketi için sınır şalterleri haricinden mekanik sınırlandırıcılar da bulunmalıdır. - Kolon-Bom’un yürüme hareketi için sınır şalterleri haricinden mekanik sınırlandırıcılar da bulunmalıdır. - Kolon-Bom üzerinde devrilmeye karşı mekanik bağlantılar olmalıdır. - Tüm motorlar için zorlanmalara karşı termik koruma bulunmalıdır. - En az Kolon-bom pano, çevirici pano, Kolon-bom kumanda üzerinde olmak üzere en az 3 adet acil durdurma butonu bulunmalıdır. Tozaltı Kaynak Makinesi (1 Set) - Çalışma rejimi %100’de en az 1000A 44V olmalıdır. - Şebeke faz kaybı alarmı bulunmalıdır. - Güç kaynağı üzerinde Ampermetre ve Voltmetre bulunmalıdır. - Güç kaynağı Elektronik ve tristör kontrollü olmalıdır. - Güç kaynağı üzerinde kontrol ünitesi ile haberleşmeyi gösteren ikaz ışığı bulunmalıdır. - Güç kaynağı çıkış gerilimi 10 – 45V arasında ayarlanabilmelidir. - Güç kaynağı %100 elektrolitik bakır sargılarla üretilmiş olmalıdır. - Güç kaynağı aşırı sıcaklık korumalı olmalıdır. - Kontrol ünitesi ile güç kaynağı sayısal olarak haberleşmelidir. - Kontrol ünitesi üzerinde Ampermetre ve Voltmetre bulunmalıdır. - Sıcak başlangıç şiddeti ve süresi ayarlanabilir olmalıdır. - 2-6mm çapındaki teller ile kaynak yapabilecek özelliklerde olmalıdır. - Tel sürme hızı 20 – 400 cm/dk. arasında ayarlanabilir olmalıdır. - Traktör ilerleme hızı 10 - 200 cm/dk. arasında ayarlanabilir olmalıdır. - Kaynak parametrelerinin saklandığı en az 10 adet hafıza bulunmalıdır. - Kontrol paneli üzerinde Lazer pointer açma/kapama butonu bulunmalıdır. - Kaynak telinin iş parçasına değip değmediğini test etmek için kontrol paneli üzerinde buton ve sesli ikaz sistemi bulunmalıdır. - Kontrol paneli üzerinde 4 satır toplam 80 karakter LCD ekran bulunmalı ve alarmlar (haberleşme hatası, aşırı sıcaklık hatası vb.) ekranda yazılı olarak gösterilmelidir. - Kaynak makinesi otomasyon sistemine bağlanabilmesi için dışarıdan “Kaynak Başla” girişine sahip olmalıdır. - Kontrol paneli kaynak telinin iş parçasına yapışması durumunda sesli ikaz vermeli ve kaynağı durdurmalıdır. Tel iş parçasına yapışık iken kaynak başlamamalıdır. - Basınçlı hava ile çalışan toz toplama sistemi ve toz filtresi bulunmalıdır. - Traktör ünitesi ile güç kaynağı arasında en az 100m uzunluğunda 2 adet bakır kaynak kablosu bulunmalı ve haberleşme kablosunun uzunluğu da en az 100m olmalıdır. - Traktör ünitesi “V” kanallı 4 tekerlekli ve 4 tekerlekten tahrikli olmalıdır. - Kaynak kafasının açısı iki eksende değiştirilebilmelidir. kafası traktör çevresinde 360°döndürülerek istenen yerde kaynak yapılabilmelidir.Kaynak kafasının yerden yüksekliği ayarlanabilir olmalıdır. - Kaynak kafasının traktörün merkezine olan uzaklığı ayarlanabilir olmalıdır. Gazaltı Kaynak Makinesi (1 Set) - Çok fonksiyonlu ve sinerjik özelliklerde olmalıdır. - Su soğutma sistemine sahip olmalıdır. - En az 3 faz 400V 50Hz. şebekeden çalışabilmelidir. - Çıkış akımı 25– 400A aralığında ayarlanabilmelidir. - Tel Sürme hızı 1–20m/dk. arasında ayarlanabilmelidir. - Çalışma rejimi en az %60 300A 32V olmalıdır. | ADET | 1 |

2. Alet, aksesuar ve gerekli diğer kalemler

- Makine, standart aksesuarları, bağlantı parçaları, bağlantı kabloları ve emniyetli çalıştırılması için gerekli aksesuarları ile eksiksiz olarak verilmelidir.

3. Garanti Koşulları

- İmalat ve montaj hatalarına karşı en az 2 yıl garantili olmalıdır.

4. Montaj ve Bakım-Onarım Hizmetleri

- Makinelerin yetkili firma personellerince alıcının göstereceği yere montajı yapılmalı, çalışır ve kullanıma hazır vaziyette idareye teslim edilmelidir.

- Garanti süresinin bitiminden sonra periyodik bakım için, imalatçı firma, bedeli mukabilinde idare ile yıllık bakım sözleşmesi yapabilmelidir.

- Montaj sonrası bakım ve arızalar için en geç 2 günde ulaşım garantisi verilmelidir.

5. Gerekli Yedek Parçalar

- Yedek parçaların fabrika ve montaj hatalarına karşı garanti süresi kapsamında ücretsiz olarak temini garanti edilmelidir.

- Tedarikçi, garanti süresi bitiminden itibaren geçerli olmak üzere, ücreti karşılığı 10 yıl süre ile servis ve yedek parça sağlamayı garanti etmelidir.

- Garanti süresi içerisinde imalat, işçilik ve malzeme hatalarının tespit edilmesi durumunda, durumun firmaya resmi olarak bildirilmesine müteakip en fazla 7 takvim günü içinde sorun giderilmiş olmalıdır.

6. Kullanım Kılavuzu

- Makine ve ekipmanların, Türkçe olarak detaylı hazırlanmış kullanım kılavuzları en az 1 takım olarak makinelerle birlikte teslim edilmelidir.

- Makine ve ekipmanların tesliminde makinenin yazılımları, bakım ve kullanma kılavuzları eksiksiz verilmelidir.

- Makine kullanıcıları için bakım ve kullanma talimatları Türkçe olarak sunulmalıdır.

7. Diğer Hususlar

- Makine ile ilgili yapım ve işçilik kusurları bulunmamalıdır. Tüm donanımları ve bu donanımlarda kullanılacak parça ve malzemeleri ile birlikte yeni ve kullanılmamış olmalı bütün yüzeyleri düzgün, yüzeylerde çapak, boşluk, ezik, boya kabarcığı gibi imalat hataları bulunmamalıdır.

- Tedarikçi, makine kurulumundan sonra makine kullanıcılarına gerekli eğitimleri ücretsiz olarak sunmalıdır.

- Eğitim, nakliye, montaj ve kurulumla ilgili diğer giderlerin tamamı tedarikçi firmaya ait olmalıdır.

İhale Makamı Yetkilisi

Mehmet ÖZCAN