###### Söz.Ek-2: Teknik Şartname (İş Tanımı)

[Teknik şartnamenin (iş tanımının) amacı, yürütülecek proje kapsamında gerçekleştirilecek faaliyetleri ve yapılacak işleri net bir şekilde tanımlamak, teklif verme aşamasında yüklenicilere verecekleri teklifin mahiyeti hakkında bilgi vermek, teklifçileri yönlendirmek ve proje uygulaması esnasında yüklenicinin başvuracağı referansı olarak hizmet etmektir. Teknik Şartname, ihale dosyasına dahil edilir ve ihale sonucunda imzalanan sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olur.

Teknik Şartnamenin tam olarak hazırlanması, projenin nihai başarısı için çok önemlidir. Düzgün bir şekilde hazırlanmış Teknik Şartname projenin doğru bir biçimde tasarlanmasını, çalışmanın öngörülen takvim dahilinde yapılmasını ve kaynakların israf edilmemesini sağlar.]

TEKNİK ŞARTNAME STANDART FORMU   (Söz. EK:2b)

(Mal Alımı ihaleleri için)

Sözleşme başlığı	:Mobilya Üretim Altyapısı Geliştirme, Kalite Artırma, Ürün Grubunda Uzmanlaşma, Konsept ve Pazar Çeşitlendirme Projesi için bir mal alımı ihalesi

Yayın Referansı	:TR62/16/MIKRO/0088

1. Genel Tanım

Çukurova Kalkınma Ajansı tarafından Mikro İşletmelerde Kurumsallaşma ve RekabetçiliğinGeliştirilmesi Mali Destek Programı kapsamında TR62/16/MIKRO/0088 referans numaralı ile desteklenen Mobilya Üretim Altyapısı Geliştirme, Kalite Artırma, Ürün Grubunda Uzmanlaşma, Konsept ve Pazar Çeşitlendirme Projesi için bir mal alımı ihalesi sonuçlandırılacaktır.

2. Tedarik Edilecek Mallar, Teknik Özellikleri ve Miktarı

LOT 1 – CNC Şerit Testere

LOT 2 – CNC İşleme Merkezi

| A | B | C |
| --- | --- | --- |
| Sıra No | Teknik Özellikler | Miktar |
| LOT 1 | CNC Serit Testere - Çalışma ölçüleri en az 1300 x 1000 x 150mm, en çok 2000 x 1000 x 150mm olmalıdır. - Kesme açısı en az 90olmalıdır. - Min. radius en az 80mmolmalıdır. - Testere ölçüsü en az 5450 x 13/16mmolmalıdır. - Motor gücü en az 7,5 Hp olmalıdır. | 1 Adet |
| LOT 2 | CNC Isleme Merkezi - Çalışma alanı en az 2100x4200 mm olmalıdır. - Z ekseni mesafesi en az 200 mm olmalıdır. - Spindle motor gücü en az 9 kW HSK F 63 olmalıdır. - Spindle motor devri en az 24000 devir/dak olmalıdır. - Hareketli magazin en az 8li olmalıdır. - CAD/CAM Programı olmalıdır. - X ekseni hızı en az 80 d/dak olmalıdır. - Y ekseni hızı en az 80 d/dak olmalıdır. - Z ekseni hızı en az 20 d/dak olmalıdır. - Testere spindle en az 1 nolmalıdır. - Max. testere çapı en az 120 mm olmalıdır. - Vakum bölgesi en az 8 nolmalıdır. - Kurulu güç en az 30 kW olmalıdır. - Vakum pompası en az 250 m3/h olmalıdır. - Sistem X,Y,Z ekseni olmak üzere 3 eksen interpolasyon kontrollü çalışmalıdır. - Makinenin işleme ölçüleri; - X ekseni en az 4200 mm - Y ekseni en az 2100 mm - Z ekseni en az 200 mm Olmalıdır. - X ve Y eksenlerinde otomatik kumanda edilebilen alüminyum referans barları bulunmalıdır. Bu sayede referans hassasiyeti ve referanslamahızları maksimum sağlanabilmelidir. Referans barlar, X ve Y eksenlerinin tüm noktalarında aktif olmalıdır. Herhangi bir noktada referanslama yapılabilmelidir. - Vakum tablası alüminyumdan imal edilmelidir. Blok aralık mesafeleri standard yapıda olmalıdır.Vakumlama en az 8 ayrı bölge olarak elektronik valfler ile otomatik olarak kontrol edilmelidir. - 8’li toolchanger(otomatik uç değiştirme) sistemi ile hızlı ve kolay kullanım sağlamalıdır. Toolchanger ünitesinin spindle motorun yanında olması sayesinde çok hızlı bir şekilde uç değiştirilebilmelidir. - HSK F63 serisi en az 9kW gücünde electrospindle motor kullanılmalıdır. - İşletim sistemi G Kodları ile çalışabilmelidir. - Yağlama sistemi, makinenin en az 19 ayrı noktasında hassas yağlama yapmalıdır. Sistem otomatik olarak çalışmalıdır. Sistemde gres yağı kullanılmalıdır. Mekanik parçalar bu sayede çok daha uzun ömürlü olmalı ve hassasiyetlerini korumalıdır. - Makinenin X ve Y eksenleri hassas pozisyonlama ve yüksek hız için kramayer dişli ve pinyon ile dizayn edilmelidir. Z ekseni ise vidalı mil ile kumanda edilmelidir. Tüm eksenler fırçasız servo motorlar ile sürülmeli, Lineer Raylar sayesinde de yumuşak ve hassas çalışmalıdır. - Makinenin CNC kontrol ünitesi 4 eksen kontrol yeteneğine sahip olmalıdır. Tüm eksenlerde hassas enterpolasyon sayesinde mükemmel hareket kontrolü sağlanmalıdır. - Elektrik kumanda panosunda en az 1 Paralel Port ve 1 Ethernet bağlantısı olmalıdır. Wireless connect özelliği ile de makineye kablosuz erişim sağlanabilmelidir. Bu sayede yapılan çizimler çok rahat bir şekilde makineye aktarılmalıdır. - Elektrik kumanda panosu soketler vasıtasıyla kolayca ve hızlı bir şekilde kurulmalıdır. Toz emme ünitesi ve vakum pompası için en az 2 adet enerji çıkışı olmalıdır. - Kablolu el çarkı ile makinenin tüm eksenleri manuel kontrol edilebilmelidir. - İşletim sistemi G Kodları ile çalışabilmelidir. - Control Ünitesinin Özellikleri: - En az 32 eksen servo kontrol kapasitesi olmalıdır. - En az 1 Spindle kontrol olmalıdır. - Remote I/O ile ilave en az 256 giriş / 256 Çıkış olmalıdır. - Windows tabanlı işletim sistemi olmalıdır. - En az 15.6” TFT Renkli LCD Ekran olmalıdır. - Entegre Ethernet olmalıdır. - Pulseyada Voltaj ile servo kontrolü olmalıdır. - Kolay montaj hızlı devreye alım olmalıdır. - Otomatik köşe yavaşlatma fonksiyonu (G09) olmalıdır. - Opsiyonel Uzaktan izleme fonksiyonu olmalıdır. - HSK F63 toolholder en az 8 adet olmalıdır. - Pens en az 8 adet olmalıdır. - Vakum pompası en az 1 adet olmalıdır. - Standart Router 2/D program en az 1 adet olmalıdır. - Vakum fitili en az 25mt olmalıdır. | 1 Adet |

3. Alet, aksesuar ve gerekli diğer kalemler

İlgili alet ve aksesuarlar tedarikçi firma tarafından karşılanacaktır.

4. Garanti Koşulları

Makinalar kullanım hataları dışında tek vardiya çalışmakla imalat hatalarına karşı 1 (BİR ) yıl garantili olmalıdır. Makine kurulumu için gerekli teknik şartların, tam olarak yerine getirilmesinden itibaren hizmet sağlayıcı teknik elemanları tarafından ücretsiz olarak yapılmalıdır.

5. Montaj ve Bakım-Onarım Hizmetleri

Makineler ve ekipmanlar, yüklenici tarafından firmanın belirtilen adresinde monte edilecek ve çalışır vaziyette teslim edilecektir. Yüklenici tarafından firmanın belirtilen adresinde monte edilen cihazla beraber yazılımı çalışır vaziyette teslim edilmelidir. Eğitim ile ilgili hususlar, firmaya teslim yerinde iki gün boyunca uygulamalı olarak verilmelidir.

6. Gerekli Yedek Parçalar

İlgili yedek parçaların olması halinde tedarikçi firma sağlayacaktır.

7. Kullanım Kılavuzu

Makineler ve ekipman üzerinde, cihazın teknik özellikleri, kullanma talimatı, emniyet ikaz işaret ve yazıları ile imalatçı yüklenici adını belirten bilgi levhası bulunacaktır.

Bütün etiketler ve bilgi levhaları korozyona mukavim malzemeden olacaktır. Yüklenici malzeme cinsini, yazılı olarak taahhüt edecektir.

Ayrıca; Kullanıcı kılavuzu, Aksesuar parça kitabı, varsa detay parçaların montaj şemalarını içerecek şekilde mekanik komple resimleri ve arıza sırasında yapılması gerekenler dokümanı cihazla birlikte teslim edilmelidir.

8. Diğer Hususlar

İş bu teknik şartnamede talep edilen kriterler isteklilerin karşılaması gereken minimum kriterlerdir. Tedarikçi firmanın teslim edeceği makine ekipmanlar ve parçaları teslimatta kontrol edilecek olup, uygun olmayan makine ekipmanların ve parçaların istenilen özelliklerde ve kalitede teslim edilmemesi koşulunda sözleşme feshedilecektir. Makineler ve ekipmanlarında Kırık, Çatlak, Ezik, Pas, Boya akması ve boya kabarması, Darbe gibi kusurlar bulunmayacaktır.