TEKNİK ŞARTNAME

ROSLAND TARIM SERACILIK İNŞAAT SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ , Çukurova Kalkınma Ajansı Rekabet Gücünün Artırılması Mali Destek Programı kapsamında sağlanan mali destek ile Baltalı Köyü Mevkii Ceylan Yolu Üzeri  YENİCE /TARSUS /MERSİN adresinde GÜL YETŞTİRİCİLİĞİ SERA MODERNİZASYONU ile ilgili

- ISI PERDESİ  (Aşağıda yazılı olan  özellikleri taşıması gerekmektedir.)30.240 m2

- En az %55 Enerji, %45 gölgelendirme özelliklerine sahip Akrilik/ALU ve Pehd den üretilmiş olmalıdır.

- Perde yapısı dokuma sisteminde oluşturulmuş olmalıdır.

- Sera içerisinde UV ışınları karşısında büzüşme oranı en fazla %0,67 olmamalıdır.

- Pushpull sistemli alüminyum ve galvanizli profil kombinasyonlu sistem ile 5 mt mesafeli redüktör  tahrikli hareketli  mekanizma, 32x1,5 haraketli boru ve perdenin kısa mesafede sıkıştırma oranını sağlayacak 21x1,2 bitiş boruları kullanılmalıdır.

- 48 Adet Fanın montajı için gerekli olan Alın direk destekleri ve A direklerin iç kısımları 32x1,5 borularla güçlendirilmelidir.

- Fanların izolasyonunu sağlayacakpolikarbon için 2 sıra  40*40*1,5 mm daldırma galvanizli sacdan imal edilmiş c profil ve yay üstlerinde su izolasyonunu sağlayacak kenarlık sacları ile sağlanacaktır.

- Polikarbon Kaplama, En az 10 Yıl Garantili,

- 8mm kalınlıkta, Çift Duvarlı, Tek odacıklı,

- m2 de en fazla 1.5 Kg ağırlıklı,

- en az -40, +115  ısıya dayanıklı,

- Radyasyon ışınlarını geçirmez,

- Isı aktarımı en az 2,8 (w/m2K),

- Polikarbon ek yerleri, H  profil ile birbirlerine  eklenecek.

- Polikarbon alt ve üst hava kanalları şeffaf silikon ile hava ve su sızmayacak şekilde  kapatılacaktır.

- Sera dış yüzeyinde U profiller, C profiller boyunca  monte  edilerek  tam bir sabitleme sağlanacaktır.

- EGZOST FANLARI  (48 Adet)

- 40.500 m3/saat lik hava sirkülasyona  sahip

- Fanlar IP 55 korumalı

- F sınıfı izolasyona sahip (Tropikal)

- Değişken Motor kasnaklı

- Fan motor milleri çift rulmanla desteklenmiş olmalıdır.

- Montaj Dahil. (Montaj için gerekli olan güçlendirmelerde yapılacaktır.)

Teklif teslimi için son tarih ve saati: 15/08/2012  Saat:17.00

Teklifler,16/08/2012  tarihinde, saat 14: 00’de ve ile Baltalı Köyü Mevkii Ceylan Yolu Üzeri   YENİCE /TARSUS /MERSİN adresinde yapılacak oturumda açılacaktır.