###### Söz. Ek-2: Teknik Şartname (İş Tanımı)

[Teknik şartnamenin (iş tanımının) amacı, yürütülecek proje kapsamında gerçekleştirilecek faaliyetleri ve yapılacak işleri net bir şekilde tanımlamak, teklif verme aşamasında yüklenicilere verecekleri teklifin mahiyeti hakkında bilgi vermek, teklifçileri yönlendirmek ve proje uygulaması esnasında yüklenicinin başvuracağı referansı olarak hizmet etmektir. Teknik Şartname, ihale dosyasına dahil edilir ve ihale sonucunda imzalanan sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olur.

Teknik Şartnamenin tam olarak hazırlanması, projenin nihai başarısı için çok önemlidir. Düzgün bir şekilde hazırlanmış Teknik Şartname projenin doğru bir biçimde tasarlanmasını, çalışmanın öngörülen takvim dahilinde yapılmasını ve kaynakların israf edilmemesini sağlar.]

TEKNİK ŞARTNAME STANDART FORMU   (Söz. EK:2b)

(Mal Alımı ihaleleri için)

Sözleşme başlığı	: Tarım makinelerinin inovatif uygulamalarla işlevselliği ve katma değerinin arttırılması için mal alımı

Yayın Referansı	: TR62/14/BREY/0041 – İHALE 1

1. Genel Tanım

Çukurova Kalkınma Ajansı Bölgesel Rekabet ve Yenilik Mali Destek Programı TR62/14/BREY/0041 referans numarası ile desteklenen Tarım makinelerinin inovatif uygulamalarla işlevselliği ve katma değerinin arttırılması için bir mal alımı gerçekleştirilecektir.

Projemiz ile

LOT 1: CNC Kaynak Robotu

LOT 2: CNC Abkant Press

LOT 3: CNC Dik İşleme Merkezi alımı gerçekleştirilecektir.

2. Tedarik Edilecek Mallar, Teknik Özellikleri ve Miktarı

| A | B | C |
| --- | --- | --- |
| Sıra No | Teknik Özellikler | Miktar |
| LOT 1 | CNC Kaynak Robotu Sistem kapsamında 1 adet robot kol, üzerinde toplam 6 eksen olmalıdır. Her bir eksende birbirinden bağımsız fren sistemine sahip servo motorlar bulunacaktır. Eksen Hızları aşağıdaki değerlere uygun olması gerekmektedir. J1 : 190 - 210°/sec J2 : 170 - 190°/sec J3 : 170 - 190°/sec J4 : 390 - 410°/sec J5 : 390 - 410°/sec J6 : 590- 610°/sec Eksen hareket aralıkları aşağıdaki değerlere uygun olması gerekmektedir J1 : 330-360° J2 : 250-270° J3 : 450-470° J4 : 380-420° J5 : 350-370° J6 : 880-950° | 1 |
|  | Robotun taşıyabileceği yük en az 8 kg olmalıdır. Robotun erişim mesafesi en az 1911 mm olmalıdır Robotun pozisyon tekrarlama hassasiyeti +/- 0,10 mm den az olmamalıdır. Robotta aşağıdaki özellikler bulunmalıdır. Kaynak teli ile dokunarak kaynatılacak parçanın yerini bulma özelliği olmalıır. Bu özellik sayesinde kaynak başlangıç yerlerinde, parçadan parçaya farklılıklar olsa bile; operatör müdahalesine gerek kalmadan kaynak yapılabilmelidir. Kaynak prosesi sırasında kaynak makinesi üzerinden alınan aktüel kaynak parametrelerine istinaden parçadaki kaçıklıklara uygun olarak robotun yörüngesini değiştirebilme özelliği olmalıdır. Bu özellik sayesinde, parçadan parçaya kaynak yerlerinde cm seviyesinde kaçıklıklar olsa bile ideal kaynak yapılabilmelidir. Otomatik Torç Kalibrasyonu: Torç kalibrasyonu kontak memeden çıkan tel kullanılarak yapılmalıdır. Kalibrasyon işlemi robotu durdurmadan, robot otomatik mod da çalışmaya devam ederken de yapılabilmelidir. Bu işlem için kaynak torcuna herhangi bir manuel müdahale gerekmemelidir. Robotta, offline program paketi ile tam uyum için çalışacağı simülasyon programı opsiyonu mevcut olmalıdır Robotun 6. Eksenine monte edilecek MIG/MAG kaynak torcu, bağlı olduğu torç tutucu üzerindeki şok sensör sayesinde muhtemel bir çarpışma anında zarar görmemelidir. Torç bir engele çarptığında sistem durmalıdır Kaynak robotu, hortum paketinin kolun içinden geçtiği yeni nesil robot olmalıdır. Otomatik torç temizleme sistemi olmalıdır. |  |
|  | Kaynak makinesi robotla uyumlu ve aralarındaki haberleşme yöntemi dijital olmalıdır. Devrede kalma oranı % 100 de en az 300A, Full Dijital Inverter teknolojisine sahip olmalıdır. Kaynak makinesi bilgisayar ile haberleştirilebilmeli ve gerçekleşen kaynak parametrelerini, kullanılan tel ve akım değerlerini bilgisayar yazılımı ile raporlayabilecek opsiyona sahip olmalıdır. Kaynak makinesi önemli elektronik kartların toz, nem ve metal parçacıklarına karşı korumalı olmalıdır Kaynak makinesi fan soğutma sistemine sahip olmalıdır. Şebeke gerilimi 380 V AC, 3 Faz, 50 Hz. değerlerinde olmalıdır. Kaynak makinesinde Pulse özelliği bulunmalı ve sıçrantısız kaynak yapabilmelidir. Kontrolör, robot kol ile tam bir uyum içinde çalışıyor olmalıdır. Kontrolör Full Dijital haberleşme teknolojisine sahip olmalıdır. Kontrolör, fan soğutma sistemine sahip olmalıdır. Opsiyonel olarak Ethernet bağlantısına uygun olmalıdır. Kaynak işlemi sırasında elektrik kesilmesi durumunda robot olduğu yerde kalacak ve elektriğin gelmesi ile kaldığı yerden devam edebilme özelliği olmalıdır. El Kumanda Ünitesi, robot kol ile uyumlu olmalıdır. El Kumanda Ünitesi, operatör tarafından elde kolayca taşınabilir ve ergonomik bir yapıya sahip olmalıdır. El Kumanda paneli renkli dokunmatik LCD ekrana sahip olmalıdır. Ekrana dokunarak kontrol edilebilmelidir. El Kumanda Ünitesinde LCD paneli en az 6 inc (köşegen uzunluğu) boyutlarında olmalıdır. El Kumanda Ünitesinin ön yüzünde bir adet acil durdurma butonu olmalıdır. Programlama ve kaynak esnasında tüm kaynak parametreleri kumanda panelinden izlenebilir olmalıdır. Kaynak makinesi kaynak parametreleri (tel sürme, akım ve tel boyu) robot el kumandasında ayarlanabilmelidir. |  |
|  | Robot el kumanda ünitesi üzerinde en az 1 adet USB yuvası olmalıdır ve tüm programlar hafıza kartına kopyalanıp saklanabilmelidir. Sistem şirket içindeki LAN bağlantısı ile internete bağlanabilir olmalıdır. Sistem şirket içindeki LAN bağlantısını kullanarak, var olan bilgisayarlara dosya paylaşımı amaçlı erişebilmelidir. Diğer bilgisayarlardan dosya alabilmeli ve diğer bilgisayarlara dosya gönderebilmelidir. Robotun işletim sistemi Windows veya benzeri bir işletim sistemine bağımlı veya üzerinde çalışıyor olmamalıdır. Kaynak robotu ile zig-zag kaynağı (osilasyon kaynağı) yapabilir olmalıdır. Krater kapatma özelliği sayesinde kaynak bitişlerinde oyuntu oluşması engellenebilmelidir. El Kumanda Ünitesi, robotun kontrol ünitesi ile, boyu en az 21 m olan kumanda kablosu ile bağlantılı olmalıdır. Hata durumunda LCD kumanda paneli üzerinden hata kodu bildirimi özelliği olmalıdır. Robot, kaynak arkının oluşmaması durumunda, bunu algılayabilmeli ve prosesi durdurarak uyarı verebilmelidir. Robot, kaynak telinin malzemeye yapışması durumunda bunu algılayabilmeli ve prosesi durdurarak uyarı verebilmelidir. Programlama, parça üzerindeki kaynak noktalarını robota öğretme metodu ile (kumanda paneli ile torç gezdirilerek) yapılmalıdır. Tel Sürme Ünitesi, robot kol ile uyumlu olmalıdır. Robotun üzerinde uygun bağlantı aparatı ile sabitlenmelidir. Tel sürme ünitesinde teli çeken 2 adet makaranın üzerinde telin sıkılığının el ile ayarlandığı ayar somunları olmalıdır. |  |
|  | Kaynak torcu 500 A MAG kaynağı yapabilecek kabiliyette olmalıdır. Torç boynu dar alanlara girebilecek yapıda olmalıdır. 500 Amper Sinerjik su soğutmalı kaynak makinası ve torç temizleme ünitesi olmalıdır. Torç bağlantı yerinde darbe sensörü olmalıdır ve torç bir engele çarptığında sistem otomatik olarak durmalıdır. Torç temizleme ünitesi bulunmalı ve kaynak robotu ile haberleşmelidir. Torç temizleme operasyonu tamamen otomatik ve el değmeden gerçekleşmelidir. Torç temizleme operasyonu; 1-Tel kesme, 2-Nozul raybalama , 3-Kaynak spreyi püskürtme adımlarından oluşmalıdır. Torç temizleme ünitesinde otomatik anti spatter (çapak yapışmaması) sıvı püskürtme özelliği olmalıdır. Tel kesme ünitesi sistem üzerinde bulunmalıdır. Torç temizleme işlemi sonrası robot kaynağa kaldığı yerden devam edebilmelidir. Sistemde 2 adet 500kg’lık, en az 8 Nm tork üretebilen ve robot ile haberleşebilen, aynı program içerisinde kontrol edilebilen pozisyoner sürücü motoru ve kablolama tertibatı bulunmalıdır. Sistemde 1 adet 500kg’lık, en az 8 Nm tork üretebilen ve robot ile haberleşebilen, aynı program içerisinde kontrol edilebilen slider sürücü motoru ve kablolama tertibatı bulunmalıdır. Zeminden geçen tüm haberleşme kabloları metal kanallar içerisinde olmalıdır. Bu kablolar haricindeki diğer tüm kablolar ise metal veya plastik kablo kanalları içine alınarak zarar görmesi engellenmelidir. Robotun ve kaynak makinesinin CE belgesi olmalıdır. Kaynak Robotu Sisteminin üzerindeki yazılı tüm uyarı etiketleri ve hazırlanacak dokümanlar Türkçe olmalıdır. |  |
|  | CNC Kaynak robotu garanti koşulları, Garanti süresi fatura tarihi itibariyle en az 2 yıl olmalıdır. Garanti süresi içinde imalat, montaj, kurulum veya malzeme hatasından kaynaklanan arızalar ve sistem elemanlarının uyumsuzluğu sonucunda oluşan arızalar garanti kapsamındadır. Garanti süresi içinde oluşan hatalara firma en geç 2 (iki) iş günü içinde müdahale edecektir. Kaynak robotunun garanti süresi bittikten sonra, servisi, bakımı ve yedek parça temini en az 10 yıl süre ile garanti edilecektir. Sistemde ihtiyaç duyulabilecek tüm yedek parça ve sarf malzemeler, satıcı firma ve bayilerine bağımlı kalmaksızın, farklı farklı pek çok tedarikçiden temin edilebilmelidir. |  |
| LOT 2 | CNC Abkant Press Kapasite (Boy-Tonaj) en düşük: 3050 - 220: Robot hazırlığı bulunmalıdır. Z1-Z2 Eksenleri bulunmalıdır. X1-X2 Eksenleri bulunmalıdır. R1-R2 Eksenleri bulunmalıdır. Işık koruma bulunmalıdır. Üst kalıp Avrupa tipi, bir parçalı ve 105 mm olmalıdır. Üst tabla yataklaması dışarıdan olmalıdır. Alt kalıp Lazer ile sertleştirilmiş olmalıdır. Y1-Y2-X-R 4 eksenli olmalıdır. Avrupa tipi üst tutucu bulunmalıdır. Alt tabla genişliği en düşük: 250 mm Boğaz derinliği en düşük: 410 mm Kayıcılı ön kollar, T kanallı&stoplamalı ve tam boy lineer kızaklar üzerinde olmalıdır. Arka dayama DC servo motorlu & Lineer kızaklı & ball screw sistemli olmalıdır. Dokunmatik ekran ara yüzü ve üç boyutlu simülasyon yapabilmeli Otomatik veya interaktif çözümler için büküm hesaplama, standart ölçme, köşe ölçme yapabilmeli. Güvenlik kaportaları bulunmalıdır. |  |
|  | CNC Abkant press garanti koşulları, Garanti süresi; 2 yıldır. |  |
| LOT 3 | CNC Dik İşleme Merkezi Çift tablalı olmalıdır. İş tablası ebatları en az : 600x400 mm X Ekseni hareketi en az: 560 mm Y Ekseni hareketi en az: 410 mm Z Ekseni hareketi en az: 410 mm İş mili ucu-tabla mesafesi en az: 150-560 mm İş mili ekseni kolon mesafesi en az: 473 mm Tabladaki maksimum parça ağırlığı en az: 200 kg Seri hareket hızları en az X, Y, Z: 48,48,48 m/dak Kesme hızı en az: 15 m/dak Takım sayısı en az: 24 Maksimum takım çapı en az: Ø80 mm Maksimum takım ağırlığı en az: 4 kg Maksimum takım boyu en az: 180 mm İş mili koniği: BT 40 İş mili devir sayısı: 100-10.000 dev/dak Palet değiştirme zamanı en yüksek: 6.5±2.5 sn İş mili motor gücü en az: 10 HP Kontrol ünitesi olmalıdır. Flash ATA kart girişi bulunmalıdır. LCD renkli ekranı olmalıdır. Fener mili içerisinden en az 20 bar su verebilmelidir. Soğutma suyu sistemi bulunmalıdır. | 1 |
|  | Srew tip talaş konveyörü bulunmalıdır. Yağ ayrıştırıcı bulunmalıdır. Rijit kılavuz çekebilmelidir. Parça yıkama nozulları bulunmalıdır. Tam kapalı kabine sahip olmalıdır. RS232 hazırlığı bulunmalıdır. Otomatik yağlama düzeneği bulunmalıdır. Tezgah içi aydınlatma bulunmalıdır. Takım avadanlık seti bulunmalıdır. Teraziye alma seti bulunmalıdır. Elektriksel parçaları yedek olarak verilmelidir. Kullanım/bakım kitap seti bulunmalıdır. |  |
|  | CNC Dik işleme merkezi garanti koşulları, Garanti süresi; mekanik aksam için 1 yıl, diğer tüm elektronik devre kartları için, 2 yıldır Servis elemanları satıcı firmanın kendi sigortalı personeli olmalıdır. |  |

3. Alet, aksesuar ve gerekli diğer kalemler

İlgili alet ve aksesuarlar tedarikçi firma tarafından karşılanacaktır.

4. Garanti Koşulları

Yukarıda belirtilmiştir. .

5. Montaj ve Bakım-Onarım Hizmetleri

Makineler ve ekipmanların, yüklenici tarafından firmanın belirtilen adresinde monte edilecek ve çalışır vaziyette teslim edilecektir. Yüklenici tarafından firmanın belirtilen adresinde monte edilen cihazla beraber yazılımı çalışır vaziyette teslim edilmelidir.

Eğitim ile ilgili hususlar, firmaya teslim yerinde beş gün boyunca uygulamalı olarak verilmelidir.

6. Gerekli Yedek Parçalar

Tedarik edilecek yedek parçalar, istenen özelliklere uygun ve orijinal olmalıdır.

7. Kullanım Kılavuzu

Makineler ve ekipman üzerinde, cihazın teknik özellikleri, kullanma talimatı, emniyet ikaz işaret ve yazıları ile imalatçı yüklenici adını belirten bilgi levhası bulunacaktır.

Bütün etiketler ve bilgi levhaları korozyona mukavim malzemeden olacaktır. Yüklenici malzeme cinsini, yazılı olarak taahhüt edecektir.

Ayrıca; Kullanıcı kılavuzu, Aksesuar parça kitabı, varsa detay parçaların montaj şemalarını içerecek şekilde mekanik komple resimleri ve arıza sırasında yapılması gerekenler dokümanı cihazla birlikte teslim edilmelidir.

8. Diğer Hususlar

İş bu teknik şartnamede talep edilen kriterler isteklilerin karşılaması gereken minimum kriterlerdir. Nakliye yüklenici firmaya aittir. Tedarikçi firmanın teslim edeceği makine ekipmanlar ve parçaları teslimatta kontrol edilecek olup, uygun olmayan makine ekipmanların ve parçaların istenilen özelliklerde ve kalitede teslim edilmemesi koşulunda sözleşme feshedilecektir. Makineler ve ekipmanlarında Kırık, Çatlak, Ezik, Pas, Boya akması ve boya kabarması, Darbe gibi kusurlar bulunmayacaktır.

Makineler, ekipman ve aksesuarlarının şartnamede yer alan genel ve teknik özelliklerin tümüne uygun olması halinde kabulü yapılacaktır, aksi halde kabul edilmeyecektir.

Kaynak robotunda kullanılan bütün yazılımlar lisanslı olmalıdır ve sürekli kullanım hakkı verilmelidir.

Garanti süresi içinde hazırlanan yazılım güncellemeleri firma tarafından ücretsiz olarak yapılacaktır.