###### Söz. Ek-2: Teknik Şartname (İş Tanımı)

[Teknik şartnamenin (iş tanımının) amacı, yürütülecek proje kapsamında gerçekleştirilecek faaliyetleri ve yapılacak işleri net bir şekilde tanımlamak, teklif verme aşamasında yüklenicilere verecekleri teklifin mahiyeti hakkında bilgi vermek, teklifçileri yönlendirmek ve proje uygulaması esnasında yüklenicinin başvuracağı referansı olarak hizmet etmektir. Teknik Şartname, ihale dosyasına dahil edilir ve ihale sonucunda imzalanan sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olur.

Teknik Şartnamenin tam olarak hazırlanması, projenin nihai başarısı için çok önemlidir. Düzgün bir şekilde hazırlanmış Teknik Şartname projenin doğru bir biçimde tasarlanmasını, çalışmanın öngörülen takvim dahilinde yapılmasını ve kaynakların israf edilmemesini sağlar.]

İŞ TANIMI (TEKNİK ŞARTNAME) STANDART FORMU                           	          (Söz. EK:2a)

(Hizmet Alımları için)

Sözleşme Adı: ORGANOMİNERAL GÜBRE İMALATI

Referans no   : TR62/16/MİKRO/0005 – (3)

1.	ARKA PLAN

1.1.	Projeniz hakkında genel bilgi

Proje konumuz Leonardit Esaslı Organomineral Gübre İmalatı olup 500.000 solucan ile 150 m2 lik alanda aylık 2 ton gübre üreten işletmemiz bugün 2.500.000 solucan ile 500 m2 lik alanda aylık 10 ton gübre üretebilen bir konuma gelmiştir.  Müstahsil ve bayilerden gelen taleplere kısıtlı cevap verilebilmekte olup gelen taleplerin karşılanabilmesi için solucan gübresinin yanında Organomineral gübre imalatına yatırım yapılmasına da karar verilmiştir.

1.2.	Sözleşme Makamı (Sözleşmenin yönetilmesinden sorumlu olacak kuruluş) hakkında genel bilgi

Firmamız 2014 yılında özellikle kimyasal ürünlerin taahhüt isleri üzerine kurulmuş olup ilk zamanlarda basta Çukurova ve yakın bölgelerde çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine iştirak etmiştir.

Şirket ortağı Tuncay Karaytuğ un ailesine ait arazilerin olması ve is çevresinin talepleri üzerine 2015 yılı basında üretim miktarı az fakat verimlilik açısından değerli olan solucan gübresi imalatı ile gübre konusunda ilk çalışmalarını başlatmıştır.

500.000 solucan ile 150 m2 lik alanda aylık 2 ton gübre üreten işletme bugün 2.500.000 solucan ile 500 m2 lik alanda aylık 10 ton gübre üretebilen bir konuma gelmiştir. Solucan gübresinde başlangıç yatırım maliyeti yüksek, hammadde-personel giderleri düşüktür. Kar marjının yüksek olmasına rağmen üretim süresinin uzun olmasından dolayı hedeflenen arz miktarına ulaşılamamıştır.

Müstahsil ve bayilerden gelen taleplere kısıtlı cevap verilebilmekte olup gelen taleplerin

karşılanabilmesi için solucan gübresinin yanında Organomineral gübre imalatına yatırım yapılmasına da karar verilmiştir.

2.	SÖZLEŞME HEDEFLERİ

2.1	Hizmet sağlayıcıdan beklenen sonuçlar

Proje ile TK CHEMICAL adına;

- 	Leonardit Esaslı Organomineral Gübre üretimi

- Ürün reçetelerinin oluşturulması

- Deneme üretimlerinin gerçekleştirilmesi

- Ürün Ruhsatlandırma çalışmalarının yapılması

İşlemlerinin gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir.

Bu noktada hizmet sağlayıcı TK CHEMICAL bünyesinde yer alan ekip ile uyumlu çalışmasını sağlayacaktır.

3.	İŞİN KAPSAMI

3.1.	Genel

Proje danışmanlığının tamamlanmasından sonra Leonardit Esaslı Organomineral Gübre İmalatı gerçekleştirilmiş olacaktır.

3.2.	Detaylı faaliyetler listesi

Sözleşme süresi 9 aylık bir zaman dilimini kapsamakta olup

- Ürün reçetelerinin oluşturulması

- Laboratuvar kurulumu ve deneme üretimlerinin yapılması

- Uygulama aşamalarından

oluşmaktadır.

3.3	Sonuçlar

Proje sonucunda yukarıda belirtilen konularda danışmanlık hizmetleri tamamlanmış ve

Leonardit esaslı granül organomineral gübre imalatı gerçekleştirilmiş olacaktır.

4.	LOJİSTİK VE ZAMANLAMA

4.1.	Hizmetin sağlanacağı yer:

Kayışlı Mahallesi 36. Sokak 6/A Seyhan/ADANA

4.2.	Başlama tarihi ve uygulama süresi

Öngörülen başlama tarihi sözleşmenin imzalanmasından sonraki ilk iş günü olup uygulama süresi bu tarihten itibaren 9 ay olacaktır.

5.	GEREKLİLİKLER

5.1.	Personel

1-Hali hazırda akademik görevine devam ediyor olmalı

2-Yüksek Lisans ve Doktora çalışmalarını (N,P,K) Azot,Fosfor ve Potasyum elementlerinden en az ikisinin bitkiler üzerindeki etkileri hakkında yapmış olmalı

3-Çalışma alanlarının;

a)Toprak,Gübre,Su,Bitki-Çevre ilişkileri

b)Toprak,Bitki,Gübre Laboratuvarı kurulumu,yönetimi ve analizleri

c)Organik  ve organomineral gübreler üretimi,kullanımı ve organik tarım

d)Toprak verimliliği ve gübreler

e)Gübreler ve gübreleme teknikleri

f)Bitki besleme

üzerinde olması ve bu konularda üniversitede dersler vermiş olması

5.2.	Hizmet sağlayıcı tarafından temin edilecek ekipman ve olanaklar. Bu sözleşme kapsamında mal alımı yapılmayacaktır.

6.	YÖNETİM / KONTROL VE NİHAİ ONAY

6.1.	Denetleyici

Proje kapsamında hizmetlerin denetlenmesinden Kurum Yöneticisi ve Proje

yürütücüsü sorumlu olacaktır

6.2.	Performans göstergelerinin tanımı

Ürün reçeteleri oluşturulacak

Laboratuvar kurulmuş olacak

Deneme üretimleri gerçekleştirilecek

Ruhsatlandırma işlemleri tamamlanacak

6.3.	Özel gereksinimler ve şartlar

Varsa özel şartlar bu bölümde eklenecektir.

Bulunmamaktadır.

TEKNİK ŞARTNAME STANDART FORMU   (Söz. EK:2b)

(Mal Alımı ihaleleri için)

[Sözleşme Makamı mal alımı kapsamında tedarik etmek istediği mallarda arayacağı; özellikleri, standart ve kalite seviyelerini, montaj ve bakım onarım hizmetlerini vb. hususları ihaleye çıkmadan önce hazırlayacağı Teknik Şartnamede detaylı olarak izah edecektir. Aşağıdaki bölümlerden işin niteliğine uygun olanları doldurulacak, gerek duyulursa ilave maddeler eklenebilecektir.]

Sözleşme başlığı	: ORGANOMİNERAL GÜBRE İMALATI

Yayın Referansı	: TR62/16/MİKRO/0005 – (1,2)

1. Genel Tanım

Çukurova Kalkınma Ajansı tarafından açılan 2016 Yılı Mikro İşletmelerde Kurumsallaşma ve Rekabetçiliğin Geliştirilmesi Mali Destek Programı kapsamında hibe desteği almaya kazanan firmamızda kullanılmak üzere aşağıda isim ve teknik özellikleri belirtilen makine ve ekipmanlar satın alınacaktır.

2. Tedarik Edilecek Mallar, Teknik Özellikleri ve Miktarı

| LOT | A | B | C |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Sıra No | Teknik Özellikleri | Miktar |  |
| Lot 1 | 1 | Kırıcı Dış ortamdan gelen leonardit in toz haline getirilmesinde kullanılacaktır. Kırıcı aksamlar paslanmaz çelikten ( hardoks, mil 1040-1050 çelik, yan kapaklar 304 kalite krom ) malzemeden imal edilmeli Ebat : min. 150 cm x150 cm Derinlik: min. 150 cm Güç: Minimum. 4 kw | 1 |
| Lot 1 | 2 | Tambur elek Hammadde leonardit içerisindeki tas ve benzeri malzemelerin ayrıştırılmasında kullanılacaktır. Platin sac ve çelik malzemeden imal edilmeli Çap: min 95 cm Boy: min.200 cm Delik çapı: min. 1 mm Güç: Minimum 1 kw | 1 |
| Lot 1 | 3 | Yükleme bandı Hammaddeyi kırıcı değirmenden döner eleğe aktarmak amacıyla kullanılacaktır. Profil doğrama, ,pvc bantlı malzemeden imal edilmeli Ebat : min. 60 cm x 600 cm Güç: Minimum 2 kw Hareket: yatay otomasyonlu özellikli olmalıdır. | 2 |
| Lot 1 | 4 | Yükleme Bunkeri Döner elekten çıkan hammaddeyi formülasyona uygun biçimde karıştırıp işleme tesisine dahil etmek için kullanılacaktır. Çelik saçtan ve demir malzemeden imal edilmeli Hazne: min. 100 cm x 100 cm Derinlik: min. 100 cm Çap: min. 60 cm Boy: min. 6 mt Güç: Min. 2,2 KW | 1 |
| Lot 1 | 5 | Yapıştırtıcı mikser Toz formdaki leonarditi yapıştıracak malzemeyi karıştırmak için kullanılacaktır. Çelik profil, paslanmaz mil ve pervane , kazan kısmı plastik malzemeden imal edilmeli Karıştırma kapasitesi: Minimum 100lt. Kazan: Plastik Güç: Minimum 2,2 kw | 1 |
| Lot 1 | 6 | Kurutma fırını Granül tanburundan ıslak çıkan ürünü kurutmak için kullanılacaktır. Profil ,Çelik malzeme ve pvc bantlı imal edilmeli Genişlik : min. 100 cm Uzunluk: min. 14 mt. konveyör bantlı kapalı sistem Güç: Min. 4 kw Hareket: hız kontrollü Isı : ısı kontrollü 3 adet Min. 0,25 kw gücünde nem alma motoru bulunmalı | 1 |
| Lot 1 | 7 | Sarsak Elek Farklı büyüklükteki granüllerin ayrıştırılmasında kullanılacaktır Çelik profil ve demir malzemeden meydana gelecektir Güç: Min. 4 kw Hareket: 3 gözlü (elek gözleri, toz ayrıştırıcı, 2mm, 3 mm, 5 mm) Hız kontrollü , | 1 |
| Lot 1 | 8 | Paketleme ünitesi Hazırlanan ürünlerin paketlenmesinde kullanılacaktır. Demir ve çelik malzemeden imal edilecektir Otomasyon paneli ile uyumlu, Saatte Min. 500 kg paketleme kapasitesine sahip, İstenen ebatlarda ( 5,25,50 kg vb. ) paketleme yapabilen | 1 |
| Lot 1 | 9 | Isıtıcılı karışım tankı Isıtıcılı, çift cidarlı sıvı gübrede kullanılacak hammaddelerin istenilen formda karıştırılmasını ve konsantre haline getirilmesi için kullanılacaktır. Çift karıştırma sistemli Karıştırma kapasitesi : min. 1,50 ton/saat Güç : min. 22kw+ Min. 5,50 kw Hareket: dikey Çift motor sistemli Isıtma: elektrikli ısıtma Kazan: paslanmaz çift cidarlı; 316 sınıf iç cidar, 304 sınıf dış cidar Isı kontrollü otomasyon özellikli, elektrik panolu | 1 |
| Lot1 | 10 | Helezon Yığından hammaddeyi alıp kırıcıya aktarmak için kullanılacaktır. Demir ve çelik malzemeden imal edilecektir. Çap: min. 25 cm Boy: min. 4,5 cm Güç: Minimum 3 kw Hız kontrollü | 2 |
| Lot 1 | 11 | Katı karıştırıcı Mineraller ve Leonarditi homojenize etmek için kullanılacaktır. Demir ve çelikten imal edilecektir Ebat : min. 2mt. x 2 mt. Derinlik: min. 2 mt. Güç: Min. 5 kw | 1 |  |
| Lot 1 | 12 | Helezon Karıştırıcıdan alınan homojenize olmuş malzemeyi ısıtarak granül tamburuna aktarmak için kullanılacaktır. Demir ve çelikten imal edilecektir Çap: min. 30 cm Boy: min. 4mt. Güç: Min. 3 kw | 1 |  |
| Lot 1 | 13 | Granül makinesi Helezondan çıkan homojenize edilmiş hammaddeyi granül forma getirmek için kullanılacaktır. Çap: min. 200 cm Kapasite: min. 1 ton/saat Hareket: min. 30 x 50 dd/dk Güç: Min. 5,5 kw Kazan: Platin alaşımlı Hız kontrolü: min. 5,5 kw otomasyon özellikli, elektrik panolu | 1 |  |
| Lot 1 | 14 | Toz alma ünitesi Granüle dönüsmeyen hammaddeyi absorbe etmek için kullanılacaktır. Platin ve demir alaşımlı olup t0z alma bezi içermelidir Güç: Min. 2 kw | 1 |  |
| Lot 1 | 15 | Soğutma Bandı Kurutma fırınından çıkan granülün ısısını düşürmek için kullanılacaktır. Kuru hava üflemeli, min. 2,2 kw gücünde Çift cidarlı , hız kontrollü, en az 8 mt uzunluğunda helezonik yapıda olmalı | 1 |  |
| Lot 1 | 16 | Dolum Bandı Sarsak elekten çıkan granülü torbalama bunkerine aktarmak için kullanılacaktır. Uzunluk: min. 10 mt. Güç: Min. 1,5 kw Hareket: yatay otomasyon özellikli, elektrik panolu | 2 |  |
| Lot 1 | 17 | Tartım cihazı Bitmis ürünü otomatik tartım ve çuvallama yapmak için kullanılacaktır Min. 1,5 kw gücünde Max. 50 kg tartım yapabilmeli | 1 |  |
| Lot 1 | 18 | Aktarma pompası Isıtıcılı Karısım Tankından çıkan sıvı formdaki gübreyi dinlendirme tanklarına aktarma da kullanılacaktır. Güç: Min. 2,2 kw | 1 |  |
| Lot 1 | 19 | Dinlendirme tankı Aktarma pompasından gelen ürünlerin dinlendirilmesi için kullanılacaktır. Paslanmaz çelik; Min. 500 kg kapasiteli | 3 |  |
| Lot 1 | 20 | Torbalama bunkeri Hazırlanan ürünlerin çuvallara doldurulmadan önce bekletilmesi için kullanılacaktır. Min. 2,2 kw gücünde Hız Kontrollü Helezonlu | 1 |  |
| Lot 2 | 1 | PH metre masa tipi - Cihaz mikroprosesör kontrollü olacak, pH/MV/ORP ve Sıcaklığı direkt olarak okuyabilecektir. Bütün değerler aynı anda ekranda görülebilecektir. Hem adaptör hem de pil ile çalışabilecektir ve kapalı olduğunda tarih-zaman ayarı bozulmayacaktır. - Cihaz masa tipi ve dijital göstergeli LCD ekranlı olacaktır. pH veya mV ile birlikte sıcaklık değeri aynı anda ekranda görülecektir. - Cihazın bütün tuşları dokunmatik olacaktır. İstenirse sesli çalışabilecektir. - Cihazın pH okuma hassasiyeti 0.001/0.01/0.1 pH olacaktır. Üç duruma da ayarlanabilecektir. - Cihaz en az 5 nokta otomatik ve manuel pH kalibrasyonu yapmaya uygun olacaktır. 1.68, 4.01, 7.00, 10.01 ve 12.46 tampon çözeltilerini otomatik olarak tanıyacaktır. Kalibrasyon işlemi esnasında NIST(US) ve DIN bufferları otomatik tanıma özelliği olacaktır. - Cihaz kendi kendini test edebilmeli, otomatik ve manuel sıcaklık kompanzasyonuna sahip olacak, gerektiğinde göstergedeki değer kilitlenebilecek ve zaman saati bulunacaktır. En son kalibrasyon zamanı gözlenebilecek ve otomatik kapanma ayarlaması yapılabilecektir. - Son minimum 10 kalibrasyon hafızada saklanabilecektir. Minimum 10 kalibrasyondan istenileni seçilerek ölçüm yapılabilecektir. Minimum 1000 adet veriyi (data) hafızasında saklayabilecektir. - Minimum 10 adet metot hafızada saklanabilecektir. İstendiğinde internetten metod download edilebilecek ve software update edilebilecektir. - GLP elektrot doğrulama fonksiyonu olacaktır. IP54 koruma, splashproof ve dustproof özellikleri olacaktır. - Smart Stability ve Smart Averaging fonksiyonları sayesinde yüksek doğruluklu ölçümler yapılabilecektir. - Farklı kişilerin birbirlerinin çalışmalarına engel olmaması için en az 10 adet ayrı şifre koruması olacaktır. Cihaz en az 10 kullanıcıya özel, en az 10 ayrı pH metre gibi çalışacaktır. - Cihaz su geçirmez RS232 ve opsiyonel USB kablosu ile bilgisayar ya da yazıcı ile bağlantı kurulabilecektir ve çıktı alınabilecektir. BNC, ATC-mini DIN-Locking girişleri bulunacaktır. BNC-mini DIN kilitleme konnektörü vasıtasıyla elektrot cihaz bağlantısı %100 güvenli hale getirilmelidir. - CE, ISO belgeleri olacaktır. Cihaz 5-45 ˚C’ye ve % 5-85 arası nemli ortama dayanıklı olacaktır. - Cihaz 220V / 50 Hz şehir cereyanı ile çalışacaktır. - Cihaza istenirse kendi üzerinde entegre çalışabilen, direk cihaza bağlanan bir mekanik karıştırıcı takılabilecektir. Hız ayarı, durdur, çalıştır komutları cihaz üzerinden verilebilecektir. - Cihazın teknik özellikleri aşağıdaki gibi olacaktır. ## PH. Aralık; -2.000 - 19.999. Hassasiyet; 0.1 / 0.01 / 0.001. Doğruluk; ± 0.002. Kalibrasyon noktası; 5. mV/ Rel mV; ± 1999.9. Hassasiyet; 0.1. Bağıl Doğruluk; ± 0.2 mV ya da % 0.05. ORP ( yükseltgenme indirgenme potansiyeli ). mV/RmV/EH aralığı; ± 1999.9. Hassasiyet; 0.1. Bağıl Doğruluk; ± 0.2 mV ya da % 0.05. ## Sıcaklık. Aralık; -5 ile 105 °C. Hassasiyet; 0.1°C. Bağıl Doğruluk; ± 0.1°C. ## Diğer Özellikler. Ekran; Custom backlit LCD. Sensör girişleri; İletkenlik, Oksijen ve Sıcaklık girişi miniDIN; PH ve İyon girişi BNC; Referans girişi Pin tip; Stirrer-Phono-jack. İletişim arabirimleri; RS232-stereo jack, USB. Data logging point; Hafızasında en az 1000 veriyi saklamalıdır.. Kalibrasyon Hafızası; Hafızasında son 10 kalibrasyonu saklamalıdır.. Kaydedilebilen metod sayısı; En az 10. Gelişmiş self test ve diagnostics; Evet. GLP electrode verification; Evet. Şifre Koruması; Evet. İnternetten update ve metod yükleme; Evet. Power(Güç) Bağlantıları; Adaptör ve pil. Kontrol ve Güvenlik belgeleri; CE, CSA, UL, TÜV, FCC Class A limits. IP Rating; IP54, splashproof ve toz geçirmez. - Cihaz ile birlikte pH ve sıcaklık ölçen pH elektrodu, 4, 7, 10 tampon çözeltileri, elektrot saklama sıvısı, elektrot tutucu standı ve 220 V adaptörü verilecektir. - Cihaza ait teklif sunan firmanın TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi, ISO 9001 Kalite Belgesi, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesi bulunacaktır. - Cihaz fabrikasyon ve işçilik hatalarına karşı 2 yıl süreyle ücretsiz olarak, sonrasında ise 10 yıl süreyle ücreti karşılığında bakım ve garanti kapsamında olacaktır. | 1 |  |
| Lot 2 | 2 | İletkenlik ölçer (Kondüktivitimetre) - Cihaz mikroprosesör kontrollü olacak, SICAKLIK/İLETKENLİK/TDS/DİRENÇ/TUZLULUK parametrelerini direkt olarak okuyabilecektir. Hem adaptör hem de pil ile çalışabilecektir ve kapalı olduğunda tarih-zaman ayarı bozulmayacaktır. - Cihaz masa tipi ve dijital göstergeli LCD ekranlı olacaktır. Diğer parametreler ile birlikte sıcaklık değeri aynı anda ekranda görülecektir. - Cihazın bütün tuşları dokunmatik olacaktır. İstenirse sesli çalışabilecektir. - Cihaz kendi kendini test edebilmeli, otomatik ve manuel sıcaklık kompanzasyonuna sahip olacak, gerektiğinde göstergedeki değer kilitlenebilecek ve zaman saati bulunacaktır. En son kalibrasyon zamanı gözlenebilecek ve otomatik kapanma ayarlaması yapılabilecektir. - En az son 10 kalibrasyon hafızada saklanabilecektir. 10 kalibrasyondan istenileni seçilerek ölçüm yapılabilecektir. En az 1000 adet veriyi (data) hafızasında saklayabilecektir. - 10 adet metot hafızada saklanabilecektir. İstendiğinde internetten metod download edilebilecek ve software update edilebilecektir. - GLP elektrod doğrulama fonksiyonu olacaktır. IP54 koruma, splashproof ve dustproof özellikleri olacaktır. - Smart Stability ve Smart Averaging fonksiyonları sayesinde yüksek doğruluklu ölçümler yapılabilecektir. - Farklı kişilerin birbirlerinin çalışmalarına engel olmaması için en az 10 adet ayrı şifre koruması olacaktır. Cihaz 10 kullanıcıya özel, 10 ayrı cihaz gibi çalışacaktır. - Cihaz su geçirmez RS232 ve opsiyonel USB kablosu ile bilgisayar yada printer ile bağlantı kurulabilecektir ve çıktı alınabilecektir. ATC-miniDIN-Locking girişleri bulunacaktır. - CE, ISO belgeleri olacaktır. Cihaz 5-45 ˚C’ye ve % 5-85 arası nemli ortama dayanıklı olacaktır. - Cihaz 220V / 50 Hz şehir cereyanı ile çalışacaktır. - Cihaza istenirse kendi üzerinde entegre çalışabilen, direk cihaza bağlanan bir mekanik karıştırıcı takılabilecektir. Hız ayarı, durdur, çalıştır komutları cihaz üzerinden verilebilecektir. - Cihazın teknik özellikleri aşağıdaki gibi olacaktır. ## İletkenlik. Aralık; 0.000 – 3000 mS/cm (hücre sabitine bağlı olarak ). Hassasiyet; 0.001 mikro S/cm. Bağıl Doğruluk; 0.01 mikro S/cm veya ± 0.5 % , ±1 digit. Hücre Sabiti; 0.001 – 199.9 cm-1. Referans Sıcaklık; 15° , 20°, ya da 25° autoranging. Direnç (resistivity); 0.0001 – 100 Megaohm / Auto resolution. Bağıl Doğruluk; ± 0.5% , ±1 digit. Tuzluluk (salinity ); 0.01 – 80.0 ppt NaCl equivalent. Hassasiyet; 0.01 ppt. Bağıl Doğruluk; ± 0.1% , ±1 digit. TDS; 0 – 19999 mg/L. Hassasiyet; 1 mg/L. Bağıl Doğruluk; ± 0.5% , ±1 digit. Ayarlanabilir TDS faktörü; 0.00 – 10.00. - Cihaz ile birlikte iletkenlik probu, standartı, elektrot tutucu standı ve 220 V adaptörü verilecektir. Cihaza ait teklif sunan firmanın TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi, ISO 9001 Kalite Belgesi, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesi bulunacaktır. Cihaz fabrikasyon ve işçilik hatalarına karşı 2 yıl süreyle ücretsiz olarak, sonrasında ise 10 yıl süreyle ücreti karşılığında bakım ve garanti kapsamında olacaktır. | 1 |  |
| Lot 2 | 3 | Dijital büret cihazı - Cihazın isteğe bağlı olarak seçilebilen ± 0,001/0,01 mL hassasiyetli dijital göstergesi olacaktır. (0,001 ml hassasiyet 20 mL’ ye kadar uygulanabilmelidir.) - Cihazın hızı manuel olarak kullanıcı tarafından belirlenecektir. - Cihaz kuvvetli asit ve bazlar ile çalışmaya uygun olacak, titrant damlatma işlemi basınç uygulanarak yapıldığı için boşaltma ucunda kesinlikle hava kabarcığı oluşmayacaktır. - Cihazın maksimum kapasitesi 25 mL göstergedeki maksimum kapasitesi ise 99.99 mL olacaktır. - Cihazın hacim doğruluğu ± % 0,07 olacaktır. - Titrasyon esnasında sıfırlama ve bekletme (pause) işlemleri yapılabilecektir. - Reaktif ekleme ve titrasyon işlemleri cihazın her iki yanında bulunan dairesel hareketli butonlar ile manuel olarak kullanıcı tarafından yapılacaktır. İşlem geçişleri için ilave bir düğme veya komuta gerek duyulmadan, dairesel butonun yukarı çevrilmesi ile reaktif ekleme, aşağı çevrilmesi ile titrasyon işlemi gerçekleşecektir. - Cihazın dahili kalibrasyon sistemi olacak ve kalibrasyon yenilendiğinde hafızada saklanabilecektir. - Cihazın kullanılmadığı zaman belirlenen sürede otomatik olarak kapanabilme özelliği bulunacaktır. - Cihazın GLP fonksiyonu bulunacaktır. - Cihaz pil ile çalışabilecek ve pil bittiğinde kolaylıkla değiştirilebilecektir. - Cihazın reaktif haznesi cam, diğer aksamları teflon ve PVC’den mamul olacaktır. - Cihazın reaktif haznesi gözlem pencereleri bulunacak, kritik kimyasallar için gün ışığı korumalı amber renkli yedek gözlem pencereleri beraberinde verilecektir. - Değişik şişelere montesi için adaptör başlıkları mevcut olacaktır. - Cihaz ile birlikte 1 adet geri döngü vanalı titrasyon ucu, 1 adet teleskopik sıvı çekme borusu, 3 adet şişe adaptörü (GL29/32, GL45/32, GL45/S40 ) verilecektir. - Cihazın geri döngü vanalı titrasyon ucunun, ileri-geri ve yukarı-aşağı hareket edebilme özelliği bulunacaktır. - Titrasyon esnasında damla hacmi en az 30 µL olacaktır. - Cihazın fabrika çıkış test raporu ve sertifikası seri numaralı olarak cihaz ile birlikte verilecektir. - Cihaza ait teklif sunan firmanın TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi, ISO 9001 Kalite Belgesi, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesi bulunacaktır. - Cihaz fabrikasyon ve işçilik hatalarına karşı 2 yıl süreyle ücretsiz olarak, sonrasında ise 10 yıl süreyle ücreti karşılığında bakım ve garanti kapsamında olacaktır. | 1 |  |
| Lot 2 | 4 | Çalkalayıcı cihazı - Cihazın çalkalama hareketi orbital olmalıdır. - Cihaz programlanabilir dijital kontrol ünitesine sahip olmalıdır. - Cihazın minimum 10 basamaklı, 6 program fonksiyonu bulunmalıdır. - Cihaz LCD göstergeli olmalıdır. Göstergeden zamanlayıcı, rpm ve güç bar grafiği izlenebilmelidir. Tek knoblu kontrol butonu olmalıdır. - Cihazın çalkalama hızı 10~300 rpm arasında ayarlanabilir olmalıdır. - Cihazın çalkalama genliği 20,30, 40 mm olarak seçilebilmelidir. - Cihazın maksimum yükleme kapasitesi 10 kg olmalıdır. - Cihazın çalkalama platform genişliği en az 350 x 350 mm olmalıdır. - Cihazda program, rpm ve zamanlayıcı için hafıza fonksiyonu bulunmalıdır, locking mode ile bu değerler kilitlenebilmelidir. - Cihaz hata durumunda ve ayarlanan zaman değeri sona ulaştığında alarmla kullanıcıyı uyarmalıdır. - Cihaz çalışmaya yumuşak başlamalı ve kararlı çalışma sağlanması için çalkalama hızı değiştirilebilmelidir. - Cihazda aşırı yüklemeye karşı motor koruma sistemi bulunmalıdır. - Cihaz AC 80V~240 V, 50/60 Hz serbest voltaj ile çalışabilmelidir. - Teklif veren firma üretici firmadan alınmış Türkiye temsilcilik belgesini noter tasdikli sunmalıdır. Toplayıcı veya aracı firmalardan alınmış Temsilcilik Belgesi kabul edilmeyecektir. - Cihazı ithal eden firmanın TÜRKAK onaylı ISO 9001:2008 belgesi bulunmalıdır ve bu belge ihale dosyasına eklenmelidir. - Cihaz fabrikasyon ve işçilik hatalarına karşı 2 yıl ücretsiz garantili ve bu süre bitiminden sonra 10 yıl süre ile yedek parça ve servis garantili olmalıdır. - Teklif veren ithalatçı firmanın TSE Yeterlilik Belgesi bulunacaktır. | 1 |  |
| Lot 2 | 5 | Saf su cihazı - Cihaz ters ozmoz ve elektrodeiyonizasyon teknolojilerinin kombinasyonu prensibiyle çalışmalıdır ve yüksek saflıkta deiyonize su üretmelidir. - Cihazdan direkt çeşme suyu bağlantısıyla Tip II Analytical-Grade su elde edilebilmelidir. Üretilen bu su mikrobiyolojik ortam hazırlama, tampon çözeltisi hazırlama, kimyasal ve biyokimyasal reagent hazırlama, klinik analizörlerin beslenmesi, otoklavlar ve hidrojen gaz jeneratörlerinde kullanıma uygun olmalıdır. - Cihaz, ön arıtma, ters osmoz ve elektrodeiyonizasyon olmak üzere 3 aşamalı saflaştırma basamaklarından geçmelidir. - Cihaz, elektrodeiyonizasyon ünitesi sayesinde iyon değiştirici reçine sürekli olarak elektriksel akımla kendi kendini rejenere edebilmeli, böylece kimyasal rejenerasyona gerek duyulmamalıdır. - Elektrodeiyonizasyon modülünde kireçlenmeyi önlemek amacıyla aktif karbon bulunmalıdır. - Cihazın çalışabildiği besleme suyu maksimum iletkenlik değeri, 5 – 35 ºC değerleri arasında, en az 1900 µS/cm olmalıdır. Bu özellik ürünün orijinal kullanım kılavuzu veya katalog üzerinden gösterilebilmelidir. - Cihazın kapasitesi saatte minimum 3 litre olmalıdır. - Cihazdan alınan suyun resistivitesi 5-15 MegaΩ.cm arasında olmalıdır. - Cihazdan alınan suda TOC miktarı 30 ppm'den düşük olmalıdır. - Cihaz sudaki mikroorganizmalar partikülleri, inorganik iyonları %95-99 ve çözünmüş organik maddeleri, bakterileri ve partikülleri %99'una kadar uzaklaştırabilmelidir. - Cihaz dijital göstergeli olmalı ve tüm sistemin ve cihazın durumu, tankın doluluk seviyesi, sarf malzemelerinin durumu takip edilebilmelidir. Giriş suyu basıncı, üretilen suyun sıcaklığı, ters osmoz membran efektiflik değeri (% olarak) görülebilmelidir. - Cihaz üzerinde üç farklı nokta iletkenlik ölçüm hücresi bulunmalı ve bu sayede ekrandan ters osmoz membran giriş ve çıkış suyu ile elektrodeiyonizasyon modülü üretim suyunun iletkenlik değerleri 25C' a göre düzeltilerek izlenebilmelidir. Bu değerlerin ölçümlerinin hassas bir şekilde yapılmasını sağlamak amacıyla ölçüm hücresi sabiti değerleri 0.35 ve 0.01 cm-1 olmalıdır. - Cihazdan, mevsimler arası sıcaklık farkı gözetilmeksizin sürekli sabit miktarda su temini mümkün olmalıdır. - İstenildiği takdirde cihaz bilgisayara bağlanabilmeli ve mevcut yazılım programı ile veriler yazıcıya aktarılarak çıktı alınabilmelidir. - Ön arıtma kartuşu 2'li ve kompakt olmalı, takılıp çıkartılması son derece kolay olmalıdır. - Ön arıtma kartuşunun değiştirme süresi geldiğinde, cihaz kullanıcıyı uyarmalıdır. - Cihazın sanitizasyon işlemi sanitizasyon portu vasıtası ile hızlı ve kolay bir şekilde yapılabilmelidir. - Sanitizasyon için gerekli klor, asit ve baz tabletlerden birer kutu cihazla birlikte verilmelidir. - Cihazla birlikte en az 1 adet ön arıtma kartuşu verilmelidir. - Cihaz 220V, 50Hz. Şehir cereyanında çalışmalıdır. - Cihazın ürettiği suyun depolanması için bir su tankı bulunmalıdır. - Saf su tankı şu özelliklere sahip olmalıdır: - Tankın kapasitesi min. 30 litre olmalıdır. - Su tankı otomatik seviye kontrol ünitesi içermeli tank su seviyesi düştüğünde cihaz otomatik olarak çalışma konumuna geçerek tankı doldurmalı ve doldurduğu zaman deiyonize su cihazı üzerindeki dijital göstergede tankın dolu olduğunu gösteren bir ibare bulunmalıdır. - Tankın taban yapısı, içinde bulunan tüm saf suyun kullanılabileceği gibi konik şekilde olmalı, tankın belirli noktalarında kullanılmayan saf su kalmamalıdır. - Bakteri tabakası (biofilm) oluşumunu önlemek için tank polietilen malzemeden yapılmış olmalıdır. - Tankın üzerinde deiyonize suyun kullanılmasını mümkün kılacak bir musluk bulunmalıdır. - Tankla birlikte dışarıdan gelebilecek partikül ve bakterilerden korunmak için bir hava filtresi de verilmelidir. | 1 |  |
| Lot 2 | 6 | Analitik terazi - Cihazın max. Tartım kapasitesi en az 252 g olmalıdır. - Cihazın hassasiyeti 0,0001 g olmalıdır. - Cihazın tekrarlanabilirliği 200 g’a kadar 0,0001 g, 252 g’a kadar 0,0002 g olmalıdır. - Cihazın doğrusallığı ± 0,0003 g olmalıdır. - Cihazın hassasiyet kayması 10°C ile 30°C de ± 2/ C ppm olmalıdır. - Cihazı Stabilizayon süresi 2 saniyeden fazla olmamalıdır. - Cihazın gösterge yenileme hızı stabil durumda saniyede 5 kez ve stabil olmayan durumda saniyede 10 kez’ den fazla olmamalıdır. - Cihaz g , mg , oz , ozt , ct , mom , dwt , Gn ve tl birimlerinde tartım yapabilmelidir. - Cihazda parçacık sayımı , % tartım , hayvan tartımı , komparatör fonksiyonu olmalıdır ve isteğe bağlı aksesuarı ile birlikte katı ve sıvılarda yoğunluk tayini yapabilmelidir. - Cihazda tartım kapasitesini gösteren indikatör özelliği olmalıdır. - Cihaz yapılan ölçümlerin istatistik hesaplarını otomatik olarak hiçbir ek cihaza gerek duymadan kendisi yapabilmelidir. - Cihazda dahili tarih & saat özelliği bulunmalıdır. - Cihazda otomatik açılma & kapanma özelliği olmalıdır. - Cihazın tartım kefesi çapı 90 mm’den az olmamalı ve korozyona mukavim manyetik olmayan malzemeden imal edilmiş olmalıdır. - Cihazın sağdan, soldan ve üstten olmak üzere 3 yönden açılabilir analitik rüzgar kabini olmalıdır ve istenildiğinde rüzgar kabini temizlik için rahatlıkla sökülebilir olmalıdır. - Cihazın üzerine takılan analitik koruma kabini özel bir anti-statik madde ile kaplanmış olmalı ve bu sayede tartım haznesi manyetik etkilerden korunmuş olmalıdır. - Cihazın analitik kabini FDA / HACCP onaylı cam içermeyen malzemeden imal edilmiş olmalıdır. - Cihaz dahili kalibrasyonlu olmalıdır. - Cihazda dahili kalibrasyon esnasında ani elektrik kesilmesi durumunda ağırlığın mekanik üzerinde kalmasını önleyen pnömatik koruma sistemi olmalıdır. - Cihaz gövde tasarımı anti manyetik alaşımdan imal edilmiş olmalı ve ortam sıcaklığı değişimlerinden minimum derecede etkilenmelidir. - Cihaz göstergesi arkadan aydınlatmalı LCD olmalıdır. - Cihaz tuş takımı membran tipte olmalı gösterge ve tuş takımı toz ve sıçramaya karşı korumalı olmalıdır. - Cihaz üzerinde teraziyi açma/kapama tuşu , dara alma tuşu , fonksiyonlar için ayar tuşu , yazıcı ve bilgisayar için veri alış verişi veri tuşu , ağırlık birimlerini ve hassasiyetlerini ayarlamak için bir tuş ile kalibrasyon tuşu olmalıdır. - Cihazda manyetik olan malzemelerin tartımı için terazi altı tartım kancası bulunmalıdır. - Cihazın GLP – GMP – GCP – ISO uyumlu dokümantasyon özelliği olmalıdır. Cihazın kimlik numarası ile birlikte kalibrasyon verileri belgelendirilebilmelidir. - Cihazın yerleştirildiği yerde dengede olup olmadığını kontrol için denge terazisi bulunmalı ve cihazın dengesinin sağlanması için yükseklik ayarlı, denge ayar ayakları olmalıdır. - Cihazda dokümantasyon için standart RS-232C arabirim bağlantısı bulunmalı, cihaz isteğe bağlı yazıcı veya bilgisayara bağlanabilmelidir. - Cihazla birlikte cihazın bilgisayara veri aktarımını sağlayacak bilgisayar yazılımı bedelsiz verilmelidir. - Cihaz bilgisayar yazılımı Excel gibi bilgisayar uygulamalarına doğrudan veri aktarabilmeli, terazi bilgisayar üzerinden kontrol edilebilmeli, tartım sonuçlarından grafik oluşturabilmeli ve istatistiki açıdan maksimum – minimum – ortalama - standart sapma ve % sabiti otomatik olarak hesap etmelidir. - Cihaza isteğe bağlı olarak yazıcı klavye adaptörü, ayak pedalı, harici kontrol ünitesi takılabilmelidir. - Cihaz fabrikasyon ve montaj hatalarına karşı 2 yıl garantili olmalıdır. | 1 |  |
| Lot 2 | 7 | Scheibler kalsimetresi - Kireçtaşı ve kireçli karışımların içindeki CaCO3 tespit etmekte kullanılmalıdır. - Büret ve cam tutuculardan oluşmalıdır. - Kaliteli camdan imal edilmiş olmalıdır. | 1 |  |
| Lot 2 | 8 | Azot protein cihazı - Cihaz buhar jeneratörü vasıtası ile buharı kendi üreterek azot distilasyonunu kısa sürede gerçekleştirebilecektir. - Cihazda dijital olarak programlanabilecektir. Cihazın LCD ekranı büyük ve geniş olacaktır. Ekranda bütün parametreleri aynı anda gösterebilecektir. Bir adet buton ile bütün parametreleri ayarlanabilecektir. - Cihazda NaOH ve H2O eklemesi kendi pompası vasıtasıyla otomatik olarak yapılacak ayarlanan zaman sonrasında işlem otomatik olarak sonlanacaktır. - Cihazda opsiyonel olarak basınç monitörü, NaOH, H2O ve H3BO3 deposunun seviye kontrolörü bulunacaktır. - Cihazın önü tüm distilasyon işleminin gözlemine müsaade edecek şekilde açık ve kullanıcıyı korumak için plexyglass kapaklı olacaktır. - Cihazın distilasyon süresi yaklaşık 2-3 dakika olacaktır. - Cihazın soğutma suyu ihtiyacı max. 3 lt/dk olacaktır. - Cihaz en az 1 adet program kapasitesine sahip olacaktır. - Cihazın Türkçe modu bulunacaktır. - Cihazın RS 232 çıkışı bulunacaktır. - Cihazın gücü min.1700 W olacak 220V/50 Hz şehir cereyanı ile çalışacaktır. - Üretici firmanın Türkiye temsilcilik belgesi bulunacaktır. - İthalatçı firmanın teklif etmiş olduğu marka TSE belgesinde bulunmalıdır ve bu belge ihale dosyasına eklenmelidir. Cihaz ile birlikte aşağıdaki özelliklerde yakma ünitesi verilmelidir. - Cihaz 2 yıl ücretsiz garantili olacaktır. 10 yıl ücreti karşılığı yedek parça ve servis hizmeti verilecektir. - Cihazda geniş LCD ekran bulunmalıdır. - Cihaz tek düğme ile kontrol edilebilir olmalıdır. - Cihaz en az 12 adet 250 ml kjeldahl tüpünü aynı anda yakabilmelidir. - Cihazın yakma sıcaklığı 430 °C olmalıdır. - Cihazda blok sıcaklığı ve yakma süresi için en az 10 adet biçimlendirilebilen program hafızasına sahip olmalıdır. - Cihazda bulunan duman egzoz manifoldu ve tüp taşıyıcı stand aside karşı dayanıklı paslanmaz çelikten mamul olmalıdır. - Cihazın güç ihtiyaç 220V/50Hz olacaktır. | 1 |  |

3. Alet, aksesuar ve gerekli diğer kalemler

Alet, aksesuar ve gerekli diğer kalemler “Teknik Şartname (İş Tanımı)” tanımlanmıştır. Yüklenici,  montaj ile ilgili gerekli teknik ekipmanlarını, el aletlerini ve cihaz montajında kullanacağı montaj sarf malzemelerini kendisi tedarik edecektir.

4. Garanti Koşulları

- Her türlü işçilik, montaj ve malzeme hatalarından kaynaklanacak arızalara karşı teslimattan sonra 1 (bir) yıl süre ile garanti kapsamında olmalıdır. Ürün Garanti Süresi, yüklenicinin vereceği başlama işleminden sonra başlamaktadır.

- Yüklenici teklif ettiği tüm Sistem bileşenlerini yeni üretmiş kullanılmamış ve teknik şartnamede belirtilen spesifikasyonlara uygun olduğunu garanti etmelidir.

- Yüklenici sistemin tasarımından malzemeden işçilikten veya kendi hatasından doğabilecek kusurları bedelsiz olarak gidereceğini garanti edecektir.  İşletme garanti süresince meydana gelecek arızalarda durumu yazılı olarak veya telefon ile yükleniciye bildirecektir.

- Tamirat değiştirme veya eksik malzemeyi tamamlama için geçecek süre garanti süresine ilave edilecektir.

5. Montaj ve Bakım-Onarım Hizmetleri

- Montaj Yüklenici firma tarafından yetki verilmiş ehliyetli teknik servisi tarafından makine tesliminden en geç 1 hafta içinde monte edilecektir.

- Montaj ve işletmeye alma esnasında firma teknik elemanlarına gerekli işletme bilgileri verilerek tesis çalışır durumda teslim edilecektir.

- Periyodik bakım ve genel kontrol bir senede 1 kez olmak üzere garanti kapsamı süresince devam eder.

- Arıza onarımı hizmeti yüklenici firmanın teknik servisi tarafından verilecektir. Müdahale en geç 3 gün içinde sağlanmalıdır.

- Yüklenici montaj malzemelerinin indirilmesi ve yüklenmesi sırasında işletmenin imkânlarından (Forklift, elektrik vb.) üretim ve sevkiyat durumuna göre ücretsiz yararlanabilir.

- Tüm taşıma, nakliye, nakliye sigortası ve montaj için yüklenici firma tarafından gönderilecek teknik elemanların işçilik ve konaklama maliyetleri yükleniciye aittir.

6. Gerekli Yedek Parçalar

- Gerekli tüm mekanik elektrik ve elektronik sistem bileşenlerinin sağlıklı çalışması sağlanacaktır.

- Sistem bileşenlerinin ortamın fiziki şartlarından etkilenmeyecek şekilde korumalı yapıda olmalı toz rutubet sıcaklık ve vibrasyondan etkilenmeyecek özellikte olmalıdır.

- Yüklenici gerekli durumlarda tüm yedek parçaları en geç 1 haftada temin edebileceğini garanti etmelidir.

- Sistem iş ve işçi Emniyeti esas alınarak dizayn edilmelidir.

- Yüklenici tarafından işçi emniyeti ve sağlığı için gerekli önlemler (korkuluk, koruma panelleri, gürültü izolasyonu ikaz lambaları alarm vb.) alınmalıdır.

7. Kullanım Kılavuzu

- Cihazlar bakım, arıza müdahale ve kullanım kılavuzları ile birlikte teslim edilmelidir. İlgili kılavuzlar konusunda eğitim verilmelidir.

8. Diğer Hususlar

Ödemeye Dâhil Olan Durumlar

- Fabrikaya nakliyesi

- Makine montaj ve çalıştırılması

- Makine ve aksam için 1 yıl garanti

- Makinelerin kullanımına yönelik verilecek eğitimler

Teslim:

Sipariş onayından sonra makineler 90 gün içerisinde firmanın Kayışlı Mahallesi 36. Sokak 6/A Seyhan/Adana’daki tesisine teslim edilmelidir.