###### Söz. Ek-2: Teknik Şartname (İş Tanımı)

TEKNİK ŞARTNAME STANDART FORMU   (Söz. EK:2b)

(Mal Alımı ihaleleri için)

Sözleşme başlığı	: 1 adet Asansörlü Panel Ebatlama Makinesi, 1 adet CNC İşleme Merkezi, 1 adet Kenar Bantlama Makinesi ve 1 adet 7 Kafa Delik Makinesi-Mal Alımı

Yayın Referansı	: TR62/14/BREY/0232-01 Mal Alımı

1. Genel Tanım

Çukurova Kalkınma Ajansı tarafından 2014 Yılı Mali Destek Programları kapsamında açılan “Bölgesel Rekabet ve Yenilik Mali Destek Programı” kapsamında hibe desteği almaya hak kazanan firmamızda kullanılmak üzere aşağıda isim ve teknik özellikleri belirtilen makineler satın alınacaktır. 4 LOT halinde çıkılan ihale ilanı için, katılımcı firmalar tüm LOT’lar için teklif verebilirken, aynı zamanda sadece diledikleri bir LOT için de teklif verebilirler.

LOT 1: Asansörlü Panel Ebatlama Makinesi - 1 adet

LOT 2: CNC İşleme Merkezi - 1 adet

LOT 3: Kenar Bantlama Makinesi - 1 adet

LOT 4: 7 Kafa Delik Makinesi - 1 adet

2. Tedarik Edilecek Mallar, Teknik Özellikleri ve Miktarı

| A | B | C |
| --- | --- | --- |
| Sıra No | Teknik Özellikler | Miktar |
| LOT 1 | ASANSÖRLÜ PANEL EBATLAMA MAKİNESİ Genel Özellikler: - Kesim hattı uzunluğu en az 3800 mm olmalıdır. - Maksimum testere projeksiyonu en az 125 mm olmalıdır. - Testere motoru gücü en az 20 HP olmalıdır. Ana Gövde: - İlave orta ayak olup karkas olarak güçlendirilmiş olmalıdır. - Testere arabası iki kısım tarafından eşit olarak taşınmaktadır. - Taşıyıcı miller en az 35mm olmalıdır. - Ana gövde monoblok olmalıdır. - Ana gövde kalınlığı en az 20 mm olmalıdır. - Kesim hattı üzeri aşınmaz çelik olmalıdır. Yan Dayama Ünitesi: - Otomatik pozisyonlanmalı olmalıdır. - Pozisyonlama motorlu olmalıdır. - Okuma sistemi encoder olmalıdır. - Yataklama prizmatik kızak olmalıdır. - Yan dayama sayısı en az 2 adet olmalıdır. - Yan dayama rulo çapı en az 55mm olmalıdır. Elektronik Kontrollü Pusher(İtici): - Tutucu sayısı en az 8+2 adet olmalıdır. - Tutucu açılımı en az 120 mm olmalıdır. - Pusher ilerleme hızı 1-85 metre/dakika arasında olmalıdır. - Pusher geri dönüş hızı en az 85 metre/dakika olmalıdır. - Komple çelik konstrüksiyon olmalıdır. - Pusher motor tipi Servo motor olmalıdır. - Servo motor gücü en az 2,0 KW olmalıdır. - Makine içindeki panel destek ruloları sayısı en az 10 adet olmalıdır. Ön Kısım(Operatör Kısmı): - Havalı ön destek masaları sayısı en az 3+1 adet olmalıdır. - Masa ölçüleri en az 2000 x 400 mm olmalıdır. - Hava jeneratörü motor gücü en az 3 HP olmalıdır. - Sol masa üzerinde çelik kılavuz barı olmalıdır. Testere Arabası Ünitesi: - Ana testere ve çizici testere dişli kayış sistemi ile döndürülmelidir. - Testere grubu ilerleme sistemi Kramiyer dişli ile olmalıdır. - Testere taşıyıcı motor tipi Servo motor olmalıdır. - Testere taşıyıcı motor gücü en az 2,0 KW olmalıdır. - Tesetere arabası parça boyuna göre pozisyon almalıdır. - Testere ilerleme hızı 0-60 metre/dakika arasında olmalıdır. - Testere geri dönüş hızı en az 110 metre/dakika olmalıdır. - Testere motoru en az 20 HP olmalıdır. - Çizici motoru en az 3.0HP olmalıdır. - Testere çapı en az 380/430 mm olmalıdır. - Çizici çapı en az 200mm olmalıdır. Asansör Ünitesi: - Kaldırma kapasitesi en az 600 mm olmalıdır. - Asansör genişlik en az 2200 mm olmalıdır. - Kaldırma kapasitesi en az 7 ton olmalıdır. - Çalışma sistemi Hidrolik olmalıdır. - Motor gücü en az 4hp olmalıdır. | 1 Adet |
| LOT 2 | CNC İŞLEME MERKEZİ Net çalışma ölçüleri: - X en az 5260 mm olmalıdır. - Y en az 1260 mm olmalıdır. - Z en az 150 mm olmalıdır. - X,Y eksen hareketi Kramiyer dişli olmalıdır. - Z ekseni sonsuz mil olmalıdır. - En az iki çalışma bölgesi olmalıdır. Vakum Pompası Motoru: - İşlem yapılacak malzemenin tabla üzerine tutturulmasını sağlamak için en az140 m3/saat vakum pompası kullanılmalıdır. Redüktör: - Yüksek hassasiyette oranlama ve uzun ömürlü olmalıdır. Kremiyer Dişli Grubu: - Klasik düz kemiyer yerine yeni nesil açılandırılmış kremiyer dişli kullanılmalıdır. Linear Kızaklar Ve Yataklar: - Kendinden yağlamalı en az 5000 Km yağlama gerektirmemelidir. Sürücü Motorlar: - X en az 2x850 W olmalıdır. - Yen az 850 W olmalıdır. - Z en az 400 W olmalıdır. Sürücü Eksen Hızları - X en az 80 metre/dakika olmalıdır. - Y en az 80 metre/dakika olmalıdır. - Z en az 30 metre/dakika olmalıdır. Ana Freze Motoru: - Motor gücü en az 9 kw olmalıdır. - Motor tipi en az HSK F63 olmalıdır. - Motor devir en az 24.000 dev/dk olmalıdır. Delik grubu: - En az 14 dikey, 6 yatay ve 2 testere olmalıdır. | 1Adet |
| LOT 3 | KENAR BANTLAMA MAKİNESİ Gövde Yapısı: - Toplam makine boyu en az 9200 mm olmalıdır. - Kaynaklı, kalın yivli çelikten imal edilmiş olmalı - Gövdesi, rijid bir yapıya sahip olmalı ve yoğun çalışma koşullarında bile titreşimi elimine edebilmelidir. - Gövde kalınlığı en az 15 mm olmalıdır. Baskı Kirişi: - Kalın çelikten imal edilmelidir. - En az iki sıra baskı tekerlekleri olmalıdır. - Yükseklik ayarı Motorize olmalıdır. Besleme Zinciri: - Çelikten imal edilmiş olmalıdır. - Her palet kolayca tek olarak değiştirilebilir olmalıdır. - Paletin üst yüzeyleri yüksek dirence karşı dayanıklı bir malzemeden yapılmalıdır. - Besleme hızı Sabit en az 20-23-26 m/dakika olmalıdır. Yan Destek: - Direkt olarak makine gövdesine bağlı olmalıdır. - Parçanın genişliğine göre ayarlanabilir ve üzerinde sarhoş tekerlekler olmalıdır. Teknik Değerler: - Çalışma hattı en az 35 mm olmalıdır. - Panel kalınlığı 10-60 mm arasında olmalıdır. Inverter: - Frenleme kartı ve rezistansı olmalıdır. - Emniyet durumunda otomatik olarak kendi kendini resetler durumda olmalıdır. Kontrol Ünitesi: - Dokunmatik LCD ekran olmalıdır. - 2 ayar arasında otomatik geçiş olmalıdır. Ön Traşlama Ünitesi: - Birinci motor besleme yönüne ters yönde çalışmalıdır. - İkinci motor besleme yönünde çalışmalıdır. - Freze dönüş hızı en az 12.000 rpm olmalıdır. - Motor güçleri en az 2 x 2.2 KW olmalıdır. - Bıçak yüksekliği en az 55 mm olmalıdır. Tutkallama Ünitesi: - Kenar kalınlığı en fazla 3 mm olmalıdır. - Pota elektronik termo regulatör ile otomatik olarak kontrol etme özelliği olmalıdır. - Tutkal tankı temizlik için kolayca sökülebilir olmalıdır. Baskı ruloları; - Bütün baskılar pnömatik olarak çalışmalıdır. - Büyük baskı en az 1 adet olmalıdır. - Küçük baskılar 3 adet olmalıdır. Teknik değerler: - Panel kalınlığı(rulo kenar bantları için) 10-60 mm arasında olmalıdır. - Panel kalınlığı(masif için) 10-40 mm arasında olmalıdır. - Kenar bantı kalığı(rulo için) 0,3-3 mm arasında olmalıdır. - Kenar bantı kalınlığı(masif için) 0,3-12 mm arasında olmalıdır. Baş/Son Kesme Ünitesi: - İki bağımsız motor 45derece açılı prizmatik kızaklar üzerinde hareket edebilmeli. - Sistemde parçanın tam gönyelenmesi ve hataların giderilmesi için ön ve arka kılavuzlar konulmalıdır. - Panel kalınlığı değiştiğinde ayar gerektirmemelidir. - Motor gücü en az 0,35 KW+0,35 KW olmalıdır. - Motor dönüş hızı en az 12.000 rpm olmalıdır. - Kenar bantı kalınlığı(rulo için) en az 3 mm olmalıdır. - Panel kalınlığı 10-60 mm arasında olmalıdır. - Panel uzunluğu en az 135 mm olmalıdır. Açılı Alt/Üst Traşlama Üniteleri: - 0-30 derece arasında ayarlanabilir olmalıdır. - Çift kılavuzu olmalıdır; dikey ve yan kenar kalınlığı için ayar göstergeleri olmalıdır. - Motor güçleri en az 0,75 KW+0,75 KW olmalıdır. - Dönüş hızları en az 12.000 rpm olmalıdır. - Panel kalınlığı 10-60 mm arasında olmalıdır. Köşe Dönüm Ünitesi - Motor güçleri en az 0,35 KW+0,35 KW olmalıdır. - Dönüş hızları en az 12.000 rpm olmalıdır. - Panel kalınlığı 10-45 arasında mm olmalıdır. Pvc Kazıma Üniteleri: - Rijid gövde yapısı olmalıdır. - Çift disk kılavuz olmalıdır. - Gövdeler birbirinden bağımsız olmalıdır. - Kenar kalınlığı 1-3 mm arasında olmalıdır. - Panel kalınlığı 12-60 mm arasında olmalıdır. 1.Fırçalama Ünitesi - Motor güçleri en az 0,3+0,3 KW olmalıdır. - Motor dönüş hızı en az 1400 rpm olmalıdır. 2.Kanal Açma Ünitesi: - Motor güçleri en az 3.7 KW olmalıdır. - Motor dönüş hızı en az 12.000 rpm olmalıdır. | 1Adet |
| LOT 4 | 7 KAFA DELİK MAKİNESİ - Hızlı matkap değiştirme özelliği olmalıdır. - Bir veya iki operatörle çalıştırılabilme özelliği olmalıdır. Dikey matkap blokları; - Sertleştirilmiş dökme alüminyum malzemeden imal edilmelidir. - Matkaplar arası mesafe en az 32mm olmalıdır. - Matkap yuva sayısı en az 152 tane olmalıdır. - Delik çapı en fazla 35mm olmalıdır. - Panel kalınlığı en fazla 60 mm olmalıdır. - Panel uzunluğu en fazla 2450 mm olmalıdır. - Panel derinliği en az 250 mm olmalıdır. - Besleme hızı en az 40 m/min olmalıdır. - Kurulum gücü en az 15KW 380 V 50 HZ olmalıdır. Çalıştırma Şekilleri: - Önden yükleme arkadan çıkış olmalıdır. - Önden yükleme, önden iade ve çevirme olmalıdır. - Minifix delme işlerinde matkaplar sökülmeden palet altına alınabilmelidir. - 0-90 derece arasında pnömatik hareket özelliği olmalıdır. | 1Adet |

3. Alet, Aksesuar ve Gerekli Diğer Kalemler

LOT 1 İçin;

Asansörlü Panel Ebatlama Makinesi:

Kontrol Ünitesi:

Normal ofis bilgisayarı olmalıdır.

Klavye, Mouse olmalıdır.

Ofis Optimize Programı:

Türkçe olmalıdır.

LOT 2 İçin;

CNC İşlem Merkezi:

Vakum Sistemi:

Destek kolu sayısı en az 8 adet olmalıdır.

Vakum kabı sayısı en az 24 adet olmalıdır.

Referans stop sayısı en az 12 (6 arka + 6 orta ) olmalıdır.

Ağır Parça Kaydırıcı en az 4 adet olmalıdır.

Otomatik Bıçak Değiştirme:

Revolver tipi bıçak değiştirme ünitesi olmalıdır.

Bıçak tanıtımı için Otomatik bıçak boyu okuma sensörü olmalıdır.

Kontrol Sistemi:

Görselinde hareket, bıçak oryantasyonu ve işleme alanının tümünü göstermelidir. Mouse hareket ettirilerek bakış açısı kolaylıkla değiştirilebilmelidir.

LOT 3 İçin;

Kenar Bantlama Makinesi:

Koruma Kabini:

Kabinlerde transparan polikarbonat pencereler olmalıdır.

Kabin boyunca aydınlatma olmalıdır.

Emniyet Sistemi:

Bütün çalışan grupların kabin içinde olması gerekmektedir.

Emniyet mantar butonu olmalıdır.

Makine Yardımcıları:

Bir set anahtar

LOT 4 İçin;

7 Kafa Delik Makinesi:

Prizmatik kızakları olmalıdır.

PLC kontrol LCD ekranlı ve mekanik göstergeli sayaçları olmalıdır.

3. Garanti Koşulları

Tüm LOT’lar için;

Tedarik edilecek mal en az 2 yıl garantili olacak ve bu garanti üretici ve varsa yetki verilen yüklenici firma tarafından verilecektir. Garanti süresince bakım, onarım ve yedek parçadan hiç bir ücret talep edilmeyecektir.

Tedarikçi firma 10 yıl boyunca parça garantisi sunmalıdır.

4. Montaj ve Bakım-Onarım Hizmetleri

Tüm LOT’lar için;

Tedarik edilecek malın firma tarafından tahsis edilen fabrikaya nakliyesi, montaj ve işletmeye alınması yüklenici firma veya ürünün yetkili servisleri tarafından yapılacaktır.

Tedarik edilecek malın nakliyesi, kurulumu ve işletmeye alınması için gerekli her türlü ekipman-teçhizat ve malzeme yüklenici firma veya ürünün yetkili servisleri tarafından karşılanacaktır.

Tedarik edilecek malın nakliyesi, kurulumu ve ilgili testleri yapılarak çalışır durumda teslim edilecektir.

Olası arıza durumlarında yüklenici firma anında (en fazla 48 saat içinde) müdahale etmeyi, tüm yedek parçaları, bakım ve onarım hizmetlerini yerine getirmeyi taahhüt etmelidir.

5. Kullanım Kılavuzu

Tüm LOT’lar için;

Yüklenici firma makine ile ilgili kullanım bilgilerinin ve detaylarının yer aldığı Türkçe ve/veya İngilizce kullanım kılavuzu sunmalıdır.

Tedarik edilecek malın modeli, seri numarası, yapım yılı, firma adı ve adresi v.b bilgileri tedarik edilecek malın uygun bir yerinde belirtilecektir. Bu bilgiler malın kullanım alanına uygun şekilde dayanıklı ve silinmeyecek şekilde sabitlenmelidir.

6. Diğer Hususlar

Tüm LOT’lar için;

Firma, Tedarik edilecek malın kullanımını (programlama detaylarını da içermelidir) ve bakımını konu alan eğitimleri sağlamalıdır.

Yüklenici firma Tedarik edilecek mal ile ilgili vereceği standart eğitimin süre ve kapsamı belirtmelidir. Süre ve kapsam olarak incelenecek standart eğitimin yeterli görülmediği koşulda, satıcı firmanın verebileceği özel eğitim koşullarının da belirtilmesi gerekmektedir.

Tedarik edilecek makinelerin standartlara uygun olduğunu gösteren CE belgeleri olmalıdır.

7. Teslim Süresi

LOT 1 için;

Yüklenici firma belirlenmiş olan maksimum teslim süresine (3 AY) riayet edileceğini taahhüt etmelidir. Teslimat süreleri montaj ve devreye almayı da kapsar.

LOT 2 için;

Yüklenici firma belirlenmiş olan maksimum teslim süresine (3 AY) riayet edileceğini taahhüt etmelidir. Teslimat süreleri montaj ve devreye almayı da kapsar.

LOT 3 için;

Yüklenici firma belirlenmiş olan maksimum teslim süresine (3 AY) riayet edileceğini taahhüt etmelidir. Teslimat süreleri montaj ve devreye almayı da kapsar.

LOT 4 için;

Yüklenici firma belirlenmiş olan maksimum teslim süresine (3 AY) riayet edileceğini taahhüt etmelidir. Teslimat süreleri montaj ve devreye almayı da kapsar.