###### Söz. Ek-2: Teknik Şartname (İş Tanımı)

[Teknik şartnamenin (iş tanımının) amacı, yürütülecek proje kapsamında gerçekleştirilecek faaliyetleri ve yapılacak işleri net bir şekilde tanımlamak, teklif verme aşamasında yüklenicilere verecekleri teklifin mahiyeti hakkında bilgi vermek, teklifçileri yönlendirmek ve proje uygulaması esnasında yüklenicinin başvuracağı referansı olarak hizmet etmektir. Teknik Şartname, ihale dosyasına dahil edilir ve ihale sonucunda imzalanan sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olur.

Teknik Şartnamenin tam olarak hazırlanması, projenin nihai başarısı için çok önemlidir. Düzgün bir şekilde hazırlanmış Teknik Şartname projenin doğru bir biçimde tasarlanmasını, çalışmanın öngörülen takvim dahilinde yapılmasını ve kaynakların israf edilmemesini sağlar.]

TEKNİK ŞARTNAME STANDART FORMU   (Söz. EK:2b)

(Mal Alımı ihaleleri için)

Sözleşme başlığı	: Terma Yapı Kimyasalları Yenilikçi Ürün Üretme Kapasitesini Artırıyor

Yayın Referansı	: TR62/15/RAY/0127

1. Genel Tanım

TR62/15/RAY/0127 referans numaralı Terma Yapı Kimyasalları Yenilikçi Ürün Üretme Kapasitesini başlıklı projesi için makine ekipman teçhizat alım işi gerçekleştirilmesidir.

2. Tedarik Edilecek Mallar, Teknik Özellikleri ve Miktarı

| A | B | C |
| --- | --- | --- |
| Sıra No | Teknik Özellikler | Miktar |
| 1 | BESLEME ÜNITESI Besleme Helezonu • 1 adet imal edilmelidir. • Fırın çıkışında kurumuş ve sıcak ürünün hat içerisinde devamını sağlamakta kullanılmalıdır. • Boyu 4000-7000 mm olmalıdır. • U tipi helezon kullanılmalıdır. • Helezon hatve adımları 200-250 mm arasında olmalıdır. • Taşıma kapasitesi 8-10 ton/h olmalıdır. • Çalışma sıcaklığı 150 C° ile 100 C° arasında olmalıdır. • Ø 89 Soğuk çekme helezon kanadı 3 veya 5 mm olmalıdır. • Kanat iç borusu 2.5 ″ Ø 89 t =3 veya 5 mm çelik çekme olmalıdır • Helezon teknesi 3 veya 4 mm siyah sac, jaka eğimli olmalıdır. • Ekleme flanşı 8 veya 10 mm, mesafeleri projeye göre konulmalıdır. • Çelik orta yatak seviye ayarlı derlin burçlu Ø 76 mm gres yağlı • Orta yatak ve baş milleri C-1040 malzeme | 1 Adet |
|  | • Ara yatak ve kafa yataklar fireze girişli olmalıdır • Baş yatakları labirant yatak kullanılmalıdır. • Helezonlarda devir bekçisi konulmalıdır. • Kaplinler 140 veya180 olmalıdır. Besleme Elevatör • 1 adet imal edilmelidir. • Boyu 8.000-12000 mm olmalıdır. • Kullanılacak Elavatör 200 lik diye adlandırılan kova ebadında olmalıdır. • Çift sıra zincirli merkezi tamburlu elevator olmalıdır. • Zincir G40 malzemeden dövme zincir olarak imal edilip , Sementasyon işlemine tabi tutulmalıdır. • Zincirler 5 baklalı 16x56 diye adlandırılan DIN 764 standartlarına uygun olmalıdır. • Zincirler ısıl işlem görmeli ve zincir halka yüzey sertliği asgari 700HV. Karbonizasyon derinliği, zincir çubuğu çap ölçüsünün %10'u ,sapma limiti +/-0.01xd olmalıdır. • Mapalar DIN 745 standartlarında olmalıdır. • Tamburlar Gs 40 veya 60 döküm malzemeden Alt ve üst tamburlar kendi içinde 2 parçadan imal edilmelidir. • Tamburlar sökülebir olmalıdır. • Tamburların Çalışma yüzeyleri ısıl işleme tabi tutulmalıdır. • Bir Buçuk metre Boylarında Trapez Bükümlü modüllerden oluşmalıdır. • Mapalar, yüksek eğilme mukavemetine sahip dövme tipidir. DIN 745 mapalar, DIN 764 ve DIN 766 zincirlerin bitiş halkaları ile kovaları birbirine bağlamak için kullanılır. • Herbir mapa iki adet somunlu ve kilitleri olmalıdır. • Elavatör tahrik gövdesi üç parçadan gerekli müdahaleye izin verecek şekilde imal edilmelidir. • Elavatör kovaları st 37 malzemeden ve genişlikleri kapasiteye uygun Elavatör koduna göre ayarlanmalıdır. |  |
|  | • Tahrik mili Kesme ve burulma kuvvetlerine dayanacak şekilde imal edilmelidir. • Tahrik ve kuyruk milinin gövdeden çıkış yerlerinde toz kaçaklarının önlenmesi için salmastra ile sızdırmazlık sağlanmalıdır. • Filitre emişi için Elavatör ün Tahrik ve kuyruk modülünde çıkış yerleri mevcuttur. • Tahrik kısmındaki bakım platformu modüle cıvatalı bağlantı ile monte edilmiştir. • Motor gücü 7,5 kw olmalıdır. • Elavatör modülleri sistemin ısı dengesine uygun bir şekilde boyanmalı en az 80 mikron boya kullanılmadır. Elavatör ün hiç bir cıvatasına boya değmeyecektir. |  |
| 2 | DEGIRMEN VE ELEME ÜNITESI Ara Bekleme Bunkeri • 1 adet imal edilmelidir. • 2 ton ürün stoklama kapasitesinde olmalıdır. • Gövde sac kalınlığı 3 veya 4 mm , huni kısmı 4 veya 5 mm sacdan kademeli incelen konstrüktif yapıda ST 37 çelik malzemeden imal edilmelidir. • Platforma bağlantı papuçları yapılmalıdır. • Gövde üzerinde sensör yerleri ve ürün giriş ve filitre çıkış yerleri açık olarak imal edilmelidir. • İç kısımları epoksi , dış kısımları tek kat astar ve son kat boya en az 80 nikron boya kullanılmalıdır. Değirmen Altı Seviye Sensörü • 1 adet imal edilmelidir. • Ara bunkerin seviye tayininde kullanılmalıdır. • Bayraklı tip kullanılmalıdır. | 1 Adet |
|  | Değirmen Altı Sürgülü Klape • 1 adet imal edilmelidir. • Gövdesi NPU yada bükümlü malzemeden, bıçağı ST-37 sacdan imal edilmelidir. • Formu kare kesit olmalıdır. • Üst bağlantısı Ara bunker ile alt bağlantısı Hücre tekeri ile uyumlu olmalıdır. • Dış ölçüleri 300X300 mm boyutlarında imal edilmelidir. • Toz kaçaklarını önleyecek kapalı konumda olmalıdır. • İç tarafında sızdırmazlık mekanizması veya salmastra grubu konulmalıdır. • Kolay bakım ile imkanı sunmalıdır. • Yapılacak işe ve çalışma koşullarına göre manuel olarak açıklık ayarlanması imkan tanımalıdır. Değirmen Üstü Hücre Tekeri • 1 adet imal edilmelidir. • Toplam kanat genişliği 300 mm olmalıdır. • Ürün Gövde, kapak ve kanatları sfero döküm yapılmalıdır. • Kapaklar, yataklamalar sökülebilir ve değiştirilebilir olmalıdır. • 2 adet hazır yataklar kullanılmalıdır. • Sızdırmazlık olarak keçe ve salmastra kullanılmalıdır. • Rotor kanat tipi kullanılan hava sızdırmazlığı sağlanmış 6 adet kanattan oluşmalıdır. • Tahrik sistemi redüktör sonrası Zincir – Dişli tip olup kuvvet aktarımında rediktöre zarar gelmemesi önlenmeli ve isteğe bağlı olarak motor devri ayarlanabilmelidir. • Dişli Çift sıra 23 diş olacak, zincir çift sıra 5/8 olmalıdır. • Çalışma sıcaklığı Max. 120 C° uygun olmalıdır. |  |
|  | Pimli Değirmen • 1 adet imal edilmelidir. • Öğütülecek ürünü yuvarlak bir forma getirme işlemini yapmalıdır. • Kapasite 8- 10 ton/h olmalıdır. • Giriş malzeme büyüklüğü 5-10 mm , 7-14 mm arasında olacağından makine yapısı ona göre ayarlanmalıdır. • Gövde sacı 20 mm veya 25 mm saçtan imal edilmelidir. • Kapakta sabit 2 sıra sabit çekiçler olmalıdır. • Döner tabla üzerinde 3 sıra hareketli çekiç bulunmaktadır. • Çekiçler 16-32 manganlı dökümden imal edilerek balansı alınmıştır. • İç cidarlarında alaşımlı plakalar monte edilmelidir. • Değirmen, NPU 200 yada 300 malzemeden yapılan platform üzerinde olmalıdır. • İç kısmına elek konularak istenilen tane boyutu elde edilmelidir. • Tahrik kayış kasnak sistemi ile sağlanmalıdır. • İçerdeki basıncı alabilmek için emiş girişleri olmalıdır. Değirmen Altı Bunkeri • 1 adet imal edilmelidir. • 1 ton ürün stoklama kapasitesinde olmalıdır. • Gövde sac kalınlığı 3 veya 4 mm , huni kısmı 4 veya 5 mm sacdan kademeli incelen konstrüktif yapıda ST 37 çelik malzemeden imal edilmelidir. • Platforma bağlantı papuçları yapılmalıdır. • Gövde üzerinde sensör yerleri ve ürün giriş ve filitre çıkış yerleri açık olarak imal edilmelidir. • İç kısımları epoksi , dış kısımları tek kat astar ve sonkat boya en az 80 nikron boya kullanılmalıdır. |  |
|  | Değirmen Altı Seviye Sensörü • 1 adet imal edilmelidir. • Ara bunkerin seviye tayininde kullanılmalıdır. • Bayraklı tip kullanılmalıdır. Değirmen Altı Sürgülü Klape • 1 adet imal edilmelidir. • Gövdesi NPU yada bükümlü malzemeden, bıçağı ST-37 sacdan imal edilmelidir. • Formu kare kesit olmalıdır. • Üst bağlantısı Ara bunker ile alt bağlantısı Hücre tekeri ile uyumlu olmalıdır. • Dış ölçüleri 300X300 mm boyutlarında imal edilecektir. • Toz kaçaklarını önleyecek kapalı konumda olmalıdır. • İç tarafında sızdırmazlık mekanizması veya salmastra grubu konulmalıdır. • Kolay bakım ile imkanı sunmalıdır. • Yapılacak işe ve çalışma koşullarına göre manuel olarak açıklık ayarlanması imkan tanımalıdır. Değirmen Alti Hücre Tekeri • 1 adet imal edilmelidir. • Toplam kanat genişliği 300 mm olmalıdır. • Ürün Gövde, kapak ve kanatları sfero döküm yapılmalıdır. • Kapaklar, yataklamalar sökülebilir ve değiştirilebilir olmalıdır. • Sızdırmazlık olarak keçe ve salmastra kullanılmalıdır. • Rotor kanat tipi kullanılan hava sızdırmazlığı sağlanmış 6 adet kanattan oluşmalıdır. • Tahrik sistemi redüktör sonrası Zincir – Dişli tip olup kuvvet aktarımında rediktöre zarar gelmemesi önlenmeli ve isteğe bağlı olarak motor devri ayarlanabilmelidir. • Dişli Çift sıra 23 diş olacak, zincir çift sıra 5/8 olmalıdır. • Çalışma sıcaklığı Max. 120 C° uygun olmalıdır. |  |
|  | Sarsak Elek • 1 adet imal edilmelidir. • 2 katlı olmalıdır. • Kapasite 8-10 ton ürünü eleme işleminde kullanılmalıdır. • Elek çapı maksimum 2200 mm olmalıdır. • İlk kat 600 mikron ikinci kat 1500 mikron olmalıdır. • Toz sızdırmazlığı sağlanmalıdır. • Toz emiş çıkışı olmalıdır. • Tahrik kayış kasnak yardımı ile yapılmalıdır. |  |
| 3 | KALSİT 700 MİKRON Kalsit 1 Helezonu • 1 adet imal edilmelidir. • Fırın çıkışında kurumuş ve sıcak ürünün hat içerisinde devamını sağlamakta kullanılmalıdır. • Boyu 4000-7000 mm olmalıdır. • Boru tipi helezon kullanılmalıdır. • Helezon hatve adımları 200 mm arasında olmalıdır. • Taşıma kapasitesi 8-10 ton/h olmalıdır. • Çalışma sıcaklığı 20 C° ila 50 C° arasında olmalıdır. • Ø 89 Soğuk çekme helezon kanadı 3 veya 5 mm olmalıdır. • Kanat iç borusu 2.5 ″ Ø 89 t =3 veya 5 mm çelik çekme olmalıdır. • Helezon teknesi 3 veya 4 mm siyah sac, jaka eğimli olmalıdır. • Ekleme flanşı 8 veya 10 mm, mesafeleri projeye göre konulmalıdır. • Çelik orta yatak seviye ayarlı derlin burçlu Ø 76 mm gres yağlı • Orta yatak ve baş milleri C-1040 malzeme | 1 Adet |
|  | • Ara yatak ve kafa yataklar fireze girişli olmalıdır • Baş yatakları labirant yatak kullanılmalıdır. • Helezonlarda devir bekçisi konulmalıdır. • Kaplinler 140 veya180 olmalıdır. Kalsit 1 elevatör • 1 adet imal edilmelidir. • Boyu 15000 ila 17000 mm olmalıdır. • Kullanılacak Elavatör 200 lik diye adlandırılan kova ebadında olmalıdır. • Çift sıra zincirli merkezi tamburlu elevator olmalıdır. • Zincir G40 malzemeden dövme zincir olarak imal edilip , Sementasyon işlemine tabi tutulmalıdır. • Zincirler 5 baklalı 16x56 diye adlandırılan DIN 764 standartlarına uygun olacaktır. • Zincirler ısıl işlem görmeli ve zincir halka yüzey sertliği asgari 700HV. Karbonizasyon derinliği, zincir çubuğu çap ölçüsünün %10'u ,sapma limiti +/-0.01xd olmalıdır. • Mapalar DIN 745 standartlarında olacaktır. • Tamburlar Gs 40 veya 60 döküm malzemeden Alt ve üst tamburlar kendi içinde 2 parçadan imal edilmelidir. • Tamburlar sökülebir olmalıdır. • Tamburların Çalışma yüzeyleri ısıl işleme tabi tutulmalıdır. • Bir Buçuk metre Boylarında Trapez Bükümlü modüllerden oluşmalıdır. • Mapalar, yüksek eğilme mukavemetine sahip dövme tipidir. DIN 745 mapalar, DIN 764 ve DIN 766 zincirlerin bitiş halkaları ile kovaları birbirine bağlamak için kullanılır. • Herbir mapa iki adet somunlu ve kilitleri olmalıdır. • Elavatör tahrik gövdesi üç parçadan gerekli müdahaleye izin verecek şekilde imal edilmelidir. • Elavatör kovaları st 37 malzemeden ve genişlikleri kapasiteye uygun Elavatör koduna göre ayarlanmalıdır. |  |
|  | • Tahrik mili Kesme ve burulma kuvvetlerine dayanacak şekilde imal edilmelidir. • Rulman ve yataklar çift sıra masuralıdır. • Tahrik ve kuyruk milinin gövdeden çıkış yerlerinde toz kaçaklarının önlenmesi için salmastra ile sızdırmazlık sağlanmıştır. • Filitre emişi için Elavatör ün Tahrik ve kuyruk modülünde çıkış yerleri mevcuttur. • Tahrik kısmındaki bakım platformu modüle cıvatalı bağlantı ile monte edilmiştir. • Motor gücü 7,5 kw olmalıdır. • Elavatör modülleri sistemin ısı dengesine uygun bir şekilde boyanmalı en az 80 mikron boya kullanılmadır. Elavatör ün hiç bir cıvatasına boya değmeyecektir. |  |
| 4 | KALSİT 700-15000 MİKRON Kalsit 2 Helezonu • 1 adet imal edilmelidir. • Fırın çıkışında kurumuş ve sıcak ürünün hat içerisinde devamını sağlamakta kullanılmalıdır. • Boyu 4000-7000 mm olmalıdır. • Boru tipi helezon kullanılmalıdır. • Helezon hatve adımları 200 mm arasında olmalıdır. • Taşıma kapasitesi 8-10 ton/h olmalıdır. • Çalışma sıcaklığı 20 C° ila 50 C° arasında olmalıdır. • Ø 89 Soğuk çekme helezon kanadı 3 veya 5 mm olacaktır. • Kanat iç borusu 2.5 ″ Ø 89 t =3 veya 5 mm çelik çekme olmalıdır. • Helezon teknesi 3 veya 4 mm siyah sac, jaka eğimli olmalıdır. • Ekleme flanşı 8 veya 10 mm, mesafeleri projeye göre konulacaktır. • Çelik orta yatak seviye ayarlı derlin burçlu Ø 76 mm gres yağlı • Orta yatak ve baş milleri C-1040 malzeme • Ara yatak ve kafa yataklar fireze girişli olmalıdır • Baş yatakları labirant yatak kullanılacaktır. • Helezonlarda devir bekçisi konulacaktır. • Kaplinler 140 veya180 olacaktır. Bigbag Şasesi • Bigbag bağlama aparatları şase üzerinde olmalıdır. • 1 tonluk bigbagleri taşıma kapasitesine sahip olmalıdır. • İşmakinasının bigbag yanaşmasına imkan tanımalıdır. • Kalsit 2 helezonun bağlama aparatı üzerinde olmalıdır. | 1 Adet |
|  | Geri Dönüş Helezonu • 1 adet imal edilmelidir. • Fırın çıkışında kurumuş ve sıcak ürünün hat içerisinde devamını sağlamakta kullanılmelıdır. • Boyu 4000-7000 mm olmalıdır. • Boru tipi helezon kullanılmalıdır. • Helezon hatve adımları 200 mm arasında olmalıdır. • Taşıma kapasitesi 8-10 ton/h olmalıdır. • Çalışma sıcaklığı 20 C° ila 50 C° arasında olmalıdır. • Ø 89 Soğuk çekme helezon kanadı 3 veya 5 mm olmalıdır. • Kanat iç borusu 2.5 ″ Ø 89 t =3 veya 5 mm çelik çekme olmalıdır. • Helezon teknesi 3 veya 4 mm siyah sac, jaka eğimli olmalıdır. • Ekleme flanşı 8 veya 10 mm, mesafeleri projeye göre konulmalıdır. • Çelik orta yatak seviye ayarlı derlin burçlu Ø 76 mm gres yağlı • Orta yatak ve baş milleri C-1040 malzeme • Ara yatak ve kafa yataklar fireze girişli olmalıdır • Baş yatakları labirant yatak kullanılmalıdır. • Helezonlarda devir bekçisi konulmalıdır. • Kaplinler 140 veya180 olmalıdır. Ögütme Eleme Filitresi • 1 adet imal edilmelidir. • Pim milli değirmen , elek , Kalsit 1 elevatörü ve bunkerleri tozsuzlaştırma görevinde kullanılmalıdır. • Hava debisi 5000 m3/h olmalıdır. • Filitre alanı 721m2 olmalıdır. • Filitrasyon hızı 1,35 m3/m2.dak olarak alınmalıdır. • 36 ila 42 arasında Polyester Torba konulmalıdır. • Torba boyutları Ø 160 çapında olup 3000 mm ila 3600 mm arasında değişebilir. |  |
|  | Kafesler ısıya dayanımlı malzemeden imal edilmelidir. • Kafes boyutları Ø 155 çapında olup 3000 mm ila 3600 mm arasında değişebilir. Maksimum çalışma sıcaklığı 20-50 C° dir. Filitransyon garantisi 20 mgr/Nm3 Kuru toz malzemedir. Gövde ve Bunker 4-6 mm , Ayna sacı 5-8 mm malzemeden imal edilmelidir. Gerekli takviyeler atılmalıdır. • Gövde Basınç dayanımı 500 mmSS olmalıdır. Selenoid Valf 6 yada 8 adet 1 ½” ölçülerinde olmalıdır. Elektronik Timer 6 yada 8 çıkışlı selenoid valf grubuna uyumlu olmalıdır. Filitre Hücre Tekeri - 1 adet imal edilmelidir. - 200*200 kare kesit girişi yapılmalıdır. - Ürün Gövde, kapak ve kanatları sfero döküm yapılmalıdır. - Kapaklar, yataklamalar sökülebilir ve değiştirilebilir olmalıdır. - SKF, FAG veya muadili 2 adet hazır yataklar kullanılmalıdır. - Sızdırmazlık olarak keçe ve salmastra kullanılmalıdır. - Rotor kanat tipi kullanılan hava sızdırmazlığı sağlanmış 6 adet kanattan oluşmalıdır. - Tahrik sistemi redüktör sonrası Zincir – Dişli tip olup kuvvet aktarımında rediktöre zarar gelmemesi önlenmeli ve isteğe bağlı olarak motor devri ayarlanabilmelidir. - Dişli Çift sıra 23 diş olacak, zincir çift sıra 5/8 olmalıdır. - Çalışma sıcaklığı Max. 80 C° uygun olmalıdır. |  |
|  | Filitre Fani - 1 adet imal edilmelidir. - Hava debisi 5000 m3/h olmalıdır. - Basıncı 500 mmSS olmalıdır. - Çalışma Sıcaklık 100 C° olmalıdır. - Rakım Adana / Türkiye olmalıdır. - Tahrik şekli Kayış Kasnak olmalıdır. - Motor 5,5 ila 7,5 Kw 3000 d/d olmalıdır. - Fırın grubunun toz emiş sistemlerinde kullanılmalıdır. - Endüstri tip vantilatör karakteristiğine uygun şekilde takviyeli yapılmalıdır. - Kanatları geriye eğimli dizay edilecek olup yüksek verimli fan dizaynı yapılmalıdır. - Kolay monte ve de monte edilebilmelidir. - Fanın balansı alınmalıdır. - Sıkma burçlu tip kasnak kullanılmalıdır. - Yüksek güç aktarma kabiliyetli dar ‘’V’’ kayışları kullanılmalıdır. - Her türlü iş güvenliği için Mil ve kayış – kasnak muhafaza içine alınmalıdır. - ağır hizmet rulmanlar kullanılacaktır. - Mukavemet hesaplarına uygun kalınlık ve nitelikte ST-37 sac kullanılmalıdır. - Vantilatör ve elektrik motorunu birlikte taşıyan NPU profilinden şase üzerine titreşim takozları konmalıdır. - Özel sıvama tezgâhımızda, hava akısının minimum kayıpla sağlanması için sıvama emiş ağzı girişlerine sıvama yapılmalıdır. - Emme ve basma ağzında esnek kanal bağlantı brandaları ve karşılık flaşları bulunmalıdır. Filitre Borulaması - Toz emişini sağlayacak ve sistem basınç kayıplarına yol açmayacak kesitlerde birleşimlerde olmalıdır. - Her toz emiş noktasında 1 adet ayar klapesi bulunmalıdır. - Borulama içerisindeki hız max. 12 m/sn olarak belirlenmelidir. - Borulama En az 5 mm kalınlığında yapılmalıdır. - Kaynak bölgelerinde her türlü hava kaçağı önleyecek önlemler alınmalıdır. - Çalışma sıcaklığı 20 C° ila 50 C° olacağından malzeme cinsi ve kullanılacak boya buna göre belirlenmelidir. |  |
| 5-6 | ELEKTİRK VE OTOMASYON Belirtilen makinaların güç ve sinyal kabloları , kapaklı tavalar, MCC ve PLC panolarının temini ve montajını ,Ayrıca sistemin Bilgisayar veya dokunmatik ekran üzerinden ister manuel ister otomatik olarak çalıştırma imkanı sağlayacak şekilde dizayn edilmelidir. PLC Sistemi Ve Panosu PLC sistemi MCC panosunun en sağ gözünde bulunmalıdır. Kullanılacak PLC konfigrasyonu ~%2 Yedekli düşünülmüştür. Her motor için Motor Çalışıyor/Arıza , Local/Remote bilgisi alınacaktır.. Tüm Dijital çıkışlarda 24VDC Roleler ile korunacaktır Uygun Akımda 24 V Güç Kaynağı olacaktır. PLC Modülleri MCC ve Harici 24 Volt Beslemeler Ayrı sigortalar üzerinden yapılacaktır. Plc Sistemi scada ile Ethernet protokolü üzerinden haberleşecektir. Saha Bağlantı Kutuları (Junction Box) Sahadaki sensörler,switcler,transmitter lerden gelen kablolar saha panolarında toplanacak ve PLC panosuna çok damarlı numara kodlu kablolar ile veya bus kablosu ile taşınacaktır.Böylece sahada ve PLC panolarında kablo kargaşası engellenecektir . Pano İçi Kablolama Pano içi kablo renkleri (Norm EC) Güç Kabloları : Siyah | 1 Adet |
|  | Kumanda Fazı potensiyel : Kırmızı Kumanda Fazı 0 : Kahverengi 24 VDC + : Mavi 24VDC - : Turuncu 24VDC Sinyal : Mavi Nötr :Sarı Toprak : Sarıyeşil Scada Sistemi SCADA Sistemi 1 oluşacaktır. Serverlar raporlama ve kayıt işlemi yapacaklardır. SCADA sistemi sahadan gelen tüm bilgileri operatöre sunmaya ve sahanın kontrolüne olanak sağlayacaktır. Scada Sistemi genel Özellikleri aşşağıda verilmiştir. Veri toplama. Uzaktan izleme ve kontrole uygun yapıda (internet veya Ethernet,modem) (opsiyon istenirse) Alarm izleme,liste ve kayıt. Arıza analizi. Sistem eklerine uygun yapıda. Trend sayfaları gösterebilme. Animasyon. Alt menülere Pop-Up pencere ile ulaşabilme Tüm motorlar ile ilgili manuel,otomatik seçimi ve manuel start stop Pop-Up pencere ile yapılabilmesi Kullanıcı Dostu ve kolay menü erişebilme. İşletmede sistemi kolay start edebilme. Saha Kablolama Tüm kablolar projeye uygun kablo etiketleri ile etiketlenecektir. Güç Kabloları TTR tip olacaktır. Sinyal Kabloları NYSLYÖ tip Numara kodlu olacaktır. Analog Sinyal Kabloları LIYCY blendajlı tip olacaktır. Kablo Kanalları,Merdivenleri Kondüit Ve Ekipmanları Kablo merdivenleri kablo kanalları support ve ekipmanları sıcak daldırma galvaniz olacaktır. Kondüit dişsiz tip çelik veya aliminyum olacaktır. Ek muf ları dirsekler dişsiz çelik tip olacaktır. Tava Merdiven bağlantıları uygun support elemanları ile tutturulacaktır. Bilgisayar ,Yazıcı Ve Kesintisiz Güç Kaynağı Sistem PC : 1 ADET MONİTOR : 1 ADET LCD Veya Dokunmatik Ekran |  |
| 7 | MONTAJ • Montaj personeli yüklenici firma tarafından karşılanacaktır. • Montaj personelinin SSK ları yüklenici firma tarafından karşılanacaktır. • Montaj için gerekli Vinç , forklift gibi işmakinaları ile konaklama ve yemek bedelleri , Nakliye yüklenici firma sorumluluğunda değildir. | 1 Adet |
| 8 | BESLEME ÜNİTESİ Kum Bunkeri • 1 adet imal edilmelidir. • Kapasite 8-10 m3 olmalıdır. • Yaş kumu stoklamak için kullanılmaktadır. • Bunkere kepçeyle yaş kum besleme uygun olmalıdır. • Bunker sac kalınlıkları 5 mm ila 8 mm arasında ST-37 mm arasında olmalıdır. • İri malzemelerin bunkere zarar vermesini önlemek için gerekli takviyeler atılmalıdır. Besleyici • 1 adet imal edilmelidir. • Kapasite max 8-10 ton/h olmalıdır. • Kapasiteye uygun ölçülerde olmalıdır. • Ürün vibrasyonlu olmalıdır. • Ürün şase ile birlikte üretilmelidir. • Dönen parçalar temaslara karşı güvenlik muhafazaları ile kapatılmalıdır. • Vibrasyon motoru içindeki balans yaratan ağırlık sayesinde devirleri titreşime çeviren motor türüdür. • 1,1 kw motora sahip olmalıdır. | 1 Adet |
|  | Firin Giriş Konveyör Band - 1 adet imal edilmelidir. - Fırına dozajlı bir şekilde ürün besleneceğinden daha önce tartım bandı yapılması şarttır. - Konveyör Band şasesi mukavemet artışı sağlayabilmek için 4 mm diyagonal kafes büküm olarak imal edilmelidir. - Boyu 8000 mm ila 12000 mm arasında sistem dizaynına uygun imal edilmelidir. - Konveyör Band V tipi makara sistem üzerine kurulacaktır. - Konveyör bandın arka ve önünde gezmesini engelleyecek 4 adet istinat makaraları konulmalıdır. - Tamburlar kaymasını önleyecek şekilde dizayn edilmelidir. - Bandın içerisine su ve yabancı madde girmesini engellemek için üstü kapatılmalıdır. - Ayrıca Fırına girişi akuple kolay sökülebilir cıvatalı bağlantı olmalıdır. - Fırının Emişi dengesi bozacak her türlü önlem alınmalıdr. - Band malzemesi 4 katlı kort bezli olmalıdır. - Band malzemesinin genişliği 600 mm olmalıdır. - Eksenler arası mesafe 8000 mm – 8500 mm arasında olmalıdır. - Tambur malzemesi 1050 mm etli borudan imal edilmelidir. - Motor gücü 5,5 ila 7,5 kw arasında olmalıdır. - Kullanılacak kasnaklar sıkma burçlu kasnak olup hertürlü balansı alınmış kolay takılıp sökülebilir olmalıdır. - Kullanılacak kayışlar gergi şasesi kolay ayarlanabilir olmalıdır. |  |
| 9 | DÖNER FIRIN ÜNİTESİ Döner Fırın • Gövde Boyu : 8000 mm • Gövde Çapı : 1000 mm • Max Giriş Kapasitesi : 8-10 ton/h • 1 adet imal edilmelidir. • Kurutma fırını işin en önemli kısmı olduğundan daha önce Alçı , Kalsit , Kum sektörüne fırın imalatı yapılması şarttır. • Sistem brülör ile çalışacağından ileri aşamalarda sistemde perlit sistemi ekleneceğinden ve fırın sisteminin perlit genleştirme sisteminine destek sağlaması istenmektedir. Bu yüzden yüklenici firma daha önce perlit genleştirme tesisi yapmış olması gerekmektedir. • Kurutma normlarına uygun konstrüktif yapıda, dışı ST 37-2 malzeme den gövde sac kalınlığı 8-10 mm olmalıdır. • Gövde ringleri ve fener dişli Ç4140 veya 1050 çelik malzemeden, • Dişli ve ringler gövdeye şok emici levhalar üzerinde monte, • Ring ve dişliler Isıl işleme tabii tutularak yüzey sertliği Rocwell 40-50 ayarlanmalıdır. • Gale ve Pinyon dişili ısıl işleme tabi tutularak yüzey sertliği Rocwell 30-35 ayarlanmalıdır • Giriş ve çıkış davlumbazları Çalışma proses sıcaklığı ve proses vakumunun sağlayıcı boyutta ve konstrüksiyondadır. • Çıkış davlumbazında brülör montajı yapmaya uygun yapıda olacak ve yüksek sıcaklığa dayanımı sağlanmalıdır. • Motora bağlı pinyon dişlisi zincir-dişli ile fırın gövdesindeki fener dişliye tahrik etmektedir. • Fırın tahrik sistemi için motor redüktör kullanılmalıdır. • Redüktör devri fırının aktarım organı olan fener – pinyon dişli arası devir en fazla 4 en az 2 tur/dakikaya ayarlabilir şekilde seçilmelidir. • Motor 5,5 ila 7,5 kW Brülör • 1 adet imal edilmelidir. • Döner fırında ısı elde etmek için kullanılmalıdır. • Max. Yüzde 4 nemi kurutulacak olup bu işlem için gerekli ısı hesapları yüklenici firma tarafından yapılmalıdır. • Yakıt olarak doğal gaz kullanılmalıdır. • 300 mbar gaz basıncında çalışacak brülör temin edilmelidir. • Monoblok bir brülör konmalıdır. | 1 Adet |
|  | Siklon - 1 adet imal edilmelidir. - Anma çapı : 1600 mm - 1.5 D – 2.5 D oranlı olmalıdır. - Giriş kesiti hava debisi uygun olarak hesaplanıp siklon hız hesabı 12 m/sn göre yapılmalıdır. - Hava hareketinin girdap bir şekilde türbülans oluşturacak giriş kesiti yapılmalıdır. - Çalışma Sıcaklığı 120 C° dir. - Alt Ağzına 200 lük hücre tekeri monte edecek flanş yapılmalıdır. - Uygun sıcaklığa dayanımlı boya kullanılmalıdır. - Toz parçalarını havadan ayrılacak sistem kurulmalıdır. Siklon Hücre Tekeri - 1 adet imal edilmelidir. - 200*200 kare kesit girişi yapılmalıdır. - Ürün Gövde, kapak ve kanatları sfero döküm yapılmalıdır. - Kapaklar, yataklamalar sökülebilir ve değiştirilebilir olmalıdır. - 2 adet hazır yataklar kullanılmalıdır. - Sızdırmazlık olarak keçe ve salmastra kullanılmalıdır. - Rotor kanat tipi kullanılan hava sızdırmazlığı sağlanmış 6 adet kanattan oluşmalıdır. - Tahrik sistemi redüktör sonrası Zincir – Dişli tip olup kuvvet aktarımında rediktöre zarar gelmemesi önlenmeli ve isteğe bağlı olarak motor devri ayarlanabilmelidir. - Dişli Çift sıra 23 diş olacak, zincir çift sıra 5/8 olmalıdır. - Çalışma sıcaklığı Max. 120 C° uygun olmalıdır. |  |
|  | Sistem Fanı • 1 adet imal edilmelidir. • Hava debisi 5000 m3/h olmalıdır. • Basıncı 500 mmSS olmalıdır. • Çalışma Sıcaklık 120 C° olmalıdır. • Rakım Adana / Türkiye olmalıdır. • Tahrik şekli Kayış Kasnak olmalıdır. • Motor 5,5 ila 7,5 Kw 3000 d/d olmalıdır. • Fırın grubunun toz emiş sistemlerinde kullanılmalıdır. • Endüstri tip vantilatör karakteristiğine uygun şekilde takviyeli yapılmalıdır. • Kanatları geriye eğimli dizay edilecek olup yüksek verimli fan dizaynı yapılmalıdır. • Kolay monte ve de monte edilebilmelidir. • Fanın balansı alınmalıdır. • Sıkma burçlu tip kasnak kullanılmalıdır. • Yüksek güç aktarma kabiliyetli dar ‘’V’’ kayışları kullanılmalıdır. • Her türlü iş güvenliği için Mil ve kayış – kasnak muhafaza içine alınmalıdır • Ağır hizmet rulmanlar kullanılmalıdır. • Mukavemet hesaplarına uygun kalınlık ve nitelikte ST-37 sac kullanılmalıdır. • Vantilatör ve elektrik motorunu birlikte taşıyan NPU profilinden şase üzerine titreşim takozları konulmalıdır. • Özel sıvama tezgâhımızda, hava akısının minimum kayıpla sağlanması için sıvama emiş ağzı girişlerine sıvama yapılacaktır. • Emme ve basma ağzında esnek kanal bağlantı brandaları ve karşılık flaşları bulunmaktadır. Fırın Borulaması • Fırın içerisinde hava akışını sağlayacak kesitlerde olmalıdır. • Fırın çıkışında borulama başlangıcı 1 adet ayar klapesi yapılmalıdır. • Borulama içerisindeki hız max. 12 m/sn olarak belirlenmelidir. • Borulama En az 5 mm kalınlığında yapılmalıdır. • Kaynak bölgelerinde her türlü hava kaçağı önleyecek önlemler alınmalıdır. • Çalışma sıcaklığı 150 C° ila 120 C° olacağından malzeme cinsi ve kullanılacak boya buna göre belirlenmelidir. |  |
|  | Firin Grubu Filitresi • 1 adet imal edilmelidir. • Fırın grubunda tozsuzlaştırma görevinde kullanılmalıdır. • Toz cinsi • Hava debisi 5000 m3/h olmalıdır. • Filitre alanı 721m2 olmalıdır. • Filitrasyon hızı 1,35 m3/m2.dak olarak alınmalıdır. • 36 ila 42 arasında Torba konulacaktır. • Torba boyutları Ø 160 çapında olup 3000 mm ila 3600 mm arasında değişebilir. • Kafesler ısıya dayanımlı malzemeden imal edilmelidir. • Kafes boyutları Ø 155 çapında olup 3000 mm ila 3600 mm arasında değişebilir. • Maksimum çalışma sıcaklığı 100 C° dir. • Filitransyon garantisi 20 mgr/Nm3 Kuru toz malzemedir. • Gövde ve Bunker 4-6 mm , Ayna sacı 5-8 mm malzemeden imal edilmelidir. Gerekli takviyeler atılmalıdır. • Gövde Basınç dayanımı 500 mmSS olmalıdır. • Selenoid Valf 6 yada 8 adet 1 ½” ölçülerinde olmalıdır. • Elektronik Timer 6 yada 8 çıkışlı selenoid valf grubuna uyumlu olmalıdır. Filitre Hücre Tekeri • 1 adet imal edilmelidir. • 200*200 kare kesit girişi yapılmalıdır. • Ürün Gövde, kapak ve kanatları sfero döküm yapılmalıdır. • Kapaklar, yataklamalar sökülebilir ve değiştirilebilir olmalıdır. • 2 adet hazır yataklar kullanılmalıdır. • Sızdırmazlık olarak keçe ve salmastra kullanılmalıdır. • Rotor kanat tipi kullanılan hava sızdırmazlığı sağlanmış 6 adet kanattan oluşmalıdır. • Tahrik sistemi redüktör sonrası Zincir – Dişli tip olup kuvvet aktarımında rediktöre zarar gelmemesi önlenmeli ve isteğe bağlı olarak motor devri ayarlanabilmelidir. • Dişli Çift sıra 23 diş olacak, zincir çift sıra 5/8 olmalıdır.. • Çalışma sıcaklığı Max. 80 C° uygun olmalıdır. |  |
|  | Filitre Fani • 1 adet imal edilmelidir. • Hava debisi 5000 m3/h olmalıdır. • Basıncı 500 mmSS olmalıdır. • Çalışma Sıcaklık 100 C° olmalıdır. • Rakım Adana / Türkiye olmalıdır. • Tahrik şekli Kayış Kasnak olmalıdır. • Motor 5,5 ila 7,5 Kw 3000 d/d olacaktır. • Fırın grubunun toz emiş sistemlerinde kullanılmalıdır. • Endüstri tip vantilatör karakteristiğine uygun şekilde takviyeli yapılmalıdır. • Kanatları geriye eğimli dizay edilecek olup yüksek verimli fan dizaynı yapılmalıdır. • Kolay monte ve de monte edilebilmelidir. • Fanın balansı alınmalıdır. • Sıkma burçlu tip kasnak kullanılmalıdır. • Yüksek güç aktarma kabiliyetli dar ‘’V’’ kayışları kullanılmalıdır. • Her türlü iş güvenliği için Mil ve kayış – kasnak muhafaza içine alınmalıdır. • Ağır hizmet rulmanlar kullanılmalıdır. • Mukavemet hesaplarına uygun kalınlık ve nitelikte ST-37 sac kullanılmalıdır. • Vantilatör ve elektrik motorunu birlikte taşıyan NPU profilinden şase üzerine titreşim takozları konacaktır. • Özel sıvama tezgâhımızda, hava akısının minimum kayıpla sağlanması için sıvama emiş ağzı girişlerine sıvama yapılacaktır. • Emme ve basma ağzında esnek kanal bağlantı brandaları ve karşılık flaşları bulunmaktadır. Filitre Borulaması • Toz emişini sağlayacak ve sistem basınç kayıplarına yol açmayacak kesitlerde birleşimlerde olmalıdır. • Her toz emiş noktasında 1 adet ayar klapesi bulunmalıdır. • Borulama içerisindeki hız max. 12 m/sn olarak belirlenmelidir. • Borulama En az 5 mm kalınlığında yapılmalıdır. • Kaynak bölgelerinde her türlü hava kaçağı önleyecek önlemler alınmalıdır. • Çalışma sıcaklığı 100 C° ila 20 C° olacağından malzeme cinsi ve kullanılacak boya buna göre belirlenmelidir. |  |
| 10 | SİSTEMİN ELEKTİRK VE ÇELİK MONTAJI • Hertürlü elektirk montajının yapılacağı platform ile Ara besleme Bunkeri , Pim milli Değirmen , Değirmen Altı Bunker ve Sarsak Eleği taşıma konstrüksiyonunu oluşturacaktır ve montajı yapılmalıdır. • Çelik hertürlü bakım işlemini yapmaya elverişli olmalıdır. • Çelik Statik hesabı yüklenici firma tarafından yapılmalıdır. • Her türlü iş güvenliği için sistem çelikte sağlanmalıdır. | 1 Adet |
|  | ÖZEL ŞARTLAR En az 1 er adet Alçı Tesisi , Perlit Tesisi , Mikronize Kalsit Tesisi , Yapı kimyasalları Tesisi yapmış olmak. Sebeb; Yatırımcı firmanın ilerleyen zamanlarda yapacağı yatırımlar göz önüne alındığında bu tesisleri yapmış olmak şarttır. Ayrıca bu tesisler içerisinde döner fırın ve öğütme – eleme üniteleri olduğundan tecrübesini bu projede yararlanılmak istenmektedir. Kurutma , genleştirme ve ısı sistemlerinden belirtilen işler dahil en az 3 farklı iş kolundaki tesise( Alçı , perlit , Kurutma gibi) makina yapmış olmak. Firmada en az 2 makine mühendisi çalıştırıyor olmak. Sebeb ; İşin mühendislik hesaplarının ve teknik dokümanların yatırımcı firma tarafından istendiğinden dolayı firma bünyesinde makine mühendisi olması önemlidir. En 5 adet Kalsit, Kum Kurutma tesisi yapmış olmak. Sebeb ; Sistemde istenen döner fırın tesisinde yeterli tecrübeye sahip olmalıdır. En az 5 adet pim milli değirmen yapmış olmak . Sebeb ; Elde edilmek istenen madenin tane iriliğini ve yapısı anca bu makine ile sağlanmaktadır. |  |

3. Alet, aksesuar ve gerekli diğer kalemler

4. Garanti Koşulları

3. Montaj ve Bakım-Onarım Hizmetleri

4. Gerekli Yedek Parçalar

5. Kullanım Kılavuzu

6. Diğer Hususlar