###### Söz. Ek-2: Teknik Şartname (İş Tanımı)

###### TEKNİK ŞARTNAME STANDART FORMU   (Söz. EK:2b)

(Mal Alımı ihaleleri için)

Sözleşme başlığı	: SUPOMP PROJESİ - 4" DERİN KUYU DALGIÇ POMPA MOTORLARI TASARIMI, ÜRETİMİ, MARKALAŞMA VE E-TİCARETİ Projesi

Yayın Referansı	: TR62/15/RAY/0164

1. Genel Tanım

SUPOMP PROJESİ - 4" DERİN KUYU DALGIÇ POMPA MOTORLARI TASARIMI, ÜRETİMİ, MARKALAŞMA VE E-TİCARETİ projesi kapsamında mal alımı

LOT 1: DALGIÇ POMPA ÜRETİM HATTI 1 ADET

1.1 Bakır Emaye Telden Bobin Yapma Makinesi	2 Adet

1.2 Presbant Yerleştirme Makinesi  			1 Adet

1.3 Bobin Yerleştirme Makinesi			1 Adet

1.4 Bobin Genişletme Makinesi			1 Adet

1.5 Ön Şekillendirme Makinesi 			1 Adet

1.6 Yatay Tekli Bobin İp Dikişi Makinesi		1 Adet

1.7 Bobin Son Rutüş Makinesi			1 Adet

1.8 Ürün Test Makinesi				1 Adet

1.9 Ara Şekillendirme Makinesi			1 Adet

LOT 2: CNC MAKİNA HATTI

2.1 CNC dikey çalışma makinesi			1 Adet

2.2 CNC yatay çalışma makinesi			1 Adet

2.3 CNC torna					1 Adet

2. Tedarik Edilecek Mallar, Teknik Özellikleri ve Miktarı

| A | B | C |
| --- | --- | --- |
| Sıra No | Teknik Özellikler | Miktar |
|  | LOT 1 |  |
| 1.1 | BAKIR EMAYE TELDEN BOBİN YAPMA MAKİNESİ (AUTO COİL WİNDİNG MACHİNE) - Çıkarılabilir bobin tutucu başlık.1–3 bobin geçiş hatları. - Mekâna göre adapte edilebilir makine tasarımı. - Alüminyum materyallere göre adapte edilebilir tel sarım aparatları ve bobin üst aparatı. - Kesintisiz ve aktarmasız tel sarımı için iki adet yönlendirme istasyonu. - Derin kalıp açılarının rahatça sisteme aktarımı. - Yükleme yapmadan 400-500 RPM arası maksimum hız. - Motor için 110 mm 310 mm uzunluk aralığındaki stator kovanı sarmaya uygun donanım. - Uygun tel çapı aralığı0.13-1.8mm. - Maksimum sarım segmenti 5 - Tel çapına göre kademesiz sarım hızı değişimi. - Emaye bakır telin tabakalarına zarar vermeden veya herhangi bir kopukluk oluşturmadan çalışma. - Paslanmaya karşı dirençli ,emaye bakır tele zarar vermeden hassas işleme yapan ve telde zedeleme yapmayan sarım elemanları. - Telin kopması veya tükenmesi sonucunda sarım makinesinin otomatik olarak durma fonksiyonunu gerçekleştirmesi. - 200 çeşitten fazla sarım obsiyonlarını bünyesinde barındırması. - İngilizce olarak kullanılan HMI işletim sistemi ve arıza tespit özellikleri olan kontrol mekanizması. - Makine aksesuarları: Bobin baskı borusu 5 adet.Kilitleme pedi 5 adet.Bobin meme ucu 2 adet.Bobin borusu 10 mm. Bobin kolu borusu 2 m. - Gerekli bakım ve onarım elemanlarının makine ile birlikte olması. - Sistemin arıza ayıklama donanımına sahip olması. - Makinanın toplam maksimum gücü: 5 KW-enerji gereksinimi 380V/50HZ 3 faz 4 tel. - Hava kaynağı:0.5-0.8MPa - Makinanın ağırlığı : minimum 2000kg ve üzeri olmalıdır | 2 Adet |
| 1.2 | PRESBANT YERLEŞTİRME MAKİNESİ-( SLOT INSULATION MACHINE) - Makinanın tüm yardımcı elemanlarının montajı ve demontajı kolayca gerçekleştirilir - Paslanmaya karşı dirençli ,motor stator kovanına zarar vermeden hassas işlem yapan ve kullanıcının gereksinimlerine değişik opsiyonlarla hitap eden yardımcı parçalar. - Statör çekirdeği yivlerine presbantyerleştirirken,presbant da yırtılma,buruşturma,kırıştırma veya çiğneme yapmadan düzgün yerleştirmeyi gerçekleştiren işlem elemanları. - İşlem zamanı 0.6-1s/slot - 3～7 mmarası ayarlanabilir presbant kenar katlama yüksekliği. - 0.15～0.35 mm arası kalınlıkta çift kat veya tek kat polyester presbant kullanımına uygun. - Tek düğmeyle başlatma fonksiyonu. - Makine parça değişim süresi (uzman personel tarafından) 30 dakika.(bütün takımın değişimi) - Uygun stator boyutları (parça değiştirerek)ID: Ø40-140mmand OD: Ø≤ 210mm arasındadır. - Uygun stator yüksekliği; 10-180mm; - Toplam makine gücü 1.5 KW-güç kaynağı 380V/50-60HZ 3 faz 4 tel. - Toplam ağırlık minimum : 600kg ve üzeri olmalıdır | 1 Adet |
| 1.3 | BOBİN YERLEŞTİRME MAKİNESİ (COIL INSERTING MACHINE) - Makine otomatik olarak bobin yerleştirmenin dışında yiv kaması yerleştirme işini de gerçekleştirir. - Otomatik AC servo motorlara adapte edilebilir ve kama darbe gücüne göre motorun çalışma frekansını değiştirir. - İngilizce / HMI işletim kontrolünü benimser ve arızaları kendi kendine teşhis fonksiyonu vardır. - Polyester presbant enini ayarlayan rulo presbant kesme kaması. - Motorun çalışma aşamalarına adapte bir şekilde kamanın presbantı kesimini takip eder.Yuva ve kama numaralarını ekleyerek presbanta şekil verir tek tek yivleri doldurur ve baskı uygular. - İşlem süresi ≤60s - Bobin yerleştirme işlemi yapan makine parçaları değiştirebilir yapıdadır. - Bobin yerleştirme makinesinin otomatik olarak yükselme ve alçalma fonksiyonu vasıtasıyla kolay bakım ve parça değişimi gerçekleştirilmesi. - Hata ayıklama işlemi için özel şalter fonksiyonu. - Bobin yerleştirme ve kama darbesi için yavaşlama fonksiyonu. - HMI fonksiyonu ile kolay bir şekilde itme fonksiyonu,yükseklik ve durdurma zamanını ayarlama. - Makine kurulumu gerçekleştikten sonra basit bir şekilde yardımcı parçaların çıkarılıp takılması ve değişimi. - Makine yardımcı parçalarının yapısından kaynaklı kamalara zarar vermemesi ve parçalarda paslanma-genleşme gibi deformasyonların gerçekleşmemesi. - Stator çekirdeğindeki yivlere buruşturma veya çiğneme yapmadan presbantı yerleştirir. - Emaye bakır telin izole amaçlı kullanılan presbantındışına çıkmaması. - Bobin yerleştirirken stator çekirdeğine herhangi bir zarar vermemesi. - Bu makinenin bünyesinde 2 adet bıçak ve (yardımcı aparatları ile beraber) 2 adet kama ( itici ve darbe aparatları ile beraber) mevcuttur. - Makine startı için iki elin kullanımı. - Parça değişim süresi 40 dakika.(1～2 uzman personel)(bütün takımın değişimi) - Uygun stator ölçüleri ID: Ø70-100mm ve OD: Ø90-230mm - Toplam makine gücü 5 KWgüç kaynağı 380V/50HZ 3 FAZ 4 Tel. - Makinenin toplam ağırlığı minimum :1000kg. ve üzeri olmalaıdır | 1 Adet |
| 1.4 | BOBİN GENİŞLETME MAKİNESİ- (ENLARGEMENT MACHINE) - Ful hidrolik sistem ve endüstriyel PLC dizayn. - Değiştirilebilen vidalar vasıtasıyla şekillenen stator yüksekliği ayarlanır. - İşlem süresi:≤15s - Bobin şekil alırken manşet donanımı bobinin hasar görmesini engeller. - İşlem yapılırken emaye bakır tel herhangi bir hasar almaz yada telde kopma gerçekleşmez. - Statora yerleştirilen presbantta herhangi bir hasar veya tersine çevrilme gerçekleşmez - Güvenlik önlemlerine uyumlu yapısı vardır. - Makineyi başlatma çift el kullanımı ile gerçekleşir. - Forklift taşıyıcı ile kolay taşınabilir. - Takım değiştirme süresi yaklaşık 45 dakika(1 veya 2 kalifiye işçiyle)(bütün takımın değişimi) - Uygun stator boyutu: stator ID: Ø35-120mm ve OD: Ø60-190mm . - Toplam makine gücü:1.5KW-Güç kaynağı 380V/50HZ 3 faz 4 tel. - Makinenin toplam ağırlığı minimum: 800kg ve üzeri olmalıdır | 1 Adet |
| 1.5 | ÖN ŞEKİLLENDİRME MAKİNESİ (PRE-FORMING MACHINE) - Endüstriyel PLC hidrolik sistem. - Değiştirilebilir contalar vasıtasıyla ayarlanabilir yığın yüksekliği. - İşlem süresi 15-20s/set - Bobin şekil alırken manşet donanımı bobinin hasar görmesini engeller. - Statora yerleştirilen presbantta herhangi bir hasar veya tersine çevrilme gerçekleşmez - Güvenlik önlemlerine uyumlu yapısı vardır. - Makineyi başlatma çift el kullanımı ile gerçekleşir - Elektrikli forklift ile kolay hareket edebilir. - Takım değiştirme süresi yaklaşık 30 dakika (1 veya 2 kalifiye işçiyle bütün takımın değişimi) - Uygun stator boyutu: stator ID: Ø18-120mm ve OD: Ø30-190mm - Toplam makine gücü: 1.5KW-Güç kaynağı 380V/50HZ 3 faz 4 tel. - Makinenin toplam ağırlığı minimum : 700kg ve üzeri olmalıdır | 1 Adet |
| 1.6 | YATAY TEKLİ BOBİN İP DİKİŞİ MAKİNESİ ( SINGLE SIDE COIL LACING MACHİNE - İşlem süresi ≤1s/slot - HMI destekli PLC kontrol sistemi. - İngilizce / menü.Stator yivlerine uyumlu hareket kabiliyeti.İsteğe göre yiv-yiv dikiş veya yiv atlatarak dikiş. - Değişik formlarda dikiş yapma fonksiyonu ve kendinden otomatik arıza tespit fonksiyonu. - Yüksel enerjiye adapte edilebilir 3 faz elektrik trafosu. - Otomatik AC motorlara adapte edilebilir kontrol endeksi,ana mil ve dikiş iğnesi. - Tek stator yivinde defalarca işleme yapması,baklava deseni fonksiyonu,rastgele iplik toka pozisyonu belirleyebilme. - iplik bağlama ve germe derecesi rastgele ayarlaya bilme. - Atılan bağ emaye bakır tele zarar vermez veya kesmez. - Tek elle makine startı. - Elektrikli forklift ile hareket ettire bilir. - Bir adet yedek dikiş iğnesi. 1 pc. - Parça değişimi süresi 20 dakika.(işin uzmanı tarafından)(bütün takımın değişimi) - Uygun stator boyutu ID: Ø≥70mm and OD: ≤ Ø280mm - Toplam makine gücü:2.25KW, güç kaynağı: 220V/50HZ - Makinenin Toplam ağırlığı minimum : 700 kg ve üzeri olmalıdır | 1 Adet |
| 1.7 | BOBİN SON RUTÜŞ MAKİNESİ (FINAL FORMING MACHINE) - Endüstriyel PLC sistem full hidrolik sistem - Değiştirilebilir contalar vasıtasıyla ayarlanabilir yığın yüksekliği ayarlama. - Stator çizim boyutlarına uygun düzenleme yapma. - İşlem süresi:≤15s/set - Statorun sonundaki bobine son şeklini verir.(bobin sonu yüksekliği ID ve OD) - Statora yerleştirilen presbantta herhangi bir hasar veya tersine çevrilme gerçekleşmez - Makine donanımından dolayı emaye bakır tele zarar vermez veya telde kopma çiğneme gerçekleşmez. - Güvenlik amaçlı koruma şalteri. - Çift el makine startı. - Her çeşit makine yayından 2’şer adet. - Parça değiştirme süresi: 30 dakika (1～2 uzman personel) - Uygun stator ID:Ø25-120mm ve OD: Ø40-190mm (bütün takımın değişimi) - Toplam makine gücü:3.75KW, güç kaynağı 380V/50HZ 3 faz 4 tel; - Makinenin toplam ağırlığı minimum : 650kg. ve üzeri olmalıdır | 1 Adet |
| 1.8 | 3 FAZ ÜRÜN TEST MAKİNESİ(3 PHASE STATOR INTEGRATED TESTER) A-TEST BAŞLIKLARI VE TEKNİK İÇERİK 1-SOĞUĞA KARŞI DİRENÇ: (A,B,C 3 FAZ) - Test koşulları:DC2mA / DC20mA - Direnç aralığı: 0.001～10Ω～100Ω - Net direnç: ±0.5% - Direnç dengesi: Hesaplanan değerlere göre. - Test makinesi 20 saniye içinde ortam sıcaklığını algılayıp otomatik olarak standart ortam sıcaklık değerlerine adapte olur yâda kullanıcı sıcaklık değerlerini manüel olarak makineye girer. 2-SARGI İZOLASYONU (A,B,C 3 Faz test) - Test koşulları:DC 500V～3000V ayarlanabilir. - Gerilim değerleri:±3% - En üst seviyeye ulaşım:1.2μs - Alan farkı:1～100 - Başlangıç (eşik) ayarı: 3-ELEKTRİKSEL DAYANIKLILIK: - Test koşulları:500～2800V ayarlana bilir AC 50Hz - Süre:1～60sec ayarlana bilir. - Gerilim değerleri hassasiyeti:±3% - Akım ölçüm aralığı:0.1mA～5mA～10mA - Akım değerleri hassasiyeti:±0.5% - Alarm ayarı: 4-YALITIM DİRENCİ: - Test koşulları:DC 500V - Direnç ölçüm aralığı:10MΩ～500MΩ - Ölçüm hassasiyeti : ±3% - Başlangıç (eşik) ayarı:Bütün aralıklar için rastgele. 5-FAZLAR ARASI YALITIM (AB,BC,CA toplam 3faz test) - Test koşulları: 500V～2800V ayarlanabilir AC 50HZ - Zaman: 1～60 saniye (ayarlana bilir) - Gerilim değerleri aralığı: ±3% - Akım ölçüm aralığı: 0.1mA～10mA - Akım değerleri hassasiyeti: ±0.5% - Alarm ayarı: 6-KIVILCIM TESTİ: - Test koşulları:0～3000V AC 50HZ 1～60s - Gerilim değerleri aralığı:±1.5% - Akım ölçüm aralığı:0.1mA～10mA - Akım değerleri hassasiyeti: ±0.5% - Kıvılcım aralığı:1～9 B-İŞLEVSEL GEREKSİNİMLER: - Test makinesi 19’ LCD ve IPC kontrol sistemine sahiptir. Test makinesi 3 faz statorun soğuğa karşı direncini, elektriksel dayanıklılığını, yalıtım dayanıklılığını ,sargı izolasyonunu ve fazlar arası yalıtımını programlayabilir. - Sistem şalter donanımı yüksek gerilim rölesine adapte edilebilir özelliktedir. Testin elektriksel dayanıklılığı ve sargı izolasyonu manuel olarak ayarlanabilir.Kullanılan test sistemi yüksek kararlılıkta ve hassas ölçümler yapar. Şayet istenen kalitenin dışında ürün tespit edilirse test işlemi istenildiği an durdurula bilinir. - Makinede kullanılan bilgisayar sistemi HMI software sistemdir. Bu sistemin her türlü bilgiyi depolayan,gösteren,kayıtyapan,istatistiklerini çıkaran basit bir kullanımı vardır.Sistem ölçüm ve değerlendirme gibi bir dizi işlemi yapan bir yazılıma sahiptir. C-MAKİNE KONFİGÜRASYONU: 1-Test fikstür: . 2-Proje test sistemi. 3-Kontrol paneli sistemi. 4-Bilgisayar Yapılandırması: Sunucu makinesi, P4 avantajlı IPC Ekran:19″LCD 5-Test makinesinin barkod okuma fonksiyonu vardır. Şayet ürün sorunlu ise barkot vurmaz. Üründeki sorun giderildikten sonra tekrar barkotlar. Test makinesi her statorun barkot numarasına göre statorun bilgilerini depolar.İsteğe bağlı barkot numarası girildiğinde sistem o barkoda ait tüm bilgilerin çıktısını verir. D-YAZILIM AYARI: 1-Her başlık için test programı. 2-Programın bütün başlangıç ayarlamaları, uyarlamalar ve değerlendirmeler. 3-Koruma programı. 4-Istatistiki bilgilerin gösterimi. 5-Data girişleri ve depolama. 6-Raporlar ve grafiklerin yazıcıya aktarımı. 7-Programı geri alıp tekrar ayarlama. E-MAKİNE EKİPMANI: - Makine minimum güç:1KW olmalıdır F-ELEKTRİKSEL DONANIM GEREKLERİ: - Güç kullanım standartı: Normal sanayi hattı 380V±10% 3-phase 4-tel. - Hava besleme basıncı: 0.6～0.8MPa - Ortam sıcaklığı: 0～40℃ G-DESTEKLEYİCİ DÖKÜMANLAR VE GEREKLİ BİLEŞENLER: - Kullanma kılavuzu, kurulum talimatnamesi. - Elektrik bağlantı diyagramı. H-EKİPMAN YÖNETİCİSİ STANDARTI: 1-Paketleme-depolama-nakliye etiket işaretleri: GB/T 191-2008 Yada muadili 2-Metal rocwell sertlik testi:GB/T230.1-2009, Yada muadili olmalıdır 3-Yapısal çelik alaşım: GB/T3077-1999,Yada muadili olmalıdır 4-Özel elektriksel aksam, genel teknik donanım:GB/T3644-2009；Yada muadili olmalıdır 5-Özel elektriksel aksam, genel kontrol donanımı:JB/T9655-1999；Yada muadili olmalıdır 6-Etiket markası:GB/T13306-1991,Yada muadili olmalıdır 7-Elektriksel ve mekanik donanım genel teknik şartnameye göre paket edilmesi:GB/T13384-1992,Yada muadili olmladır 8-Metal kesme makinesinin gürültü derecesini test eden metot: GB/T16769-2008, Yada muadili olmalıdır 9-Makinenin elektriksel donanım güvenlik standardı: GB 5226.1,Yada muadili olmalıdır | 1 Adet |
| 1.9 | ARA ŞEKİLLENDİRME MAKİNESİ- (MIDDLE FORMING MACHINE) - Endüstriyel PLC dizayn,ful hidrolik sistem. - Değiştirile bilinir contalar vasıtasıyla stator kovan yüksekliğini ayarlar. - Aşağı ve yukarı dişli koruması ve ayarlana bilir boyutlar. - İlk olarak koruma dişlileri girilir ve dişlinin sonuna doğru baskı yapılır. - İşlem süresi: ≤20s/ - Statoru; OD,ID ve yükseklik değerlerinin istenilen ölçülere gelinceye kadar işleme tabi tutar. - Statora yerleştirilen presbantta herhangi bir hasar veya tersine çevrilme gerçekleşmez - Makine donanımından dolayı emaye bakır tele zarar vermez veya telde kopma çiğneme gerçekleşmez. - Güvenlik amaçlı koruma şalteri. - Çift el makine startı. - Parça değişim süresi:30 dakika.((1～2 uzman personel) - Uygun stator boyutu: ID: Ø30-85mm ve OD: Ø60-140mm - Makinenin toplam gücü: 3.75KW, güç kaynağı 380V/50HZ 3 faz 4 tel. - Makinenin toplam ağırlığı minimum : 1000kg. ve üzeri olmalıdır | 1 Adet |

3. Alet, aksesuar ve gerekli diğer kalemler:

Montaj aşamasında ihtiyaç duyulacak ilgili alet ve aksesuarlar tedarikçi firma tarafından karşılanmalıdır

4. Garanti Koşulları:

Makinenin garanti süresi, teslim ve aktif kullanım itibariyle en az 2 yıl olmalıdır.

5. Montaj ve Bakım-Onarım Hizmetleri-

Makineler ve ekipmanlar, yüklenici tarafından firmanın belirtilen adresinde monte edilmeli ve çalışır vaziyette teslim edilmelidir. Yüklenici tarafından firmanın belirtilen adresinde monte edilen cihazla beraber varsa yazılımı da çalışır vaziyette teslim edilmelidir. Eğitim ile ilgili hususlar, firmaya teslim yerinde en az iki gün boyunca uygulamalı olarak verilmelidir

6. Kullanım Kılavuzu:

Makinelerin tümünün özelliklerin tamamının kullanımını anlatan kılavuz/kılavuzlar verilmelidir

7. Gerekli Yedek Parçalar

Montaj aşamasında ilgili yedek parçaların gerekmesi halinde tedarikçi firma sağlamalıdır.

8. Diğer Hususlar:

İş bu teknik şartnamede talep edilen kriterler isteklilerin karşılaması gereken minimum kriterlerdir. Nakliye yüklenici firmaya aittir. Makine ve ekipmanlarda kırık, çatlak, ezik, pas, boya akması, boya kabarması ve darbe gibi kusurlar bulunmamalıdır. Tedarikçi firmanın teslim edeceği makine ekipman ve parçaları teslimatta kontrol edilecek olup, uygun olmayan makine, ekipman ve parçaların, istenilen özelliklerde ve kalitede teslim edilmemesi koşulunda sözleşme feshedilecektir.

Sözleşme başlığı	: SUPOMP PROJESİ - 4" DERİN KUYU DALGIÇ POMPA MOTORLARI TASARIMI, ÜRETİMİ, MARKALAŞMA VE E-TİCARETİ Projesi

Yayın Referansı	: TR62/15/RAY/0164

1. Genel Tanım

SUPOMP PROJESİ - 4" DERİN KUYU DALGIÇ POMPA MOTORLARI TASARIMI, ÜRETİMİ, MARKALAŞMA VE E-TİCARETİ projesi kapsamında mal alımı

LOT 1: DALGIÇ POMPA ÜRETİM HATTI 1 ADET

1.1 Bakır Emaye Telden Bobin Yapma Makinesi	2 Adet

1.2 Presbant Yerleştirme Makinesi  			1 Adet

1.3 Bobin Yerleştirme Makinesi			1 Adet

1.4 Bobin Genişletme Makinesi			1 Adet

1.5 Ön Şekillendirme Makinesi 			1 Adet

1.6 Yatey Tekli Bobin İp Dikişi Makinesi		1 Adet

1.7 Bobin Son Rutüş Makinesi			1 Adet

1.8 Ürün Test Makinesi				1 Adet

1.9 Ara Şekillendirme Makinesi			1 Adet

LOT 2: CNC MAKİNA HATTI

2.1 CNC dikey çalışma makinesi			1 Adet

2.2 CNC yatay çalışma makinesi			1 Adet

2.3 CNC torna					1 Adet

2. Tedarik Edilecek Mallar, Teknik Özellikleri ve Miktarı

| A | B | C |
| --- | --- | --- |
| Sıra No | Teknik Özellikler | Miktar |
|  | LOT 2 |  |
| 2.1 | CNC DİKEY ÇALIŞMA MAKİNESİ 2.1.1. HAREKET MİKTARLARI - X Ekseni Hareketi 1200-1400 mm arası olmalıdır - Y Ekseni Hareketi 600-650 mm arası olmalıdır - Z Ekseni Hareketi 600-650 mm arası olmalıdır - Tabla Yüzeyi -İş Mili Mesafesi 100-700 ve 100-750 mm arası olmalıdır - Fener Mili Merkezi-Z Kolon Mesafesi 680-730 mm arası olmalıdır 2.1.2. İŞ TABLASI - İş Tablası Ebatları 1350x600 ve 1550x650 mm arası olmalıdır - Tabla Taşıma Kapasitesi 800 kg-f ve üzeri olmalıdır 2.1.3. FENER MİLİ - Maksimum Fener Mili Devri 10.000 dev/dk olmalıdır - Fener Mili Koniği BBT 40 (Double Contact) olmalıdır - Fener Mili Kayış aktarmalı olacaktır - Fener Mili İçinden Su Verme 10 Bar ve üzeri olmalıdır 2.1.4. HIZLAR - Kesme Hızı 12000 mm/dk ve üzeri olmalıdır - Seri Hareket Hızları X,Y Eksenlerinde : 40 m/dak ve üzeri olmalıdır Z Ekseninde : 30 m/dak ve üzeri olmalıdır 2.1.5. TAKIM MAGAZİNİ - Magazin tipi Kollu tip olmalıdır - Takım Sayısı 24 ve üzeri olmalıdır - Takım Koniği Tipi BBT40 olmalıdır - Minimum Takım Çapı (Herbir pot kullanımında) Ø80 mm ve üzeri olmalıdır - Minimum Takım Ağırlığı 7 kg-f ve üzeri olmalıdır - Minimum Takım Boyu 300 mm ve üzeri olmalıdır 2.1.6. ROTARY TABLE (4.EKSEN) - Tabla Çapı 250mm olmalıdır - Min. İndeksleme Hassasiyeti (4.eksen için)0.001˚ olmalıdır. - Yük Taşıma Kapasitesi (Her konum için) min. 60kg olmalıdır - Rotary Table Toplam Ağırlığı 250kg ve altında olmalıdır - Rotary Table Gövde Ölçüleri 620x500x370mm ‘yi geçmemelidir - 4. Eksen Çalışma Aralığı 360° olmalıdır - %. Eksen Çalışma Aralığı ±110° olmalıdır - 4. Eksen Dönme Hızı 100dev/dak. Ve üzeri olmalıdır - Değer girme hassasiyeti en az 0.001° olmalıdır - İndeksleme Hassasiyeti 15” (saniye) olmalıdır - 4.Eksen Kontrol Ünitesinden aldığı komutlarla 0.001˚ hassasiyetle hareket edebilmelidir. - Tekrarlama Hassasiyeti 4”(saniye) olmalıdır - Backlash (ileri-geri hareketlerdeki boşluk ) değeri 0(sıfır) olmalıdır - 4.Eksende SONSUZ VİDA-ROLLER BİLYA ile boşluksuz tahrik sistemi ile hareket ediyor olmalıdır. Klasik sonsuz vida- Karşılık dişlisi sistemi kesinlikle kabul edilmeyecektir 2.1.7. MOTORLAR - Fener Mili Motor Gücü 11/15 kw ve üzeri olmalıdır - Eksen Motorlarının Güçleri (X,Y,Z) 3 kw ve üzeri olmalıdır 2.1.8. MAKİNE ÖLÇÜLERİ - Pozisyonlama Hassasiyeti (Tam boyda) ±0.007mm olmalıdır - Tekrarlama Hassasiyeti ±0.006mm olmalıdır 2.2 CNC DİK İŞLEME MERKEZİ TEZGAHININ STANDART AKSESUARLARI: - Tam Kapalı Kabin ve CE ‘ye Uygun Kapı Siviçleri olmalıdır - 24 Takımlı ATC’li Hızlı Magazin olmalıdır - BBT 40 (Double Contact) Fener Mili Koniği olmalıdır - Fener Mili kayış aktarmalı olacaktır - Rijit Klavuz Çekme özelliği olmalıdır - Spindle Etrafından Su Verme ( Spindle Around Flushing) özelliği olmalıdır. - Kablolu Eksen El Çarkı olmalıdır - Otomatik Kapanma özelliği olmalıdır - Kapalı devre Fener Mili yağ soğutma ünitesi olmalıdır. - Helezon tip talaş konveyörü olmalıdır - Elektrik kabini soğutma ünitesi olmalıdır - Merkezi yağlama sistemi mevcut olmalıdır - Tezgah içi aydınlatma tertibatı (florasan) olmalıdır - İşlem Sonu İkaz Lambası olmalıdır - Takıma Hava Üfleme Sistemi olmalıdır - Yüksek Basınç Pompası İle Soğutma Sistemi olmalıdır - 380/220 Volt 50Hz Trifaze Transformer olmalıdır - Türkçe Kullanma ve Bakım El Kitapları olmalıdır - Tezgah elektrik hattında 22x4 ebatlı kablolar kullanılacak, 80Amper otomatik sigorta ile tezgaha giriş yapılacaktır 2.3 CNC DİK İŞLEME MERKEZİ TEZGAHININ YAPISAL ÖZELLİKLERİ: 2.3.1. GÖVDE YAPISI ÖZELLİKLERİ - Fener mili devir sayısı, min. devir sayısı ile max. devir sayısı arasında istenilen değerde kademesiz olarak ayarlanabilir olmalıdır - Fener Mili komple KARTUŞ halinde sökülüp takılabilmelidir - Fener mili ÇİFT SIRA SİLNDİRİK MAKARALI RULMANLAR ve ÇİFT SIRA EĞİK BİLYALI RULMANLARLA dizayn edilmiş olmalıdır - Fener mili salgısı 300 mm boyda 0,003 mm’yi geçmemelidir. İmalatçı bu değeri test raporları ile taahhüt etmelidir 2.3.3. MOTORLAR - Fener Mili Motoru AC servo motor olmalı ve yüksek tork üretmelidir - Eksen motorları C3 hassas vidalı millere kaplinle bağlı veya direk akuple olacaktır. - Eksen motorları kademesiz devir artışı yapabilmeli ve bakım gerektirmemelidir 2.3.4. MAGAZİN ÖZELLİKLERİ - Çift yönlü dönüş özelliğine sahip ve kısa yoldan ,takım değiştirmelidir - Takım değiştirme manuel olarak da yapılabilecek şekilde olmalıdır. - Magazin kollu tip, hızlı takım değiştirme özelliğine sahip olmalıdır. 2.3.5. KONTROL ÜNİTESİ ÖZELLİKLERİ - Tezgahın Kontrol Ünitesi Kesinlikle PC tabanlı olmayacaktır - Tezgahın kontrol ünitesinin, Türkiye’de yerleşik düzende servis hizmeti veriyor olması gerekmektedir. - Kalıpçı özelliği mevcut olmalıdır - Kontrol ünitesi, işleme merkezini aynı anda 4 eksende simültane çalıştırabilmelidir - Kontrol ünitesinin ekranı kolay okunabilmeli, en az 8.4” ebadında ve renkli grafik ekran özelliğinde olmalıdır. - Tezgahla program transferleri; hem RS232C kablo bağlantısı ile, hem Hafıza kartı (okuyucusu ekranın yanında olacaktır) ile, hemde Ethernet bağlantısı ile yapılabilmelidir. - Kablolu Eksen El çarkı mevcut olmalıdır. - İnç veya metrik sistemde çalışabilme özelliğine sahip olmalıdır. - ISO Kodları ile programlanacaktır. - Değer girme hassasiyeti en az 0.001 mm olacaktır. - Tekrarlama hassasiyeti en az ±0.006 mm olacaktır - Pozisyonlama hassasiyeti en az ±0.007 mm olacaktır. - Kontrol ünitesinin belleği elektrik kesintilerinden etkilenmeyecek, hafızadaki kayıtlı programlar zarar görmeyecektir - Sistemde oluşabilecek arızalar hata mesajları ile operatöre anında bildirilecektir ve bu hata mesajları hafızada kayıtlı kalacaktır - İşletme program dili ve kontrol paneli istenildiğinde TÜRKÇE ve İNGİLİZCE kullanılabilmelidir - Takım boy ve çapında kaydırma (offset) yapılabilecektir - Yazılan bir programı işletmeden önce, olabilecek mantıksal yazılım hatalarını kontrol edebilmek için, 2D veya 3D SİMÜLASYON yapabilme özelliği olacaktır - Kontrol ünitesi CAD/CAM programları ile uygulama yapmaya uygun olacaktır - İlerleme ve devir sayılarını (spindle override, feed override), ayarlanan değerin belli oranlarında manuel (el ile) olarak kumanda edilebilecektir. - Otomatik merkezi yağlamanın yağ miktarı düştüğünde ve alçak/yüksek basınç ta operatörü uyaracaktır - Yazılan bir programı istendiğinde satır satır, istendiğinde seri olarak çalıştırma seçeneği olacaktır - Doğrusal (G00-G01) interpolasyon yapabilecektir - Dairesel (G02-G03) interpolasyon yapabilecektir - Alt program çağırma ve işleme, delik delme çevrimleri, gagalamalı delik delme, kaba işleme çevrimleri, klavuz ve rayba çekme çevrimleri olacaktır - Kesici uç radyüs telafi özelliği (Tool Nose Radius Compensation) olacaktır - Mutlak ve eklemeli programlama (Absolute, incremental) özelliği olacaktır. - Program koruma kilidi(anahtarı) olacaktır. - Alarm ve hata mesajlarını ekranda gösterilmeli ve bunlarla ilgili açıklamalar (Help) kontrol ünitesinde ve tezgah kitapçığında bulunacaktır - Sabit kesme hızı ve sabit devir sayısı modu olacaktır - İlerleme mm/devir ve mm/dakika cinsinden seçilebilir olacaktır - Sabit kesme hızı ile çalışılırken gerektiğinde program içerisinde devir sayısına limit konulabilecektir. - Kesici takım ömrü ve kesici takım uç aşınma telafisi özelliği olacaktır - Programın işletilmesi esnasında, ekranda aktif olan program satırı, devir sayısı, koordinat değerleri (X , Y, Z,A), ilerleme hızları gibi parametreler görülecektir - Acil durdurma butonu bulunacaktır 2.3.6. SOĞUTUCU ÜNİTE ÖZELLİKLERİ - Soğutma tankı makinadan bağımsız ayrı ve sökülüp-takılabilmelidir. - Depo içerisinde dinlendirme levhaları olacaktır. - Talaşların içerisine girmesini engelleyici özelliği olacaktır. - Üzerinde sıvı seviye göstergesi olacaktır. - Temizliği, bakımı, sökülüp takılması kolay olacaktır. 2.4 CNC DİK İŞLEME MERKEZİ TEZGAHININ GENEL ÖZELLİKLERİ: - CNC Dik İşleme Merkezi tezgahı 2016 model ve kullanılmamış olacaktır. - Tezgâh rijit, sağlam ve titreşimsiz bir yapıya sahip olacaktır. - CNC Dik işleme merkezi tezgahının üzerinde kırık, çatlak veya herhangi bir imalat kusuru olmayacaktır - Tezgahta kullanılan bütün donanım ve aksesuarlar ilgili firmanın en son ürünleri olacaktır. - Eksenlerde gidilen mesafeler absolute encoderler tarafından kontrol edilecektir ve tezgah yeni açıldığında referansa gönderilmeye gerek kalmayacaktır. - Uygun kesme şartlarında çalışmalarda, motorlar normalin üzerinde ısınmadan, çalışabilecek özellikte olacaktır. - X ,Yve Z eksenlerindeki kızaklar ve vidalı miller, dış etkilere karşı tam olarak korunmuş, teleskobik saç muhafazalarla kapatılmış olacaktır, bu saçların birleşim yerlerinde sıyırıcılar ve siliciler bulunacaktır. - Tezgâh tarafından kontrollü, tam otomatik merkezi sıvı yağlama sistemi olacaktır. - Çalışma kabini iç aydınlatma lambası olacaktır - Emniyet Ve Güvenliği Sağlamak Üzere Kapı açıkken tezgah çalışmayacaktır. -Aşırı yükleme ve kesici takım bindirmeleri durumunda alarm uyarıları olmalı ve tezgah anında durmalıdır. -Voltaj değişmelerine karşı gerekli önlemler tezgahta alınmış olacaktır. -Makinanın hareketli kısımları iş güvenliği tüzüğüne uygun olarak koruma altına alınmış olacaktır. -Tezgahın sürgülü kapağı üzerindeki pencere kısmı saydam, dayanıklı ve darbelere karşı korumalı olacaktır. -Tezgahın tüm gövdesi koruma sacları ile kapalı olacaktır. 3.STANDART , KALİTE VE GARANTİ İLE İLGİLİ HUSUSLAR 1. Üretici firmanın aşağıda verilen Standart ve Kalite Belgelerine Sahip Olması Gerekmektedir. Bu belgelerin asılları veya yetkili mercii onaylı kopyaları ibraz Edilmesi gerekmektedir. 1-ISO 9001:2008 SERTİFİKASI - YADA MUADİLİ 2-EC EXAMINATION SERTİFİKASI – YADA MUADİL 3-CERTIFICATE OF ORIGIN(Menşe-i şahadetnamesi) – YADA MUADİLİ 4- MD TEST RAPORU (MAKİNA DİREKTİFLERİNE AİT TEST RAPORU – YADA MUADİLİ 4- EMC TEST RAPORU – YADA MUADİLİ 5- LVD TEST RAPORU- YADA MUADİLİ 6- 2006/95/EC LVD – 2006/42/EC Machinery -2004/108/EC EMC ‘Electromagnetic Compatibility’ Directif Sertifikaları – YADA MUADİLİ 7- EN12100-1/EN12100-2/IEC60204-1/EN55011- EN 6100-6-2/EN60204-1/EN294/EN1050 Standartlara ait sertifikalar – YADA MUADİLİ 8-TEST RAPORLARI VE TEKNİK DOSYA- YADA MUADİLİ 9-GARANTİ SERTİFİKALARI- YADA MUADİLİ | 1 adet |
| 2.2 | CNC YATAY ÇALIŞMA MAKİNESİ 2.1 CNC TORNA TEZGÂHININ TEKNİK DEĞERLERİ 2.1.1. KAPASİTE : - Maksimum çevirme çapı Ø 680 ve Ø720 mm arası olmalıdır - Maksimum tornalama çapı Ø460 ve Ø520 mm arası olmalıdır - Maksimum tornalama boyu 1060-1300 mm arası olmalıdır - Ayna çapı 12" (305 mm) olmalıdır - Çubuk işleme kapasitesi Ø90 mm veya üzeri olmalıdır 2.1.2.FENER MİLİ - Fener mili devir aralığı :25-2500 ve 25-3000 dev/dak arasında kademesiz olmalıdır - Fener mili uç normu ASA A2-8 olmalıdır - Fener mili rulman iç çapı Ø140 mm ve üzeri olmalıdır 2.1.3.EKSEN HAREKET MİKTARLARI - X ekseni hareketi +200;-40 mm olmalıdır - Z ekseni hareketi 1060-1320 mm arası olmalıdır 2.1.4.HIZLAR - X ekseni seri hareket hızları 20 m/dak ve üzeri olmalıdır - Z ekseni seri hareket hızları 20 m/dak ve üzeri olmalıdır - Kesme İlerleme Hızı 0-15.000 mm/dak ve üzeri olmalıdır 2.1.5.MOTORLAR - Fener Mili Motoru 18,5/22 kw ve üzeri olmalıdır - Fener mili Torku 600 Nm ve üzeri olmalıdır - X Ekseni Motoru 3.0 kw ve üzeri olmalıdır - Z Ekseni Motoru 4.0 kw ve üzeri olmalıdır 2.1.6. HİDROLİK KARŞI PUNTA - Punta koniği MT 5 sabit punta olmalıdır - Punta Pinol Çapı Ø85 mm ve üzeri olmalıdır - Punta Pinol Hareketi 100 mm ve üzeri olmalıdır - Punta Gövde Hareketi 1030 mm olmalıdır 2.1.7. TARET - Takım sayısı 10 istasyon olmalıdır - Dış Çap Kater Ebatları 25 x 25 mm olmalıdır - Delik kateri maksimum bağlama çapı Ø40 veya Ø50 mm olmalıdır - İndeksleme zamanı 0,5 saniyeden fazla olmayacak 2.1.8.MAKİNA ÖLÇÜLERİ - Çalışma Gerilimi Trifaze 380Volt 50Hz olmalıdır 2.2. CNC TORNA TEZGAHININ STANDART AKSESUARLARI - Tam Kapalı Kabin ve CE ‘ye Uygun Kapı Siviçleri - 10 İstasyonlu Hidrolik Taret - 12" Hidrolik 3 Ayaklı Ayna - Programlı Çift Kademe Ayna Basınçı - Ayna Açma-Kapama Ayak Pedali - Programlanabilir Hidrolik Karşı Punta Gövdesi Ve Pinolü - Punta İleri-Geri Ayak Pedali - Talaş Konveyörü(kontrolpanelinden kontrollü ve zaman ayarlı otomatik)+Talaş Arabası - Takım Sıfırlama Kolu (makine üzerinde sabit, 4 yönlü ölçme probuna sahip olacaktır) - Yağ Ayırıştırıcı (oıl skımmer, sürekli dönen disk tipi olacaktır) - Yüksek Basınç Pompası İle Soğutma Sistemi - Elektrik Kabini Soğutma Sistemi - 380/220 Volt 50Hz Trifaze Transformer - Hidrolik Çubuk Sürücü Hazırlığı - Tezgah Aydınlatma Lambası - İşlem Sonu İkaz Lambası - Otomatik Yağlama Sistemi (Sıvı kızak yağı ile yağlama) - 3 set Yumuşak Ayak Seti Her Bir Ayna İçin - 1 set Sert Ayak Seti Her Bir Ayna İçin - Takım Avadanlık Çantası - Eksen El Çarkı (MPG) - Teraziye Alma Aparatı - Tezgah elektrik hattında 22x4 ebatlı kablolar kullanılacak, 100Amper otomatik sigorta ile tezgaha giriş yapılacaktır. - Aşağıda belirtilen tutucular, takımlar tezgahla birlikte verilecektir. Komple Takım Tutucular -4 Adet Delik İçi Kütüğü -2 Adet Dış Çap Kütüğü -6 set Dış Çap Kater Altlığı -10 Adet Redüksiyon Kovanı -6 Adet M3 Su Aparatı 2.3.1.GÖVDE YAPISI ÖZELLİKLERİ - Eğik banko, MONOBLOK(TEK PARÇA) gövde yapısına sahip olmalıdır. - X ve Z eksenleri Hidrostatik sürtünmeli kızak olmalıdır. - Gövde, fener mili, taret gibi önemli parçalar, MEEHANİTE DÖKÜM teknolojisi ile dökülmüş olmalıdır. 2.3.2.İŞMİLİ ÖZELLİKLERİ - İş mili devir sayısı, min. devir sayısı ile max. devir sayısı arasında istenilen değerde kademesiz olarak ayarlanabilir olacaktır. - Fener Mili komple KARTUŞ halinde sökülüp takılabilmelidir - Fener mili ÇİFT SIRA SİLNDİRİK MAKARALI RULMANLAR ve ÇİFT SIRA EĞİK BİLYALI RULMANLARLA dizayn edilmiş olmalıdır. - Fener mili salgısı 300 mm boyda 0,003 mm’yi geçmemelidir. İmalatçı bu değeri test raporları ile taahhüt etmelidir. 2.3.3.MOTORLAR - Fener Mili Motoru AC servo motor olmalı ve yüksek tork üretmelidir. - Eksen motorları vidalı millere kaplinle bağlı veya direk akuple olacaktır. - Eksen motorları kademesiz devir artışı yapabilmeli ve bakım gerektirmemelidir. 2.4.4. TARET ÖZELLİKLERİ - Çift yönlü dönüş özelliğine sahip ve kısa yoldan ,takım değiştirmelidir. - Takım değiştirme manuel olarak da yapılabilecek şekilde olmalıdır. - Taret dönüş hareketi HİDROMOTOR kontrollü, SÜREKLİ olacaktır. 2.3.5. HİDROLİK KARŞI PUNTA ÖZELLİKLERİ - Karşı punta, Hidrolik olarak, Kontrol ünitesinden M kodları ile, hem pinol ileri-geri - hareketleri, hemde gövde ileri-geri hareketleri otomatik olarak yapılabilmelidir. - Karşı punta kızakları, körüklü (birbirine geçebilen) muhafaza saçları ile kapalı olmalıdır. - Karşı punta gövde konum hareketi, taret vasıtasıyla, otomatik olarak taşınabilmeli ve istenilen noktaya sabitlenebilmelidir. - Kaşı punta, tezgahın punta kızağı üzerine hidrolik sıkma ünitesi ile sabitlenmelidir - Puntalama işi ayrıca, pinole takılacak bir döner punta vasıtasıyla yapılmalı, kesinlikle punta pinolü kendi içerisinde dönmemelidir. 2.3.6.KONTROL ÜNİTESİ ÖZELLİKLERİ - Tezgahın Kontrol Ünitesi Kesinlikle PC tabanlı olmayacaktır. - Tezgahın kontrol ünitesinin, Türkiyede yerleşik düzende servis hizmeti veriyor olması gerekmektedir. - 32 bıt hıgh speed processıng control özelliği mevcut olmalıdır. - Kontrol ünitesinin ekranı kolay okunabilmeli, en az 8.4” ebadında ve renkli grafik ekran özelliğinde olmalıdır. - Tezgahla program transferleri; hem RS232C kablo bağlantısı ile, hem Hafıza kartı (okuyucusu ekranın yanında olacaktır) ile, hemde Ethernet bağlantısı ile yapılabilmelidir. - El çarkı mevcut olmalıdır. - İnç veya metrik sistemde çalışabilme özelliğine sahip olmalıdır. - Tornalama ve delik delme çevrimleri mevcut olmalıdır. - Takım geometri ve aşınma kompenzasyonu mevcut olmalıdır. - Takım uç radyüsü kompenzasyonu mevcut olmalıdır. - ISO Kodları ile programlanacaktır. - Değer girme hassasiyeti en az 0.001 mm olacaktır. - Tekrarlama hassasiyeti en az 0.005 mm olacaktır. - Pozisyonlama hassasiyeti en az 0.005 mm olacaktır. - Kontrol ünitesinin belleği elektrik kesintilerinden etkilenmeyecek, hafızadaki kayıtlı programlar zarar görmeyecektir. - Kontrol ünitesi, tezgaha; klasik yöntemlerde olduğu gibi el çarkı ile talaş verme imkanı verecektir - Sistemde oluşabilecek arızalar hata mesajları ile operatöre anında bildirilecektir ve bu hata mesajları hafızada kayıtlı kalacaktır. - İşletme program dili ve kontrol paneli istenildiğinde TÜRKÇE ve İNGİLİZCE kullanılabilmelidir. - Takım boy ve çapında kaydırma (offset) yapılabilecektir. - Yazılan bir programı işletmeden önce, olabilecek mantıksal yazılım hatalarını kontrol edebilmek için, 2D veya 3D SİMÜLASYON yapabilme özelliği olacaktır. - Kontrol ünitesi CAD/CAM programları ile uygulama yapmaya uygun olacaktır. - İlerleme ve devir sayılarını (spindle override, feed override), ayarlanan değerin belli oranlarında manuel (el ile) olarak kumanda edilebilecektir. - Otomatik merkezi yağlamanın yağ miktarı düştüğünde ve alçak/yüksek basınç ta operatörü uyaracaktır. - Yazılan bir programı istendiğinde satır satır, istendiğinde seri olarak çalıştırma seçeneği olacaktır. - Doğrusal (G00-G01) interpolasyon yapabilecektir. - Dairesel (G02-G03) interpolasyon yapabilecektir. - Alt program çağırma ve işleme, delik delme çevrimleri, gagalamalı delik delme, kaba işleme çevrimleri(G71), finiş işleme çevrimleri(G72), ve profil işleme çevrimleri(G73), klavuz ve rayba çekme çevrimleri, multi diş çekme (düz ve konik) çevrimleri (iç ve dış vida) olacaktır. - Kesici uç radyüs telafi özelliği (Tool Nose Radius Compensation) olacaktır. - Mutlak ve eklemeli programlama (Absolute, incremental) özelliği olacaktır. - Program koruma kilidi(anahtarı) olacaktır. - Alarm ve hata mesajlarını ekranda gösterilmeli ve bunlarla ilgili açıklamalar (Help) kontrol ünitesinde ve tezgah kitapçığında bulunacaktır. - Sabit kesme hızı ve sabit devir sayısı modu olacaktır. - İlerleme mm/devir ve mm/dakika cinsinden seçilebilir olacaktır. - Sabit kesme hızı ile çalışılırken gerektiğinde program içerisinde devir sayısına limit konulabilecektir. - Kesici takım ömrü ve kesici takım uç aşınma telafisi özelliği olacaktır. - Tezgah mili her iki yönde (CW, CCW) dönebilme özelliğinde olacaktır. - MDI modun da kısa program girilebilecektir. - Kesici takım kimlik ve offset bilgilerinin bulunduğu sayfalar olacaktır. - Programın işletilmesi esnasında, ekranda aktif olan program satırı, devir sayısı, - koordinat değerleri (X , Z), ilerleme hızları gibi parametreler görülecektir. - Acil durdurma butonu bulunacaktır. 2.3.7.SOĞUTUCU ÜNİTE ÖZELLİKLERİ - Soğutma tankı makinadan bağımsız ayrı ve sökülüp-takılabilmelidir. - Depo içerisinde dinlendirme levhaları olacaktır. - Talaşların içerisine girmesini engelleyici özelliği olacaktır. - Üzerinde sıvı seviye göstergesi olacaktır. - Temizliği, bakımı, sökülüp takılması kolay olacaktır. 2.4 CNC TORNA TEZGAHININ GENEL ÖZELLİKLERİ: - 1.CNC Torna Tezgahı 2016 model ve kullanılmamış olacaktır. - 2.Tezgâh rijit, sağlam ve titreşimsiz bir yapıya sahip olacaktır. - 3.CNC Torna Tezgahının üzerinde kırık, çatlak veya herhangi bir imalat kusuru olmayacaktır. - 4.Tezgahta kullanılan bütün donanım ve aksesuarlar ilgili firmanın en son ürünleri olacaktır. - 5.Eksenlerde gidilen mesafeler absolute encoderler tarafından kontrol edilecektir ve tezgah yeni açıldığında referansa gönderilmeye gerek kalmayacaktır. - 6.Uygun kesme şartlarında çalışmalarda, motorlar normalin üzerinde ısınmadan, çalışabilecek özellikte olacaktır. - 7. X ve Z eksenlerindeki kızaklar ve vidalı miller, dış etkilere karşı tam olarak korunmuş, teleskobik saç muhafazalarla kapatılmış olacaktır, bu saçların birleşim yerlerinde sıyırıcılar ve siliciler bulunacaktır. - 8. Tezgâh tarafından kontrollü, tam otomatik merkezi sıvı yağlama sistemi olacaktır. - 9. Çalışma kabini iç aydınlatma lambası olacaktır - 10. Punta gövdesi ve pinolü programlanabilir ve tezgah kontrol paneli üzerinden de manuel olarak kontrol edilmeye imkan verecek şekilde olacaktır. 11. Emniyet Ve Güvenliği Sağlamak Üzere ; -Kapı açıkken tezgah çalışmayacaktır. -Aşırı yükleme ve kesici takım bindirmeleri durumunda alarm uyarıları olmalı ve tezgah anında durmalıdır. -Voltaj değişmelerine karşı gerekli önlemler tezgahta alınmış olacaktır. -Makinanın hareketli kısımları iş güvenliği tüzüğüne uygun olarak koruma altına alınmış olacaktır. -Tezgahın sürgülü kapağı üzerindeki pencere kısmı saydam, dayanıklı ve darbelere karşı korumalı olacaktır. -Tezgahın tüm gövdesi koruma sacları ile kapalı olacaktır. 3.STANDART, KALİTE VE GARANTİ İLE İLGİLİ HUSUSLAR 1. Üretici firmanın aşağıda verilen Standart ve Kalite Belgelerine Sahip Olması Gerekmektedir. Bu belgelerin asılları veya yetkili mercii onaylı kopyaları ibraz edilmesi gerekmektedir. 1-ISO 9001:2008 SERTİFİKASI – YADA MUADİLİ 2-EC EXAMINATION SERTİFİKASI – YADA MUADİLİ 3-CERTIFICATE OF ORIGIN(Menşe-i şahadetnamesi) – YADA MUADİLİ 4- MD TEST RAPORU (MAKİNA DİREKTİFLERİNE AİT TEST RAPORU) - YADA MUADİLİ 5- EMC TEST RAPORU – YADA MUADİLİ 6- LVD TEST RAPORU – YADA MUADİLİ 7- 2006/95/EC LVD – 2006/42/EC Machinery -2004/108/EC EMC ‘Electromagnetic Compatibility’ Directif Sertifikaları – YADA MUADİLİ 8- EN12100-1/EN12100-2/IEC60204-1/EN55011- EN 6100-6-2/EN60204-1/EN294/EN1050 Standartlara ait sertifikalar – YADA MUADİLİ 9-TEST RAPORLARI VE TEKNİK DOSYA – YADA MUADİLİ 10-GARANTİ SERTİFİKALARI – YADA MUADİLİ | 1 adet |
| 2.3 | CNC TORNA TEZGÂHI 1.1 CNC TORNA TEZGAHININ TEKNİK DEĞERLERİ 1.1.1. KAPASİTE : Maksimum çevirme çapı Ø 560 ve Ø600 mm arası olmalıdır Maksimum tornalama çapı Ø415 ve Ø460 mm arası olmalıdır Maksimum tornalama boyu 450-600 mm arası olmalıdır Ayna çapı 10" (250mm) olmalıdır Çubuk işleme kapasitesi Ø65 mm ve üzeri olmalıdır 2.1.2.FENER MİLİ Fener mili devir aralığı :25-3500 dev/dak ve üzerinde kademesiz olmalıdır Fener mili uç normu A2-8 olmalıdır Fener mili rulman iç çapı Ø130 mm ve üzeri olmalıdır 2.1.3.EKSEN HAREKET MİKTARLARI X ekseni hareketi +210;-15 mm olmalıdır Z ekseni hareketi 460-610 mm arası olmalıdır 2.1.4.HIZLAR X ekseni seri hareket hızları 20 m/dak ve üzeri olmalıdır Z ekseni seri hareket hızları 24 m/dak ve üzeri olmalıdır Kesme İlerleme Hızı 0-15.000 mm/dak ve üzeri olmalıdır 2.1.5.MOTORLAR Fener Mili Motoru 11/15 kw ve üzeri olmalıdır Fener mili Torku 183 Nm ve üzeri olmalıdır X Ekseni Motoru 1.6 kw ve üzeri olmalıdır Z Ekseni Motoru 3.0 kw ve üzeri olmalıdır 2.1.6. HİDROLİK KARŞI PUNTA Punta koniği MT 4 sabit punta olmalıdır Punta Pinol Çapı Ø75 mm ve üzeri olmalıdır Punta Pinol Hareketi 80 mm ve üzeri olmalıdır Punta Gövde Hareketi 450 mm olmalıdır 2.1.7. TARET Takım sayısı 10 istasyon olmalıdır Dış Çap Kater Ebatları 25 x 25 mm olmalıdır Delik kateri maksimum bağlama çapı Ø40 veya Ø50 mm olmalıdır İndeksleme zamanı 0,5 saniyeden fazla olmayacak 2.1.8.MAKİNA ÖLÇÜLERİ Çalışma Gerilimi Trifaze 380Volt 50Hz olmalıdır 2.2. CNC TORNA TEZGAHININ STANDART AKSESUARLARI Tam Kapalı Kabin ve CE ‘ye Uygun Kapı Siviçleri 10 İstasyonlu Hidrolik Taret 10" Hidrolik 3 Ayaklı Ayna Programlı Çift Kademe Ayna Basınçı Ayna Açma-Kapama Ayak Pedali Programlanabilir Hidrolik Karşı Punta Gövdesi Ve Pinolü Punta İleri-Geri Ayak Pedali Talaş Konveyörü(kontrol panelinden kontrollü ve zaman ayarlı otomatik)+Talaş Arabası Takım Sıfırlama Kolu (makine üzerinde sabit, 4 yönlü ölçme probuna sahip olacaktır) Yağ Ayırıştırıcı (oil skimmer, sürekli dönen disk tipi olacaktır) Yüksek Basınç Pompası İle Soğutma Sistemi Elektrik Kabini Soğutma Sistemi 380/220 Volt 50Hz Trifaze Transformer Hidrolik Çubuk Sürücü Hazırlığı Tezğah Aydınlatma Lambası İşlem Sonu İkaz Lambası Otomatik Yağlama Sistemi (Sıvı kızak yağı ile yağlama) 3 set Yumuşak Ayak Seti Her Bir Ayna İçin 1 set Sert Ayak Seti Her Bir Ayna İçin Takım Avadanlık Çantası Eksen El Çarkı (MPG) Teraziye Alma Aparatı 2.3 CNC TORNA TEZGAHININ YAPISAL ÖZELLİKLERİ: 2.3.1.GÖVDE YAPISI ÖZELLİKLERİ Eğik banko, MONOBLOK(TEK PARÇA) gövde yapısına sahip olmalıdır. X ve Z eksenleri Hidrostatik sürtünmeli kızak olmalıdır. Gövde, fener mili, taret gibi önemli parçalar, MEEHANİTE DÖKÜM teknolojisi ile dökülmüş olmalıdır. 2.3.2.FENERMİLİ ÖZELLİKLERİ Fener mili devir sayısı, min. devir sayısı ile max. devir sayısı arasında istenilen değerde kademesiz olarak ayarlanabilir olacaktır. Fener Mili komple KARTUŞ halinde sökülüp takılabilmelidir Fener mili ÇİFT SIRA SİLNDİRİK MAKARALI RULMANLAR ve ÇİFT SIRA EĞİK BİLYALI RULMANLARLA dizayn edilmiş olmalıdır Fener mili salgısı 300 mm boyda 0,003 mm’yi geçmemelidir. İmalatçı bu değeri test raporları ile taahhüt etmelidir. 2.3.3.MOTORLAR Fener Mili Motoru AC servo motor olmalı ve yüksek tork üretmelidir. Eksen motorları vidalı millere kaplinle bağlı veya direk akuple olacaktır. Eksen motorları kademesiz devir artışı yapabilmeli ve bakım gerektirmemelidir. 2.3.4. TARET ÖZELLİKLERİ Çift yönlü dönüş özelliğine sahip ve kısa yoldan, takım değiştirmelidir. Takım değiştirme manuel olarak da yapılabilecek şekilde olmalıdır. Taret dönüş hareketi HİDROMOTOR kontrollü, SÜREKLİ olacaktır. 2.3.5. HİDROLİK KARŞI PUNTA ÖZELLİKLERİ Karşı punta, Hidrolik olarak, Kontrol ünitesinden M kodları ile, hem pinol ileri-geri hareketleri, hemde gövde ileri-geri hareketleri otomatik olarak yapılabilmelidir. Karşı punta kızakları, körüklü (birbirine geçebilen) muhafaza saçları ile kapalı olmalıdır. Karşı punta gövde konum hareketi, taret vasıtasıyla, otomatik olarak taşınabilmeli ve istenilen noktaya sabitlenebilmelidir. Kaşı punta, tezgahın punta kızağı üzerine hidrolik sıkma ünitesi ile sabitlenmelidir Puntalama işi ayrıca, pinole takılacak bir döner punta vasıtasıyla yapılmalı, kesinlikle punta pinolü kendi içerisinde dönmemelidir. 2.3.6. KONTROL ÜNİTESİ ÖZELLİKLERİ Tezgahın Kontrol Ünitesi Kesinlikle PC tabanlı olmayacaktır. Tezgahın kontrol ünitesinin, Türkiye’de yerleşik düzende servis hizmeti veriyor olması gerekmektedir. Kontrol ünitesinin ekranı kolay okunabilmeli, en az 8.4” ebadında ve renkli grafik ekran özelliğinde olmalıdır. Tezgahla program transferleri; hem RS232C kablo bağlantısı ile, hem Hafıza kartı (okuyucusu ekranın yanında olacaktır) ile, hemde Ethernet bağlantısı ile yapılabilmelidir. El çarkı mevcut olmalıdır. İnç veya metrik sistemde çalışabilme özelliğine sahip olmalıdır. Tornalama ve delik delme çevrimleri mevcut olmalıdır. Takım geometri ve aşınma kompenzasyonu mevcut olmalıdır. Takım uç radyüsü kompenzasyonu mevcut olmalıdır. ISO Kodları ile programlanacaktır. Değer girme hassasiyeti en az 0.001 mm olacaktır Tekrarlama hassasiyeti en az 0.005 mm olacaktır. Pozisyonlama hassasiyeti en az 0.005 mm olacaktır. Kontrol ünitesinin belleği elektrik kesintilerinden etkilenmeyecek, hafızadaki kayıtlı programlar zarar görmeyecektir. Kontrol ünitesi, tezgaha; klasik yöntemlerde olduğu gibi el çarkı ile talaş verme imkanı verecektir. Sistemde oluşabilecek arızalar hata mesajları ile operatöre anında bildirilecektir ve bu hata mesajları hafızada kayıtlı kalacaktır. İşletme program dili ve kontrol paneli istenildiğinde TÜRKÇE ve İNGİLİZCE kullanılabilmelidir. Takım boy ve çapında kaydırma (offset) yapılabilecektir. Yazılan bir programı işletmeden önce, olabilecek mantıksal yazılım hatalarını kontrol edebilmek için, 2D veya 3D SİMÜLASYON yapabilme özelliği olacaktır. Kontrol ünitesi CAD/CAM programları ile uygulama yapmaya uygun olacaktır. İlerleme ve devir sayılarını (spindle override, feed override), ayarlanan değerin belli oranlarında manuel (el ile) olarak kumanda edilebilecektir. Otomatik merkezi yağlamanın yağ miktarı düştüğünde ve alçak/yüksek basınç ta operatörü uyaracaktır. Yazılan bir programı istendiğinde satır satır, istendiğinde seri olarak çalıştırma seçeneği olacaktır. Doğrusal (G00-G01) interpolasyon yapabilecektir. Dairesel (G02-G03) interpolasyon yapabilecektir. Alt program çağırma ve işleme, delik delme çevrimleri, gagalamalı delik delme, kaba işleme çevrimleri(G71), finiş işleme çevrimleri(G72), ve profil işleme çevrimleri(G73), klavuz ve rayba çekme çevrimleri, multi diş çekme (düz ve konik) çevrimleri (iç ve dış vida) olacaktır. Kesici uç radyüs telafi özelliği (Tool Nose Radius Compensation) olacaktır. Mutlak ve eklemeli programlama (Absolute, incremental) özelliği olacaktır. Program koruma kilidi(anahtarı) olacaktır. Alarm ve hata mesajlarını ekranda gösterilmeli ve bunlarla ilgili açıklamalar (Help) kontrol ünitesinde ve tezgah kitapçığında bulunacaktır. Sabit kesme hızı ve sabit devir sayısı modu olacaktır. İlerleme mm/devir ve mm/dakika cinsinden seçilebilir olacaktır. Sabit kesme hızı ile çalışılırken gerektiğinde program içerisinde devir sayısına limit konulabilecektir. Kesici takım ömrü ve kesici takım uç aşınma telafisi özelliği olacaktır. Tezgah mili her iki yönde (CW, CCW) dönebilme özelliğinde olacaktır MDI modun da kısa program girilebilecektir. Kesici takım kimlik ve offset bilgilerinin bulunduğu sayfalar olacaktır Programın işletilmesi esnasında, ekranda aktif olan program satırı, devir sayısı, koordinat değerleri (X , Z), ilerleme hızları gibi parametreler görülecektir. Acil durdurma butonu bulunacaktır. 2.3.7.SOĞUTUCU ÜNİTE ÖZELLİKLERİ Soğutma tankı makinadan bağımsız ayrı ve sökülüp-takılabilmelidir. Depo içerisinde dinlendirme levhaları olacaktır. Talaşların içerisine girmesini engelleyici özelliği olacaktır. Üzerinde sıvı seviye göstergesi olacaktır. Temizliği, bakımı, sökülüp takılması kolay olacaktır. 2.4 CNC TORNA TEZGAHININ GENEL ÖZELLİKLERİ: 1.CNC Torna Tezgahı 2016 model ve kullanılmamış olacaktır. 2.Tezgâh rijit, sağlam ve titreşimsiz bir yapıya sahip olacaktır. 3.CNC Torna Tezgahının üzerinde kırık, çatlak veya herhangi bir imalat kusuru olmayacaktır. 4.Tezgahta kullanılan bütün donanım ve aksesuarlar ilgili firmanın en son ürünleri olacaktır. 5.Eksenlerde gidilen mesafeler absolute encoderler tarafından kontrol edilecektir 6.Uygun kesme şartlarında çalışmalarda, motorlar normalin üzerinde ısınmadan, çalışabilecek özellikte olacaktır. 7. X ve Z eksenlerindeki kızaklar ve vidalı miller, dış etkilere karşı tam olarak korunmuş, teleskobik saç muhafazalarla kapatılmış olacaktır, bu saçların birleşim yerlerinde sıyırıcılar ve siliciler bulunacaktır. 8. Tezgâh tarafından kontrollü, tam otomatik merkezi sıvı yağlama sistemi olacaktır 9. Çalışma kabini iç aydınlatma lambası olacaktır 10. Punta gövdesi ve pinolü programlanabilir ve tezgah kontrol paneli üzerinden de manuel olarak kontrol edilmeye imkan verecek şekilde olacaktır. 11. Emniyet Ve Güvenliği Sağlamak Üzere ; -Kapı açıkken tezgah çalışmayacaktır. -Aşırı yükleme ve kesici takım bindirmeleri durumunda alarm uyarıları olmalı ve tezgah anında durmalıdır. -Voltaj değişmelerine karşı gerekli önlemler tezgahta alınmış olacaktır. -Makinanın hareketli kısımları iş güvenliği tüzüğüne uygun olarak koruma altına alınmış olacaktır. -Tezgahın sürgülü kapağı üzerindeki pencere kısmı saydam, dayanıklı ve darbelere karşı korumalı olacaktır. -Tezgahın tüm gövdesi koruma sacları ile kapalı olacaktır. 3.STANDART, KALİTE VE GARANTİ İLE İLGİLİ HUSUSLAR 1. Üretici firmanın aşağıda verilen Standart ve Kalite Belgelerine Sahip Olması Gerekmektedir. Bu belgelerin asılları veya yetkili mercii onaylı kopyaları ibraz edilmesi gerekmektedir. 1-ISO 9001:2008 SERTİFİKASI – YADA MUADİLİ 2-EC EXAMINATION SERTİFİKASI – YADA MUADİLİ 3-CERTIFICATE OF ORIGIN(Menşe-i şahadetnamesi) – YADA MUADİLİ 4- MD TEST RAPORU (MAKİNA DİREKTİFLERİNE AİT TEST RAPORU) - YADA MUADİLİ 5- EMC TEST RAPORU – YADA MUADİLİ 6- LVD TEST RAPORU – YADA MUADİLİ 7-TEST RAPORLARI VE TEKNİK DOSYA – YADA MUADİLİ 8-GARANTİ SERTİFİKALARI – YADA MUADİLİ | 1 adet |

3. Alet, aksesuar ve gerekli diğer kalemler:

Montaj aşamasında ihtiyaç duyulacak ilgili alet ve aksesuarlar tedarikçi firma tarafından karşılanmalıdır

4. Garanti Koşulları:

En az 1 yıl mekanik ve en az 2 yıl elektronik parça ve işçilik garantisi verilmeli. Mekanik garanti üretici ve Türkiye temsilcisi tarafından verilmelidir. Ücretsiz garanti bitiminden sonra en az 10 yıl süreyle ücreti karşılığında yedek parça sağlamayı üretici ve temsilci firma taahhüt etmelidir. Garanti süresi içerisinde tezgâhta kullanılan yazılımların yeni versiyonları üretici firma tarafından çıkartılırsa satın alınan tezgâhlara ait tüm yazılımlar yüklenici/üretici firma tarafından ücretsiz olarak, yeni yazılım programı yüklenmelidir. Yeni program yüklemesi yapılırken donanım değişiklikleri gerekiyorsa bu değişiklikler yapılmalı ve bu işlemlerle ilgili hiçbir şekilde ücret talep edilmemelidir.

5. Montaj ve Bakım-Onarım Hizmetleri-

Makineler ve ekipmanlar, yüklenici tarafından firmanın belirtilen adresinde monte edilmeli ve çalışır vaziyette teslim edilmelidir. Yüklenici tarafından firmanın belirtilen adresinde monte edilen cihazla beraber varsa yazılımı da çalışır vaziyette teslim edilmelidir. Eğitim ile ilgili hususlar, firmaya teslim yerinde en az iki gün boyunca uygulamalı olarak verilmelidir. Yüklenici firma arıza yapan garantili tezgâhın onarımını kendisine bildirim yapıldığı tarihten itibaren 48 saat içinde tezgaha müdahale etmeli ve en geç 5 gün içinde bütün fonksiyonlarıyla çalıştırmalıdır.

6. Kullanım Kılavuzu:

Alınacak tezgahların özelliklerin tamamının kullanımını anlatan kılavuz/kılavuzlar verilmelidir

7. Gerekli Yedek Parçalar

Montaj aşamasında ilgili yedek parçaların gerekmesi halinde tedarikçi firma sağlamalıdır.

8. Diğer Hususlar:

İş bu teknik şartnamede talep edilen kriterler isteklilerin karşılaması gereken minimum kriterlerdir. Nakliye yüklenici firmaya aittir. Makine ve ekipmanlarda kırık, çatlak, ezik, pas, boya akması, boya kabarması ve darbe gibi kusurlar bulunmamalıdır. Tedarikçi firmanın teslim edeceği makine ekipman ve parçaları teslimatta kontrol edilecek olup, uygun olmayan makine, ekipman ve parçaların, istenilen özelliklerde ve kalitede teslim edilmemesi koşulunda sözleşme feshedilecektir.