###### Söz. Ek-2: Teknik Şartname (İş Tanımı)

İş Tanımı: MEYVE PÜRE KONSANTRE ÜRETİMİ kapsamında tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda adı ve teknik özellikleri belirtilen makine ekipmanların alımları yapılacaktır. Satın almalara ilişkin tüm detaylar iş bu teknik şartnamede belirtilmiştir.

TEKNİK ŞARTNAME STANDART FORMU   (Söz. EK:2b)

(Mal Alımı ihaleleri için)

Sözleşme başlığı	: MEYVE PÜRE KONSANTRE ÜRETİMİ

Yayın Referansı	: TR62-12-RYMDP/0129

1. Genel Tanım

5 çeşitten fazla meyveden son tüketici için ambalajladığımız meyve suyu ve çeşitleri (% 100 meyve suyu, meyve nektarı, meyveli içecek ve aromalı içecekler ) yanında yarı mamül olarak gıda sanayi için ürettiğimiz meyve pulpu, meyve konsantresi ve meyve püresinden oluşan ürün portföyümüze; proje ile elde edeceğimiz evaporasyon teknolojisiyle “püre konsantresinin”de eklenmesi planlanmaktadır.

2. Tedarik Edilecek Mallar, Teknik Özellikleri ve Miktarı

| A | B | C |
| --- | --- | --- |
| Sıra No | Teknik Özellikler | Miktar |
| Lot 1 | EVAPARATÖR HATTI TÜM EKİPMANLARIYLA BİRLİKTE | 1 Ünite |

EVAPARATÖR HATTI (TÜM EKİPMANLARIYLA BİRLİKTE) TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- Çalışma Kapasitesi: 200-220 Ton/24 saat (taze meyve) olmalıdır.

- Toplam Kurulu Güç:  Max. 205 HP (151 kW) olmalıdır.

- Meyve Püresi için Su Tüketimi: Max. 200 m3/h döndürülebilir su (eğer su kulesi kullanılırsa) veya Max. - 100 m3/h 21°C olmalıdır.

- Meyve Püresi için Buhar Tüketimi: Max. 2.600 Kg/h 4-5 bar olmalıdır.

- Meyve Püresi için Evaporasyon Kapasitesi: Max. 5.000 Kg/h olmalıdır.

- Domates için Su Tüketimi: Max. 253 m3/h 30°C olmalıdır.

- Domates için Buhar Tüketimi: Max. 3.650 Kg/h 4-5 bar olmalıdır.

- Domates için Evaporasyon Kapasitesi: Max. 7.000 Kg/h olmalıdır.

- Malzeme: Paslanmaz Çelik olmalıdır.

Platformlar ise karbon çelik sıcak galvaniz daldırmalı olmalıdır.

- Tipi: Çift etkili, forslu sirkülasyon özelliklerinde olmalıdır.

“EVAPARATÖR HATTI” aşağıda belirtilen bileşenleri içermelidir.

- Nº1 ikinci efekt (Preconcentrator) aşağıdaki özelliklerde olmalıdır;

Nº1 yukarı akışa yerleştirilmiş dikey iç içe borulu eşanjör ve 1. Efekten aldığı buhar ile ısıtma sağlayabilir,

Nº1 evaparatör kamarası, kontrol camı ve kapağı, otomatik seviye regülatörlü,

Nº1 ürün sirkülasyonu için santrifüj pompa,

- N°1 birinci efekt (Finisher) aşağıdaki özelliklerde olmalıdır;

Nº1 yukarı akışa yerleştirilmiş dikey iç içe borulu eşanjör, (ısıtması buhar jenarötöründen gelen önceden kızgınlığı giderilmiş canlı buhar ile olmalıdır.)

Nº1 evaparatör kamarası, kontrol camı ve kapağı, otomatik seviye regülatörlü,

Nº1 ürün sirkülasyonu için santrifüj pompa,

- N°1 Buhar dağıtım aparatı ve kondens yakalama sistemi aşağıdaki özelliklerde olmalıdır;

Genel buhar regülasyonu için pnömatik vana,

Kızgın buhar nemlendiricisi,

Ekstraksiyon pompalı birinci kondens tutucu tambur,

- N°1 Yarı-barometric kondenser (karıştırıcı tipte) aşağıdaki özelliklerde olmalıdır;

Otomatik soğutma suyu regülasyon grubu,

Santrifüjlü kondens suyu pompası,

Su akış regülasyonu için vana grupları,

Yardımcı Kondenser,

- N°1 Sıvı halkalı vakum pompası olmalıdır.

- N°1 tam set kontrol cihazları (termometre, mono metre, vakum metre) olmalıdır.

- N°1 konsantre edilmiş ürün transfer gurubu aşağıdaki özelliklerde olmalıdır.

Elektronik rafraktometre ve gerekli tesisatı,

Nihai ürün transferi için pnömatik varyatörlü pozitif deplasmanlı mono pompa,

- N°1 Gerekli Platformlar (Merdivenler, yürüme platformları ve korkuluklar) olmalıdır.

- N°1 Ana Kontrol paneli (synoptic panelli paslanmaz çelikten elektrik panosu) olmalıdır.

3. Alet, aksesuar ve gerekli diğer kalemler

- Alet, aksesuar ve gerekli diğer kalemler her lot için “B-Teknik Özellikler” kısmında tanımlanmıştır. Yüklenici, montaj ile ilgili teknik ekipmanlarını, el aletlerini ve cihaz montajında kullanacağı montaj sarf malzemelerini kendisi tedarik edecektir.

- Makinelerin yedek parça ve servis ihtiyacını karşılamak için satıcı firmanın servis ağı ve yedek parça garantisi olmalıdır.

4. Garanti Koşulları

- Her türlü işçilik, montaj ve malzeme hatalarından kaynaklanacak arızalara karşı teslimattan sonra 1 (bir) yıl süre ile garanti kapsamında olmalıdır. Ürün Garanti Süresi, yüklenicinin vereceği start işleminden sonra başlamaktadır.

- Yüklenici teklif ettiği tüm Sistem bileşenlerini yeni üretmiş kullanılmamış ve teknik şartnamede belirtilen spesifikasyonlara uygun olduğunu garanti edecektir.

- Yüklenici sistemin tasarımından malzemeden işçilikten veya kendi hatasından doğabilecek kusurları bedelsiz olarak gidereceğini garanti edecektir. İşletme garanti süresince meydana gelecek arızalarda durumu yazılı olarak veya telefon ile yükleniciye bildirecektir.

- Tamirat değiştirme veya eksik malzemeyi tamamlama için geçecek süre garanti süresine ilave edilecektir.

3. Montaj ve Bakım-Onarım Hizmetleri

- Montaj Yüklenici firma tarafından yetki verilmiş ehliyetli teknik servisi tarafından en geç 3 ay içinde monte edilecektir.

- Montaj ve işletmeye alma esnasında firma teknik elemanlarına gerekli işletme bilgileri verilerek tesis çalışır durumda teslim edilecektir.

- Periyodik bakım ve genel kontrol bir senede 2 kez olmak üzere garanti kapsamı süresince devam eder.

- Arıza onarımı hizmeti yüklenici firmanın teknik servisi tarafından verilecektir.  Müdahale en geç 3 hafta içinde sağlanacaktır.

- Yüklenici montaj malzemelerinin indirilmesi ve yüklenmesi sırasında işletmenin imkânlarından (Forklift, elektrik vbnz.) üretim ve sevkiyat durumuna göre ücretsiz yararlanabilir.

4. Gerekli Yedek Parçalar

- Gerekli tüm mekanik elektrik ve elektronik sistem bileşenlerinin sağlıklı çalışması sağlanacaktır.

- Sistem bileşenlerinin ortamın fiziki şartlarından etkilenmeyecek şekilde korumalı yapıda olmalı toz rutubet sıcaklık ve vibrasyondan etkilenmeyecek özellikte olmalıdır

- Yüklenici gerekli durumlarda tüm yedek parçaları en geç 3 haftada temin edebileceğini garanti etmelidir.

5. Kullanım Kılavuzu

- Cihazlar bakım, arıza müdahale ve kullanım kılavuzları ile birlikte teslim edilmelidir. İlgili kılavuzlar konusunda eğitim verilmelidir.

6. Diğer Hususlar