###### Söz. Ek-2: Teknik Şartname (İş Tanımı)

[Teknik şartnamenin (iş tanımının) amacı, yürütülecek proje kapsamında gerçekleştirilecek faaliyetleri ve yapılacak işleri net bir şekilde tanımlamak, teklif verme aşamasında yüklenicilere verecekleri teklifin mahiyeti hakkında bilgi vermek, teklifçileri yönlendirmek ve proje uygulaması esnasında yüklenicinin başvuracağı referansı olarak hizmet etmektir. Teknik Şartname, ihale dosyasına dahil edilir ve ihale sonucunda imzalanan sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olur.

Teknik Şartnamenin tam olarak hazırlanması, projenin nihai başarısı için çok önemlidir. Düzgün bir şekilde hazırlanmış Teknik Şartname projenin doğru bir biçimde tasarlanmasını, çalışmanın öngörülen takvim dahilinde yapılmasını ve kaynakların israf edilmemesini sağlar.]

TEKNİK ŞARTNAME STANDART FORMU   (Söz. EK:2b)

(Mal Alımı ihaleleri için)

Sözleşme başlığı	: GERİ DÖNÜŞÜM SEKTÖRÜ; ZAHİR MAKİNA İLE BÜYÜYOR Projesi İçin Mal Alımı

Yayın referansı	: TR62/14/BREY/0164/LOT1 CNC Dik İşlem Tezgahı ve CNC Torna Tezgahı

1. Genel Tanım

Çukurova Kalkınma Ajansı Bölgesel Rekabet ve Yenilik Mali Destek Programı Kapsamında hibe almaya hak kazanan projemiz için aşağıda teknik özellikleri belirtilen 1 adetCNC Dik İşleme Makinası, 1 adet CNC Torna makinası temin edilecektir.

2. Tedarik Edilecek Mallar, Teknik Özellikleri ve Miktarı

| A | B | C |
| --- | --- | --- |
| Sıra No | Teknik Özellikler | Miktar |
| LOT1 | CNC TORNA TEZGÂHI - Kontrol Ünitesi olmalıdır. - Renkli Grafik Ekran olmalıdır. - Program Aktarımı için Kart Girişi Olmalıdır. - Grafik ekran Gösterimi olmalıdır. - İş mili devir sayısı en az 2000 dev/dak olmalıdır. - Çift Kademeli Şanzumanlı Fenermili olmalıdır. - 30/37 KW (50 HP) İşmili Motor Gücü (Şanzumanlı) en az 30/37 KW (50 HP) olmalıdır. - Taret yapısı en az 12 istasyonlu SERVO taret olmalıdır. - Takım tutucu paketi olmalıdır. - hidrolik ayna ve çektirme silindiri en az 15” olmalıdır. - Takım sıfırlama kolu olmalıdır. Otomatik, motorlu olmalıdır. - Zaman ayarlı Talaş konveyörü olmalıdır. - Dynamic Grafik ekran gösterimi olmalıdır. - Tezgahta LOAD monıtor ekranı olmalıdır. - C Eksen Özelliği olmalıdır. - En az 0,001 Derece İndex olmalıdır. - En az 2 Adet eksenel,en az 2 adet Radyal Tahrikli Takım olmalıdır. - bilgisayar iletişim portu olmalıdır. - Programlanabilir hidrolik karşı punta olmalıdır. - Genişletilmiş Kutu Kızak Yapısı olmalıdır. - Grafik ekran gösterimi olmalıdır. - Hidrolik sistem olmalıdır. - En az 3 set yumuşak ayak olmalıdır. - En az 1 set sert ayak seti olmalıdır. | 1adet |
| 1 | - X ve Z ekseni AC servo motorları olmalıdır. - iş mili servo motoru olmalıdır. - İnç veya metrik sistemde çalışma olmalıdır. - Tornalama ve delik delme çevrimleri olmalıdır. - Takım geometri ve aşınma kompenzasyonu olmalıdır. - Takım uç radyusu kompenzasyonu olmalıdır. - Takım avadanlık çantası olmalıdır. - Çubuk sürücü hazırlığı olmalıdır. - Trafo 380V-220V olmalıdır. - İş lambası olmalıdır. - Soğutma sistemi en az 5 bar yüksek basınçlı su pompası olmalıdır. - Tam kapalı kabin olmalıdır. - Komple hidrolik ünite olmalıdır. - İş sonu ikaz lambası olmalıdır. - Otomatik yağlama sistemi olmalıdır. - Kullanım ve bakım kitapları olmalıdır. - TEKNİK ÖZELLİKLERİ - Makina Kapasitesi - Çevirme Çapı en az Ø 770mm olmalıdır. - Tornalama Çapı en az Ø 550mm olmalıdır. - Ayna Ebadı en az 15” olmalıdır. - Tornalama Boyu en az 1445mm olmalıdır. - İş Mili - Çubuk kapasitesi en az Ø 115mm olmalıdır. - İş Mili Hızları en az 2000 RPM olmalıdır. - İş Mili motoru en az 30/37 KW Motor olmalıdır. - İş Mili Deliği en az Ø 130mm olmalıdır. - İş Mili Rulman Çapı ÖN ve ARKA için en az Ø 180mm / Ø 160mm olmalıdır. - İş Mili Koniği en az A2-11 olmalıdır. - Taret Ve Takımlar - Takım İstasyon Adedi en az 12 olmalıdır. - Taret Tahriği Servo olmalıdır. - Kare Takım Ebadı en az 32mm olmalıdır. - Yuvarlak Takım Ebadı en az Ø 60mm olmalıdır. - X & Z Eksenleri - X-ekseni kızak kursu en az 275mm olmalıdır. - Z-ekseni kızak kursu en az 1445mm olmalıdır. - Rapid hızlar (X ve Z eksenleri) en az 24/24m/dak. Olmalıdır. - Kızak Tipi (X ve Z eksenleri) Kutu olmalıdır. - Ayna - Ayna çapı en az Ø 15” olmalıdır. - Ayna devri en az 2000 dev/dak olmalıdır. |  |
| LOT1 | - Karşı Punta - Punta koniği en az 6 mors olmalıdır. - Genel Özellikler - Voltaj AC 200/220 +10% –15% 3 faz olmalıdır. - C Eksen Özelliği - C Eksen Motor Devri en az 4000 rpm olmalıdır. - C Eksen Motor Gücü en az 5.5 KW olmalıdır. CNC DİK İŞLEME MERKEZİ - Standart Aksesuarları - Kontrol Ünitesi olmalıdır. - Renkli Ekran Olmalıdır. - Program Aktarımı için Kart Girişi Olmalıdır. - İşmili Devri en az 6000 dev/dak olmalıdır. - İşmili Koniği en az BT50 Olmalıdır. - Şanzumanlı Fener mili Yapısı Olmalıdır. - En fazla 20 Takımlı Atc (Kollu Tip) Magazin Olmalıdır. - Link Tip Talaş Konveyörü Olmalıdır. - Soğutma Suyu Sistemi Olmalıdır. - Hava Üfleme Sistemi Olmalıdır. - Fener mili Motoru en az 20 HP Olmalıdır. - Su ve Hava Tabancası Olmalıdır. - Helisel ve Dairesel İnterpolasyon özelliği olmalıdır. - Kutu Kızak Yapısı Olmalıdır. - Rijit Kılavuz Çekme Olmalıdır. - Tam Kapalı Kabin Olmalıdır. - Kablolu Program aktarım Hazırlığı Olmalıdır. - Otomatik Yağlama Düzeneği Olmalıdır. - Tezgah İçi Aydınlatma Olmalıdır. - İş Parçası Sonu ve Uyarı Lambası (üçlü) Olmalıdır. - Avadanlık Seti Olmalıdır. - Teraziye Alma Seti Olmalıdır. - Yedek Elektrik Parçaları (sigortalar vs) Olmalıdır. - Kullanma ve Bakım Kitap Seti Olmalıdır. - Teknik Özellikleri - İş Tablası Ebatları en az1300 X 610 mm olmalıdır. - X Ekseni Hareketi en az 1100 Mm olmalıdır. - Y Ekseni Hareketi en az 610 Mm olmalıdır. - Z Ekseni Hareketi en az 610 Mm olmalıdır. - İşmili-Tabla Yüzeyi Arası Mesafe en az 150-760 Mm olmalıdır. - Tabla Üzerindeki T-Slot Ölçüleri en az 18mm X 5 X 100 Mm olmalıdır. - Tabladaki Bağlanabilecek Parça Ağırlığı en az 1200kg olmalıdır. - Vidalı Mil Çapları en az X-Y-Z 50 Mm olmalıdır. | 1adet |
|  | - Seri Hareket Hızları X ve Y eksenleri için en az 20 m/dak,Z ekseni için en az 15 M/Dak olmalıdır. - En az 260 lik ayna bağlanabilecek karşı puntalı ve karşı yataklı cnc divizör tezgah ile beraber verilmiş olmalı ve makine en az 4 eksen simultane hareket edebilmelidir. - Cnc divizör ( 4. Eksen ) tahrik sistemi komple karbür burçlu olmalıdır. - Kesme Hareket Hızı en az 10 M/Dak olmalıdır. - Takım Sayısı (Standard-Kollu Tip) en az 20 olmalıdır. - Maksimum Takım Çapı en az 125 Mm olmalıdır. - Maksimum Takım Boyu en az 300 Mm olmalıdır. - Maksimum Takım Ağırlığı en az 15 Kg olmalıdır. - İş Mili Koniği en az BT50 olmalıdır. - İş Mili Devir Sayısı en az 6.000dev/Dak olmalıdır. - İş Mili Motor Gücü 20 Hp olmalıdır. - Güç Gereksinimi en az 35 Kwa olmalıdır. - Teklif Verecek Firmaların ADANA’ da Yerleşik Servis Ekibinin Bulunması Zorunludur. |  |

3. Alet, aksesuar ve gerekli diğer kalemler

Kurulum aşamasındaki İlgili alet ve aksesuarlar tedarikçi firma tarafından karşılanacaktır.

4. Garanti Koşulları

Yüklenicinin temin etmiş olduğu tüm makine, yardımcı ekipman ve cihazlar ile ilgili donanımlar, kesin kabul tarihinden itibaren en az 1 yıl mekanik ve 2 yıl kontrol ünitesi garantili olmalıdır.

5. Montaj ve Bakım-Onarım Hizmetleri

Makineler ve ekipmanların, yüklenici tarafından firmanın belirtilen adresinde monte edilecek ve çalışır vaziyette teslim edilecektir. Yüklenici tarafından firmanın belirtilen adresinde monte edilen cihazla beraber yazılımı çalışır vaziyette teslim edilmelidir.

Eğitim ile ilgili hususlar, firmaya teslim yerinde ikigün boyunca uygulamalı olarak verilmelidir

Makine ve ekipmanların kurulumu ve personel eğitimi yüklenici firmanın yetkili personeli tarafından yapılacaktır. Kurulum için gerekli olan tüm montaj malzemeleri yüklenici firma tarafından temin edilecektir.

Arıza onarım hizmeti, firmanın yetkili servisi tarafından verilecektir. Müdahale en geç 48 saat içinde yapılacaktır.

6. Gerekli Yedek Parçalar

İlgili yedek parçaların olması halinde tedarikçi firma sağlayacaktır. Yüklenici, gerekli durumlarda tüm yedek parçaları 10 yıl temin etmeyi garanti eder

7. Kullanım Kılavuzu

Makineler ve ekipman üzerinde, cihazın teknik özellikleri, kullanma talimatı, emniyet ikaz işaret ve yazıları ile imalatçı yüklenici adını belirten bilgi levhası bulunacaktır.

Bütün etiketler ve bilgi levhaları korozyona mukavim malzemeden olacaktır. Yüklenici malzeme cinsini, yazılı olarak taahhüt edecektir.

Ayrıca; Kullanıcı kılavuzu, Aksesuar parça kitabı, varsa detay parçaların montaj şemalarını içerecek şekilde mekanik komple resimleri ve arıza sırasında yapılması gerekenler dokümanı cihazla birlikte teslim edilmelidir.

8. Diğer Hususlar

Makine CE belgesine sahip olmalıdır,

En az 5 referans verilmesi istenecektir.

Söz konusu malzemeler sözleşmeden itibaren en geç 2 ay içerisinde teslim edilecektir.

Tüm taşıma, nakliye, nakliye sigortası ve montaj için tedarikçi firma tarafından gönderilecek teknisyenlerin işçilik ve konaklama maliyetleri tedarikçiye aittir.

Tüm ekipman/malzeme/donanımların kurulum ve devreye alınma işlemleri, yüklenici tarafından ücretsiz olarak yapılacaktır.

TEKNİK ŞARTNAME STANDART FORMU   (Söz. EK:2b)

(Hizmet Alımı ihaleleri için)

Sözleşme başlığı	: Geri Dönüşüm Sektörü; Zahir Makina İle Büyüyor projesi için mal alımı

Yayın referansı	: TR62/14/BREY/0164/LOT2

1. Genel Tanım

Çukurova Kalkınma Ajansı Bölgesel Rekabet ve Yenilik Mali Destek Programı Kapsamında hibe almaya hak kazanan projemiz için aşağıda teknik özellikleri belirtilen 1 Adet CAD PROGRAMI, 1 adet CAM PROGRAMI ( X - Y – Z – A eksenli işleme merkezi için ), 1 Adet CAM PROGRAMI (  C – Y  eksenli Cnc  torna tezgahı için  ) hizmet alım işi gerçekleştirilmesi

2. Tedarik Edilecek Mallar, Teknik Özellikleri ve Miktarı

| A | B | C |
| --- | --- | --- |
| Sıra No | Teknik Özellikler | Miktar |
| Lot 2 Lot 2 | 6.1 CAD PROGRAMI 3 Boyutlu katı model tasarım ve Yüzey Modelleme özelliği olmalıdır. 2 boyutlu çizimleri 3 boyutlu katı modellere çevirebilme özelliği olmalıdır. Esnek modelleme ve deformasyon komutları olmalıdır. Kolay Kalıp tasarımı ve Otomatik kalıp ayrımı Oluşturma özelliği olmalıdır. Saç metal tasarım, otomatik açılım hesaplama özelliği olmalıdır. Profiller ile tasarım, otomatik kesim listesi oluşturma özelliği olmalıdır. Konfigürasyon özelliği ile tek bir modelden parça ailesi türetebilme özelliği olmalıdır. Parçaları bir araya getirerek montaj oluşturabilme ve montaj sırasında yeni parça tasarlama özelliği olmalıdır. Teknolojisi sayesinde yüksek kapasiteli montajlarda maksimum Performans Montaj simülasyonu - Dişli ve kam mekanizmaları simulasyonu – güçlü çarpışma testi Katı modelden hızlı bir şekilde imalat için gerekli olan teknik resim paftalarını oluşturma özelliği olmalıdır. Otomatik malzeme listesi oluşturma, otomatik pozisyonlandırma özelliği olmalıdır. Gelişmiş teknolojisi sayesinde daha hızlı tasarım yapabilme imkanı olmalıdır. Parametrik çalışma (Parça-Montaj-Teknik resim ilişkisi) olmalıdır. Tasarımların modellenmesinin kolaylaştırılması olmalıdır. Yapısal statik analiz (mukavemet analizi) özelliği olmalıdır. Dwg, Dxf Uzantılı dosyaları açma, düzenleme ve kaydetme özelliği olmalıdır. Data transfer desteği (parasolid, stl, ıges, acıs, step, dwg, dxf…) özelliği olmalıdır. Büyük montajları hızlı inceleme imkanı olmalıdır. %100 Windows 7 Uyumu olmalıdır. Konfigürasyon yayımcısı olmalıdır. TÜRKÇE kullanım imkanı olmalıdır. Cam programı ile tam entegre çalışan foto gerçekçi kaplama yazılımı olmalıdır. hazır parça kütüphanesi olmalıdır. Diğer programlardan gelen datanın değerlendirilme özelliği olmalıdır. Tasarımların imalat öncesi kontrolü olmalıdır. 3 Boyutlu Tasarımlarınızı Enteraktif Ortamda yayınlama özelliği olmalıdır.. Daha İyi Verim Sağlama özelliği olmalıdır. Costing tasarımların maliyetlerini otomatik hesaplama özelliği olmalıdır. Task Schedule ile zamanlamalı görevler oluşturarak otomatik işlevsellik özellikleri olmalıdır. Datalar üzerinde revizyon kontrolü yapabilme özelliği olmalıdır. 6.2 CAM PROGRAMI ( C ve Y eksenli Torna modülü ) Ters açı işleme özelliği olmalı. Aynı anda çoklu cam programlarının hesabını yapabilme özelliği olmalı(en az 10 adet) ve hesap sırasında çizim yapmaya izin verebilmeli. CAD programı ile ile tek arayüz altında çalışabilmelidir. Farklı ara yüzlere gitme/geçme gerek olmamalıdır. Tasarım ve imalat CAD programı ara yüzünde çalışabilmelidir. CAM programı oluşturduktan sonra tasarımda revizyon yapıldığında takım yollarını yeniden oluşturmaya gerek duyulmamalıdır. Değişikliği otomatik olarak kendisi yapabilmelidir. CNC tezgahlarına HIZLI programlama imkanı sağlayabilmelidir. Çevirme/Aktarma gereksinimleri olmamalıdır. Ekrandaki CAD modeli işleyebilmelidir. Bilgi (Data) hem de zaman kaybına neden olmamalıdır. Dosya, kaydetme formatı belirtilmelidir. Dosya açılınca CAM bilgileri de dosyanın içerisinde olmalıdır. Özellik tabanlı işleme stratejilerine sahip olmalıdır. Takım yollarını, tasarım unsurlarını tespit ederek otomatik olarak oluşturabilmelidir. Dinamik frezeleme işleme stratejilerine sahip olmalıdır. Dengeli ve tutarlı kesme koşullarına sahip aktif bir takım yolu oluşturabilmelidir. Takım kesme boyunun tümünün parçaya girmesine imkan vererek takımın ömrünü uzatabilmelidir. Kullanıcıya ayrıca Dinamik Alan boşaltma takım yolları seçenekleri sunabilmelidir. Adaptive Clearing işleme stratejilerine sahip olmalıdır. Kaba talaş boşaltmasını formlu kütüğe göre yapabilmelidir. Gereksiz hareketleri engelleyebilmelidir. İşleme zamanlarında büyük oranda tasarruf sağlayabilmelidir. Düzlükleri otomatik işleme stratejilerine sahip olmalıdır. Program içerisinde post almadan Takım yolu silebilme özelliği olmalı | 1adet |
| Lot 2 | 6.3 CAM PROGRAMI ( X - Z – C – Y eksenli cnc torna tezgahı için ) 4. eksen ( X - Z – C – Y ) çalışabilecek işleme takım yolu çıkarabilmelidir Aynı anda çoklu cam programlarının hesabını yapabilme özelliği olmalı(en az 10 adet) ve hesap sırasında çizim yapmaya izin verebilmeli. CAD programı ile ile tek arayüz altında çalışabilmelidir. Farklı ara yüzlere gitme/geçme gerek olmamalıdır. Tasarım ve imalat CAD programı ara yüzünde çalışabilmelidir. CAM programı oluşturduktan sonra tasarımda revizyon yapıldığında takım yollarını yeniden oluşturmaya gerek duyulmamalıdır. Değişikliği otomatik olarak kendisi yapabilmelidir. CNC tezgahlarına HIZLI programlama imkanı sağlayabilmelidir. Çevirme/Aktarma gereksinimleri olmamalıdır. Ekrandaki CAD modeli işleyebilmelidir. Bilgi (Data) hem de zaman kaybına neden olmamalıdır. Dosya, kaydetme formatı belirtilmelidir. Dosya açılınca CAM bilgileri de dosyanın içerisinde olmalıdır. Özellik tabanlı işleme stratejilerine sahip olmalıdır. Takım yollarını, tasarım unsurlarını tespit ederek otomatik olarak oluşturabilmelidir. Dengeli ve tutarlı kesme koşullarına sahip aktif bir takım yolu oluşturabilmelidir. Takım kesme boyunun tümünün parçaya girmesine imkan vererek takımın ömrünü uzatabilmelidir. Kullanıcıya ayrıca Dinamik Alan boşaltma takım yolları seçenekleri sunabilmelidir. Kaba talaş boşaltmasını optimize ederek yapabilmelidir. Gereksiz hareketleri engelleyebilmelidir. İşleme zamanlarında büyük oranda tasarruf sağlayabilmelidir. Program içerisinde post almadan Takım yolu silebilme özelliği olmalı | 1adet |

3. Alet, aksesuar ve gerekli diğer kalemler

4. Garanti Koşulları

2 yıl garanti verilecektir.

3. Montaj ve Bakım-Onarım Hizmetleri

Montajdan yüklenici firma sorumludur.

4. Gerekli Yedek Parçalar

En az 5 yıl yedek parça temin edilecektir.

5. Kullanım Kılavuzu

6. Diğer Hususlar

Arıza durumunda bildirildikten en geç 48 saat içerisinde teknik servis tarafından müdahale edilecektir.

7.Satıcı firmanın yetkili servisi bulunmalıdır.