###### Söz. Ek-2: Teknik Şartname (İş Tanımı)

[Teknik şartnamenin (iş tanımının) amacı, yürütülecek proje kapsamında gerçekleştirilecek faaliyetleri ve yapılacak işleri net bir şekilde tanımlamak, teklif verme aşamasında yüklenicilere verecekleri teklifin mahiyeti hakkında bilgi vermek, teklifçileri yönlendirmek ve proje uygulaması esnasında yüklenicinin başvuracağı referansı olarak hizmet etmektir. Teknik Şartname, ihale dosyasına dahil edilir ve ihale sonucunda imzalanan sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olur.

Teknik Şartnamenin tam olarak hazırlanması, projenin nihai başarısı için çok önemlidir. Düzgün bir şekilde hazırlanmış Teknik Şartname projenin doğru bir biçimde tasarlanmasını, çalışmanın öngörülen takvim dahilinde yapılmasını ve kaynakların israf edilmemesini sağlar.]

TEKNİK ŞARTNAME STANDART FORMU   (Söz. EK:2b)

(Mal Alımı ihaleleri için)

Sözleşme başlığı	: “Acar Kardeşler Plastik Sektöründe Katma Değeri Yüksek Ürünleriyle Uluslararası Pazarda Güçleniyor’’ projesi için mal alımı

Yayın referansı	: TR62/14/BREY/0085

1. Genel Tanım

Çukurova Kalkınma Ajansı’nın Bölgesel Rekabet Ve Yenilik Mali Destek Programı Kapsamında hibe almaya hak kazanan projemiz için aşağıda teknik özellikleri belirtilen 1 adet CNC dik işleme merkezi temin edilecektir.

2. Tedarik Edilecek Mallar, Teknik Özellikleri ve Miktarı

| A | B | C |
| --- | --- | --- |
| Sıra No | Teknik Özellikler | Miktar |
| 1 | CNC dik işleme merkezi Kontrol ünitesi yüksek kalite olmalıdır. 8.4” renkli LCD ekran olmalıdır. Min. 10.000 RPM işmili devri olmalıdır. 15 HP fener mili motoru (kayış kasnak aktarımı olacak) 24 takımlı magazin olmalıdır. (kollu tip) BBT40 iş mili koniği olmalıdır. Big plus takım tutucu olmalıdır. X,Y,Z eksenlerinde masura lineer kızak yapısı olmalıdır. X ekseni 2 yollu Y ekseni 2 yollu Z ekseni 2 yollu olmalıdır. Fener mili içerisinden su verme CTS özelliği (20 bar) olmalıdır. Fener mili sürekli soğutma özelliği olmalıdır. Soğutma suyu sistemi olmalıdır. Screw tip talaş konveyörü 2 adet olmalıdır. Rijit kılavuz çekme olmalıdır. Program bitiminde otomatik tezgah kapatma fonksiyonu olmalıdır. Tam kapalı kabin olmalıdır. RS 232 DNC hazırlığı olmalıdır. Hava üfleme düzeneği bulunmalıdır. Otomatik yağlama düzeneği bulunmalıdır. Tezgah içi aydınlatma bulunmalıdır. İç parçası sonu ve uyarı lambası (üçlü) olmalıdır. | 1 adet |
| 1 | Avadanlık seti olmalıdır. Teraziye alma seti olmalıdır. İç tabla ebatları min. 1100 x 500 mm X ekseni hareketleri min. 1000 mm Y ekseni hareketleri 600 mm Z ekseni hareketleri 550 mm Eksen motorlarının güçleri (X,Y,Z) min 3 kw Tabladaki maksimum parça ağırlığı 700 kg Minimum Seri hareket hızları 30,30,30 m/dak olmalıdır. Kesme hareket hızı min. 20 m/dak Takım sayısı 24 olmalıdır. Maksimum takım çapı Ø 95 mm olmalıdır. Maksimum takım ağırlığı 7 kg olmalıdır. Maksimum takım boyu 300 mm olmalıdır. İş mili motor gücü minimum 15 HP olmalıdır. Yedek elektrik parçaları (sigortalar vs) bulunmalıdır. Kullanma ve bakım kitap seti verilmelidir. |  |

3. Alet, aksesuar ve gerekli diğer kalemler

4. Garanti Koşulları

2 yıl garanti verilecektir.

3. Montaj ve Bakım-Onarım Hizmetleri

Montajdan yüklenici firma sorumludur.

4. Gerekli Yedek Parçalar

En az 5 yıl yedek parça temin edilecektir.

5. Kullanım Kılavuzu

6. Diğer Hususlar

Arıza durumunda bildirildikten en geç 48 saat içerisinde teknik servis tarafından müdahale edilecektir.

7.Satıcı firmanın yetkili servisi bulunmalıdır.

8. Teknik servisi verecek personelin satıcı firmanın kendi sigortalı personeli olacaktır.