###### Söz. Ek-2: Teknik Şartname (İş Tanımı)

TEKNİK ŞARTNAME STANDART FORMU   (Söz. EK:2b)

(Mal Alımı ihaleleri için)

LOT 1: BİLGİSAYAR DESTEKLİ KALIP TASARIM, SERİLEME VE OTOMATİK PASTAL PLANI HAZIRLAMA ÜNİTESİ

Sözleşme başlığı	: Çukurova’nın İncisi Adana’da AR-GE Tasarım ve Yenilikçilik Altyapısı Güçlü Uluslararası bir Mobilya Markası Yaratılması

Yayın Referansı	: TR62/14/BREY/0161

1. Genel Tanım

Çukurova Kalkınma Ajansı Bölgesel Rekabet ve Yenilik Mali Destek Programı kapsamında TR62/14/BREY/0161 referans numarası ile desteklenen Çukurova’nın İncisi Adana’da AR-GE Tasarım ve Yenilikçilik Altyapısı Güçlü Uluslararası bir Mobilya Markası Yaratılması Projesi için mal alımı ihalesi gerçekleştirilecektir.

2. Tedarik Edilecek Mallar, Teknik Özellikleri ve Miktarı

| A | B | C |
| --- | --- | --- |
| Sıra No | Teknik Özellikler | Miktar |
| 1 | Bilgisayar Destekli Kalıp Tasarım, Serileme ve Otomatik Pastal Planı Hazırlama Ünitesi aşağıdaki özelliklere sahip olmalıdır. - Makine, kumaşların tek katlı kesimi için uygun olmalıdır. - Eni en fazla 160 cm’e kadar olan kumaşları kesebilmelidir. - Kesim boyu en az 250 cm olmalıdır. - Maksimum kesim hızı 1800mm/s olacaktır. - Kesim yüzeyi konveyörlü olmalıdır. (Sürekli kesim için) - Gerektiği zaman üzerindeki freze aparatı ile birlikte ahşap da işleyebilmelidir. - Makine çift kafalı olmalıdır, aynı anda iki aparatla çalışılabilmelidir. - Makinede çıt atma aparatı olmalıdır. - Makinede kalem tutucu ve kalem olmalıdır. - Makinede genel kesim aparatı olmalıdır. - Makinede, kumaş kesimi için yuvarlak bıçak olmalıdır. - Vakum sistemi en az 4 kw vakum gücüne sahip olmalıdır. - Makinede vakum ses yalıtım sistemi olmalıdır. - Kendi içerisinde model oluşturma yazılımı olmalıdır. - Şablonları bir masa üzerinde tanımlayıp, bilgisayara gönderen digitizer olmalıdır. - Malzeme yüksekliği en fazla 50 mm olmalıdır. - Güç – 220V/50Hz - 380V/50Hz olmalıdır. | 1 Adet |

3. Alet, aksesuar ve gerekli diğer kalemler

İlgili alet ve aksesuarlar tedarikçi firma tarafından karşılanacaktır.

4. Garanti Koşulları

Makinenin garanti süresi, teslim ve aktif kullanım itibariyle en az 1 yıl olmalıdır.

5. Montaj ve Bakım-Onarım Hizmetleri

Makineler ve ekipmaların, yüklenici tarafından firmanın belirtilen adresinde monte edilecek ve çalışır vaziyette teslim edilecektir. Yüklenici tarafından firmanın belirtilen adresinde monte edilen cihazla beraber yazılımı çalışır vaziyette teslim edilmelidir.

Cihazın yazılımının üzerinde çalışacağı bilgisayar konfigürasyonu, yazılımı üreten firma tarafından verilmelidir.

Eğitim ile ilgili hususlar, firmaya teslim yerinde iki gün boyunca uygulamalı olarak verilmelidir.

6. Gerekli Yedek Parçalar

İlgili yedek parçaların olması halinde tedarikçi firma sağlayacaktır.

7. Kullanım Kılavuzu

Makineler ve ekipman üzerinde, cihazın teknik özellikleri, kullanma talimatı, emniyet ikaz işaret ve yazıları ile imalatçı yüklenici adını belirten bilgi levhası bulunacaktır.

Bütün etiketler ve bilgi levhaları korozyona mukavim malzemeden olacaktır. Yüklenici malzeme cinsini, yazılı olarak taahhüt edecektir.

Ayrıca; Kullanıcı kılavuzu, Aksesuar parça kitabı, varsa detay parçaların montaj şemalarını içerecek şekilde mekanik komple resimleri ve arıza sırasında yapılması gerekenler dokümanı cihazla birlikte teslim edilmelidir.

8. Diğer Hususlar

İş bu teknik şartnamede talep edilen kriterler isteklilerin karşılaması gereken minimum kriterlerdir. Nakliye yüklenici firmaya aittir. Tedarikçi firmanın teslim edeceği makine ekipmanlar ve parçaları teslimatta kontrol edilecek olup, uygun olmayan makine ekipmanların ve parçaların istenilen özelliklerde ve kalitede teslim edilmemesi koşulunda sözleşme feshedilecektir. Makineler ve ekipmanlarında Kırık, Çatlak, Ezik, Pas, Boya akması ve boya kabarması, Darbe gibi kusurlar bulunmayacaktır.

TEKNİK ŞARTNAME STANDART FORMU   (Söz. EK:2b)

(Mal Alımı ihaleleri için)

LOT 2: EKSANTRİK PRES

Sözleşme başlığı	: Çukurova’nın İncisi Adana’da AR-GE Tasarım ve Yenilikçilik Altyapısı Güçlü Uluslararası bir Mobilya Markası Yaratılması

Yayın Referansı	: TR62/14/BREY/0161

1. Genel Tanım

Çukurova Kalkınma Ajansı Bölgesel Rekabet ve Yenilik Mali Destek Programı kapsamında TR62/14/BREY/0161 referans numarası ile desteklenen Çukurova’nın İncisi Adana’da AR-GE Tasarım ve Yenilikçilik Altyapısı Güçlü Uluslararası bir Mobilya Markası Yaratılması Projesi için mal alımı ihalesi gerçekleştirilecektir.

2. Tedarik Edilecek Mallar, Teknik Özellikleri ve Miktarı

| A | B | C |
| --- | --- | --- |
| Sıra No | Teknik Özellikler | Miktar |
| 1 | Eksantrik Pres aşağıdaki özelliklere sahip olmalıdır. - Strok ayarı en az 55 mm olmalıdır. - Strok adedi en az 65 dev/dk olmalıdır. - Tabla koç mesafesi en az 310 mm olmalıdır. - Koç malafa çapı en az 40 mm olmalıdır. - Tabla ebadı en az 400x600 mm olmalıdır. - Eksantrik mil çapı en az 110 mm olmalıdır. - Motor gücü en az 3 kw olmalıdır. - Pres yüksekliği en az 2000 mm olmalıdır. - Pres derinliği en az 1000 mm olmalıdır. - Pres genişliği en az 700 mm olmalıdır. | 1 Adet |

3. Alet, aksesuar ve gerekli diğer kalemler

İlgili alet ve aksesuarlar tedarikçi firma tarafından karşılanacaktır.

4. Garanti Koşulları

Makinenin garanti süresi, teslim ve aktif kullanım itibariyle en az 2 yıl olmalıdır.

5. Montaj ve Bakım-Onarım Hizmetleri

Makineler ve ekipmaların, yüklenici tarafından firmanın belirtilen adresinde monte edilecek ve çalışır vaziyette teslim edilecektir. Yüklenici tarafından firmanın belirtilen adresinde monte edilen cihazla beraber yazılımı çalışır vaziyette teslim edilmelidir.

Cihazın yazılımının üzerinde çalışacağı bilgisayar konfigürasyonu, yazılımı üreten firma tarafından verilmelidir.

Eğitim ile ilgili hususlar, firmaya teslim yerinde iki gün boyunca uygulamalı olarak verilmelidir.

6. Gerekli Yedek Parçalar

İlgili yedek parçaların olması halinde tedarikçi firma sağlayacaktır.

7. Kullanım Kılavuzu

Makineler ve ekipman üzerinde, cihazın teknik özellikleri, kullanma talimatı, emniyet ikaz işaret ve yazıları ile imalatçı yüklenici adını belirten bilgi levhası bulunacaktır.

Bütün etiketler ve bilgi levhaları korozyona mukavim malzemeden olacaktır. Yüklenici malzeme cinsini, yazılı olarak taahhüt edecektir.

Ayrıca; Kullanıcı kılavuzu, Aksesuar parça kitabı, varsa detay parçaların montaj şemalarını içerecek şekilde mekanik komple resimleri ve arıza sırasında yapılması gerekenler dokümanı cihazla birlikte teslim edilmelidir.

8. Diğer Hususlar

İş bu teknik şartnamede talep edilen kriterler isteklilerin karşılaması gereken minimum kriterlerdir. Nakliye yüklenici firmaya aittir. Tedarikçi firmanın teslim edeceği makine ekipmanlar ve parçaları teslimatta kontrol edilecek olup, uygun olmayan makine ekipmanların ve parçaların istenilen özelliklerde ve kalitede teslim edilmemesi koşulunda sözleşme feshedilecektir. Makineler ve ekipmanlarında Kırık, Çatlak, Ezik, Pas, Boya akması ve boya kabarması, Darbe gibi kusurlar bulunmayacaktır.

TEKNİK ŞARTNAME STANDART FORMU   (Söz. EK:2b)

(Mal Alımı ihaleleri için)

LOT 3: EĞRİ KENAR YAPIŞTIRMA MAKİNESİ

Sözleşme başlığı	: Çukurova’nın İncisi Adana’da AR-GE Tasarım ve Yenilikçilik Altyapısı Güçlü Uluslararası bir Mobilya Markası Yaratılması

Yayın Referansı	: TR62/14/BREY/0161

1. Genel Tanım

Çukurova Kalkınma Ajansı Bölgesel Rekabet ve Yenilik Mali Destek Programı kapsamında TR62/14/BREY/0161 referans numarası ile desteklenen Çukurova’nın İncisi Adana’da AR-GE Tasarım ve Yenilikçilik Altyapısı Güçlü Uluslararası bir Mobilya Markası Yaratılması Projesi için mal alımı ihalesi gerçekleştirilecektir.

2. Tedarik Edilecek Mallar, Teknik Özellikleri ve Miktarı

| A | B | C |
| --- | --- | --- |
| Sıra No | Teknik Özellikler | Miktar |
| 1 | Eğri Kenar Yapıştırma Makinesi aşağıdaki özelliklere sahip olmalıdır. - Hız kontrolü 0-5 m/dk aralığında olmalıdır. - Döner bant tablası olmalıdır. - Otomatik bant besleme olmalıdır. - Tutkal sürme ünitesi olmalıdır. - Sıcak hava ünitesi olmalıdır. - Pnömatik makas ünitesi olmalıdır. - Ayak pedalı ile çalışan otomatik çekme ve otomatik makas olmalıdır. - Sıcak hava üfleme özelliği olmalıdır. - Şebeke gerilimi en az 400 V - 50 Hz olmalıdır. - Nominal akım en az 11,7 A olmalıdır. - Bant kalınlığı melaminde en fazla 0,4 mm olmalıdır. - Bant kalınlığı PVCde 1-3 mm aralığında olmalıdır. - İş parçası kalınlığı en fazla 50 mm olmalıdır. - İç bükey ölçüsü en az 25 mm olmalıdır. - Dış bükey ölçüsü en az 10 mm olmalıdır. - Panel uzunluğu en az 27 cm olmalıdır. - Çalışma hızı en az 1-5,5 m/dk olmalıdır. - Toplam elektrik gücü en az 4,5 kW olmalıdır. - Toplam hava basıncı en az 6 bar olmalıdır. - Hava tüketimi en fazla 8,5 lt/dk olmalıdır. - Çalışma yüksekliği en az 860 mm olmalıdır. - Sıcak hava gücü en az 1600 W olmalıdır. - CE sertifikası olmalıdır. | 1 Adet |

3. Alet, aksesuar ve gerekli diğer kalemler

İlgili alet ve aksesuarlar tedarikçi firma tarafından karşılanacaktır.

4. Garanti Koşulları

Makinenin garanti süresi, teslim ve aktif kullanım itibariyle en az 1 yıl olmalıdır.

5. Montaj ve Bakım-Onarım Hizmetleri

Makineler ve ekipmaların, yüklenici tarafından firmanın belirtilen adresinde monte edilecek ve çalışır vaziyette teslim edilecektir. Yüklenici tarafından firmanın belirtilen adresinde monte edilen cihazla beraber yazılımı çalışır vaziyette teslim edilmelidir.

Cihazın yazılımının üzerinde çalışacağı bilgisayar konfigürasyonu, yazılımı üreten firma tarafından verilmelidir.

Eğitim ile ilgili hususlar, firmaya teslim yerinde iki gün boyunca uygulamalı olarak verilmelidir.

6. Gerekli Yedek Parçalar

İlgili yedek parçaların olması halinde tedarikçi firma sağlayacaktır.

7. Kullanım Kılavuzu

Makineler ve ekipman üzerinde, cihazın teknik özellikleri, kullanma talimatı, emniyet ikaz işaret ve yazıları ile imalatçı yüklenici adını belirten bilgi levhası bulunacaktır.

Bütün etiketler ve bilgi levhaları korozyona mukavim malzemeden olacaktır. Yüklenici malzeme cinsini, yazılı olarak taahhüt edecektir.

Ayrıca; Kullanıcı kılavuzu, Aksesuar parça kitabı, varsa detay parçaların montaj şemalarını içerecek şekilde mekanik komple resimleri ve arıza sırasında yapılması gerekenler dokümanı cihazla birlikte teslim edilmelidir.

8. Diğer Hususlar

İş bu teknik şartnamede talep edilen kriterler isteklilerin karşılaması gereken minimum kriterlerdir. Nakliye yüklenici firmaya aittir. Tedarikçi firmanın teslim edeceği makine ekipmanlar ve parçaları teslimatta kontrol edilecek olup, uygun olmayan makine ekipmanların ve parçaların istenilen özelliklerde ve kalitede teslim edilmemesi koşulunda sözleşme feshedilecektir. Makineler ve ekipmanlarında Kırık, Çatlak, Ezik, Pas, Boya akması ve boya kabarması, Darbe gibi kusurlar bulunmayacaktır.

TEKNİK ŞARTNAME STANDART FORMU   (Söz. EK:2b)

(Mal Alımı ihaleleri için)

LOT 4: ELEKTROSTATİK TOZ BOYA PİŞİRME FIRINI

Sözleşme başlığı	: Çukurova’nın İncisi Adana’da AR-GE Tasarım ve Yenilikçilik Altyapısı Güçlü Uluslararası bir Mobilya Markası Yaratılması

Yayın Referansı	: TR62/14/BREY/0161

1. Genel Tanım

Çukurova Kalkınma Ajansı Bölgesel Rekabet ve Yenilik Mali Destek Programı kapsamında TR62/14/BREY/0161 referans numarası ile desteklenen Çukurova’nın İncisi Adana’da AR-GE Tasarım ve Yenilikçilik Altyapısı Güçlü Uluslararası bir Mobilya Markası Yaratılması Projesi için mal alımı ihalesi gerçekleştirilecektir.

2. Tedarik Edilecek Mallar, Teknik Özellikleri ve Miktarı

| A | B | C |
| --- | --- | --- |
| Sıra No | Teknik Özellikler | Miktar |
| 1 | Elektrostatik Toz Boya Pişirme Fırını aşağıdaki özelliklere sahip olmalıdır. - İç ölçüleri en az 2000 x 6500 x 2300 mm olmalıdır. - İç ölçüleri en fazla 2300 x 8000 x 2510 mm olmalıdır. - Fırın gövdesi birbirine monte edilebilir en az 500 mm’lik sandviç tip panellerden oluşmalıdır. - İç kısımda galvaniz, dış kısımda dkp toz boyalı sac olmalıdır. - Isı gelen kısımlar en az 150 mm kalınlıkta en az 150 kg/m3 yoğunlukta taş yünü ve cam yünüyle kaplanmalıdır. - Fırının iç kısmında havayı homojen olarak dağıtan menfez ve menfez üfleme çıkışları mevcut olmalıdır. - Fırının ısı kontrolü dijital kontrollü ve start-stop özellikli olmalıdır. - Fırınlama işlemi bittiğinde sesli ve ışıklı uyarı sistemi mevcut olmalıdır. - Tek kademeli mazot brulör olmalıdır. - Isıtma kapasitesi en az 82 en çok 204 kcal/h olmalıdır. - Endirekt ısıtma özelliği olmalıdır. - Termoblok 310 kalite paslanmaz sacdan imal edilmelidir. - Boru demeti dikişsiz çekme boru olmalıdır. - Sirkülasyon fanı hava soğutmalı ve en az 7,5 kw gücünde olmalıdır. - Termoblok fırının arka kısmına monte edilmelidir ve fırın sıcaklığının 2000C’ye çıkartabilecek kapasitede olmalıdır. - Alev kazanı ısıya dayanıklı paslanmaz malzemeden, diğer kısımlar siyah sac ve boru demetlerinden oluşmaktadır. | 1 Adet |

3. Alet, aksesuar ve gerekli diğer kalemler

İlgili alet ve aksesuarlar tedarikçi firma tarafından karşılanacaktır.

4. Garanti Koşulları

Makinenin garanti süresi, teslim ve aktif kullanım itibariyle en az 2 yıl olmalıdır.

5. Montaj ve Bakım-Onarım Hizmetleri

Makineler ve ekipmaların, yüklenici tarafından firmanın belirtilen adresinde monte edilecek ve çalışır vaziyette teslim edilecektir. Yüklenici tarafından firmanın belirtilen adresinde monte edilen cihazla beraber yazılımı çalışır vaziyette teslim edilmelidir.

Cihazın yazılımının üzerinde çalışacağı bilgisayar konfigürasyonu, yazılımı üreten firma tarafından verilmelidir.

Eğitim ile ilgili hususlar, firmaya teslim yerinde iki gün boyunca uygulamalı olarak verilmelidir.

6. Gerekli Yedek Parçalar

İlgili yedek parçaların olması halinde tedarikçi firma sağlayacaktır.

7. Kullanım Kılavuzu

Makineler ve ekipman üzerinde, cihazın teknik özellikleri, kullanma talimatı, emniyet ikaz işaret ve yazıları ile imalatçı yüklenici adını belirten bilgi levhası bulunacaktır.

Bütün etiketler ve bilgi levhaları korozyona mukavim malzemeden olacaktır. Yüklenici malzeme cinsini, yazılı olarak taahhüt edecektir.

Ayrıca; Kullanıcı kılavuzu, Aksesuar parça kitabı, varsa detay parçaların montaj şemalarını içerecek şekilde mekanik komple resimleri ve arıza sırasında yapılması gerekenler dokümanı cihazla birlikte teslim edilmelidir.

8. Diğer Hususlar

İş bu teknik şartnamede talep edilen kriterler isteklilerin karşılaması gereken minimum kriterlerdir. Nakliye yüklenici firmaya aittir. Tedarikçi firmanın teslim edeceği makine ekipmanlar ve parçaları teslimatta kontrol edilecek olup, uygun olmayan makine ekipmanların ve parçaların istenilen özelliklerde ve kalitede teslim edilmemesi koşulunda sözleşme feshedilecektir. Makineler ve ekipmanlarında Kırık, Çatlak, Ezik, Pas, Boya akması ve boya kabarması, Darbe gibi kusurlar bulunmayacaktır.

TEKNİK ŞARTNAME STANDART FORMU   (Söz. EK:2b)

(Mal Alımı ihaleleri için)

LOT 5: Otomatik Yatar Milli Freze Makinesi ve 5 Fonksiyonlu Operasyon Makinesi

Sözleşme başlığı	: Çukurova’nın İncisi Adana’da AR-GE Tasarım ve Yenilikçilik Altyapısı Güçlü Uluslararası bir Mobilya Markası Yaratılması

Yayın Referansı	: TR62/14/BREY/0161

1. Genel Tanım

Çukurova Kalkınma Ajansı Bölgesel Rekabet ve Yenilik Mali Destek Programı kapsamında TR62/14/BREY/0161 referans numarası ile desteklenen Çukurova’nın İncisi Adana’da AR-GE Tasarım ve Yenilikçilik Altyapısı Güçlü Uluslararası bir Mobilya Markası Yaratılması Projesi için mal alımı ihalesi gerçekleştirilecektir.

2. Tedarik Edilecek Mallar, Teknik Özellikleri ve Miktarı

| A | B | C |
| --- | --- | --- |
| Sıra No | Teknik Özellikler | Miktar |
| 1 | Otomatik Yatar Milli Freze Makinesi aşağıdaki özelliklere sahip olmalıdır. - Çalışma tablası ölçüleri en az 1000x350 mm olmalıdır. - Alüminyum kayar tabla ölçüsü en az 1000x310 mm olmalıdır. - 1400-8000 devir/dk aralığında en az 4 farklı mil devri olmalıdır. - Freze çevre halka çapları 75-220 mm aralığında değişmelidir. - Mil çapı en az 30 mm olmalıdır. - Açılandırılabilir mil -5o ile +45o arasında değişebilmelidir. - Tabla üzeri kesici takım çapı en fazla 200/250 mm olmalıdır. - Tabla altı kesici takım çapı en fazla 175 mm olmalıdır. - Mil uzunluğu en az 130 mm olmalıdır. - Kullanılabilir mil uzunluğu en az 80 mm olmalıdır. - Motor gücü en az 3,7 kw olmalıdır. - Talaş emme çapı en az 100 mm olmalıdır. - Alüminyum kayar tabla açılı siper özelliği olmalıdır. - Ayarlanabilir freze siperi olmalıdır. - Ahşap baskılar için alüminyum siperler olmalıdır. - Acil stop butonu olmalıdır. - Üst muhafaza olmalıdır. - CE normu olmalıdır. - Tabla altı talaş emme özelliği olmalıdır. - Mil kilidi olmalıdır. - Kısa parçalar için itici olmalıdır. - Muhafaza siperi olmalıdır. - Yuvarlak parça işleme aparatı olmalıdır. - Madran bağlantı ünitesi olmalıdır. - Çelik konstrüksiyon olmalıdır. | 1 Adet |
| 2 | 5 Fonksiyonlu Operasyon Makinesi aşağıdaki özelliklere sahip olmalıdır. Testere: - Motor gücü en az 3 kw olmalıdır. - Motor hızı 2865/dk olmalıdır. - Çizici ünitesinin testere bıçağı çapı en az 315 mm olmalıdır. - Mil çapı en az 30 mm olmalıdır. - Testere bıçağının mil hızı en az 3755/dk olmalıdır. - Çizici ünitesinin kesme derinliği en az 100 mm olmalıdır. - Testere bıçağı eğimi 0-45 derece arası olmalıdır. - Kesme genişliği en fazla 800 mm olmalıdır. Çizici Ünitesi: - Çizici ünitesi motor gücü en az 0,5 kw olmalıdır. - Testere bıçağı çapı en az 120 mm olmalıdır. - Mil çapı en az 20 mm olmalıdır. - Hız(ayrı motor ile sürücü) en az 10230/dak. olmalıdır. Freze Ünitesi: - Motor gücü en az 3,7 kW olmalıdır. - Motor hızı en az 3432/dak. olmalıdır. - Mil çapı en az 30 mm olmalıdır. - Mil hızı 6000-8000/dak. arasında olmalıdır. - Dikey mil hareketi (dikey) en fazla 140 mm olmalıdır. - Mil uzunluğu en az 130 mm olmalıdır. - Tabla açma çapı en fazla 220 mm olmalıdır. - Tablanın altında takım çapı en fazla 175 mm olmalıdır. - Tablanın üstünde takım çapı en fazla 200 mm olmalıdır. - Mil eğimi -5° ÷ +45° aralığında olmalıdır. Planya ve Kalınlık - Motor gücü en az 3,7 kW olmalıdır. - Besleme motor gücü en az 0,55 kW olmalıdır. - Motor hızı en az 3432/dk. olmalıdır. - Kesme bloğu çapı en az 95 mm olmalıdır. - Besleme silindirleri çapı en az 40 mm olmalıdır. - Kesicilerin sayısı en az 3 olmalıdır. - Eğim 0° ÷ 45° aralığında olmalıdır. - Kesme bloğu hızı en az 4200/dak. olmalıdır. - Planya genişliği en fazla 310 mm olmalıdır. - Kesme genişliği en fazla 308 mm olmalıdır. - Kesme yüksekliği en fazla 230 mm olmalıdır. - Talaş toplama/kaldırma kalınlığı en az 5 mm olmalıdır. - Planyada talaş toplama/kaldırma en az 4 mm olmalıdır. - Besleme hızı en az 8 m/dk. olmalıdır. Makine Boyutları: - Testere/freze tabla ölçüsü en az 1314 x 479 mm olmalıdır. - Planya tabla ölçüsü en az 1600 x 320 mm olmalıdır. - Kalınlık tabla ölçüsü en az 750 x 308 mm olmalıdır. - Toz emici kaput çapı en az 100 mm olmalıdır. Kızaklı Alüminyum Tabla: - Tabla ölçüsü en az 3200 x 360 mm olmalıdır. - Destekleyici tablanın boyutları en az 1240 x 650 mm olmalıdır. - Kesme uzunluğu en az 3200 mm olmalıdır. | 1 Adet |

3. Alet, aksesuar ve gerekli diğer kalemler

İlgili alet ve aksesuarlar tedarikçi firma tarafından karşılanacaktır.

4. Garanti Koşulları

Makinelerin garanti süresi, teslim ve aktif kullanım itibariyle en az 1 yıl olmalıdır.

5. Montaj ve Bakım-Onarım Hizmetleri

Makineler ve ekipmaların, yüklenici tarafından firmanın belirtilen adresinde monte edilecek ve çalışır vaziyette teslim edilecektir. Yüklenici tarafından firmanın belirtilen adresinde monte edilen cihazla beraber yazılımı çalışır vaziyette teslim edilmelidir.

Cihazın yazılımının üzerinde çalışacağı bilgisayar konfigürasyonu, yazılımı üreten firma tarafından verilmelidir.

Eğitim ile ilgili hususlar, firmaya teslim yerinde iki gün boyunca uygulamalı olarak verilmelidir.

6. Gerekli Yedek Parçalar

İlgili yedek parçaların olması halinde tedarikçi firma sağlayacaktır.

7. Kullanım Kılavuzu

Makineler ve ekipman üzerinde, cihazın teknik özellikleri, kullanma talimatı, emniyet ikaz işaret ve yazıları ile imalatçı yüklenici adını belirten bilgi levhası bulunacaktır.

Bütün etiketler ve bilgi levhaları korozyona mukavim malzemeden olacaktır. Yüklenici malzeme cinsini, yazılı olarak taahhüt edecektir.

Ayrıca; Kullanıcı kılavuzu, Aksesuar parça kitabı, varsa detay parçaların montaj şemalarını içerecek şekilde mekanik komple resimleri ve arıza sırasında yapılması gerekenler dokümanı cihazla birlikte teslim edilmelidir.

8. Diğer Hususlar

İş bu teknik şartnamede talep edilen kriterler isteklilerin karşılaması gereken minimum kriterlerdir. Nakliye yüklenici firmaya aittir. Tedarikçi firmanın teslim edeceği makine ekipmanlar ve parçaları teslimatta kontrol edilecek olup, uygun olmayan makine ekipmanların ve parçaların istenilen özelliklerde ve kalitede teslim edilmemesi koşulunda sözleşme feshedilecektir. Makineler ve ekipmanlarında Kırık, Çatlak, Ezik, Pas, Boya akması ve boya kabarması, Darbe gibi kusurlar bulunmayacaktır.

TEKNİK ŞARTNAME STANDART FORMU   (Söz. EK:2b)

(Mal Alımı ihaleleri için)

LOT 6: ÇOK TESTERELİ DİLİMLEME MAKİNESİ

Sözleşme başlığı	: Çukurova’nın İncisi Adana’da AR-GE Tasarım ve Yenilikçilik Altyapısı Güçlü Uluslararası bir Mobilya Markası Yaratılması

Yayın Referansı	: TR62/14/BREY/0161

1. Genel Tanım

Çukurova Kalkınma Ajansı Bölgesel Rekabet ve Yenilik Mali Destek Programı kapsamında TR62/14/BREY/0161 referans numarası ile desteklenen Çukurova’nın İncisi Adana’da AR-GE Tasarım ve Yenilikçilik Altyapısı Güçlü Uluslararası bir Mobilya Markası Yaratılması Projesi için mal alımı ihalesi gerçekleştirilecektir.

2. Tedarik Edilecek Mallar, Teknik Özellikleri ve Miktarı

| A | B | C |
| --- | --- | --- |
| Sıra No | Teknik Özellikler | Miktar |
| 1 | Çok Testereli Dilimleme Makinesi aşağıdaki özelliklere sahip olmalıdır. - Kesme yüksekliği en az 80 mm olmalıdır. - Kesme genişliği en az 300 mm olmalıdır. - Kesme boyu en az 400 mm olmalıdır. - Testere mil motoru en az 11 kw olmalıdır. - Testere mili dönüş hızı en az 3000 r.p.m olmalıdır. - Parça ilerletme robot motoru en az İki adet olmalıdır. - Parça ilerletme robot motoru en az 0,55 kw ve rediktörlü olmalıdır. - Parça ilerleme hızı 0 – 8 mt/dk aralığında olmalıdır. - Ağaç malzemenin birden fazla testere ile parçalara ayrılması işleminde kullanılmalıdır. - İşlem sırasında testereler sabit durmalı ve iş parçası bir tabla üzerinde hareket ederek testerelerden kesilerek geçmelidir. - Testerelerden önce ve testerelerden sonra olmak üzere iki farklı ve bağımsız motorlu ilerletme merdanesi olmalıdır. Bu merdanelerin ilerletme hızı ayarlanabilmelidir. - Testerelerin takılacağı şaft en az 30mm çapında olmalıdır. Bu şaft tahrik kısmının tersi yönünden rulman yataklanmalıdır. Söz konusu şaft en az 11kw motor ile tahrik almalıdır. - Geniş ağaçların da kesilebilmesi için makinenin işlem sehpasının bir tarafı açık olmalıdır. - Makine en fazla 80mm kalınlığında ağaçların kesilmesine olanak vermelidir. - Kesme genişliği en az 300mm olmalıdır. - Kesilebilir ağaç boyu en az 400mm olmalıdır. | 1 Adet |

3. Alet, aksesuar ve gerekli diğer kalemler

İlgili alet ve aksesuarlar tedarikçi firma tarafından karşılanacaktır.

4. Garanti Koşulları

Makinenin garanti süresi, teslim ve aktif kullanım itibariyle en az 2 yıl olmalıdır.

5. Montaj ve Bakım-Onarım Hizmetleri

Makineler ve ekipmaların, yüklenici tarafından firmanın belirtilen adresinde monte edilecek ve çalışır vaziyette teslim edilecektir. Yüklenici tarafından firmanın belirtilen adresinde monte edilen cihazla beraber yazılımı çalışır vaziyette teslim edilmelidir.

Cihazın yazılımının üzerinde çalışacağı bilgisayar konfigürasyonu, yazılımı üreten firma tarafından verilmelidir.

Eğitim ile ilgili hususlar, firmaya teslim yerinde iki gün boyunca uygulamalı olarak verilmelidir.

6. Gerekli Yedek Parçalar

İlgili yedek parçaların olması halinde tedarikçi firma sağlayacaktır.

7. Kullanım Kılavuzu

Makineler ve ekipman üzerinde, cihazın teknik özellikleri, kullanma talimatı, emniyet ikaz işaret ve yazıları ile imalatçı yüklenici adını belirten bilgi levhası bulunacaktır.

Bütün etiketler ve bilgi levhaları korozyona mukavim malzemeden olacaktır. Yüklenici malzeme cinsini, yazılı olarak taahhüt edecektir.

Ayrıca; Kullanıcı kılavuzu, Aksesuar parça kitabı, varsa detay parçaların montaj şemalarını içerecek şekilde mekanik komple resimleri ve arıza sırasında yapılması gerekenler dokümanı cihazla birlikte teslim edilmelidir.

8. Diğer Hususlar

İş bu teknik şartnamede talep edilen kriterler isteklilerin karşılaması gereken minimum kriterlerdir. Nakliye yüklenici firmaya aittir. Tedarikçi firmanın teslim edeceği makine ekipmanlar ve parçaları teslimatta kontrol edilecek olup, uygun olmayan makine ekipmanların ve parçaların istenilen özelliklerde ve kalitede teslim edilmemesi koşulunda sözleşme feshedilecektir. Makineler ve ekipmanlarında Kırık, Çatlak, Ezik, Pas, Boya akması ve boya kabarması, Darbe gibi kusurlar bulunmayacaktır.

TEKNİK ŞARTNAME STANDART FORMU   (Söz. EK:2b)

(Mal Alımı ihaleleri için)

LOT 7: 6 EKSEN MAKİNE (CNC KESİM)

Sözleşme başlığı	: Çukurova’nın İncisi Adana’da AR-GE Tasarım ve Yenilikçilik Altyapısı Güçlü Uluslararası bir Mobilya Markası Yaratılması

Yayın Referansı	: TR62/14/BREY/0161

1. Genel Tanım

Çukurova Kalkınma Ajansı Bölgesel Rekabet ve Yenilik Mali Destek Programı kapsamında TR62/14/BREY/0161 referans numarası ile desteklenen Çukurova’nın İncisi Adana’da AR-GE Tasarım ve Yenilikçilik Altyapısı Güçlü Uluslararası bir Mobilya Markası Yaratılması Projesi için mal alımı ihalesi gerçekleştirilecektir.

2. Tedarik Edilecek Mallar, Teknik Özellikleri ve Miktarı

| A | B | C |
| --- | --- | --- |
| Sıra No | Teknik Özellikler | Miktar |
| 1 | 6 Eksen Makine (CNC Kesim) aşağıdaki özelliklere sahip olmalıdır. - Makinede 6 + 2 interpolasyon eksen olmalıdır. - Eksen 6 + 1 takım değiştirme + 1 torna şeklinde olmalıdır. - X ekseni çalışma uzunluğu en az 4100 mm olmalıdır. - Y ekseni çalışma uzunluğu en az 2.600 mm olmalıdır. - Z ekseni çalışma uzunluğu en az 950 mm olmalıdır. - T3 ana kafa N°1 en az 13,6 HP takım değiştirmeli elektrospindle motor olmalıdır. - T3 ana kafa N°2 en az 10 HP, 2400 rpm, seramik yataklı olmalıdır. - T3 ana kafada en az 2 adet konik 8 pozisyonlu, 1 takım değiştirme magazini olmalıdır. - T3 ana kafada en az 2 adet invertör olmalıdır. - T3 ana kafada en az 1.500 x 2.100 mm ölçüsünde 2 flat tabla olmalıdır. - T3 ana kafada pnömatik referans olmalıdır. - Full dijital nümerik kontrol olmalıdır. - Elektrik kabini için klima olmalıdır. - En az 2 adet en az 200 m3/h gücünde vakum pompası olmalıdır. - Her birinde en az 3 kızak olan 2 tabla, toplamda en az 6 kızak olmalıdır. - Her kızakta en az 1 kelepçe, toplamda en az 6 kelepçe olmalıdır. - En az 1 adet 2 yüklemeli otomatik besleme olmalıdır. - Teleservis özelliği olmalıdır. - Gerekli yazılımlar olmalıdır. - Tasarım programı için post prosesörü olmalıdır. | 1 Adet |

3. Alet, aksesuar ve gerekli diğer kalemler

İlgili alet ve aksesuarlar tedarikçi firma tarafından karşılanacaktır.

4. Garanti Koşulları

Makinenin garanti süresi, teslim ve aktif kullanım itibariyle en az 1 yıl olmalıdır.

5. Montaj ve Bakım-Onarım Hizmetleri

Makineler ve ekipmaların, yüklenici tarafından firmanın belirtilen adresinde monte edilecek ve çalışır vaziyette teslim edilecektir. Yüklenici tarafından firmanın belirtilen adresinde monte edilen cihazla beraber yazılımı çalışır vaziyette teslim edilmelidir.

Cihazın yazılımının üzerinde çalışacağı bilgisayar konfigürasyonu, yazılımı üreten firma tarafından verilmelidir.

Eğitim ile ilgili hususlar, firmaya teslim yerinde iki gün boyunca uygulamalı olarak verilmelidir.

6. Gerekli Yedek Parçalar

İlgili yedek parçaların olması halinde tedarikçi firma sağlayacaktır.

7. Kullanım Kılavuzu

Makineler ve ekipman üzerinde, cihazın teknik özellikleri, kullanma talimatı, emniyet ikaz işaret ve yazıları ile imalatçı yüklenici adını belirten bilgi levhası bulunacaktır.

Bütün etiketler ve bilgi levhaları korozyona mukavim malzemeden olacaktır. Yüklenici malzeme cinsini, yazılı olarak taahhüt edecektir.

Ayrıca; Kullanıcı kılavuzu, Aksesuar parça kitabı, varsa detay parçaların montaj şemalarını içerecek şekilde mekanik komple resimleri ve arıza sırasında yapılması gerekenler dokümanı cihazla birlikte teslim edilmelidir.

8. Diğer Hususlar

İş bu teknik şartnamede talep edilen kriterler isteklilerin karşılaması gereken minimum kriterlerdir. Nakliye yüklenici firmaya aittir. Tedarikçi firmanın teslim edeceği makine ekipmanlar ve parçaları teslimatta kontrol edilecek olup, uygun olmayan makine ekipmanların ve parçaların istenilen özelliklerde ve kalitede teslim edilmemesi koşulunda sözleşme feshedilecektir. Makineler ve ekipmanlarında Kırık, Çatlak, Ezik, Pas, Boya akması ve boya kabarması, Darbe gibi kusurlar bulunmayacaktır.