###### Söz. Ek-2: Teknik Şartname (İş Tanımı)

[Teknik şartnamenin (iş tanımının) amacı, yürütülecek proje kapsamında gerçekleştirilecek faaliyetleri ve yapılacak işleri net bir şekilde tanımlamak, teklif verme aşamasında yüklenicilere verecekleri teklifin mahiyeti hakkında bilgi vermek, teklifçileri yönlendirmek ve proje uygulaması esnasında yüklenicinin başvuracağı referansı olarak hizmet etmektir. Teknik Şartname, ihale dosyasına dahil edilir ve ihale sonucunda imzalanan sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olur.

Teknik Şartnamenin tam olarak hazırlanması, projenin nihai başarısı için çok önemlidir. Düzgün bir şekilde hazırlanmış Teknik Şartname projenin doğru bir biçimde tasarlanmasını, çalışmanın öngörülen takvim dahilinde yapılmasını ve kaynakların israf edilmemesini sağlar.]

TEKNİK ŞARTNAME STANDART FORMU   (Söz. EK:2b)

(Mal Alımı ihaleleri için)

Lot:1

Sözleşme başlığı	: Yarım Asra Yakın Tecrübe ile Konsept Mobilya Üretimi: Teknoloji Altyapısının İyileştirilmesi ve İhracata Başlama Projesi İçin Mal Alımı

Yayın Referansı	: TR62/15/RAY/0055

1. Genel Tanım

Çukurova Kalkınma Ajansı Rekabet Gücünün Artırılması ve Yenilikçilik Mali Destek Programı kapsamında TR62/15/RAY/0055 referans numarası ile desteklenen Yarım Asra Yakın Tecrübe ile Konsept Mobilya Üretimi: Teknoloji Altyapısının İyileştirilmesi ve İhracata Başlama Projesi için bir mal alımı ihalesi gerçekleştirilecektir.

2. Tedarik Edilecek Mallar, Teknik Özellikleri ve Miktarı

| A | B | C |
| --- | --- | --- |
| Sıra No | Teknik Özellikler | Miktar |
| 1 | KENAR BANTLAMA MAKİNESİ - Siper makinenin sağında olmalıdır. - Giriş siperi ayarlı olmalıdır. - Parçaların arka arkaya verilişi pnömatik kontrollü olmalıdır. - V kayış sistemli olmalıdır. - Transport paleti, lastik kaplı, minimum 80 mm genişlikte olmalıdır. - Hassas çalışma ve yataklama yüzeyleri olmalıdır. - Otomatik zincir yağlama olmalıdır. - Parça yan destek düzeni ve tekerli minimum 800 mm açılabilir olmalıdır. - Makinenin iç tarafı en az 3 adet lamba ile aydınlatılmış olmalıdır. - Çalışma hızı minimum 8 maksimum 20 mt/ dk olmalıdır. - Köşe yuvarlama ünitesi devreye girdiğinde hız düşmemelidir. - Makine boyu minimum 6500mm olmalıdır. - En az 12 mm’ye kadar masif bant yapıştırabilmelidir. - İşleyebileceği parça kalınlığı minimum 8 mm maksimum 60 mm aralığında olmalıdır. - Ön freze ünitesi olmalıdır. Motorlar minimum 2,2 Kw, 200 Hz gücünde olmalıdır. - Optimum yapışma kalitesi sağlamak için parça ön ısıtıcısı olmalıdır. - Hızlı ön eritme yapan, potası çabuk değiştirilebilir tutkallama ünitesi olmalıdır. - Tutkal haznesi tutkal merdanesinin altında olmalıdır. - Tutkallama işlemi tutkal merdanesi vasıtasıyla yapılmalıdır. - Parça kalınlığı değişince ayar gerektirmemelidir. - Tutkal merdanesi dönüş yönü seçilebilir olmalıdır. - Tutkal sıcaklığı bir elektronik termostat vasıtasıyla kontrol edilmelidir. - Çalışmaya ara verildiğinde tutkal sıcaklığı otomatik olarak bekleme sıcaklığına düşmelidir. - Palet durduğunda tutkallama ünitesi de kendini geri çekmelidir. - Tutkal ünitesi parça girişiyle çalışmaya başlamalı ve tutkallama boyunca sabit kilitli kalmalıdır. - İdeal yapıştırma sıcaklığı için kızılötesi ışınlarıyla ısıtma sistemi olmalıdır. - Baskı Bölümü 1 adet tahrikli ve 3 adet tahriksiz rulodan oluşmalı ve bant kalınlığına göre servo olarak ekrandan ayarlanmalıdır. - Baş son kesme ünitesi minimum 2 adet 0,35 Kw motora sahip olmalıdır. - Hassas freze ünitesi 1 adet pah 2 adet radius bıçağına sahip olmalı ve 3 pozisyon arası geçişler ekrandan ayarlanabilmelidir. - Köşe yuvarlama ünitesi minimum dört motordan oluşmalıdır. - Köşe yuvarlama motorları her biri minimum 0,3 Kw, 200 Hz, 12.000 dev/dak. olmalıdır. - PVC kazıma ünitesi 2 pozisyonlu olmalıdır. - Bant kalınlığına göre yandan sensörlü ruloların aks hareketleri motorlarla yapılmalıdır - Bant profiline göre veya yüzeydeki koruma folyosunun kalınlık toleransını - Kompanse etmesine göre çalışan dikey sensörlü ruloların aks hareketleri motorlarla yapılmalıdır. - Ünite en az 2 adet radius bıçağına sahip olmalıdır. - Endüstriyel PC’ye sahip olmalıdır. - Tutkal kazıma sistemine sahip olmalıdır. - Çıkışta fırçalar olmalıdır. - Geniş ekranlı, FULL-HD, Multitouch çoklu dokunmatik ekranlı kontrol paneli olmalıdır. - Yakınlaştırma, sürükleme ve ekranlar arasında geçiş yapabilme özellikleri olan, ergonomik dokunmatik işlem özelliği olmalıdır. - Direk olarak kontrol paneli ekranı üzerinden makinenin kullanılması ve özellikleri hakkında detaylı bilgi alınabilir olmalıdır. - Makine bakım ve servis zamanları hakkında hatırlatıcılar bulunmalıdır. - Çalışma programları kayıt edilebilmelidir. - Üst baskı çelik olmalıdır. Alüminyum olmamalıdır. | 1 Adet |
| 2 | CNC İŞLEM MERKEZİ - Ana makine gövdesi ağır çalışmaya uygun köprülü konstrüksiyona sahip olmalıdır. - X-yönünde hareket köprülü sistemli olmalıdır. - Toza karşı korumalı lineer yataklar olmalıdır. - X yönünde çift krameyer dişli olmalıdır. - Y yönünde tek kremayer dişli olmalıdır - Z yönünde bilyalı yataklı olmalıdır. - Motorlar bakım ihtiyacı göstermemelidir. - Yüksek çözünülürlüklü optik sayaç (encoder) sistemi yüksek hassasiyet sağlanmalıdır. - Dijital tahrik kontrol ünitesi ile yüksek güvenilirlik sağlanmalıdır. - X ve Y yönünde kızaklar otomatik merkezi yağlamalı olmalıdır. - Tüm masa üzerine parça bağlamak için vakum sistemi olmalıdır. - Çalışma alanına tüm işlem üniteleriyle kısıtlamasız ulaşılabilmelidir. - Masa üzerine çeşitli şablon veya vakum kafası bağlantıları yapılabilmelidir. - Çalışma masası boyu en az 4.300 mm olmalıdır. - Çalışma masası eni en az 2.250 mm olmalıdır. - Parça kalınlığı maksimum 100 mm olmalıdır. - En az 3 adet vakum pompası, (3 x 300/360 m3/saat) olmalıdır. - Toplam kapasite en az 900 / 1.080 m3/saat, 50/60 Hz olmalıdır. - Minimum 4 adet pnömatik indirilebilir alüminyum parça dayaması (stop) a sahip olmalıdır. - Dayama silindirin alt pozisyonu elektronik kontrollü olmalıdır. - Yandan 12’li bıçak magazini olmalıdır. - Bıçak tutucu sistemi HSK 63 olmalıdır. - Bıçak değiştirme otomatik olmalıdır - Dönüş sayısı en az 1.250 – 24.000 dev/dak, kademesiz ayarlanabilir olmalıdır. - Tahrik sistemi frekans kontrollü AC motorlu olmalıdır. - Bıçakta maksimum güç 7.5 / 9 Kw daimi / kısmi çalışma (S1/S6-50%) olmalıdır. - Mil yağlaması ömür boyu dayanıklı gresli olmalıdır - Yataklar hibrid (seramik) yataklar. Az sürtünmeli, uzun ömürlü olmalıdır. - Soğutma havalı olmalıdır. - Toz emme merkezi olmalıdır. - Toz emme davlumbazında bir hava jeti olmalıdır. Freze çalıştığı zaman aktif olmalıdır. - Bıçaklar magazine bıçak yerleştirme yeri üzerinden takılmalıdır. - Otomatik bıçak değiştirme yardımcı yeri olmalıdır. - CNC programlarının grafik ve diyalog-uyumlu olarak yaratılmasını sağlayan software programı olmalıdır. - Bıçak takımları için grafik database olmalıdır. - Üretim listelerinin yaratılması ve düzenlenmesi için üretim softwarei olmalıdır. Burada üretim sırası, hedeflenen miktarlar ve işlem bilgileri saklanabilmelidir. - Üretilen parça miktarının kaydedilmesi ve bakım zamanlarını bildirilmesi için makine data kayıt sistemi olmalıdır. - Sağ bölgeye ait bir programı sol dayama ile veya tersi şeklinde üretim yapmak için program transfer imkânı sağlamalıdır. - Bıçak değiştirmelerini asgariye indirmek için magazinde bıçak yeri optimizasyonu olmalıdır. - X, Y ve Z aksındaki enerji kabloları tamamen kapalı kanal içine alınmış olmalıdır. - X ve Y aksındaki lineer kızaklar metal korumalı olmalıdır. - Enerji tasarrufu için bekleme moduna alan düğme olmalıdır. Bu düğmeye basıldığında; - Ana tahrik gücü kapanmalıdır. - Vakum pompaları kapanmalıdır. - Makine işlem yapmazken, belirli bir süre sonra bekleme konumuna geçebilmelidir. - 12 dikey matkaptan oluşan dikey matkap grubu olmalıdır. - Delik grubu 7500 dev / dak hızında olmalıdır. - Güvenli delik derinliği için mil kıskaç sistemi olmalıdır. - Delik grubu yağlama gerektirmemelidir. | 1 Adet |
| 3 | EĞRİ KENAR BANTLAMA MAKİNESİ - Hem içbükey ve dışbükey şekilli parçaların, hem de düz iş parçalarının kenarları bantlanabilmelidir. - Granül haldeki tutkal, eritme potasında eritilmelidir. - PU tutkal kullanma imkânı olmalıdır. - Termostatik tutkal sıcaklık kontrolü olmalıdır. - Parçalar tahrikli baskı merdaneleri ile beslenmeli ve parça el ile yönlendirilmelidir. - Otomatik bant besleme ve kesme düzeni olmalıdır. - Bant boyunu dijital olarak seçme düzeni olmalıdır. - Seri çalışmalarda bant boyu dijital olarak seçilmelidir. - Çapı 800 mm olan büyük bant magazin tepsisi dâhil olmalıdır. - Minimum parça uzunluğu 180 mm olmalıdır. - Parça kalınlıkları minimum 10 – maksimum 55 mm olmalıdır. - Minimum parça genişliği 30 mm olmalıdır. - Tutkal parçaya değil banda uygulanmalıdır. | 1 Adet |
| 4 | EĞRİ KENAR FREZELEME MAKİNESİ - Kenarları kenar bandıyla kaplanmış düz veya radyuslu (iç/dışbükey) parçaların alt ve üstten taşan fazlalıklarını frezelemelidir. - Merkezi kopya merdaneleri olmalıdır - Şekilli parçalar için pnömatik motor ayırıcı düzeni olmalıdır. - Alt ve üstten hassas ayarlı olmalıdır. - Üst ve alt freze motorları birbirlerinden bağımsız olarak monte edilmiş olmalıdır. - Üst ve alt freze motorlarının izleyicileri olmalıdır. - Frezeleme işi parçanın hareket yönüne ters olarak yapılmalıdır. - Takip merdanesi olmalıdır. - Freze talaşını temizlemek için hava üfleme düzeni olmalıdır. - Statik frekans değiştiricisi, 200 Hz, elektronik motor frenleri dâhil olmalıdır. - Parça Kalınlıkları (Radyuslu Frezeleme) için minimum 16 maksimum 55 mm olmalıdır. - Parça Kalınlıkları (Pahlı Frezeleme) için minimum 12 maksimum 55 mm olmalıdır. - Minimum parça genişliği 30 mm olmalıdır. - Minimum içbükey radyus 35 mm olmalıdır. | 1 Adet |

3. Alet, aksesuar ve gerekli diğer kalemler

İlgili alet ve aksesuarlar tedarikçi firma tarafından karşılanacaktır.

4. Garanti Koşulları

Makinenin garanti süresi, teslim ve aktif kullanım itibariyle en az 1 sene olmalıdır.

5. Montaj ve Bakım-Onarım Hizmetleri

Makineler ve ekipmanların, yüklenici tarafından firmanın belirtilen adresinde monte edilecek ve çalışır vaziyette teslim edilecektir. Yüklenici tarafından firmanın belirtilen adresinde monte edilen cihazla beraber yazılımı çalışır vaziyette teslim edilmelidir.

Cihazın yazılımının üzerinde çalışacağı bilgisayar konfigürasyonu, yazılımı üreten firma tarafından verilmelidir.

Eğitim ile ilgili hususlar, firmaya teslim yerinde iki gün boyunca uygulamalı olarak verilmelidir.

6. Gerekli Yedek Parçalar

İlgili yedek parçaların olması halinde tedarikçi firma sağlayacaktır.

7. Kullanım Kılavuzu

Makineler ve ekipman üzerinde, cihazın teknik özellikleri, kullanma talimatı, emniyet ikaz işaret ve yazıları ile imalatçı yüklenici adını belirten bilgi levhası bulunacaktır.

Bütün etiketler ve bilgi levhaları korozyona mukavim malzemeden olacaktır. Yüklenici malzeme cinsini, yazılı olarak taahhüt edecektir.

Ayrıca; Kullanıcı kılavuzu, Aksesuar parça kitabı, varsa detay parçaların montaj şemalarını içerecek şekilde mekanik komple resimleri ve arıza sırasında yapılması gerekenler dokümanı cihazla birlikte teslim edilmelidir.

8. Diğer Hususlar

İş bu teknik şartnamede talep edilen kriterler isteklilerin karşılaması gereken minimum kriterlerdir. Nakliye yüklenici firmaya aittir. Tedarikçi firmanın teslim edeceği makine ekipmanlar ve parçaları teslimatta kontrol edilecek olup, uygun olmayan makine ekipmanların ve parçaların istenilen özelliklerde ve kalitede teslim edilmemesi koşulunda sözleşme feshedilecektir. Makineler ve ekipmanlarında Kırık, Çatlak, Ezik, Pas, Boya akması ve boya kabarması, Darbe gibi kusurlar bulunmayacaktır.