###### Söz. Ek-2: Teknik Şartname (İş Tanımı)

Proje kapsamında alınacak dik işleme cnc tezgah ve kalıpçı freze ile, metal kalıplar yapılacaktır.. Tüm  Makinelere, ekipman ve yazılımlara ilişkin detaylar teknik özellikler aşağıda verilmiştir.

TEKNİK ŞARTNAME STANDART FORMU   (Söz. EK:2b)

(Mal Alımı ihaleleri için)

Sözleşme başlığı	:KOMPOZİT ÜRETİMİ

Yayın Referansı	: TR62/12/RYMDP/0099 -2

1. Genel Tanım

Kompozit üretimi konulu projemizde, kalıp yapımı için dik işleme merkezi, kalıpçı freze, freze takımları, dik işleme merkezi ve tasarım için cad cam tasarım yazılımları, 100 tonluk ve 150 tonluk pres ve bunlara ait bağlantı aparatları, bmc hamur yapımı için zet mikser alımları yapılacaktır. Bu alımlara ilişkin makine, ekipman ve yazılımlara ilişkin teknik özellikler aşağıdadır.

2. Tedarik Edilecek Mallar, Teknik Özellikleri ve Miktarı

Lot 1:

| A | B | C |
| --- | --- | --- |
| Sıra No | Teknik Özellikler | Miktar |
| 1 | DİK İŞLEME MERKEZİ | 1 ADET |
| 2 | KALIPÇI FREZE TEZGAHI | 1 ADET |
| 3 | FREZE TAKIMLARI | 1 TKM |

- DİK İŞLEME CNC MERKEZİ ÖZELLİKLERİ;

Tabla ebatları (mm): min. 810*510 ile max. 1350*640

X Y Z eksen hareketleri (mm) : min. 810 / 510 / 540  max 1350 / 640 / 660

Kolon ile fener mili hareketi(mm) : min. 550 max 670

Tabla yük kapasitesi : min. 800 kg ile max. 1200 kg

Devir : min. 8000 rpm  max. 12000 rpm arası

Takım sayısı: min. 24 adet max 28 adet

Takım boyu: 250 mm

Takım çapı : min 50 max 65

Fener mili: 22 kw – 30 hp

2- KALIPÇI FREZE ÖZELLİKLERİ

Devir aralığı: 80/5440 dev/dak

X Y Z eksen hareketi (mm) :  min 860/420/450   max  1200 / 600 / 640

Pinol çapı: min. 105 mm max 140 mm

Devir kademe sayısı: min16 max 20

Tabla ölçüsü: min 250/1300 mm max 450 / 1500 mm

Motor gücü: min. 5 hp  max 7 hp

3- FREZE TAKIMLARI

Malafa, kamalar, pensler, pens adaptörleri, adaptör kapakları, uçlar.

4- GENEL KOŞULLAR

4.1. Garanti Koşulları

Yerinde fatura montaj tarihi itibari ile 2 yıl.

4.2. Montaj ve Bakım-Onarım Hizmetleri

Montaj sözleşme makamının belirtmiş olduğu adrese yapılacaktır. Garanti süresince bakım onarım ve servis hizmetleri sözleşme makamının adresinde gerçekleştirilecektir.

4.3. Gerekli Yedek Parçalar

Makinelere ait tüm aparatlar ve çalışmasını gerektirecek sarf malzemeler ile beraber teslim edilecektir.

4.4. Kullanım Kılavuzu

Makinelere ait garanti belgesi ve  kullanım kılavuzları Türkçe olacaktır. Gerekli durumda eğitim cd si istenecektir.

4.5. Diğer Hususlar

Makinelerin devreye alınması, makinelere ait kullanım talimatları ve gerekli eğitimler yüklenici tarafından ücretsiz olarak sağlanacaktır.