###### Söz. Ek-2: Teknik Şartname (İş Tanımı)

[Teknik şartnamenin (iş tanımının) amacı, yürütülecek proje kapsamında gerçekleştirilecek faaliyetleri ve yapılacak işleri net bir şekilde tanımlamak, teklif verme aşamasında yüklenicilere verecekleri teklifin mahiyeti hakkında bilgi vermek, teklifçileri yönlendirmek ve proje uygulaması esnasında yüklenicinin başvuracağı referansı olarak hizmet etmektir. Teknik Şartname, ihale dosyasına dahil edilir ve ihale sonucunda imzalanan sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olur.

Teknik Şartnamenin tam olarak hazırlanması, projenin nihai başarısı için çok önemlidir. Düzgün bir şekilde hazırlanmış Teknik Şartname projenin doğru bir biçimde tasarlanmasını, çalışmanın öngörülen takvim dahilinde yapılmasını ve kaynakların israf edilmemesini sağlar.]

TEKNİK ŞARTNAME STANDART FORMU   (Söz. EK:2b)

(Mal Alımı ihaleleri için)

[Sözleşme Makamı mal alımı kapsamında tedarik etmek istediği mallarda arayacağı; özellikleri, standart ve kalite seviyelerini, montaj ve bakım onarım hizmetlerini vb. hususları ihaleye çıkmadan önce hazırlayacağı Teknik Şartnamede detaylı olarak izah edecektir. Aşağıdaki bölümlerden işin niteliğine uygun olanları doldurulacak, gerek duyulursa ilave maddeler eklenebilecektir.]

Sözleşme başlığı	: TR62/14/BREY/0086 - İHALE 1 – LOT 1

Yayın Referansı	: “Değirmen Bilyası İmalatında Ulusal ve Uluslar arası Pazarda Altın Bilya Markası ile Sürdürülebilir Büyüme” Projesi

1. Genel Tanım

Projemiz Çukurova Kalkınma Ajansı desteği ile “Metal imalat sanayinde ulusal ve uluslararası beklentileri karşılayan yüksek rekabet gücüne sahip ürünler ile öne çıkarak,  bölgemizde metal imalat sektöründe yaratılan katma değeri arttırmak” genel amacı doğrultusunda gerçekleştirilmektedir.

Değirmen Bilyası imalatında ulusal ve uluslar arası pazarda ALTINBİLYA markası ile sürdürülebilir büyüme isimli projemiz ile LOT 1: Çelik Bilya Ovalama Ünitesi, İndüksiyon Tüneli, 50 mm Çelik Bilya Ovalama Kalıpları, 60 mm Çelik Bilya Ovalama Kalıpları, LOT 2: Kapalı Devre Hybrit Sistem Su Soğutma Kulesi ve Ek Donanımı, Açık Devre Su Soğutma Kulesi ve Ek Donanımı alımı gerçekleştirilecektir.

Projemiz ile teknolojik gücümüz arttırılarak müşteri istek ve ihtiyaçlarını tam olarak karşılayan ve standart kalitede ürünler sunan bir firma seviyesine ulaşmak ve bölgemizde metal imalat sektörü katma değerini artırmak ana amacımızdır.

2. Tedarik Edilecek Mallar, Teknik Özellikleri ve Miktarı

LOT 1: Çelik Bilya Ovalama Ünitesi, İndüksiyon Tüneli, 50 mm Çelik Bilya Ovalama Kalıpları, 60 mm Çelik Bilya Ovalama Kalıpları

| A | B | C |
| --- | --- | --- |
| Sıra No | Teknik Özellikler | Miktar |
| LOT 1-1 | ÇELİK BİLYA OVALAMA ÜNİTESİ - Tamamen kontinü sistem bir hattır. - Ø50 mm ve Ø 60 mm çapta çelik bilya imalatını gerçekleştirecek olan sistem, | 1 adet |
| LOT 1-1 | ÇELİK BİLYA OVALAMA ÜNİTESİ (Devamı) - Ünite en az dakikada 72 bilya ve saatte 4 ton çelik bilya imalat kapasitesine olacaktır. - Sistem Ø50 mm ve Ø60 mm çaplarda çelik bilya imalatı yapabilmelidir. - Besleme stok uzunluğu en az 6 metre olmalıdır. - Sistem Hammadde metalin stoklandığı 3 ton kapasiye sahip stok rafına sahip olmalıdır. Stok rafı uzunluğu minimum 6 metre olmalıdır. - Sistem stok raf sistemi otomatik alıcı ve bırakıcı mekanizmaya sahip olmalıdır. İmalatı tamamlanan çelik bilya stok rafı üzerine tek tek bırakılmalıdır. - Ünite 1600 kw (4x400 kw) kapasiteli orta akım indiksiyon fırınına sahip olmalıdır. - Orta akım indiksiyon fırını entegre enerji kaynaklı olmalı ve ısıtma dört bölümden sağlanmalıdır. - İndiksiyon fırını soğutma su tüketimi 150 ton/saati aşmamalıdır. Su basıncı 3 bar olmalıdır. İç su ısısı 30 dereceden düşük, dış su ısısı 50 dereceden yüksek olmalıdır. - Ünite hammaddenin fırın içerisine iletilmesini sağlayacak silindir tip bir yatay besleme ünitesine sahip olmalıdır. - Yatay besleme ünitesi sensörlü otomatik algılama sistemli olmalıdır. - Sistemin parçası olan indiksiyon fırını minimum 1600 kw kapasiteye sahip olmalıdır. - Sistem ovalama mili en az 16 ton kapasiteli, minimum 240 mm ovalama çapına sahip, 0-6 derece arasında ovalama eğim açısına sahip olmalıdır. - Hat üzerinde stok rafına yerleştirilen hammadde sonrasında tüm işlemler otomatik olarak sensörler vasıtasıyla hat üzerinde seri olarak yapılabilmelidir, - Metal yüzeyi her noktada eşit ısıya ve ovalamaya sahip olduğu için tamamen homojen bir yapı elde edilmesi sağlanmalıdır, - Ünite CE standartlarına uygun ve CE belgeli olmalıdır, - Kontrol kabini elektrik donanımı uluslar arası standartlara uygun olacak, Scheineder, Siemens veya ABB marka veya bu markalara eşdeğer bir marka olacaktır. | 1 adet |
| LOT 1-2 | İNDÜKSİYON TÜNELİ - En az 1600 kw gücünde - Soğutma suyu en az 150 T/h - Su basıncı en az 3 bar, - Ana elektrik motoru en az 185 KW, 380 V ve 50 Hz frekansa sahip - Enerji kurulumu 2400 Kva - En az 22 metre ölçüsünde bir tünelden oluşacaktır. | 1 adet |
| LOT 1-3 | 50 mm Çelik Bİlya Ovalama Kalıpları: Ø50 mm çapta ovalama özelliğine sahip Çelik bilya imalatına uygun, Kalıplar 1.2344 X40CrMoV5-1 veya eş değeri sıcak iş çeliğinden yapılmış olmalıdır, Yüksek hassasiyetli imalat yapılmış olmalıdır, | 3 adet |
| LOT 1-4 | 60 mm Çelik Bilya Ovalama Kalıpları: Ø 60 mm çapta ovalama özelliğine sahip Çelik bilya imalatına uygun, Kalıplar 1.2344 X40CrMoV5-1 veya eş değeri sıcak iş çeliğinden yapılmış olmalıdır, Yüksek hassasiyetli imalat yapılmış olmalıdır, | 3 adet |

3. Alet, aksesuar ve gerekli diğer kalemler

- Teklif edilen tüm makine/ekipman/donanımlar yeni ve kullanılmamış 2014 imalatı olmalıdır. İkinci el, kullanılmış makine ve teçhizat önerilmemelidir.

- Yüklenici, montaj ile ilgili gerekli teknik ekipmanlarını, el aletlerini ve montajda kullanacağı montaj sarf malzemelerini kendisi tedarik edecektir.

- Makine yerleşimleri için ön hazırlıklar firmamız tarafından yürütülecektir. Kaldırma sistemleri, kaynak için gerekli ekipmanlar, oksijen gazı, asetilen ve diğer aletlerinin temini ve yardımcı personel temin edilecektir. Kurulum aşamasında gerekli elektrik, su ve gaz ihtiyacı firmamız tarafından sağlanacaktır.

- Yüklenici temin etmiş olduğu tüm makine yardımcı ekipman ve cihazlar ile ilgili alet aksesuar ve ekipmanları montaj aşamasında hazır bulunduracak olup,Montajın alet ve aksesuar eksikliginden dolayı süresinin uzamasına mahal vermeyecektir.

- Yüklenici Temin etmiş oldugu makine ve ekipmanlarda kullanacak oldugu tüm alet ve aksesuarlar ilgili makineler ile uyumlu olmalıdır. Makinelerin tam kapasite ile calışmasını engelleyecek uyumsuz alet ve aksesuarlar kullanmayacaktır.

4. Garanti Koşulları

- Yüklenicinin temin etmiş olduğu tüm makine, yardımcı ekipman ve cihazlar ile ilgili donanımlar, kesin kabul tarihinden itibaren en az 1 yıl garantili olmalıdır.

- Yüklenici teklif ettiği tüm bileşenlerinin yeni üretilmiş, kullanılmamış ve teknik şartnamede belirtilen özelliklere uygun olduğunu garanti edecektir.

- Yüklenici tasarımdan, malzemeden, işçilikten veya kendi hatasından doğabilecek kusurları bedelsiz olarak gidereceğini garanti edecektir.

- İşletme, garanti süresince meydana gelecek arızalarda durumu yazılı olarak veya telefon ile yükleniciye bildirecektir. Yüklenici bu ihbarın alınışından itibaren en geç 48 saat içerisinde arızaya müdahale edip arızalı malı veya parçaları ücretsiz olarak tamir edecek veya değiştirerek sistemi çalışır hale getirecek.

- Tamirat değiştirme veya eksik malzemeyi tamamlama için geçecek süre, garanti süresine ilave edilecektir.

5. Montaj ve Bakım-Onarım Hizmetleri

- Makine ve ekipmanların kurulumu ve personel eğitimi yüklenici firmanın yetkili personeli tarafından yapılacaktır. Kurulum için gerekli olan tüm montaj malzemeleri yüklenici firma tarafından temin edilecektir.

- Periyodik bakım ve genel kontroller garanti kapsamı süresince yılda 1 kez yapılacaktır.

- Arıza onarım hizmeti, firmanın yetkili servisi tarafından verilecektir. Müdahale en geç 48 saat içinde yapılacaktır.

- Kullanıcı eğitimleri yüklenici firma yetkili personellerince ücretsiz verilecektir.

6.  Gerekli Yedek Parçalar

- Gerekli tüm sistem bileşenlerinin sağlıklı çalışması sağlanacaktır.

- Yüklenici, gerekli durumlarda tüm yedek parçaları 10 yıl temin etmeyi garanti eder.

7. Kullanım Kılavuzu

- Garanti, bakım ve kullanma kılavuzları makine ile beraber verilmelidir.

8. Diğer Hususlar

- En az 5 referans verilmesi istenecektir.

- Söz konusu malzemeler sözleşmeden itibaren en geç 5 ay içerisinde teslim edilecektir.

- Tüm taşıma, nakliye, nakliye sigortası ve montaj için tedarikçi firma tarafından gönderilecek teknisyenlerin işçilik ve konaklama maliyetleri tedarikçiye aittir.

- Tüm ekipman/malzeme/donanımların kurulum ve devreye alınma işlemleri, yüklenici tarafından ücretsiz olarak yapılacaktır.