###### Söz.Ek-2: Teknik Şartname (İş Tanımı)

[Teknik şartnamenin (iş tanımının) amacı, yürütülecek proje kapsamında gerçekleştirilecek faaliyetleri ve yapılacak işleri net bir şekilde tanımlamak, teklif verme aşamasında yüklenicilere verecekleri teklifin mahiyeti hakkında bilgi vermek, teklifçileri yönlendirmek ve proje uygulaması esnasında yüklenicinin başvuracağı referansı olarak hizmet etmektir. Teknik Şartname, ihale dosyasına dahil edilir ve ihale sonucunda imzalanan sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olur.

Teknik Şartnamenin tam olarak hazırlanması, projenin nihai başarısı için çok önemlidir. Düzgün bir şekilde hazırlanmış Teknik Şartname projenin doğru bir biçimde tasarlanmasını, çalışmanın öngörülen takvim dahilinde yapılmasını ve kaynakların israf edilmemesini sağlar.]

TEKNİK ŞARTNAME STANDART FORMU   (Söz. EK:2b)

(Mal Alımı ihaleleri için)

LOT 1

Sözleşme başlığı	:Yenilikçi Üretim Modeliyle Bölgemizde Üretilmeyen Ürünlerin Seri Üretimine Geçmek Ve İhracat Hacmini Artırmak

Yayın Referansı	:TR62/14/BREY/0194

1. Genel Tanım

Çukurova Kalkınma Ajansı Bölgesel Rekabet ve Yenilik Mali Destek Programı kapsamında sağlanan destek ile TR62/14/BREY/0194 referans numarasıyla desteklenen Yenilikçi Üretim Modeliyle Bölgemizde Üretilmeyen Ürünlerin Seri Üretimine Geçmek Ve İhracat Hacmini Artırmak projesi için mal alımı ihalesi gerçekleştirilecektir.

2. Tedarik Edilecek Mallar, Teknik Özellikleri ve Miktarı

| A | B | C |
| --- | --- | --- |
| Bütçe Kalemi | Teknik Özellikler | Miktar |
| 1 | OTOMATİK KARO PRES ÜNİTESİ Grup A PANMİKSER - Karo imalatı için gerekli olan kuru hammaddelerin, yeterli oranda su ile karıştırılarak harç haline getirilmesi amacıyla kullanılmalıdır. Mikser kazanı, karıştırıcı hidrolik sistemi,su verme ayarlama vanasından oluşur. Hazırlanan harçı kendisi boşalta bilicek. - Kazan hacmi en az 500 lt olmalıdır. Harç Taşıma Bandı - Konveyör şasesi, konveyör kayışı ve redüktörden oluşmalıdır. - Redüktör motor gücü en az 1,5 kW olmalıdır. - Konveyör uzunluğu en az 5 metre olmalıdır. Grup B DOZATÖR Mikserden gelen harç malzemesi sürekli olarak karıştırılır. Harç malzemesi , dökmeflanşı ve pnömatik hortumlar aracılığıyla karo presinin döner tablalı sistemi üzerinde bulunan karo kalıplarına sırasıyla dökülür. Karo kalıplarına harcın otomatik olarak ayarlanan miktarda ve homojen olarak dökülmesi amacıyla kullanılır - Islak harcı kalıplara ayarlanan miktarda döker - Islak harcı karıştırarak donmasını önler - 4 noktadan beslemeli döker - Otomatik karo presi ile senkronize çalışır - Hazırlanan harcı taşıyan ve ileten bandı vardır - Redüktör gücü en az 2,2 Kw olmalıdır. - Kazan çapı en az 550 mm. olmalıdır. - Kazan hacmi en az 0,25 m3 olmalıdır. Grup C VAKUM SİSTEMİ - Vakumlama kapasitesi en çok 400 milibar olmalıdır. - Motor gücü en az 4 kW olmalıdır. - Emilen suyun toplanacağı vakum haznesi olmalıdır. - Presleme esnasında ortaya çıkan fazla su vakumlanmalıdır. - Presleme işlemini yapan baskı tamponu aynı zamanda üstten ve alttan vakumlama yapmalıdır. - Vakum saclarının, vakum haznesi ile bağlantısını sağlayan pnömatik bir mekanizma olmalıdır.. - Presleme esnasında, vakum sacları ve vakumlu baskı tamponu vasıtası ile harçtan vakumlanan fazla suyun depolanması maksadı ile kullanılmalıdır. Şase, blower, elektrik motoru, vakum bağlantı elemanlarından oluşmalıdır. Grup D KARO ÜRETİM MAKİNESİ Döner tabla üzerinde 6 istasyon bulunmalıdır. 33x33,30x60,40x60,40x40,50x50,60x60 karo üretim yapabilmelidir. Tek ve çift tabakalı üretim yapabilmelidir. Kontrol ünitesi dokunmatik ekranlı, otomasyon sistemi PLC kontrollü olmalıdır. - Makine üzerinde bağlı olan kalıpların ölçülerinde, döner sistemli, yüksek baskı ile karo imalatı yapmalıdır. Ana Şase - Yüksek dayanımlı en az 250 mm. kalınlığında en az iki adet sacdan kaynaklı olarak imal edilmelidir. Alt ve üst olarak iki bölümden oluşmalı ve alttaki şasenin ölçüleri ve kalınlığı üst şase ile aynı olmalıdır. Alt şase presleme işleminin üzerinde yapıldığı, üst şase pres ve ekipmanlarının yer aldığı bölümde olmalıdır. Ana Bağlantı Mili - Ana şase bağlantısı için kullanılmalıdır. En az 250 mm. çapında 4140 kalite çelik malzemeden imal edilmelidir. Şanzuman - Elektrik motorundan aldığı gücü, devrini düşürerek döner mekanizmaya iletmelidir. Şase, güç aktarma elemanları ve elektrik motorundan oluşmalıdır. - Motor gücü en az 5,5 kW olmalıdır. - Motor devri en az 1500 devir/dakika olmalıdır. Yağlama ünitesi - Döner mekanizmanın dönüşümlü olarak yağlamasını yapmalıdır. Şase, hidrolik pompa, elektrik motoru ve yağ aktarma elemanlarından oluşmalıdır. - Hidrolik pompa kapasitesi en az 0.57 cc. olmalıdır. - Motor gücü en az 0,12 kW olmalıdır. Presleme ünitesi - Kalıplarda hazır bulunan karo harcının presleme işlemini yapmalıdır. Piston gövdesi, tek etkili piston,klavuzlamapistonları,güç aktarma elemanları ve geri dönüş pistonlarından oluşmalıdır. - Çalışma basıncı en fazla 250 bar olmalıdır. - Piston çapı en az 410 mm. olmalıdır. - Toplam piston gücü en az 380 ton olmalıdır. Döner tabla - Kalıp masalarını ve elemanlarını üzerinde taşıyan ve döndürerek istasyonlar arasında taşıyan eleman olmalıdır. Yüksek mukavemetli çelik sacdan kaynaklı olarak imal edilmelidir. - Döner tabla 6 istasyonlu olmalıdır. Hidrolik ünitesi - Karo üretim makinesi ve harç boşaltma makinesi için gerekli olan hidrolik enerjiyi sağlamalıdır. Şase, elektrik motorları, hidrolik pompalar, valfler ve hidrolik güç aktarma elemanlarından oluşmalıdır. - Hidrolik pompa 1 basınç kapasitesi en az 60 bar olmalıdır. - Hidrolik pompa 2 basınç kapasitesi en fazla 250 bar olmalıdır. - Hidrolik pompa motor gücü en az 11 kW olmalıdır. Elektrik Panosu - Karo üretim makinesi, harç boşaltma makinesi ve vakumlama sisteminin otomasyonu için kullanılmalıdır.Şalt malzemeleri, PLC, hız kontrol cihazları ve bağlantı elemanlarından oluşmalıdır. Kontrol Paneli - Karo üretim makinesi, harç boşaltma makinesi ve vakumlama sisteminin kullanılması ve parametrelerinin ayarlanması için kullanılmalıdır. Grup E ROBOT VE TOPLAMA - Otomatik karo pres makinesinden çıkan karoların vakumlu olarak karo istifleme sepetine istiflenmesi amacıyla kullanılmalıdır. Sabit bir şase üzerinde yatay hareket eden hareketli bir mekanizma, karonun vakum sistemi ile tutulmasını sağlayan tutucu ünite ve karo sepeti taşıma hattından oluşmalıdır. Ana Şase - En az 120x120 kare profil malzemesinden kaynaklı olarak imal edilmelidir.. - Uzunluk en az 3,3 metre olmalıdır. - Yükseklik en az 2,3 metre olmalıdır. - Genişlik en az 1 metre olmalıdır. Hareketli Mekanizma - Vakumlu tutucu ünitesinin karo presi ve taşıyıcı hat arasında hareketinin sağlandığı bölüm olmalıdır. - Araba yatay hareket motoru gücü en az 2,2 kw olmalıdır. - Araba yatay hareket redüktör devri en az 200 devir olmalıdır. - Tutucu ünite dikey hareket motoru gücü en az 1,1 kw olmalıdır. - Tutucu ünite dikey hareket redüktör devri en az 25 devir olmalıdır. Vakum ünitesi - Tutucu ünite için gerekli vakumum oluşturulması için kullanılan salyangoz ünitesi ve motordan oluşmalıdır. - Salyangoz çapı en fazla 400 mm olmalıdır. - Motor gücü en az 2,2 kw olmalıdır. - Emiş kapasitesi en az 200 mbar olmalıdır. Tutucu ünite - Karo presi üzerindeki karonun vakum sistemi aracılığıyla tutulmasını sağlayan bölüm olmalıdır.. Mekanik kol, kol hareket tablası ve tutucu kafadan oluşmalıdır. Tutucu kafa ölçüleri imalatı yapılan karoya göre değişiklik göstermelidir. Karo Sepeti Taşıma hattı - İstifleme sepetlerinin 3 hat üzerinden yürütüldüğü (boş dolmakta olan ve dolu) sistem olmalıdır.. Taşıyıcı şase, zincir ve redüktörden oluşmalıdır. - Uzunluk en az 4,8 metre olmalıdır. - Genişlik en az 1,5 metre olmalıdır. - Redüktör devri en az 20 devir olmalıdır. - Motor gücü en az 1,5 kw olmalıdır. | 1 Adet |

2. Alet, aksesuar ve gerekli diğer kalemler

İlgili alet ve aksesuarlar tedarikçi firma tarafından karşılanacaktır.

3. Garanti Koşulları

Makinenin garanti süresi, teslim ve aktif kullanım itibariyle en az 2 sene olmalıdır.

4. Montaj ve Bakım-Onarım Hizmetleri

Makineler ve ekipmanların, yüklenici tarafından firmanın belirtilen adresinde monte edilecek ve çalışır vaziyette teslim edilecektir. Yüklenici tarafından firmanın belirtilen adresinde monte edilen cihazla beraber yazılımı çalışır vaziyette teslim edilmelidir.

Eğitim ile ilgili hususlar, firmaya teslim yerinde ikigün boyunca uygulamalı olarak verilmelidir.

5. Gerekli Yedek Parçalar

İlgili yedek parçaların olması halinde tedarikçi firma sağlayacaktır.

6. Kullanım Kılavuzu

Makineler ve ekipman üzerinde, cihazın teknik özellikleri, kullanma talimatı, emniyet ikaz işaret ve yazıları ile imalatçı yüklenici adını belirten bilgi levhası bulunacaktır.

Bütün etiketler ve bilgi levhaları korozyona mukavim malzemeden olacaktır. Yüklenici malzeme cinsini, yazılı olarak taahhüt edecektir.

Ayrıca; Kullanıcı kılavuzu, Aksesuar parça kitabı, varsa detay parçaların montaj şemalarını içerecek şekilde mekanik komple resimleri ve arıza sırasında yapılması gerekenler dokümanı cihazla birlikte teslim edilmelidir.

7. Diğer Hususlar

İş bu teknik şartnamede talep edilen kriterler isteklilerin karşılaması gereken minimum kriterlerdir. Tedarikçi firmanın teslim edeceği makine ekipmanlar ve parçaları teslimatta kontrol edilecek olup, uygun olmayan makine ekipmanların ve parçaların istenilen özelliklerde ve kalitede teslim edilmemesi koşulunda sözleşme feshedilecektir. Makineler ve ekipmanlarında Kırık, Çatlak, Ezik, Pas, Boya akması ve boya kabarması, Darbe gibi kusurlar bulunmayacaktır.

TEKNİK ŞARTNAME STANDART FORMU   (Söz. EK:2b)

(Mal Alımı ihaleleri için)

LOT 2

Sözleşme başlığı	: Yenilikçi Üretim Modeliyle Bölgemizde Üretilmeyen Ürünlerin Seri Üretimine Geçmek Ve İhracat Hacmini Artırmak

Yayın Referansı	: TR62/14/BREY/0194

1. Genel Tanım

Çukurova Kalkınma Ajansı Bölgesel Rekabet ve Yenilik Mali Destek Programı kapsamında sağlanan destek ile TR62/14/BREY/0194 referans numarasıyla desteklenen Yenilikçi Üretim Modeliyle Bölgemizde Üretilmeyen Ürünlerin Seri Üretimine Geçmek Ve İhracat Hacmini Artırmak projesi için mal alımı ihalesi gerçekleştirilecektir.

2. Tedarik Edilecek Mallar, Teknik Özellikleri ve Miktarı

| A | B | C |
| --- | --- | --- |
| Bütçe Kalemi | Teknik Özellikler | Miktar |
| 1 | OTOMATİK KARO SİLİM ÜNİTESİ - Kalibre motor güçleri en az 18,5 kw 25 hp 1400 d/d - Silim kafaları Bant motor gücü en az 7,5 kw/hp - Kalibre aşağı-yukarı indirme işlemi redüktör gücü en az 0,75 kw - Yatay hareket bant motor gücü en az 2,2/3kw - Köprü yürütme motor gücü en az 1,5/2kw - Yatay hareket bant hızı en az 5.5 ml dk - Makina kalibre tabla genişliği en az 700 mm - Makina bant genişliği en az 600 mm - Makina silim kalınlığı en az 10 – 85 mm - Makina ana şase demir malzemesi en az 50 NPI - Makina ana şase tabla platine malzeme kalınlığı en az 38 mm - Makina köprü şasesi demir malzemesi 30 luk u - Makina boyu en az 13600 mm - Makina genişliği en az 1500 mm - Makina toplam elektrik gücü en az 150kw - Makinada kullanılan su miktarı en az 680lt / dk | 1 Adet |

2. Alet, aksesuar ve gerekli diğer kalemler

İlgili alet ve aksesuarlar tedarikçi firma tarafından karşılanacaktır.

3. Garanti Koşulları

Makinenin garanti süresi, teslim ve aktif kullanım itibariyle en az 2 sene olmalıdır.

4. Montaj ve Bakım-Onarım Hizmetleri

Makineler ve ekipmanların, yüklenici tarafından firmanın belirtilen adresinde monte edilecek ve çalışır vaziyette teslim edilecektir. Yüklenici tarafından firmanın belirtilen adresinde monte edilen cihazla beraber yazılımı çalışır vaziyette teslim edilmelidir.

Eğitim ile ilgili hususlar, firmaya teslim yerinde ikigün boyunca uygulamalı olarak verilmelidir.

5. Gerekli Yedek Parçalar

İlgili yedek parçaların olması halinde tedarikçi firma sağlayacaktır.

6. Kullanım Kılavuzu

Makineler ve ekipman üzerinde, cihazın teknik özellikleri, kullanma talimatı, emniyet ikaz işaret ve yazıları ile imalatçı yüklenici adını belirten bilgi levhası bulunacaktır.

Bütün etiketler ve bilgi levhaları korozyona mukavim malzemeden olacaktır. Yüklenici malzeme cinsini, yazılı olarak taahhüt edecektir.

Ayrıca; Kullanıcı kılavuzu, Aksesuar parça kitabı, varsa detay parçaların montaj şemalarını içerecek şekilde mekanik komple resimleri ve arıza sırasında yapılması gerekenler dokümanı cihazla birlikte teslim edilmelidir.

7. Diğer Hususlar

İş bu teknik şartnamede talep edilen kriterler isteklilerin karşılaması gereken minimum kriterlerdir. Tedarikçi firmanın teslim edeceği makine ekipmanlar ve parçaları teslimatta kontrol edilecek olup, uygun olmayan makine ekipmanların ve parçaların istenilen özelliklerde ve kalitede teslim edilmemesi koşulunda sözleşme feshedilecektir. Makineler ve ekipmanlarında Kırık, Çatlak, Ezik, Pas, Boya akması ve boya kabarması, Darbe gibi kusurlar bulunmayacaktır.

TEKNİK ŞARTNAME STANDART FORMU   (Söz. EK:2b)

(Mal Alımı ihaleleri için)

LOT 3

Sözleşme başlığı	: Yenilikçi Üretim Modeliyle Bölgemizde Üretilmeyen Ürünlerin Seri Üretimine Geçmek Ve İhracat Hacmini Artırmak

Yayın Referansı	: TR62/14/BREY/0194

1. Genel Tanım

Çukurova Kalkınma Ajansı Bölgesel Rekabet ve Yenilik Mali Destek Programı kapsamında sağlanan destek ile TR62/14/BREY/0194 referans numarasıyla desteklenen Yenilikçi Üretim Modeliyle Bölgemizde Üretilmeyen Ürünlerin Seri Üretimine Geçmek Ve İhracat Hacmini Artırmak projesi için mal alımı ihalesi gerçekleştirilecektir.

2. Tedarik Edilecek Mallar, Teknik Özellikleri ve Miktarı

| A | B | C |
| --- | --- | --- |
| Bütçe Kalemi | Teknik Özellikler | Miktar |
| 1 | OTOMATİK KARO BESLEME SİLOSU 2'li Bunker - Bunker hacmi en az 4,5m³ x 2 = 9 m³ olmalıdır. . - Bunker döküm kapakları konveyörlü sistem olmalıdır. Konveyör motoru gücü en az 1,5 kw ( 2 adet ) sürücü kontrollü ve redüktörlü olmalıdır. - Tartım konveyörü eni en az 1000 mm, boy en az 5,000 mm olmalıdır. Konveyör motor gücü en 4 kw olmalıdır. Hareket redüktör ile verilmelidir. Sistem tartım loadcelleri ve indikatörü en fazla 1000 kg ağırlık ölçmelidir. En az 2 kg hassasiyetli ağırlık ölçmelidir. - Bunker gövde sac kalınlıkları en az 4 mm yapılmalıdır. - Bunker otomasyon sistemin çalışması - Kumanda sistemi plc kontrollü olmalıdır. Türkçe ekran olmalıdır. - Kumanda panelinde en az 5" dokunmatik ekran bulunmalıdır. - İstenilen sayıda reçete data bilgileri sisteme kullanıcı tarafından girilmelidir. - İstenilen ürün reçete numarası ekrana yazılması ve start verilmesi ile beraber sistem reçetede verilen miktarlara göre bunkerlerden sıralı olarak ürün almalıdır. Tartım sonrası malzemeleri tartım konveyörü sistemi ile dışarı atmalıdır. - Bunkerin boşaltma doluş yönünün tersi istikamette olmalıdır. - En az 2 bunkerde boşaltmaya yardımcı vibrasyonlar olmalıdır. 5'li Bunker - Bunker hacmi en az 4,5m³ x5 = 22,5 m³ olmalıdır. - Bunker döküm kapakları konveyörlü sistem olmalıdır. Konveyör motoru gücü en az1,5 kw ( 5 adet ) sürücü kontrollü ve redüktörlü olmalıdır. - Tartım konveyörü eni en az 1000 mm boy en az13,000 mm olmalıdır..Konveyör motor gücü en az 5,5 kwdır. Hareket redüktör ile verilmelidir. Sistem tartım loadcelleri ve indikatörü en fazla 1000 kg ağırlık ölçmelidir. En az 2 kg hassasiyetli ağırlık ölçmelidir. - Bunker gövde sac kalınlıkları en az 4 mm yapılmalıdır. - Bunker otomasyon sistemin çalışması - Kumanda sistemi plc kontrollü olmalıdır.Türkçe ekran olmalıdır. - Kumanda panelinde en az 5" dokunmatik ekran bulunmalıdır. - İstenilen sayıda reçete data bilgileri sisteme kullanıcı tarafından girilmelidir. - İstenilen ürün reçete numarası ekrana yazılması ve start verilmesi ile beraber sistem reçetede verilen miktarlara göre bunkerlerden sıralı olarak ürün almalıdır. Tartım sonrası malzemeleri tartım konveyörü sistemi ile dışarı atmalıdır. - Bunkerin boşaltma doluş yönünün tersi istikamette olmalıdır. - En az 5 bunkerde boşaltmaya yardımcı vibrasyonlar olmalıdır. | 1 Adet |

2. Alet, aksesuar ve gerekli diğer kalemler

İlgili alet ve aksesuarlar tedarikçi firma tarafından karşılanacaktır.

3. Garanti Koşulları

Makinenin garanti süresi, teslim ve aktif kullanım itibariyle en az 2 sene olmalıdır.

4. Montaj ve Bakım-Onarım Hizmetleri

Makineler ve ekipmanların, yüklenici tarafından firmanın belirtilen adresinde monte edilecek ve çalışır vaziyette teslim edilecektir. Yüklenici tarafından firmanın belirtilen adresinde monte edilen cihazla beraber yazılımı çalışır vaziyette teslim edilmelidir.

Eğitim ile ilgili hususlar, firmaya teslim yerinde ikigün boyunca uygulamalı olarak verilmelidir.

5. Gerekli Yedek Parçalar

İlgili yedek parçaların olması halinde tedarikçi firma sağlayacaktır.

6. Kullanım Kılavuzu

Makineler ve ekipman üzerinde, cihazın teknik özellikleri, kullanma talimatı, emniyet ikaz işaret ve yazıları ile imalatçı yüklenici adını belirten bilgi levhası bulunacaktır.

Bütün etiketler ve bilgi levhaları korozyona mukavim malzemeden olacaktır. Yüklenici malzeme cinsini, yazılı olarak taahhüt edecektir.

Ayrıca; Kullanıcı kılavuzu, Aksesuar parça kitabı, varsa detay parçaların montaj şemalarını içerecek şekilde mekanik komple resimleri ve arıza sırasında yapılması gerekenler dokümanı cihazla birlikte teslim edilmelidir.

7. Diğer Hususlar

İş bu teknik şartnamede talep edilen kriterler isteklilerin karşılaması gereken minimum kriterlerdir. Tedarikçi firmanın teslim edeceği makine ekipmanlar ve parçaları teslimatta kontrol edilecek olup, uygun olmayan makine ekipmanların ve parçaların istenilen özelliklerde ve kalitede teslim edilmemesi koşulunda sözleşme feshedilecektir. Makineler ve ekipmanlarında Kırık, Çatlak, Ezik, Pas, Boya akması ve boya kabarması, Darbe gibi kusurlar bulunmayacaktır.