###### Söz. Ek-2: Teknik Şartname (İş Tanımı)

[Teknik şartnamenin (iş tanımının) amacı, yürütülecek proje kapsamında gerçekleştirilecek faaliyetleri ve yapılacak işleri net bir şekilde tanımlamak, teklif verme aşamasında yüklenicilere verecekleri teklifin mahiyeti hakkında bilgi vermek, teklifçileri yönlendirmek ve proje uygulaması esnasında yüklenicinin başvuracağı referansı olarak hizmet etmektir. Teknik Şartname, ihale dosyasına dahil edilir ve ihale sonucunda imzalanan sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olur.

Teknik Şartnamenin tam olarak hazırlanması, projenin nihai başarısı için çok önemlidir. Düzgün bir şekilde hazırlanmış Teknik Şartname projenin doğru bir biçimde tasarlanmasını, çalışmanın öngörülen takvim dahilinde yapılmasını ve kaynakların israf edilmemesini sağlar.]

TEKNİK ŞARTNAME STANDART FORMU   (Söz. EK:2b)

(Mal Alımı ihaleleri için)

[Sözleşme Makamı mal alımı kapsamında tedarik etmek istediği mallarda arayacağı; özellikleri, standart ve kalite seviyelerini, montaj ve bakım onarım hizmetlerini vb. hususları ihaleye çıkmadan önce hazırlayacağı Teknik Şartnamede detaylı olarak izah edecektir. Aşağıdaki bölümlerden işin niteliğine uygun olanları doldurulacak, gerek duyulursa ilave maddeler eklenebilecektir.]

Sözleşme başlığı	: Tasarım Merkezi Kurulumu ve Model Fabrika Bina Yapımı Projesi - Lot 1 –Sonlu Elemanlar Yapısal Analiz Yazılımı Satın Alımı

Yayın Referansı	: TR62-18-CMDP/0001

1. Genel Tanım

Adana Sanayi Odası (ADASO) öncülüğünde Adana Sanayi Kampüsü kurulmaktadır. Kampüs içerisinde Adana sanayisinin önde gelen sektörlerinin tasarım odaklı olarak gelişimini hızlandıracak, mevcut işletmelerin yalın felsefe ve dijitalleşme odağında verimlilik ve rekabet güçlerini arttırıcı çözümler sunan uygulamalı eğitim ve üretim yetkinlik geliştirme faaliyetleri gerçekleştirilecektir. Bu amaçla Kampüs bünyesinde;

-	Yalın Yetkinlik ve Dijitalleşme Atölyesi (Model Fabrika)

-	Tekstil, Mobilya, Endüstriyel Tasarım Atölyeleri

kurulmaktadır.

Tasarım odaklı çalışmalar da yürütülecek olup bu kapsamda, tekstil, mobilya, endüstriyel tasarıma yönelik üç farklı alanda eğitim ve üretim yetkinlik geliştirme faaliyetleri gerçekleştirilecektir. Söz konusu tasarım atölyelerinde yapılacak çalışmalar doğrultusunda işletmelerin tasarımdan sorumlu personellerinin mesleki bilgi ve beceri düzeylerinin geliştirilmesine yönelik eğitim ve üretim yetkinlik geliştirme faaliyetleri gerçekleştirilecek ayrıca işletmelerde sürdürülebilir bir tasarım alt yapısı oluşturulmaya çalışılacaktır.

2. Tedarik Edilecek Mallar, Teknik Özellikleri ve Miktarı

| A | B | C |
| --- | --- | --- |
| Sıra No | Teknik Özellikler | Miktar |
| 1 | - SONLU ELEMANLAR YAPISAL ANALİZ YAZILIMI Yazılım, sonlu elemanlar yapısal analizlerinin aşamalarını tamamen yapabilmeli, aşağıda belirtilen özellikleri içeriyor olması gerekmektedir: - Lineer (doğrusal) ve nonlinear (doğrusal olmayan) Statik Analiz yapılabilmelidir. - Lineer ve nonlinear Dinamik Analiz yapılabilmelidir. - Belirtilen Titreşim Analizleri yapılabilmelidir: - Doğal titreşim (Modal) - Harmonik (Harmonic) - Rastgele Titreşim (Randam Vibration vb.) - Frekans tabanlı şok analizleri (Response Spectrum vb.) - Rotor dinamik analizleri (Rotordynamics) - Akustik analizleri (Titreşim kaynaklı-Modal ve Harmonic vb.) - Burkulma (Buckling analizi) yapılabilmelidir. - Rijit gövde dinamik analizi (Rigit Body Dynamics) yapılabilmelidir. - Ömür analizi yapılabilmelidir. - Optimizasyon (Topoloji optimizasyon, Modal optimizasyon, Lattice optimizasyon, ölçü optimizasyonu, korelasyon, Six Sigma analizi) yapılabilmelidir. - Geometri basitleştirme, analize hazırlama yapılabilmelidir. - Simetrik ve Simetrik olmayan analiz yapılabilmelidir. - Lineer olmayan plastik şekillendirme analizi yapılabilmelidir. - Lineer olmayan malzeme tanımlama modelleri (Anisotropic, plasticity, rate independent plasticity, hyperelasticity) - Tam bağımsız süper pozisyon analizi yapılabilmelidir. - Mekanik, termal ve akışkanlar dinamiği analizlerinin bağlanması yapılabilmelidir. - Termal analizler (denge durumu ve zamana bağlı) yapılabilmelidir. - Kompozit malzeme analizi yapılabilmelidir. - Kırılma mekaniği analizleri (çatlak ilerlemesi) yapılabilmelidir. - Analiz esnasında çözüm ağını yoğunlaştırabilme (remeshing) ve elemanları analiz esnasında doğurup, öldürebilme yapılabilmelidir. - Parametrik analiz yapılabilmelidir. - Açık (Explicite) ve örtük (implicite) çözücü desteği olmalıdır. | 1 |

3. Alet, aksesuar ve gerekli diğer kalemler

- En az 5 kullanıcılı eğitim lisansı olmalıdır.

- Online eğitim portalları bakım süresi (1 yıl) boyunca kullanıma açık olmalıdır.

4. Garanti Koşulları

- 1 yıl boyunca eğitim ve teknik destek paketi olmalıdır.

- Eğitim portalları ile bakım süresi (1 yıl) boyunca istenildiği zaman kayıtlı eğitimleri izlenebilecektir.

- Online canlı eğitimler bakım süresi boyunca (1 yıl) ücretsiz olarak verilmelidir.

5. Montaj ve Bakım-Onarım Hizmetleri

- 1 yıl boyunca eğitim ve teknik destek paketi de verilmelidir.

6. Gerekli Yedek Parçalar

7. Kullanım Kılavuzu

8. Diğer Hususlar

Ücretsiz kullanıcı eğitimi olmalıdır.

Tedarikçi, sözleşme süresince ücretsiz Müşteri Hizmetleri/Satış Sonrası Servis vermelidir.

Sonlu Elemanlar Yapısal Analiz Yazılımı ile İlgili Diğer Hususlar:

- Pre-Post İşlemleri Özellikleri (Analize hazırlık ve raporlama)

- Sonlu elemanlar ön ve son işlemci yazılımı olmalıdır.

- Şu formatlardaki dosyaları açmalıdır: ACIS, CATIA V4, CATIA V5, IGES, Parasolid, Pro Engineer, Solidworks, STEP, NX, Inventor. SAT, STL, WRML

- Yazılımın kendi direkt modelleme yöntemi ile çalışan CAD motoru olmalıdır.

- CAD model üzerinde istenen yüzeyde taslak düzlemi oluşturulabilmelidir ve bu düzlemde çizim başlatılabilmelidir.

- Yüzey ve katılar oluşturulabilmelidir. Yüzeylerden katı elde edilebilmeli ve katının yüzeyi silinip, yüzey model elde edilebilmelidir.

- Katı geometriler STL (nokta bulutu) dosyasına çevrilebilmelidir.

- STL geometri üzerinden otomatik olarak yüzey örülerek katı geometri çıkarılabilmelidir.

- Dışarıdan gelen geometrilerde bütün manipülasyon ve düzenleme işlemleri gerçekleştirilmelidir.

- Sınırsız sayıda yapılan işlemi geri alma özelliği olmalıdır. (UNDO)

- Oluşturulan geometri bütün dosya formatlarında kaydedilebilmelidir.

- Yazılımın içinde CAD modelde yapılan değişikliklere göre eleman ağı otomatik değişmelidir.

- Yüzey ve katıların kenar veya köşeleri elle çekilip herhangi bir noktaya çekilip bırakılabilmelidir. CAD modeli ve eleman ağı otomatik kendini yenilemelidir.

- Yüzey ve katıların herhangi bir kenarı baskılanabilmelidir.

- Katı modellerin orta yüzeylerini otomatik çıkarmalıdır.

- Orta yüzey çıkartılacak yüzey-çiftlerinin üst ve alt yüzeyleri farklı renklerde gösterilmelidir. (top-bottom)

- Orta yüzey çıkarırken katının kalınlığını otomatik almalı ve değişken kalınlık şeklinde elemana tanımlamalıdır.

- Orta yüzey alırken, orta yüzeyin ofsetini otomatik olarak elemana özellik olarak atamalıdır.

- Orta yüzey alındıktan sonra, yüzeyde değişiklik yapılabilmeli ve bu değişiklik 3 boyutlu modele yansımalıdır.

- Kalınlık bilgileri eleman bazında 3D olarak gösterilebilmelidir.

- Programın tüm özellikleri ile ilgili olarak yardım video dosyaları olmalıdır. Bu videolara arama motoru kullanılarak erişilebilmelidir.

- Gereksiz vertex noktaları otomatik olarak silinebilmelidir.

- Gereksiz veya artık çizgiler (edges) otomatik olarak silinebilmelidir.

- Gereksiz veya artık yüzeyler (faces) otomatik olarak silinebilmelidir.

- Geometri kontrol ve temizleme seçenekleri olmalıdır. Sivri yüzeyler, küçük kenarlar, küçük yüzeyler tolerans girilerek bulunabilmeli ve her biri oklarla işaretlenmelidir.

- Yüzeyler birbirlerine otomatik olarak uzatılabilmelidir.

- Çözücü kontrollü modelleme yapılabilmelidir.

- CAD arayüzünde mesh (ağ örgüsü) işlemi yapılabilmelidir.

- Modelin çözüme hazır olup olmadığı, çözücü tarafından kontrol edilmeli ve hatalar, eksiklikler belirtilmelidir.

- Temas tanımla otomatik olarak yapılabilmeli ve temasa girecek olan hem yüzeyler hem de elemanlar ayrı ayrı gösterilebilmelidir.

- Çok büyük modeller (20 milyondan fazla eleman) hazırlanabilmelidir.

- Kiriş eleman kütüphanesi olmalıdır.

- 0D, 1D, 2D, 3D eleman tiplerine sahip olmalıdır. Bu elemanlar temas analizlerinde kullanılabilir olmalıdır.

- Eleman ağına kullanıcı manuel olarak müdahale edebilmelidir. Geometriden bağımsız olarak eleman yaratamaya imkan vermelidir.

- Yüklemeler, sınır koşulları, malzeme ve eleman özellikleri doğrudan geometriye uygulanabilmelidir.

- Sonuç dosyalarını resim ve video şeklinde verebilmelidir.

- Kompozit malzeme ve kompozit geometri oluşturulabilmelidir.

- Kompozit modülü, katmanlara ayırma ve katman yapıştırma işlemlerini gerçekleştirmelidir.

- CAD arayüzünde veya çözücü arayüzünde, yay, damper, kütle, destek, kiriş ve dirsek gibi elemanlar kütüphane üzerinden tanımlanabilmelidir.

- 2 boyutlu eksenel simetrik modelleme yapılabilmelidir.

- Sonsuz çözümleme uzayı tanımlanabilmelidir.

- 2 boyutlu modellerde 3 boyutlu sonuçlar verebilmelidir. (2.5D modelling)

- Donatılı beton eleman modellenebilmelidir. (reinforced elements)

- Kaynaklı ve ayrılmasız temaslı temas grubu oluşturulabilmelidir.

- Lineer olmayan, sürtünmeli ve sürtünmesiz temas grubu oluşturulabilmelidir.

- İki geometri arasına punta kaynağı tanımlanabilmelidir. (spot weld)

- Gasket – Klingrit – Conta gibi esnek ve hiperelastik elemanlar modellenebilmelidir.

- Mafsal ve eklemler tanımlanabilmelidir.

- Yenilenebilir ve Adaptif ağ örgüsü tanımlanabilmelidir.

- Doğrusal, izotropik ve sıcaklık bağımlılığı içeren malzeme tanmlanabilmelidir.

- Doğrusal olmayan, anizotropik, hiperelastik, plastik ve kompozit malzeme tanımlanabilmelidir.

- İleri seviye doğrusal olmayan malzemeler modellenebilmelidir.

- Orandan bağımsız, hasar alabilen, anizotropik ve ortotropik malzemeler modellenebilmelidir.

- Alan bağımlılığı taşıyan malzeme verisi modellenebilmelidir.

- Reaktif malzeme modellenebilmelidir.

- Kırılma mekaniği ve çatlak ilerleme kriter ve koşulları modellenebilmelidir.

- 3 boyutlu yazıcı malzemeleri ve çok eksen fiberli harç malzeme modellenebilmelidir.

- Kompozit drapaj ve deliminasyon modellenebilmelidir.

- Katı ekstrüzyon şartları modellenebilmelidir.

- Çözücü İşlemleri

Çözücü Implicit (kapalı) ve Explicit (açık) matematiksel metodlar ile çözümleme yapabilmelidir. Çözücü probleme göre Implicit, Explicit ve Semi-Implicit modeller arasında otomatik geçiş yapabilmelidir. Genel olarak çözücü aşağıda belirtilen özelliklere sahip olabilmelidir;

  - Doğrusal ve Doğrusal olmayan Dinamik

  - Langrange ve Euler çözücü yöntemleri kullanımı

  - Doğal Frekans, Öz Değer - Öz Vektör (Normal Mod)

  - Burkulma

  - Burkulma sonrası lineer olmayan davranış

  - Burkulma sonrası gerçek sehim hesaplama

  - Doğrusal olmayan malzeme problemlerini çözebilmelidir

  - Elastik-plastik analiz çözebilmelidir

  - Elastik-Plastik Isotropic, Elastik-Plastik Orthotropic, Elastik-Plastik Anisotropic, Hypoelastic, Mooney, Ogden, Foam, Gent ve Marlow malzeme modellerini kullanabilmelidir

  - Hiperelastik analizlerde çözücü otomatik olarak değişmelidir.

  - Geometrik bakımdan doğrusal olmayan problemleri çözebilmelidir.

  - Büyük geometrilerde (large deflection) büyük defleksiyon özelliği ile çözüm yapmalıdır

  - Node-segment ve segment to segment temas tanımlamaları yapılabilmelidir

  - Paralel işlem mümkün olmalıdır.

  - Çözüm matrisini ve temas matrisini işlemcinin farklı çekirdeklerine dağıtabilmeli ve sonuç alma esnasında dağıtılmış sonuç matrislerini birleştirebilmelidir.

  - Temas problemlerini çözebilmelidir.

  - Otomatik temas yapılarının tanınması ve temas tablosu otomatik olarak yaratılabilmelidir.

  - Linear analiz çözümlerinde temas’a izin vermelidir.

  - Sub-modelling (alt modelleme) teknolojisi ile problemin ayrıntı gerektiren kısımları ana problemden ayrılarak ayrıca daha hassas çözümleme yapılabilmelidir.

  - Dinamik / Titreşim analizleri için aşağıdaki özelliklere sahip olmalıdır.

  - Modal ve direkt frekans cevabı

  - Modal ve direkt transient analizler

  - Doğal frekans analizleri

  - Ön yüklemeli doğal frekans analizi

  - Sönümlü doğal frekans analizi

  - Rastgele frekans cevap analizleri

  - Spektrum analizleri

  - Harmonik akustik analizleri

  - Rotordinamiği analizleri

  - Doğal frekans akustik analizleri

  - Şok analizleri

  - Harmonik mod süperpozisyon analizleri

  - Dalga mekaniği ve okyanus modelleme analizleri

  - Çok adımlı analiz – Parça aktivasyon ve deaktivasyon özelliği

  - Tekrar haritalama ile çözümleme yöntemi

  - Kırınım ve radyasyon ile dalga hidrodinamiği analizi

  - Frekans ve zaman çerçevesi içinde hareket hidrodinamiği analizi

  - Gemi mekaniği, palamar, urgan ve mafsal analizi

  - Isı transferi kapsamında

    - Durgun hal ısı transferi analizleri

    - Doğrusal ve Doğrusal olmayan geçiş analizleri

    - Termal kontakt yapabilmelidir

    - Termal-mekanik birleşik analizleri yapabilmelidir.

    - 1 boyutlu ısı akışı analizi

    - Isıl faz değişikliği analizi

    - Uzaya ve parçadan parçaya radyasyon taşınımı analizi

    - Katmanlı levhalarda ve katmanlı katılarda ısıl analiz

    - Mikro elektro mekanik güç çeviri analizi

    - Piezoelektrik analizi

    - Piezodirenç analizi

    - Elektro elastik malzeme ve elektro manyetik analizi

    - Titreşim akustiği analizi

  - Optimizasyon algoritmaları ve özellikleri

    - Topoloji (yerleşim) optimizasyonu

    - Yoğunluk odaklı ve seviye odaklı optimizasyon algoritması

    - Hassasiyet analizi

    - 6 sigma analizi

    - Hedef odaklı optimizasyon

    - Korelasyon analizi

    - Parametrik tasarım yapma

    - Parametrik analiz koşturabilme

    - Parametreler arasında permütasyon oluşturarak varyans tablosu çıkarma ve tüm varyansları sıralı olarak analiz edebilme

    - Tasarım keşfi analizi

    - XYZ eksenlerinde tasarım noktaları gösterimi

    - Optimum tasarım noktalarının tespiti

    - Optimize edilen parçanın validasyonu otomatik olarak yapılmalıdır

    - Optimize edilen geometri STL çıktısı olarak alınabilmelidir.

    - Optimize edilen STL dosyası CAD arayüzü tarafından otomatik olarak katı geometriye çevrilebilmelidir.

  - Çözücü paralel işleme izin vermelidir. (DMP) teknolojisi ile çözümleme matrislerini işlemcinin farklı çekirdeklerine veya bilgisayardaki farklı işlemcilere dağıtabilmeli ve çözüm bittiğinde sonuçları birleştirebilmelidir.

  - Çözücü, Ekran kartına çözüm matrisi paylaşabilmelidir ve ekran kartının çekirdeklerini çözümleme için kullanabilmelidir.

  - Mekanik, termal ve akışkanlar dinamiği analizlerini için bütünleşik çözüm yapabilmelidir.

  - Rigid (deforme olmayan) ve flex (deforme olabilen) parçalar bir analiz içinde aynı anda kullanılabilmelidir.

  - Temaslı montaj analizleri yapılabilmelidir.

  - Malzeme deney sonuçlarından malzeme modeli sabitlerini hesaplayabilmelidir.

  - Analiz sonuçlarını gerçekçi animasyonlar olarak gösterebilmelidir.

  - Analiz sonuçları aynı arayüz içinde verilebilmelidir.

  - Analiz sonuçları iterasyon noktası bağımlı veya zaman bağımlı olmalıdır.

  - Analiz sonuçları bir skala ile insan gözünün seçebileceği mertebeye getirilebilmelidir.

  - Aynı arayüz programı ile explicit (açık, belirgin) ve mekanizma çözümlemeleri ek modüller ile yapılabilmesine imkan tanımalıdır.

  - Tekrarlı işler ve çözümler için program içerisinde gömülü olarak bulunan ACT (Aplikasyon geliştirme arayüzü) ile Python programlama dilinde eklenti yazılabilmelidir. Eklentiler bir buton ile program arayüzüne eklenebilmelidir.