###### Söz. Ek-2: Teknik Şartname (İş Tanımı)

[Teknik şartnamenin (iş tanımının) amacı, yürütülecek proje kapsamında gerçekleştirilecek faaliyetleri ve yapılacak işleri net bir şekilde tanımlamak, teklif verme aşamasında yüklenicilere verecekleri teklifin mahiyeti hakkında bilgi vermek, teklifçileri yönlendirmek ve proje uygulaması esnasında yüklenicinin başvuracağı referansı olarak hizmet etmektir. Teknik Şartname, ihale dosyasına dahil edilir ve ihale sonucunda imzalanan sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olur.

Teknik Şartnamenin tam olarak hazırlanması, projenin nihai başarısı için çok önemlidir. Düzgün bir şekilde hazırlanmış Teknik Şartname projenin doğru bir biçimde tasarlanmasını, çalışmanın öngörülen takvim dahilinde yapılmasını ve kaynakların israf edilmemesini sağlar.]

TEKNİK ŞARTNAME STANDART FORMU   (Söz. EK:2b)

(Mal Alımı ihaleleri için)

[Sözleşme Makamı mal alımı kapsamında tedarik etmek istediği mallarda arayacağı; özellikleri, standart ve kalite seviyelerini, montaj ve bakım onarım hizmetlerini vb. hususları ihaleye çıkmadan önce hazırlayacağı Teknik Şartnamede detaylı olarak izah edecektir. Aşağıdaki bölümlerden işin niteliğine uygun olanları doldurulacak, gerek duyulursa ilave maddeler eklenebilecektir.]

Sözleşme başlığı	: Tasarım Merkezi Kurulumu ve Model Fabrika Bina Yapımı Projesi - Lot 4 – Tekstil Tasarım Yazılımı Satın Alımı

Yayın Referansı	: TR62-18-CMDP/0001

1. Genel Tanım

Adana Sanayi Odası (ADASO) öncülüğünde Adana Sanayi Kampüsü kurulmaktadır. Kampüs içerisinde Adana sanayisinin önde gelen sektörlerinin tasarım odaklı olarak gelişimini hızlandıracak, mevcut işletmelerin yalın felsefe ve dijitalleşme odağında verimlilik ve rekabet güçlerini arttırıcı çözümler sunan uygulamalı eğitim ve üretim yetkinlik geliştirme faaliyetleri gerçekleştirilecektir. Bu amaçla Kampüs bünyesinde;

-	Yalın Yetkinlik ve Dijitalleşme Atölyesi (Model Fabrika)

-	Tekstil, Mobilya, Endüstriyel Tasarım Atölyeleri

kurulmaktadır.

Tasarım odaklı çalışmalar da yürütülecek olup bu kapsamda, tekstil, mobilya, endüstriyel tasarıma yönelik üç farklı alanda eğitim ve üretim yetkinlik geliştirme faaliyetleri gerçekleştirilecektir. Söz konusu tasarım atölyelerinde yapılacak çalışmalar doğrultusunda işletmelerin tasarımdan sorumlu personellerinin mesleki bilgi ve beceri düzeylerinin geliştirilmesine yönelik eğitim ve üretim yetkinlik geliştirme faaliyetleri gerçekleştirilecek ayrıca işletmelerde sürdürülebilir bir tasarım alt yapısı oluşturulmaya çalışılacaktır.

2. Tedarik Edilecek Mallar, Teknik Özellikleri ve Miktarı

| A | B | C |
| --- | --- | --- |
| Sıra No | Teknik Özellikler | Miktar |
| 1 | - TEKSTİL TASARIM YAZILIMI - Her türlü dokuma tasarımın oluşturulması, üretimi ve simülasyonu için gereken tüm araçları barındırma özelliği olmalıdır. - İplikleri, renkleri, örgüleri ve teknik verileri sisteme tanıtma özelliği olmalıdır. - Gerçekçi kumaş simülasyonu özelliği olmalıdır. - Kumaş koleksiyonu oluşturulabilmelidir. - Gerekli iplik hesaplamaları, veri sayfaları ve iletişim kurmak için gereken CAM dosyaları gibi tasarımları üretmek için gereken tüm teknik verileri içerme ve yönetme özelliği olmalıdır. - Renk ölçer kullanarak renkleri hızlı ve doğru bir şekilde tanıtma olmalıdır. - Her tür ipliği oluşturma özelliği (ağrılar, melanj, şantuklar, mouliné, baskılı ve fantezi iplikler) olmalıdır. - Karmaşık bağları kolayca oluşturma ve bunları 3D olarak görselleştirme olmalıdır. - Jakarlı kenarları yönetme özelliği olmalıdır. - Farklı tasarım kombinasyonlarına sahip kumaş detaylarını yönetme ve üretme özelliği olmalıdır. - Tasarım ve tasarıma ait renk gruplarını otomatik olarak oluşturma özelliği olmalıdır. - Ayrıntılı ve özelleştirilebilir ürün veri sayfası yönetimi olmalıdır. - Koleksiyondaki herhangi bir öğe için arama özelliği ve istatistik özelliği olmalıdır. - Her tür kumaşı ve efekti simüle etme özelliği (leno dokuma, gofre kumaş, fil coupé, fırçalama efektleri, boş çukurlar, çift yüz) özelliği olmalıdır. - Her tür dokuma tezgahı, çekmece ve numune çözgü makinesi için dosyalar oluşturma özelliği olmalıdır. - Çözgü makinelerinde cağlığın düzenini düzenleme özelliği ve görselleştirme olmalıdır. | 1 |

3. Alet, aksesuar ve gerekli diğer kalemler

- 1 yıllık garanti içermelidir.

- Model sunumu da lisansla birlikte verilecektir

- Kullanıcı eğitimi verilmelidir.

4. Garanti Koşulları

- Tekstil tasarım yazılımının 1 yıl yazılım garantisi olmalıdır.

5. Montaj ve Bakım-Onarım Hizmetleri

Tekstil Tasarım Yazılımı Montaj ve Bakım-Onarım Hizmetleri:

- Garanti süresince ücretsiz bakım, online teknik destek ve yazılım güncelleme hizmeti

6. Gerekli Yedek Parçalar

7. Kullanım Kılavuzu

8. Diğer Hususlar

- Kullanıcı eğitimi olmalıdır.

- Tedarikçi, garanti süresince ücretsiz Müşteri Hizmetleri/Satış Sonrası Servis vermelidir.