###### Söz. Ek-2: Teknik Şartname (İş Tanımı)

[Teknik şartnamenin (iş tanımının) amacı, yürütülecek proje kapsamında gerçekleştirilecek faaliyetleri ve yapılacak işleri net bir şekilde tanımlamak, teklif verme aşamasında yüklenicilere verecekleri teklifin mahiyeti hakkında bilgi vermek, teklifçileri yönlendirmek ve proje uygulaması esnasında yüklenicinin başvuracağı referansı olarak hizmet etmektir. Teknik Şartname, ihale dosyasına dahil edilir ve ihale sonucunda imzalanan sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olur.

Teknik Şartnamenin tam olarak hazırlanması, projenin nihai başarısı için çok önemlidir. Düzgün bir şekilde hazırlanmış Teknik Şartname projenin doğru bir biçimde tasarlanmasını, çalışmanın öngörülen takvim dahilinde yapılmasını ve kaynakların israf edilmemesini sağlar.]

TEKNİK ŞARTNAME STANDART FORMU (Söz. EK:2b)

(Mal Alımı ihaleleri için)

[Sözleşme Makamı mal alımı kapsamında tedarik etmek istediği mallarda arayacağı; özellikleri, standart ve kalite seviyelerini, montaj ve bakım onarım hizmetlerini vb. hususları ihaleye çıkmadan önce hazırlayacağı Teknik Şartnamede detaylı olarak izah edecektir. Aşağıdaki bölümlerden işin niteliğine uygun olanları doldurulacak, gerek duyulursa ilave maddeler eklenebilecektir.]

Sözleşme başlığı	: Tasarım Merkezi Kurulumu ve Model Fabrika Bina Yapımı Projesi- Lot 7 – Dijital Mikrometre Seti; Dijital Kumpas Seti; Silindir Komparatör; Kalınlık Ölçme Cihazı Satın Alımı

Yayın Referansı	: TR62-18-CMDP/0001

1. Genel Tanım

Adana Sanayi Odası (ADASO) öncülüğünde Adana Sanayi Kampüsü kurulmaktadır. Kampüs içerisinde Adana sanayisinin önde gelen sektörlerinin tasarım odaklı olarak gelişimini hızlandıracak, mevcut işletmelerin yalın felsefe ve dijitalleşme odağında verimlilik ve rekabet güçlerini arttırıcı çözümler sunan uygulamalı eğitim ve üretim yetkinlik geliştirme faaliyetleri gerçekleştirilecektir. Bu amaçla Kampüs bünyesinde;

-	Yalın Yetkinlik ve Dijitalleşme Atölyesi (Model Fabrika)

-	Tekstil, Mobilya, Endüstriyel Tasarım Atölyeleri

kurulmaktadır.

Tasarım odaklı çalışmalar da yürütülecek olup bu kapsamda, tekstil, mobilya, endüstriyel tasarıma yönelik üç farklı alanda eğitim ve üretim yetkinlik geliştirme faaliyetleri gerçekleştirilecektir. Söz konusu tasarım atölyelerinde yapılacak çalışmalar doğrultusunda işletmelerin tasarımdan sorumlu personellerinin mesleki bilgi ve beceri düzeylerinin geliştirilmesine yönelik eğitim ve üretim yetkinlik geliştirme faaliyetleri gerçekleştirilecek ayrıca işletmelerde sürdürülebilir bir tasarım alt yapısı oluşturulmaya çalışılacaktır.

2. Tedarik Edilecek Mallar, Teknik Özellikleri ve Miktarı

| A | B | C |
| --- | --- | --- |
| Sıra No | Teknik Özellikler | Miktar |
| 1 | - DİJİTAL MİKROMETRE SETİ Dijital mikrometre seti 4 üründen oluşmalıdır. Her bir üründe istenilen özellikler aşağıda detaylı olarak belirtilmiştir. 1.1. Dijital Mikrometre 0-25x0.001mm DİN 863 normuna uygun olmalıdır. IP65 koruması olmalıdır. Ölçme kuvvet uygulaması cırcırlı olmalıdır. Kovan ve tambur krom kaplı olmalıdır. Pil değişiminden sonra mutlak modda bile veri görüntüsünü korur netlikte olmalıdır. LCD ekran olmalıdır. Otomatik güç kapatma fonksiyonu olmalıdır. Ölçüm yüzeyleri karbür ve leblenmiş olmalıdır. Gövde kısmı plastik kaplama olmalıdır. Ölçüm aralığı: 0-25 mm olmalıdır. Çözünürlük:0,001 mm olmalıdır. Hata Sınırı: +/-2 mikron olmalıdır. 1.2. Dijital Mikrometre 25-50x0.001mm DİN 863 normuna uygun olmalıdır. IP65 koruması olmalıdır. Ölçme kuvvet uygulaması cırcırlı olmalıdır. Kovan ve tambur krom kaplı olmalıdır. Pil değişiminden sonra mutlak modda bile veri görüntüsünü korur netlikte olmalıdır. LCD ekran olmalıdır. Otomatik güç kapatma fonksiyonu olmalıdır. Ölçüm yüzeyleri karbür ve leblenmiş olmalıdır. Gövde kısmı plastik kaplama olmalıdır. Ayar çubukları olmalıdır. Ölçüm aralığı: 25-50 mm olmalıdır. Çözünürlük: 0,001 mm olmalıdır. Hata Sınırı: +/-2 mikron olmalıdır. 1.3. Dijital. Mikrometre 50-75x0.001mm DİN 863 normuna uygun olmalıdır. IP65 koruması olmalıdır. Ölçme kuvvet uygulaması cırcırlı olmalıdır. Kovan ve tambur krom kaplı olmalıdır. Pil değişiminden sonra mutlak modda bile veri görüntüsünü korur netlikte olmalıdır. LCD ekran olmalıdır. Otomatik güç kapatma fonksiyonu olmalıdır. Ölçüm yüzeyleri karbür ve leblenmiş olmalıdır. Gövde kısmı plastik kaplama olmalıdır. Ayar çubukları olmalıdır. Ölçüm aralığı: 50-75 mm olmalıdır. Çözünürlük: 0,001 mm olmalıdır. Hata Sınırı: +/- 3 mikron olmalıdır. 1.4. Dijital Mikrometre 75-100x0.001mm DİN 863 normuna uygun olmalıdır. IP65 koruması olmalıdır. Ölçme kuvvet uygulaması cırcırlı olmalıdır. Kovan ve tambur krom kaplı olmalıdır. Pil değişiminden sonra mutlak modda bile veri görüntüsünü korur netlikte olmalıdır. LCD ekran olmalıdır. Otomatik güç kapatma fonksiyonu olmalıdır. Ölçüm yüzeyleri karbür ve leblenmiş olmalıdır. Gövde kısmı plastik kaplama olmalıdır. Ayar çubukları olmalıdır Ölçüm aralığı: 75-100 mm olmalıdır Çözünürlük: 0,001 mm olmalıdır Hata Sınırı: +/- 3 mikron olmalıdır | 1 SET |
| 2 | 2.DİJİTAL KUMPAS SETİ Dijital kumpas seti, 1500 mm, 200 mm ve 300 mm olmak üzere 3 üründen oluşmalıdır. Her bir üründe istenilen özellikler aşağıda detaylı olarak belirtilmiştir. 2.1. Dijital Kumpas 150mm Soğutucu sıvı ve yağların bulunduğu ağır çalışma koşullarda suya karşı dayanıklı olmalıdır. Elektronik ünitenin hareket ettirilmesiyle hemen çalışmaya başlayan otomatik gösterge olmalıdır. Uyku sistemi olmalıdır. Uyku modunda pozisyonu hafızada tutma özelliği olmalıdır. Mutlak değer özelliği olmalıdır. Enhızlı hareket: 2.5 m/sn Paslanmaz çelikten sertleştirilmiş ve taşlanmış mekanik gövde şeklinde tasarlanmış olmalıdır. IEC 60529'a göre Koruma özelliği bulunmalıdır. Sıfırlama ayarı bulunmalıdır. Akılı indüktif sensör (S.I.S) sistemi bulunmalıdır. Ölçüm aralığı: 0-150 mm olmalıdır Hata Sınırı: 20 µm olmalıdır. Derinlik Çubuğu: 4 x 1.4 mm olmalıdır 2.2. Dijital Kumpas 200mm Soğutucu sıvı ve yağların bulunduğu ağır çalışma koşullarda suya karşı dayanıklı, IEC 60529 standardına göre bilgisayara bağlı haldeyken bile IP67 koruma sınıfında olmalıdır. Elektronik ünitenin hareket ettirilmesiyle hemen çalışmaya başlayan otomatik gösterge (S.I.S sistemi) olmalıdır. 20 dakika çalışmadığında otomatik uyku sistemi (S.I.S sistemi) olmalıdır. Uyku modunda pozisyonu hafızada tutma özelliği olmalıdır. mutlak değer özelliği olmalıdır. Enhızlı hareket: 2.5 m/sn kapasitesinde olmalıdır. Paslanmaz çelikten sertleştirilmiş ve taşlanmış mekanik gövdeye sahip olmalıdır. Ergonomik gövde sayesinde çok rahat kullanma kolaylığı IEC 60529'a göre Koruma: Bağlantısı olsun olmasın IP 67 USB-RS232-Wireless (Kablo bölümüne bakınız) Sıfırlama ayarı bulunmalıdır. Akılı indüktif sensör (S.I.S) olmalıdır. Ölçüm aralığı: 0-300 mm olmalıdır. Hata Sınırı: 30 µm olmalıdır. 2.3. Dijital Kumpas 300mm Soğutucu sıvı ve yağların bulunduğu ağır çalışma koşullarda suya karşı dayanıklı olmalıdır. Elektronik ünitenin hareket ettirilmesiyle hemen çalışmaya başlayan otomatik gösterge olmalıdır. Uyku sistemi olmalıdır. Uyku modun da pozisyonu hafızada tutma özelliği mutlak değer özelliği olmalıdır En hızlı hareket: 2.5 m/sn olmalıdır. Paslanmaz çelikten sertleştirilmiş ve taşlanmış mekanik gövde şeklinde tasarlanmış olmalıdır. IEC 60529'a göre Koruma özelliği bulunmalıdır. Sıfırlama ayarı bulunmalıdır. Akılı indüktif sensör sistemi bulunmalıdır. Ölçüm aralığı: 0-300 mm olmalıdır Hata Sınırı: 30 µm olmalıdır | 1 SET |
| 3 | 3. SİLİNDİR KOMPARATÖR İÇ VE DIŞ ÇAP ÖLÇÜM SETİ (10-18 MM ,18-150 MM) Set 2 üründen oluşmalıdır. Her bir üründe istenilen özellikler aşağıda detaylı olarak belirtilmiştir. - Silindir Komparatörü 18-150mm Sert Metal bilyalı, hareketli ölçüm pimine sahip olmalıdır. Krom kaplı çelik gövde olmalıdır. Gövde üzeri plastik tutamak olmalıdır. Ölçme aralığı 0-3mm, çözünürlüğü 0,01 mm olan komparatör saati olmalıdır. Değiştirilebilir ölçüm uçları olmalıdır. Ölçüm aralığı: 18-150 mm olmalıdır. Çözünürlük: 0,01 mm olmalıdır. Hata Sınırı: +/- 25 Mikron olmalıdır. Ölçüm derinliği: 300 mm olmalıdır. 3.2.Silindir Komparatörü 10-18mm Sert Metal bilyalı, hareketli ölçüm pimine sahip olmalıdır. Krom kaplı çelik gövde olmalıdır. Gövde üzeri plastik tutamak olmalıdır. Ölçme aralığı 0-3mm, çözünürlüğü 0,01 mm olan komparatör saati olmalıdır. Değiştirilebilir ölçüm uçları olmalıdır. Ölçüm aralığı: 10-18 mm olmalıdır. Çözünürlük: 0,01 mm olmalıdır. Hata Sınırı: +/-12 mikron olmalıdır. Ölçüm derinliği: 100 mm olmalıdır. |  |
| 4 | - KALINLIK ÖLÇME CİHAZI Yatay model olmalıdır. Mücevher, kâğıt, deri, tel, metal levhaların kalınlığının ölçümü için uygun olmalıdır. Güç açma/kapatma olmalıdır. Her pozisyonda sıfırlama olmalıdır. Mm/inch dönüştürücü olmalıdır. Ölçüm aralığı: 0-10 mm olmalıdır. Çözünürlük: 0,001 mm olmalıdır. Hata Sınırı: +/-8 pm olmalıdır. Ölçüm derinliği: 30 mm olmalıdır. | 1 ADET |

3. Alet, aksesuar ve gerekli diğer kalemler

4. Garanti Koşulları

- Dijital Mikrometre Seti üretim hatalarına karşı 1 yıl garantili olmalıdır. Cihaz kullanım süresi boyunca teknik servis desteği verilmelidir.

- Dijital Kumpas Seti üretim hatalarına karşı 1 yıl garantili olmalıdır. Cihaz kullanım süresi boyunca teknik servis desteği verilmelidir.

- Silindir Komparatör İç ve Dış Çap Ölçüm Seti (10-18 mm,18-150 mm) üretim hatalarına karşı 1 yıl garantili olmalıdır. Cihaz kullanım süresi boyunca teknik servis desteği verilmelidir.

- Kalınlık Ölçme Cihazı üretim hatalarına karşı 1 yıl garantili olmalıdır.

5. Montaj ve Bakım-Onarım Hizmetleri

- Dijital Mikrometre Seti, Dijital Kumpas Seti, Silindir Komparatör İç ve Dış Çap Ölçüm Seti (10-18 mm,18-150 mm), Kalınlık Ölçme Cihazı ürünlerinde kullanım süresince cihazda oluşabilecek her türlü arıza ve hasar için yedek parça ve teknik servis hizmeti verilmelidir.

- Ürünlerin kalibrasyonları yapılmış olmalıdır.

6. Gerekli Yedek Parçalar

- Cihazlarla birlikte sağlanmalıdır.

7. Kullanım Kılavuzu

- Kullanım Kılavuzları Cihazlarla birlikte sağlanmalıdır.

8. Diğer Hususlar

Her bir makine için tedarikçi tarafından Kullanıcı Eğitimleri ve sözleşme süresince satış sonrası hizmet desteği verilmelidir.