###### Söz. Ek-2: Teknik Şartname (İş Tanımı)

[Teknik şartnamenin (iş tanımının) amacı, yürütülecek proje kapsamında gerçekleştirilecek faaliyetleri ve yapılacak işleri net bir şekilde tanımlamak, teklif verme aşamasında yüklenicilere verecekleri teklifin mahiyeti hakkında bilgi vermek, teklifçileri yönlendirmek ve proje uygulaması esnasında yüklenicinin başvuracağı referansı olarak hizmet etmektir. Teknik Şartname, ihale dosyasına dahil edilir ve ihale sonucunda imzalanan sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olur.

Teknik Şartnamenin tam olarak hazırlanması, projenin nihai başarısı için çok önemlidir. Düzgün bir şekilde hazırlanmış Teknik Şartname projenin doğru bir biçimde tasarlanmasını, çalışmanın öngörülen takvim dahilinde yapılmasını ve kaynakların israf edilmemesini sağlar.]

TEKNİK ŞARTNAME STANDART FORMU   (Söz. EK:2b)

(Mal Alımı ihaleleri için)

Sözleşme başlığı: Bölgede İlk Kez Yenilikçi “Nylock” Somunlarının Üretimi İçin Makine Teknolojisinin Geliştirilmesi Ve Ar-Ge Faaliyetleri Projesi İçin Mal Alımı

Yayın Referansı: TR62/14/BREY/0124

1. Genel Tanım

Çukurova Kalkınma Ajansı Bölgesel Rekabet ve Yenilik Mali Destek Programı TR62/14/BREY/0124 referans numarası ile desteklenen Bölgede İlk Kez Yenilikçi “Nylock” Somunlarının Üretimi İçin Makine Teknolojisinin Geliştirilmesi Ve Ar-Ge Faaliyetleri Projesi için mal alımı gerçekleştirilecektir.

2. Tedarik Edilecek Mallar, Teknik Özellikleri ve Miktarı

| A | B | C |
| --- | --- | --- |
| Sıra No | Teknik Özellikler | Miktar |
| 1 | Somun Şekillendirme Makinesi - Makineler en az 6 istasyonlu olmalıdır. - Dın 985 fiberli somun üretimi için dizayn edilmiş olmalıdır. - Krank mili yataklamaları bronz olmalıdır. - Koç, kurs boyu mesafesinde istenilen her noktada durdurabilir olmalıdır.(aır clutch brake system) - Kademesiz hız ayarı olmalıdır. - Makina ile beraber kapasitesi dâhilindeki her çap somun için fiberli ve standart somun kalıpları takım olarak ( yedekleri ile birlikte ) verilmelidir. - Makineler m10-m12 fiberli somun üretmelidir(Minimum kapasite m8 olmalıdır.) - Dakikada vuruş sayıları en az 120 adet olmalıdır. - Otomatik yağlama sistemi olmalıdır. | 2 |
| 2 | Diş Açma Makinesi - Makineler DIN 985 fiberli somuna diş açabilmelidir. - En az m8-m12 somunlara diş açacak kapasitede olmalıdır. - Makinelerde kapasitelerine uygun bütün değiştirebilir parçalar ve takımlar eksiksiz teslim edilmelidir. - Makinelerin dakikadaki kapasiteleri en az150 adet olmalıdır. - Otomatik yağlama sistemi olmalıdır. - Kademesiz hız ayarı yapılabilmelidir. - Çaplar arası geçiş kolay ve çabuk ayarlanabilmelidir. | 2 |
| 3 | Nylon Montaj Makinesi - Makineler DIN 985 m8, m10 ve m12 somunlara montaj yapmalıdır. - Ana motor kademesiz hız ayarlı olmalıdır. - Otomatik yağlama sistemi olmalıdır. - Fiber sensörü olmalıdır. | 2 |

3. Alet, aksesuar ve gerekli diğer kalemler

İlgili alet ve aksesuarlar tedarikçi firma tarafından karşılanacaktır.

4. Garanti Koşulları

Makinenin garanti süresi, teslim ve aktif kullanım itibariyle en az 1 sene olmalıdır.

5. Montaj ve Bakım-Onarım Hizmetleri

Makineler ve ekipmanların, yüklenici tarafından firmanın belirtilen adresinde monte edilecek ve çalışır vaziyette teslim edilecektir. Yüklenici tarafından firmanın belirtilen adresinde monte edilen cihazla beraber yazılımı çalışır vaziyette teslim edilmelidir.

Cihazın yazılımının üzerinde çalışacağı bilgisayar konfigürasyonu, yazılımı üreten firma tarafından verilmelidir.

Eğitim ile ilgili hususlar, firmaya teslim yerinde iki gün boyunca uygulamalı olarak verilmelidir.

6. Gerekli Yedek Parçalar

İlgili yedek parçaların olması halinde tedarikçi firma sağlayacaktır.

7. Kullanım Kılavuzu

Makineler ve ekipman üzerinde, cihazın teknik özellikleri, kullanma talimatı, emniyet ikaz işaret ve yazıları ile imalatçı yüklenici adını belirten bilgi levhası bulunacaktır.

Bütün etiketler ve bilgi levhaları korozyona mukavim malzemeden olacaktır. Yüklenici malzeme cinsini, yazılı olarak taahhüt edecektir.

Ayrıca; Kullanıcı kılavuzu, Aksesuar parça kitabı, varsa detay parçaların montaj şemalarını içerecek şekilde mekanik komple resimleri ve arıza sırasında yapılması gerekenler dokümanı cihazla birlikte teslim edilmelidir.

8. Diğer Hususlar

İş bu teknik şartnamede talep edilen kriterler isteklilerin karşılaması gereken minimum kriterlerdir. Nakliye yüklenici firmaya aittir. Tedarikçi firmanın teslim edeceği makine ekipmanlar ve parçaları teslimatta kontrol edilecek olup, uygun olmayan makine ekipmanların ve parçaların istenilen özelliklerde ve kalitede teslim edilmemesi koşulunda sözleşme feshedilecektir. Makineler ve ekipmanlarında Kırık, Çatlak, Ezik, Pas, Boya akması ve boya kabarması, Darbe gibi kusurlar bulunmayacaktır.