###### Söz. Ek-2: Teknik Şartname (İş Tanımı)

[Teknik şartnamenin (iş tanımının) amacı, yürütülecek proje kapsamında gerçekleştirilecek faaliyetleri ve yapılacak işleri net bir şekilde tanımlamak, teklif verme aşamasında yüklenicilere verecekleri teklifin mahiyeti hakkında bilgi vermek, teklifçileri yönlendirmek ve proje uygulaması esnasında yüklenicinin başvuracağı referansı olarak hizmet etmektir. Teknik Şartname, ihale dosyasına dahil edilir ve ihale sonucunda imzalanan sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olur.

Teknik Şartnamenin tam olarak hazırlanması, projenin nihai başarısı için çok önemlidir. Düzgün bir şekilde hazırlanmış Teknik Şartname projenin doğru bir biçimde tasarlanmasını, çalışmanın öngörülen takvim dahilinde yapılmasını ve kaynakların israf edilmemesini sağlar.]

TEKNİK ŞARTNAME STANDART FORMU   (Söz. EK:2b)

(Mal Alımı ihaleleri için)

[Sözleşme Makamı mal alımı kapsamında tedarik etmek istediği mallarda arayacağı; özellikleri, standart ve kalite seviyelerini, montaj ve bakım onarım hizmetlerini vb. hususları ihaleye çıkmadan önce hazırlayacağı Teknik Şartnamede detaylı olarak izah edecektir. Aşağıdaki bölümlerden işin niteliğine uygun olanları doldurulacak, gerek duyulursa ilave maddeler eklenebilecektir.]

Sözleşme başlığı	:Dekoratif Cam Üretimi İle Pazar Payı Geliştirme Ve Kurumsal Kapasite Artırımı Projesi Mal Alım İhalesi

Yayın Referansı	:TR62/16/MIKRO/0097

1. Genel Tanım

Piyasada yoğun talep gören, satina camın işlenmesi geliştirilmesi sonucu oluşan dekoratif cam imalatına başlanması için gerekli cam baskı hattı alınması. Satina cam olamayacak kusurlu camların da proje dahilinde alınacak cam baskı hattında işlenerek üretime dahil edilmesiyle üretim kapasitesinin yanı sıra verimliliğin de artmasının sağlanmasıdır.

Teknik Özellikleri ve Miktarı

| A | B | C |
| --- | --- | --- |
| Sıra No | Teknik Özellikler | Miktar |
| 1 | CAM BASKI HATTI 1. GENEL ÖZELLİKLER Cam Ebatları : 2250 mm x 3210mm Cam Kalınlığı : 4mm - 16mm Mekanik Çalışma Hızı : 60sn / adet – 120 sn/adet arası Cam Girişi : Küçük camda 1605 mm-2250 mm Baskı Eni : Küçük camda geniş 1605 mm-2250 mm 2. SİSTEM ÜNİTELERİ 1. Manuel Yükleme 2. Transfer Masası 3. Otomatik Baskı Makinası 4. Transfer Masası 5. Kontrol Masası 6. Kurutma Kabini - Soğutma Kabini 7. Manuel Boşaltma Poz 1. Manuel Yükleme - Yükleme makinası şasesi, saç kıvrım ve profillerden oluşmalıdır - Kauçuk tekerlerde cam yürütme olmalıdır - Devrilen ve camları el ile koymaya yarayan sistemlerden oluşmalıdır - Devirme sistemi pnömatik sislindir ile yapılmalıdır - Her cam koymada camın sivice basması ile baskı alanına senkron cam almalıdır - Camın baskı alanına sevki esnasında masanın devrilmesi önlenmiş olmalıdır Poz 2. Transfer Masası - Baskı için hazır camın, manuel yükleme masasından hızlıca uzaklaşması için kullanılmalıdır - Kendine ait tahrik düzeni olmalı baskı makinası hızında çalışabilir olmalıdır. - Tahrik düzeninde redüktörlü motor veya baskı makinasından kullanılmalıdır. - Gerekli sivic ve diğer tüm kontrol, emniyet elemanlarının çalışma kontrolü sağlamalıdır. Poz 3. Otomatik Baskı Makinası - 1 adet cam baskısı yapılmalıdır - Sac kıvrımlı konstrüksiyondan oluşan şaseye sahip olmalıdır - Baskı alanında, cam altı alüminyum pleyt olmalıdır - Kenar dayamalar pnömatik tahrikli olmalı alüminyum pleyte montajlı olmalıdır - Yürütme işlemi iner-kalkar kauçuk kaplı tekerlekle, alüminyum pleyt içinde yapılmalı ve redüktörlü motor en az (0.75 kW) ile tahrik edilmelidir - Kenar dayamalar cam kalınlığına göre manuel değiştirilmelidir - İpek kasalar, bağımsız yükseklik ayarı yapılabilen, kenar kaydırma ve ortalama sistemleriyle donatılmış gövde içine bağlanmaldır. - Sıyırıcıların bağlandığı gövde, bağımsız yükseklik ayar grubuyla makine şasesine bağlı olmalıdır - Sıyırıcıların hareketi, hız kontrollü redüktörlü motorla en az (1,5 kW) yapılıp,sıyırma ve baskı hızları ayrı ayrı seçilebilir olmalıdır - Sıyırıcıların gövde içindeki hareketi lineer kızak ve yataklarla yapılmalıdır - Sıyırıcıdan baskıya geçme işlemi pnömatik pistonlarla yapılıp, sıyırma ve baskıraklelerinin yükseklik ayarları olmalıdır - Sıyırıcı rakleler kolay sökülüp takılabilen alüminyum profile montajlı olmalıdır - Sıyırıcı raklelerinstrokları seçilen baskı alanına göre gerçekleşmeli veyaoperatör her değişik ipek kasa ve dolayısıyla desen için, boyanın max.kullanımında etkili olan strok çalışma aralığını kendisi ayarlayabilir olmalıdır - Gerekli siviç ve indüktifleriyle Çalışma Şekli : - Giriş yüklemeden alınan cam baskı alanına alınmalıdır - Kenar dayamalarla ortalamalıdır - İpek kasa ve rakleler aşağı inmelidir - Baskıya ön hazırlık sayılan boya sıyırma işlemi bitmiş ve baskıya hazır rakle hareketleriyle baskı yapılır olmalıdır - Rakleler ve ipek kasa yukarı kalkmalıdır - Kenar dayamaları açılan cam, çıkış ünitesine sevk edilirken rakleler,sıyırma işlemi yaparak geri dönmeli ve diğer baskı yapılacak cam hareketleri beklenmelidir - Çıkış ünitesine, baskısı yapılan cam gönderilirken, aynı anda giriş ünitesinden baskıya cam alınmalıdır Poz 4. Transfer Masası - Baskı için hazır camın, manuel yükleme masasından hızlıca uzaklaşması için kullanılmalıdır - Kendine ait tahrik düzeni olmalı baskı makinası hızında çalışabilir olmalıdır - Tahrik düzeninde redüktörlü motor veya baskı makinasında kullanılmalıdır - Gerekli sivic ve diğer tüm kontrol, emniyet elemanlarının çalışma kontrolü sağlamalıdır Poz 5. Kontrol Masası - Çelik saç kıvrım ve profil elemanlardan şase oluşturulmalıdır - Tekerler kauçuk kaplı olmalıdır - Teker tahrikleri redüktörlü motor en az (0.75 kW) ile yapılmalıdır - Baskı ünitesine ve kurutma fırınına uyumlu çalışmalıdır - Alt yapısına bağlanan lambalar olmalıdır Poz 6-1. Kurutma Fırını - Kabin 1 adet cam alım uzunluğunda olacak şekilde1 Adet olmaldır - Kabinde sirkülasyon fanlarıyla sıcak hava sirkülasyonu yapılmalıdır - Isıtıcı olarak; en az 80 KW rezistans ısıtma sistem elemanları kullanılmalıdır - Kabin ısıları max. 120 C de çalışma imkânı olmalıdır - Kabin izolasyonları en az 50 mm kaya yünü ile yapılmalıdır - Kabinin altında, civatalı temizlik veya müdahale kapakları olmalıdır - Kabine gerekli müdahaleler için bir tarafın kapakları açılır, kapanırolmalıdır - Kabin yürütme sistemi ara kontrol ile aynı tahrik düzenine bağlı olmalıdır - Yürütme tekerleri yanmaz fitilden imal edilmiş olmalıdır Poz 6-2. Soğutma - Havalandırma Ünitesi - Soğutma sistemi 1 gruptan oluşmalıdır. 1 cam alır boyda ve yavaş havaüflemeli olmalıdır - Üfleme sistemlerinde alttan ve üstten üfleme olmalıdır - Soğutma işlemi Radyal fan ve düze sistemiyle sağlanmalıdır - Yürütme düzenleri kurutma kabintahriğine bağlı olmalıdır - Yürütme tekerleri silikonlu kauçuktan imal edilmiş olmaldır - Fırın grubu ile senkron vaziyette boşaltma robotuna cam sevki sağlamalıdır - Senkron çalışmaya uygun kontrol ve kumanda elemanları ile sağlanmalıdır Poz 7. Manuel Boşaltma - Kurutma garantisi olmadan çıkıştan cam boşaltımı yapılmalıdır - Boşaltma makinası şasesi, saç kıvrım ve profillerden oluşturulmalıdır - Redüktörlü en az ( 0.75 kW) motor tahrikli, kauçuk tekerlerde cam yürütmeolmaldır - Devrilen ve camları el ile almaya yarayan sistemlerden oluşmalıdır - Devirme sistemipnömatik sislindir ile yapılmalıdır - Camın alınıp tekrar geri yatması ile baskı ve diğer ara sistemler camı boşaltma masasına sevk etmelidir - Camın masaya alınması esnasında masanın devrilmesi önlenmelidir 3. ELEKTRİK VE OTOMASYON - Sistemin kendisine ait 1 adet duvar tipi panosu olmalıdır - Sistemler elektrik kontrollü ve siviç destekleri ile manuel yüklenir veya boşaltılır ama diğer sistem elemanları ve baskı kendi içinde otomatik olmalıdır - Şalt malzemeler olmalıdır - Pnömatik sistemler ve otomasyon elemanları elektrik panosu yanındaayrı bir panoda muhafaza edilmelidir | 1 |

3. Alet, aksesuar ve gerekli diğer kalemler

Uzaktan yardım/Teknik personel yerinde müdahale

4. Garanti Koşulları:

Makinelerin kurulup aktif olarak kullanımına başlanması itibariyle  2 yıllık garanti, tüm mekanik ve elektronik aksamı kapsar (kullanıcı hataları hariç) yüklenici firma tarafından sağlanacaktır. Garanti süresi içinde doğacak her türlü arıza ve hasardan yüklenici (kullanıcı hatası hariç) firma sorumlu olacaktır. Yüklenici teklif ettiği tüm Sistem bileşenlerini yeni üretmiş kullanılmamış ve teknik şartnamede belirtilen spesifikasyonlara uygun olduğunu garanti edecektir.

5. Montaj ve Bakım-Onarım Hizmetleri:

Sistemin montajı, kurulumu, nakliyesi, yıllık bakım ve ihtiyaç halinde gerekli onarım hizmetlerinin sağlanması yüklenici firmaya aittir. Makine tesliminden sonra yerinde eğitim verilecektir. Arıza onarım hizmeti, firmanın yetkili servisi tarafından verilecektir. Müdahale en geç 48 saat içinde yapılacaktır. Teslimatta makine ihaleyi alan yüklenici firma tarafından kontrollü şekilde araca yükletilecek, sigortalı şekilde bize ulaştırılmalıdır. Makine kurulumunun ilk anından tam teslim zamanı ve makinenin sorunsuz çalıştığı görülene kadar kurulumda yer alan firma görevlileri bizimle beraber olmalıdır. Makinenin kullanımını ve tüm özelliklerini bizim uygun gördüğümüz bir personelimize öğretilmelidir. Daha sonra olası herhangi bir arızada elemanlarını Mersin’e gönderebilmelidir.

6. Gerekli Yedek Parçalar:

Makine-ekipman ile ilgili, işleyişi için gerekli tüm yedek parçaların sağlanması yüklenici firmaya aittir.

7. Kullanım Kılavuzu:

Yüklenici firma makineyle birlikte makine-ekipman ile ilgili kullanım bilgilerinin ve detaylarının yer aldığı kılavuzu sunacaktır. Kullanım Kılavuzunun Türkçe olarak Tedarikçi firmadan temin edilecektir.

8. Diğer Hususlar:

İş bu teknik şartnamede talep edilen kriterler isteklilerin karşılaması gereken minimum kriterlerdir. Makine ekipmanlar sözleşme tarihinden itibaren 3 ay içinde teslim edilecektir.  Tüm ekipman/malzeme/donanımların kurulum ve devreye alınma işlemleri, yüklenici tarafından ücretsiz olarak yapılacaktır.