###### Söz. Ek-2: Teknik Şartname (İş Tanımı)

TEKNİK ŞARTNAME STANDART FORMU   (Söz. EK:2b)

(Mal Alımı ihaleleri için)

Sözleşme başlığı	: İleri Teknolojik Makinalar İle Yenilenen Besen Plastik

Yayın Referansı	: TR62/14/BREY/0171

1. Genel Tanım

Adana Organize Sanayi Bölgesinde bulunan plastik ambalaj üreten Besen Plastik tesisimize, teknolojik yeni makine ve ekipmanlar alarak, büyük ebat ambalaj malzemeleri, gıdaya uyumlu poşet gibi yeni ürünlere üreterek ürün çeşitliliği sağlamak .Bölgemizde ve ülkemizde markalaşarak yeni pazarlara girmek, ürettiğimiz ürün kalitesi ile birlikte ihracat yapılan ülke sayısında ve ihracat oranımızda artış sağlamak.

2. Tedarik Edilecek Mallar, Teknik Özellikleri ve Miktarı

| A | B | C |
| --- | --- | --- |
| Sıra No | Teknik Özellikler | Miktar |
| 1 | 5 HAT DİLİMLEME VE KESME MAKİNASI Film çapı. max.1000 mm Poşet Genişliği. max. 500 mm x 2 hat max. 330 mm x 3 hat max. 250 mm x 4 hat max. 200 mm x 5 hat min. 100 mm Poşet Boyu. max. 250 -1500 mm Film Kalınlığı. 0.010 - 0.03 mm (hdpe) arasinda olmali Kapasite. max.200 devir/dakika Film Hat Hızı. max. 100m /dakika Isıtıcı. min. 6kw. Güç. min. 13kw. Ana Motor. min. 1 hp. Film Genişliği. max 1000 mm | 1 ADET |
| 2 | MONO P.E. FİLM EKSTRÜDERİ (BODİNOZ) - Maksimum 3200mm genişliğinde film, balon tutucudan geçebilmelidir. - Körüklü film çekilebilmelidir. - Çift sargı olmalıdır. - Üst Çekici Döner Kule 2600mm Net Film Genişliği olmalıdır. - Hammadde LPDE – LLDPE - MLLDPE karışımları kullanılabilmelidir. - Kafa Çapı Ø400mm - Ø600 mm arasında olmalıdır. - Film Kalınlığı ( min. – max. ) 20-300mikron olmalıdır. - Film Genişliği ( min. – max. ) min.1800mm - max.3200 mm olmalıdır. - Sargının Mekanik Hızı Max. 70 m/dk olmalıdır. - Sargı Maksimum Film Genişliği 2600mm (körüksüz) olmalıdır. - Maksimum Bobin Çapı 1000mm olmalıdır. - Kartuş çapı min 3inç (76mm) olmalıdır. - Sıkıştırılmış Hava Basıncı min 6 bar olmalıdır. - Min.1 adet Otomatik Hammadde Yükleyici olmalıdır. - Min.500kg/h yükleme kapasitesi olmalı - Toz tutucu siklon filtre olmalı - Min.1 adet Gravimetrik Kontrol Ünitesi olmalıdır. - Bir metre uzunluğundaki filmin gramajını sabit tutmalıdır. - Ekstruder verimini istenen değerde tutabilmelidir. - Inox yükleyicili olmalıdır. - Min.1 adet Gravimetrik Dozajlama Ünitesi olmalıdır. - Ana Komponent min 2 Adet - Yardımcı Komponent min 2 Adet olmalıdır. - Katkı komponenti min. 2 Adet olmalıdır. - Tartım Hassasiyeti max. +- 4gr olmalıdır. - Saatlik Karışım Miktarı 500Kg/Saat olmalıdır. - Min. 1 adet Vida-Kovan olmalı - Çap/Uzunluk : 100/30D olmalı - Maksimum Devir 90 RPM olmalı - Isıtma Bölgeleri : 6 olmalı - Isıtma gücü : 6 kw x min. 6 Adet olmalı - Soğutma Suyu : Ekstruder+Şanzıman 150 lt/h olmalı - Vida Özellikleri ; - 8550 Malzeme, Bariyer Dizaynlı,Çift Mikserli olmalı - Sertlik : 66-68 HRC arasında olmalı - Giriş bölgesi Bimetalik Kaplamalı olmalı - Kovan Özellikleri ; - 8550 Malzeme, 66-68 HRC Derin Nitrasyonlu olmalı - Su Soğutmalı Besleme Bölümü olmalı - Kırıcı Yapısı Derin Konik Kanallı olmalı - Ön/Arka Flanşlı, çevrilebilir kovan yapısı olmalı - Kırıcı kısmı değiştirilebilir Bukse yapısı olmalı - Min.1 adet AC Motor 180 HP olmalı - Min.1 adet HTE tipi şanzıman Serpantinli Soğutma Sistemiyle Birlikte olmalı - Min.1 adet Vida / Kovan ve Şanzıman için ısı değiştirici olmalı. - Min. 1 adet Ekstrüzyon Kafa- Kalıbı - Kafa kalıbı çapı : Ø600mm , Ø400mm arasında olmalı - Min. 1 adet Hava Başlığı olmalı - Kurulu Fan Gücü : min. 20 HP olmalı - Hava Girişlerinin Adedi : min. 6 adet olmalı - Hava Girişi Çapı :min. 100mm olmalı - Fan Debisi : min. 8000m3/h olmalı - Min. 1 adet Roket Filtre olmalı - Min. 1 adet Hava Başlığı için Soğutma Esanjörü olmalı - Min.1 adet Dokunmatik Ekranlı PLC Otomasyon Sistemi olmalı - Min. 1 adet İz yapmayan Balon Tutucu olmalı - Min. 1 adet Üst Çekici Grubu (Döner Kule)olmalı - Merdane genişliği min. 2700 mm olmalıdır. - Min. 1 adet Ekstruder Kulesi olmalı - Kafa değişimi için kule ayağında pergel vinç tertibatı olmalıdır. - Min. 1 adet Otomatik Sargı (Çift İstasyonlu – Back to Back) olmalı - Max.Film Genişliği : min. 2600 mm (Körüksüz) olmalı - 1 Ad. Krom, 1 Ad. Kauçuk Kaplamalı Merdane - Sargı Merdanesi : Baklava Desenli olmalı - Çevre:min. 1000mm, Kauçuk Kaplama olmalı - Motor : Redüktörlü AC Motor olmalı - Bobin Çapı : max. 1000 mm - Hat Hızı : max. 70 m/dk - Yandan açma jiletleri ve dilimleme blokları ile birlikte olmalı - Film çekilirken, Jilet değiştirme özelliği olmalı - Önceden Ayarlanan Metrajda , Full Otomatik Hidrolik, Bobin değiştirme özelliği olmalı. - Min.2 adet Muz Merdane olmalı. Min.2700mm olmalı - Min. 1 adet Chiller ( Su Soğutma Grubu) olmalı - Mni.43000. Kcal / saat - Hava soğutmalı olmalı - Spiral Kompresörlü olmalı - Körük tahtaları AC motor tahrikli, uzaktan kumanda edilebilir olmalıdır. - Max körük ölçüleri min. 1640 mm +(780+780) olmalıdır. - Min. 4 adet Manyetik Delik Aparatı delik çapı min. 4mm olmalı - Min.1adet Mikroperfore Merdanesi olmalı. Yaklaşık delik çapı: min. 0.8mm olmalı - Min.1 adet Fire Kırma/Geri Besleme Sistemi olmalı - Min. 1 adet Fire Emiş Fanı olmalı | 1ADET |

3. Alet, aksesuar ve gerekli diğer kalemler

Makine ekipmanlarla ilgili alet, aksesuar ve diğer gerekli parçalar firma tarafından sağlanacaktır.

4. Garanti Koşulları

Garanti süresi 1 yıldır. Yüklenici firma 1 yıl boyunca yedek parça ve servis garantisi verecektir

5. Montaj ve Bakım-Onarım Hizmetleri

Her ürün için gerekli Bakım Şartları, Kullanım Kılavuzunda veya ayrıca verilen Bakım Kılavuzunda belirtilecektir. Gerekli bakımın periyodu, kimin tarafından nasıl yapılacağı kılavuzlarda belirtilecektir. Servisin yapması gereken bakımlar ve arıza onarımı hizmeti tedarikçi firmanın teknik servisi tarafından verilecektir.

6. Gerekli Yedek Parçalar

Yüklenici firma 1 yıl boyunca yedek parça ve servis garantisi verecektir. Garanti kapsamında değişecek parçalar en geç 10 gün içerisinde, garanti süresinden sonra en geç 10 gün içerisinde tedarikçi firma tarafından temin edilecektir

7. Kullanım Kılavuzu

Ürünlere ait Türkçe kullanım kılavuzları tedarikçi firma tarafından verilecektir.