###### Söz.Ek-2: Teknik Şartname (İş Tanımı)

[Teknik şartnamenin (iş tanımının) amacı, yürütülecek proje kapsamında gerçekleştirilecek faaliyetleri ve yapılacak işleri net bir şekilde tanımlamak, teklif verme aşamasında yüklenicilere verecekleri teklifin mahiyeti hakkında bilgi vermek, teklifçileri yönlendirmek ve proje uygulaması esnasında yüklenicinin başvuracağı referansı olarak hizmet etmektir. Teknik Şartname, ihale dosyasına dahil edilir ve ihale sonucunda imzalanan sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olur.

Teknik Şartnamenin tam olarak hazırlanması, projenin nihai başarısı için çok önemlidir. Düzgün bir şekilde hazırlanmış Teknik Şartname projenin doğru bir biçimde tasarlanmasını, çalışmanın öngörülen takvim dahilinde yapılmasını ve kaynakların israf edilmemesini sağlar.]

TEKNİK ŞARTNAME STANDART FORMU   (Söz. EK:2b)

(Mal Alımı ihaleleri için)

[Sözleşme Makamı mal alımı kapsamında tedarik etmek istediği mallarda arayacağı; özellikleri, standart ve kalite seviyelerini, montaj ve bakım onarım hizmetlerini vb. hususları ihaleye çıkmadan önce hazırlayacağı Teknik Şartnamede detaylı olarak izah edecektir. Aşağıdaki bölümlerden işin niteliğine uygun olanları doldurulacak, gerek duyulursa ilave maddeler eklenebilecektir.]

Sözleşme başlığı	:Bölgemizde Üretilmeyen Smart Kriyojenik Tank ve Smart Reaktör Üreterek Rekabet Gücünün ve İhracatın Arttırılması

Yayın Referansı	:TR62/19/YENİ/0057

1. Genel Tanım

Sunulan projemizin hedefi, Bölgemizde Üretilmeyen Smart Kriyojenik Tank ve Smart Reaktör Üreterek Rekabet Gücünün ve İhracatın Arttırılmasıdır.

2. Tedarik Edilecek Mallar, Teknik Özellikleri ve Miktarı

LOT 1:

1-Kaynak Ağzı Açma Makinası   6-40 mm

2-Elektrikli su pompası 50 bar

3-Yatay Sac Kaldırma 6 t ve 10 t –Manyetik 2 çift

4-Yiv Açma Makinası

5- Tozaltı Kaynak Makinası-İz Takip sistemli

6-Sinerjik Kaynak Makinası (MIG/MAG)

7- Kaynak Makinası TIG

| A | B | C |
| --- | --- | --- |
| Sıra No | Teknik Özellikler | Miktar |
| 1 | Kaynak Ağzı Açma Makinası 6-40 mm 2,6 metreye kadar kaynak ağzı açabilmelidir. En az 2,2 kW motoru olmalıdır 380 V - 50 Hz frekansında çalışmalıdır Tek pasoda maksimum 12 mm talaş kaldırabilmelidir (400 MPa mukavemetli çelikte) K, V, X ve Y tipi kaynak ağzı açmaya imkan tanımalıdır. Acil stop butonuna sahip olmalıdır. |  |
| 2 | Elektrikli su pompası 50 bar Test akışkanı su veya yağ olmalıdır Elektrik motoru 220 V – 50 Hz ve en az 1,7 kW olmalıdır Pompalama debisi en az 7 litre/dakika olmalıdır Basınç istenilen bar seviyesine ayarlanabilmelidir Akışkan sıcaklığı max 60°C olmalıdır Çalışma basıncı max 50 bar olmalıdır |  |
| 3 | Yatay Sac Kaldırma 6 t ve 10 t –Manyetik 2 çift Yatay Sac Kaldırma 6Ton (1 adet) 6000 kg kaldırabilecek kapasitede olmalıdır Minimum 5mm kalınlıkta- maksimum 75mm kalınlıktaki sacların taşınmasında çift olarak kullanılmalıdır. Ağırlık 40-46 kg/çift olmalıdır 4-5 Ton arası kapasitede manyetik mıknatıs dahil olmalıdır Yatay Sac Kaldırma 10Ton (1 adet) 9.000-10.000 kg kaldırabilecek kapasitede olmalıdır Minimum 5mm kalınlıkta- maksimum 100mm kalınlıktaki sacların taşınmasında çift olarak kullanılmalıdır Ağırlık 85-95 kg/çift olmalıdır 4-5 Ton arası kapasitede manyetik mıknatıs dahil olmalıdır. |  |
| 4 | Yiv Açma Makinası 1”-12” arası borulara 7 mm ve altı kalınlıklara kanal açabilmelidir Paslanmaz, karbon çelik, bakır, alüminyum ve PVC borularda kullanılabilmelidir Universal motoru en az 1700 watt, en az 28 rpm olmalı, 50 Hz ve 230 V’ da çalışmalıdır 8”-12” Kanal açma tekerleği ile alt Şasesi olmalıdır 2”-12” arası boru taşıyıcı ayak olmalıdır |  |
| 5 | Tozaltı Kaynak Makinası En az 1000 amperde çalışan otomatik iz takip sistemli olmalıdır En fazla 9 m/dk tel besleme hızına sahip olmalıdır Toz toplama ünitesi ve gerekli kaynak kontrolü dahil olmalıdır. |  |
| 6 | Sinerjik Kaynak Makinası (MIG/MAG) 50 adede kadar özel sinerjikmod oluşturma imkanı sunmalıdır. MIG/MAG olmalıdır Masif ve özlü kaynak teli olmalıdır Karbon Çelik, Paslanmaz çelik, Aluminyum malzemeleri kaynak yapabilmelidir. Tel çapı 0,6 – 1,6mm arası olmalıdır. Örtülü Elektrod Kaynağı yapabilmelidir. TIG Lift (tetik ile) yapılmalıdır. 8mm elektroda kadar oluk açma yapabilmelidir Kaynak Makinasının güç kaynağı en az 500 Amper olmalıdır. |  |
| 7 | Kaynak Makinası TIG AC veya DC çıkış akımı sayesinde faklı tip ve kalınlıkta birçok malzemenin kaynağı olmalıdır. Ayarlanabilir AC frekansıyla, daha hassas hareket hızı, penetrasyon olmalıdır. TIG kaynağında mükemmel performans sağlayan gelişmiş invertör teknolojisi olmalıdır Ayarlanabilir Sıcak-Başlangıç (Hot-Start) veya Yumuşak-Başlangıç (Soft-Start) özelliği ile kaynak başlangıcında daha düzgün ve dikiş görüntüsü yapılmalıdır. DG-TIG, AC-TIG, TIG-Pulse ve örtülü elektrod kaynak uygulamalarında yüksek performans sağlamalıdır. Dokunmatik tuşlar sayesinde kaynak parametrelerinin daha hassas ve kolay kontrolü sağlanmalıdır. Kaynak Makinasının güç kaynağı 300 Amper olmalıdır. |  |

3. Alet, aksesuar ve gerekli diğer kalemler

4. Garanti Koşulları en az 2 yıl olmalıdır

5. Montaj ve Bakım-Onarım Hizmetleri: Makine arızası durumunda en fazla96 saat içinde müdahale edilmelidir.

6. Gerekli Yedek Parçalar: Bulunmamaktadır.

7. Kullanım Kılavuzu :Standart kılavuz yeterlidir.

8. Diğer HususlarBulunmamaktadır.