Söz.Ek-2: Teknik Şartname (İş Tanımı)

[Teknik şartnamenin (iş tanımının) amacı, yürütülecek proje kapsamında gerçekleştirilecek faaliyetleri ve yapılacak işleri net bir şekilde tanımlamak, teklif verme aşamasında yüklenicilere verecekleri teklifin mahiyeti hakkında bilgi vermek, teklifçileri yönlendirmek ve proje uygulaması esnasında yüklenicinin başvuracağı referansı olarak hizmet etmektir. Teknik Şartname, ihale dosyasına dahil edilir ve ihale sonucunda imzalanan sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olur.

Teknik Şartnamenin tam olarak hazırlanması, projenin nihai başarısı için çok önemlidir. Düzgün bir şekilde hazırlanmış Teknik Şartname projenin doğru bir biçimde tasarlanmasını, çalışmanın öngörülen takvim dahilinde yapılmasını ve kaynakların israf edilmemesini sağlar.]

TEKNİK ŞARTNAME STANDART FORMU   (Söz. EK:2b)

(Mal Alımı ihaleleri için)

LOT 1

Sözleşme başlığı	: Bölgeye Özgü Yöresel Peynirlerin Üretimi İçin Makine Teknolojisinin Ve Ar-Ge Kapasitesinin Geliştirilmesi

Yayın Referansı	: TR62/14/BREY/0040

1. Genel Tanım

Çukurova Kalkınma Ajansı Bölgesel Rekabet ve Yenilik Mali Destek Programı kapsamında sağlanan mali destek ile TR62/14/BREY/0040 referans numarasıyla desteklenen Bölgeye Özgü Yöresel Peynirlerin Üretimi İçin Makine Teknolojisinin ve Ar-Ge Kapasitesinin Geliştirilmesi projesi için mal alımı ihalesi gerçekleştirilecektir.

2. Tedarik Edilecek Mallar, Teknik Özellikleri ve Miktarı

| A | B | C |
| --- | --- | --- |
| Sıra No | Teknik Özellikler | Miktar |
| 1 | PASTÖRİZATÖR - Kapasitesi en az 7500 l /h olacaktır. - Pastörizatör 3 bölmeli olmalıdır. - 2 adet rejenerasyon çıkışı olacaktır. - 1 adet son çıkış ısıtma 1 adet pastörizasyon bölmesi olarak toplamda 3 adet bölmeden oluşacaktır. - Pastörizasyon sıcaklığı +72 oC ye kadar çıkabilmelidir. - Süt ile sıcak su sirkülasyon sıcaklığı arasındaki sıcaklık farkı maksimum 2 °C olmalıdır. - Süt çıkış sıcaklığı + 32 /+45 oC aralıklarında olabilmelidir. - Pastörizasyon sıcaklığı ve ürün çıkış sıcaklığı otomatik ayarlanabilir olmalıdır. - Ön, arka, ve ara bölmeleri AISI 304 kalite paslanmaz çelik levhadan olmalıdır. (Gövde kaplama olmamalıdır.) - Eşanjör plakaları AISI 316 kalite paslanmaz çelikten ve 0,5 mm kalınlıkta olmalıdır. - Plakalar üzerinde maksimum verimi sağlayacak şekilde balık sırtı deseni bulunmalıdır. - Plaka contaları geçmeli sistemli NBR malzemeden olmalı, yüksek ısı verimi ve yüksek CIP temizliğine uygun olmalıdır. - Eşanjör gövdesinde kullanılacak plakalarda ve conta üzerinde üretici firma soğuk damgası ve renk kodu olmalıdır. - Pastörize eşanjörü plaka demetindeki kullanılacak plaka derinliği minimum 3 mm olmalıdır. - Pastörizatör tek şase üzerinde paket tip olmalı, şase dahil tümü paslanmaz çelik, balans tankı seviye kontrollü olmalıdır. - Eşanjör plakalarının akışkan giriş tarafında, her iki devredeki akışın en üstün akışkan dağılımı sağlayacak şekilde “çikolata paterninde” dağılım bölgesi bulunmalıdır. - Paslanmaz çelik süt pompası kullanılmalıdır. - Santrifüj pompalar, ürün ile temas eden kısımlar AISI 316 kalite paslanmaz çelikten muhafazalı, motor fanı direk elektrik motoru miline akupleli değil, ara adaptör ve housing kullanılarak akuple edilmelidir. - Debi kontrolu için elektromanyetik tipte flowmetre olacaktır. - Pastörizatörde bulunan, boru, vana, fittings ve plaka demetinin etkin yıkanması için gerekli debi pastörizatör kapasitesi ile eşit debide olmalıdır. - Gövde, gövde sıkma cıvataları, gövde bağlama elemanları paslanmaz çelik, sıkma somunları pirinç malzemeden olmalıdır. - Pastörizatör grubu içinde tüm borulama ( süt, su, buhar, hava ) AISI 304 kalite paslanmaz çelik olmalıdır. - Buhar girişinde pislik tutucu, buhar kesme vanası ve pnömatik kontrollü oransal vana kullanılmalıdır. - Sıcak su hazırlama eşanjörü olarak, kaynaklı tip plakalı eşanjör kullanılmalıdır. Dizayn basıncı minimum 32 bar, dizayn sıcaklığı minimum 225 oC olmalıdır. - Kumanda panosu paslanmaz çelikten yapılmalıdır. Kapaklar dökme conta, bazalı,fırçalı, modüler tip, kilitli, acil stop ve arıza sinyal lambalı, su-buhar sızdırmaz olmalıdır. - Pastörizatörde hijyenik emniyet dönüşü(pastörize emniyeti vanası), pnömatik kontrollu üç yollu vana ile sağlanmalıdır. - Isı kontrollu PLC li olmalıdır. - Kullanılacak tüm PT 100'ler, basınç transmitteri ve diğer aksesuarlar hijyenik bağlantılı olmalıdır. - Balans tankı pompası frekans invertörlü olacaktır. - Pastörizatör şasesi üzerinde 15 sn süreli borusal tip holder bulunmalıdır. - Pastörizatör üzerinde 2 adet oransal kontrol vanası, 2 adet şamandıralı kondenstop, 2 adet sıcak su sirkülasyon pompası, 1 adet süt pompası, 2 adet paslanmaz çelik kapalı genleşme tankı, 2 adet buhar filtresi, 2 adet yumuşak su filtresi, 2 adet buhar manometresi, 2 adet hava pürjörü, 2 adet su basınç regülatörü, 2 adet çekvalf, 2 adet emniyet ventili, 2 adet buhar vanası, 2 adet yumuşak su manometresi olacaktır. - Elektrik malzemeleri TSE standardına sahip olmalıdır. - Tüm birleştirmeler TIG kaynağı metodu ile içten verilerek otomatik kaynak makineleri ile yapılmış olmalıdır. | 1 Adet |

2. Alet, aksesuar ve gerekli diğer kalemler

İlgili alet ve aksesuarlar tedarikçi firma tarafından karşılanacaktır.

3. Garanti Koşulları

Makinenin garanti süresi, teslim ve aktif kullanım itibariyle en az 2 yıl olmalıdır.

4. Montaj ve Bakım-Onarım Hizmetleri

Makineler ve ekipmanların, yüklenici tarafından firmanın belirtilen adresinde monte edilecek ve çalışır vaziyette teslim edilecektir. Yüklenici tarafından firmanın belirtilen adresinde monte edilen cihazla beraber yazılımı çalışır vaziyette teslim edilmelidir. Eğitim ile ilgili hususlar, firmaya teslim yerinde iki gün boyunca uygulamalı olarak verilmelidir.

5. Gerekli Yedek Parçalar

İlgili yedek parçalar tedarikçi firma  tarafından sağlanacaktır.

6. Kullanım Kılavuzu

Makineler ve ekipman üzerinde, cihazın teknik özellikleri, kullanma talimatı, emniyet ikaz işaret ve yazıları ile imalatçı yüklenici adını belirten bilgi levhası bulunacaktır.

Bütün etiketler ve bilgi levhaları korozyona mukavim malzemeden olacaktır. Yüklenici malzeme cinsini, yazılı olarak taahhüt edecektir.

Ayrıca; Kullanıcı kılavuzu, Aksesuar parça kitabı, varsa detay parçaların montaj şemalarını içerecek şekilde mekanik komple resimleri ve arıza sırasında yapılması gerekenler dokümanı cihazla birlikte teslim edilmelidir.

7. Diğer Hususlar

İş bu teknik şartnamede talep edilen kriterler isteklilerin karşılaması gereken minimum kriterlerdir. Nakliye alıcıya aittir. Tedarikçi firmanın teslim edeceği makine ekipmanlar ve parçaları teslimatta kontrol edilecek olup, uygun olmayan makine ekipmanların ve parçaların istenilen özelliklerde ve kalitede teslim edilmemesi koşulunda sözleşme feshedilecektir. Makineler ve ekipmanlarında Kırık, Çatlak, Ezik, Pas, Boya akması ve boya kabarması, Darbe gibi kusurlar bulunmayacaktır.

TEKNİK ŞARTNAME STANDART FORMU   (Söz. EK:2b)

(Mal Alımı ihaleleri için)

LOT 2

Sözleşme başlığı	: Çukurova Kalkınma Ajansı Bölgesel Rekabet ve Yenilik Mali Destek Programı

Yayın Referansı	: TR62/14/BREY/0040

1. Genel Tanım

Çukurova Kalkınma Ajansı Bölgesel Rekabet ve Yenilik Mali Destek Programı kapsamında sağlanan mali destek ile TR62/14/BREY/0040 referans numarasıyla desteklenen Bölgeye Özgü Yöresel Peynirlerin Üretimi İçin Makine Teknolojisinin ve Ar-Ge Kapasitesinin Geliştirilmesi projesi için mal alımı ihalesi gerçekleştirilecektir.

2. Tedarik Edilecek Mallar, Teknik Özellikleri ve Miktarı

| A | B | C |
| --- | --- | --- |
| Sıra No | Teknik Özellikler | Miktar |
| 1 | SEPERATÖR - Kapasitesi en az 7250 lt/h – 9000 lt/h süt - Tambur devri en az 7000 devir/dakika - Tambur boşaltma hacmi en az 12 lt - Giriş basıncı 1,5 – 2 bar aralığında - Krema çıkış basıncı 1-2 bar aralığunda - Süt çıkış basıncı 1 – 2 bar aralığında - Çalışma frekansı en az 50 hz - Motor gücü en az 15 kw - Çalışma sıcaklığı 25 – 95 °C aralığında olmalıdır. Otomasyon Ünitesi - PLC ile yönetilebilecek şekilde olmalıdır. - Ekran renkli ekran olmalıdır. - En az 15 kw motor sürücü olmalıdır. - Arıza ikaz donanımı ve uydu destekli arıza destek ve kontrol sistemi bulunmalıdır. - Paslanmaz otomatik hidrofor olmalıdır. - Makine, pano ve hidrofor monte edilmesi için dizayn edilmiş paslanmaz platform bulunmalıdır. - Paslanmaz kumanda paneli olmalıdır. - Basınç ayarı için basınç ayar vidası ve manometre bulunmalıdır. | 1 Adet |

2. Alet, aksesuar ve gerekli diğer kalemler

İlgili alet ve aksesuarlar tedarikçi firma tarafından karşılanacaktır.

3. Garanti Koşulları

Makinenin garanti süresi, teslim ve aktif kullanım itibariyle en az 2 sene olmalıdır.

4. Montaj ve Bakım-Onarım Hizmetleri

Makineler ve ekipmanların, yüklenici tarafından firmanın belirtilen adresinde monte edilecek ve çalışır vaziyette teslim edilecektir. Yüklenici tarafından firmanın belirtilen adresinde monte edilen cihazla beraber yazılımı çalışır vaziyette teslim edilmelidir.

Eğitim ile ilgili hususlar, firmaya teslim yerinde iki gün boyunca uygulamalı olarak verilmelidir.

5. Gerekli Yedek Parçalar

İlgili yedek parçaların olması halinde tedarikçi firma sağlayacaktır.

6. Kullanım Kılavuzu

Makineler ve ekipman üzerinde, cihazın teknik özellikleri, kullanma talimatı, emniyet ikaz işaret ve yazıları ile imalatçı yüklenici adını belirten bilgi levhası bulunacaktır.

Bütün etiketler ve bilgi levhaları korozyona mukavim malzemeden olacaktır. Yüklenici malzeme cinsini, yazılı olarak taahhüt edecektir.

Ayrıca; Kullanıcı kılavuzu, Aksesuar parça kitabı, varsa detay parçaların montaj şemalarını içerecek şekilde mekanik komple resimleri ve arıza sırasında yapılması gerekenler dokümanı cihazla birlikte teslim edilmelidir.

7. Diğer Hususlar

İş bu teknik şartnamede talep edilen kriterler isteklilerin karşılaması gereken minimum kriterlerdir. Nakliye alıcıya aittir. Tedarikçi firmanın teslim edeceği makine ekipmanlar ve parçaları teslimatta kontrol edilecek olup, uygun olmayan makine ekipmanların ve parçaların istenilen özelliklerde ve kalitede teslim edilmemesi koşulunda sözleşme feshedilecektir. Makineler ve ekipmanlarında Kırık, Çatlak, Ezik, Pas, Boya akması ve boya kabarması, Darbe gibi kusurlar bulunmayacaktır.

TEKNİK ŞARTNAME STANDART FORMU   (Söz. EK:2b)

(Mal Alımı ihaleleri için)

LOT 3

Sözleşme başlığı	: Çukurova Kalkınma Ajansı Bölgesel Rekabet ve Yenilik Mali Destek Programı

Yayın Referansı	: TR62/14/BREY/0040

1. Genel Tanım

Çukurova Kalkınma Ajansı Bölgesel Rekabet ve Yenilik Mali Destek Programı kapsamında sağlanan mali destek ile TR62/14/BREY/0040 referans numarasıyla desteklenen Bölgeye Özgü Yöresel Peynirlerin Üretimi İçin Makine Teknolojisinin ve Ar-Ge Kapasitesinin Geliştirilmesi projesi için mal alımı ihalesi gerçekleştirilecektir.

2. Tedarik Edilecek Mallar, Teknik Özellikleri ve Miktarı

| A | B | C |
| --- | --- | --- |
| Sıra No | Teknik Özellikler | Miktar |
| 1 | PROSES TANKI - Tamamı AISI 304 paslanmaz çelik olup alt ve yan - Yüzeyi 50 mm kalınlığında taş yünü ile izole edilmiş olacaktır. - Kapasitesi en az 8 ton olmalı, sekiz tipinde olmalıdır.. - 2 adet 80 gövde rediktör ve en az 2,2 KW motor gücüne sahip olmalıdır. - Pinomatik damperi olmalıdır. - Panosunda dijital ısı göstergesi, motor invertörü ve damper kumandası olmalıdır. - En az 100x100x4 mm kutu profilden şasesi ve merdivenli platformu olmalıdır. | 2 Adet |
| 2 | TAMBUR - Tambur altında 4 adet paslanmaz tekerlek bulunmalıdır. - Tambur delik çapı en az1 mm olmalıdır. - En az 1,5 HP tambur motoru ve en az 20 ton/h kapasiteli pompa olmalıdır. - Kumanda panosunda hız kontrolü olmalıdır. - Bütün üniteler paslanmaz çelik olmalıdır. | 1 Adet |
| 3 | HASLAMA-YOGURMA-GRAMAJLAMA KONTİNU SİSTEMİ KURU HAŞLAMA ÜNİTESİ: - Tamamı AISI 304 paslanmaz çelik olmalıdır.. - En az 200 kg / batch kapasite de olmalıdır. - PLC kontrollü olmalıdır. - Ceket ısıtmalı ve buhar enjektörlü olmalıdır.. - İç dış çıdarlar en az 4 mm, helezonlar ise en az 6 mm olmalıdır. - İç gövde ve helezonlar kumlama ile kaplı olmalıdır. - En az 4 KW 2 adet hız kontrol üniteli motoru bulunmalıdır. - Otomatik kapak açmalı olup buhar filtresi, CIP topu ve emniyet sivich’ leri olmalıdır.. GRAMAJLAMA ÜNİTESİ: - Tamamı AISI 304 paslanmaz çelik olmalıdır. - Kapasite en az 2000 Kg/h olup iki pistonlu olmalıdır. - Toplamda 4 adet piston bulunmalıdır. - İnvertörlü en az 1,5 KW rediktör motorlu olup piston hareketi pnomatik olmalıdır. - Otomatik ısı kontrollü olmalıdır. (Buharlı) TELEME KIYMA VE TAŞIMA KONVEYÖRÜ: - Hız kontrol cihazı ile sistem kontrolü sağlanmalıdır. - Kapasitesi en az 2000 kg/h | 1 Adet |
| 4 | PNÖMATİK PRES - Tamamı AISI 304 paslanmaz çelik olmalıdır.. - İki kat tekne olup içinde en az 3 mm çapında delikli saçtan olmalıdır. - En az 500 kg teleme alma kapasitesine sahip olmalıdır. - En az 150 mm çapında paslanmaz şaseli döner başlıklı 4 adet paslanmaz tekerliği olmalıdır. | 4 Adet |
| 5 | LOR TANKI - Minimum 3350 kg kapasiteli olmalıdır. - Tamamı AISI 304 paslanmaz çelik olmalıdır.. - Rolbont sistemli ısıtma olup poliüretan izoleli olmalıdır.. - Ürün giriş . CİP hattı ve CİP topu olmalıdır. - Ürün boşaltma kısmı için 4 inç kelebek vana kullanılmalıdır. - Ürün almadan önce lor suyunu boşaltmak için ayrı çıkışı bulunmalıdır. - Tankın altında her iki tarafa açılır kelebek vana olmalıdır. - Tanklar arası platform olmalıdır | 3 Adet |
| 6 | ISITMA ESANJÖRÜ - Kapasite en az 10000 lt /h - Tek bölmeli olmalıdır. - Eşanjör plakaları ALLOY AISI 316 kalite paslanmaz çelikten ve en az 0,5 mm kalınlıkta olmalıdır. - Plakalar üzerinde maksimum verimi sağlayacak şekilde balık sırtı deseni bulunmalıdır. - Plaka contaları geçmeli sistemli NBR malzemeden olmalı, yüksek ısı verimi ve yüksek CIP temizliğine uygun olmalıdır. - Eşanjör gövdesinde kullanılacak plakalarda ve conta üzerinde üretici firma soğuk damgası ve renk kodu olmalıdır. - Isıtma eşanjörü plaka demetindeki kullanılacak plaka derinliği minimum 3 mm olmalıdır. - Eşanjör tek şase üzerinde paket tip olmalı, şase dahil tümü paslanmaz çelik olmalıdır. | 1 Adet |

2. Alet, aksesuar ve gerekli diğer kalemler

İlgili alet ve aksesuarlar tedarikçi firma tarafından karşılanacaktır.

3. Garanti Koşulları

Makinenin garanti süresi, teslim ve aktif kullanım itibariyle en az 2 sene olmalıdır.

4. Montaj ve Bakım-Onarım Hizmetleri

Makineler ve ekipmanların, yüklenici tarafından firmanın belirtilen adresinde monte edilecek ve çalışır vaziyette teslim edilecektir. Yüklenici tarafından firmanın belirtilen adresinde monte edilen cihazla beraber yazılımı çalışır vaziyette teslim edilmelidir.

Eğitim ile ilgili hususlar, firmaya teslim yerinde iki gün boyunca uygulamalı olarak verilmelidir.

5. Gerekli Yedek Parçalar

İlgili yedek parçaların olması halinde tedarikçi firma sağlayacaktır.

6. Kullanım Kılavuzu

Makineler ve ekipman üzerinde, cihazın teknik özellikleri, kullanma talimatı, emniyet ikaz işaret ve yazıları ile imalatçı yüklenici adını belirten bilgi levhası bulunacaktır.

Bütün etiketler ve bilgi levhaları korozyona mukavim malzemeden olacaktır. Yüklenici malzeme cinsini, yazılı olarak taahhüt edecektir.

Ayrıca; Kullanıcı kılavuzu, Aksesuar parça kitabı, varsa detay parçaların montaj şemalarını içerecek şekilde mekanik komple resimleri ve arıza sırasında yapılması gerekenler dokümanı cihazla birlikte teslim edilmelidir.

7. Diğer Hususlar

İş bu teknik şartnamede talep edilen kriterler isteklilerin karşılaması gereken minimum kriterlerdir. Nakliye alıcıya aittir. Tedarikçi firmanın teslim edeceği makine ekipmanlar ve parçaları teslimatta kontrol edilecek olup, uygun olmayan makine ekipmanların ve parçaların istenilen özelliklerde ve kalitede teslim edilmemesi koşulunda sözleşme feshedilecektir. Makineler ve ekipmanlarında Kırık, Çatlak, Ezik, Pas, Boya akması ve boya kabarması, Darbe gibi kusurlar bulunmayacaktır.

TEKNİK ŞARTNAME STANDART FORMU   (Söz. EK:2b)

(Mal Alımı ihaleleri için)

Lot 4

Sözleşme başlığı	: Çukurova Kalkınma Ajansı Bölgesel Rekabet ve Yenilik Mali Destek Programı

Yayın Referansı	: TR62/14/BREY/0040

1. Genel Tanım

Çukurova Kalkınma Ajansı Bölgesel Rekabet ve Yenilik Mali Destek Programı kapsamında sağlanan mali destek ile TR62/14/BREY/0040 referans numarasıyla desteklenen Bölgeye Özgü Yöresel Peynirlerin Üretimi İçin Makine Teknolojisinin ve Ar-Ge Kapasitesinin Geliştirilmesi projesi için mal alımı ihalesi gerçekleştirilecektir.

2. Tedarik Edilecek Mallar, Teknik Özellikleri ve Miktarı

| A | B | C |
| --- | --- | --- |
| Sıra No | Teknik Özellikler | Miktar |
| 1 | JENERATÖR GENEL ÖZELLİKLER - En az 250 KW gücünde en az 230/400 Volt, 50 Hz otomatik stand-by dizel jeneratör olmalıdır. - Jeneratör seti; motor ve alternatör bölümleri ve diğer tüm motor ve alternatör olmalıdır. - Jeneratör seti komple çalışması için gerekli aksesuarları ile birlikte orijinal olarak teklif edilmelidir. - Jeneratör seti komple müşterek çelik bir şase üzerinde direk akuple edilmiş olmalıdır. - Komple jeneratör seti, ISO 9001 Kalite Güvence Belgesi bulunmalıdır. - Devreye alma işlemlerinden sonra jeneratör seti 24 ay süre ile malzeme ve işçilik hatalarına karşı garanti edilmelidir. Bu konuda hiçbir ücret talep edilmemelidir. - Jeneratör yurtdışı test raporları makine ile birlikte verilmelidir. DİZEL MOTOR ÖZELLİKLERİ Spesifikasyonlar: - Dizel motor, 6 silindirli I tipi, 4 zamanlı ve su soğutmalı - Motor devir sayısı 1500 d/dak. - Motor hacmi minimum 8.7 litre - Sıkıştırma oranı minimum 16.9:1 - Yağ kapasitesi minimum 26.4 litre - Blok yük alma kapasitesi (tek adımda yüklenme) % 70 ten az olmamalıdır. Hava Emiş Sistemi: - Motor hava emiş sistemi turbo şarjlı olmalıdır. - Hava filtreleri kuru tip ve kolaylıkla değiştirilebilir olmalıdır. Soğutma Sistemi: - Soğutma sistemi, emniyet ile çalışmayı sağlayacak uygun kapasitede ve direk motordan tahrikli 50 °C ortam sıcaklığında çalışmayı sağlayacak bir radyatör (Tropikal Tip) içermelidir. - Soğutma sistemi, termostatik kontrollü olmalı ve bu kapasiteye uygun bir ön ısıtıcı içermelidir. - Soğutma sistemi, direk motordan kayış ile tahrikli uygun kapasitede bir su pompası içermelidir. Yağlama Sistemi: - Yağlama sistemi cebri olup, yağlama pompası, dişli tip ve direk motordan tahrikli olmalıdır. - Yağlama yağı emiş ucunda bir süzgeç (strainer) olmalıdır. - Yağlama yağı filtresi, tam akışı filtre edebilecek ve kolay değiştirilebilir tipte olmalıdır. - Yağ seviye çubuğu kolay erişilebilecek bir yerde olmalıdır. Yakıt Sistemi: - Yakıt sistemi direk enjeksiyonlu olmalıdır. - Enjektörler kalem tip mekanik enjektör olmalıdır. - Yakıt transfer pompası dişli tip ve direk motordan tahrikli olmalıdır. - Yakıt filtresi, tam akışı filtre edebilecek ve kolay değiştirilebilir tipte olmalıdır. - Yakıt sisteminde bir yakıt-su ayırıcı bulunmalıdır. - Yakıt esnek bağlantı hortumları jeneratör seti ile teslim edilmelidir. Egzost Sistemi: - Egzost sistemi kuru tip olmalıdır. - Egzost sistemi bağlantılarının yapılmasında kullanılacak bir adet esnek egzost kompansatörü ve bir adet susturucu jeneratör seti ile birlikte teslim edilmelidir. - Egzost çıkışı ve teslim edilecek diğer ekipmanlar Flange bağlantısına uygun olmalıdır. Governor (Hız Kontrol Cihazı): - Governor, Elektronik tip olmalıdır. - Hız ayarı kontrol paneli üzerinde bulunan bir potansiyometre vasıtası ile yapılmalıdır. Start Sistemi: - Start sistemi, DC 24 Volt elektrikli marş motoru ile olmalıdır. - Arka arkaya beş kez marş basabilecek kapasitede az bakımlı kurşun asit tip iki adet 12 volt akü jeneratör seti ile birlikte teslim edilmelidir. - Aküler ile marş motoru arasındaki bağlantı kabloları jeneratör seti ile birlikte teslim edilmelidir. - Dizel jeneratör üzerinde bulunan aküleri şarj etmek için minimum 45 Amp. şarj alternatörü bulunmalıdır. Göstergeler: - Jeneratör seti üzerinde dizel motorun aşağıdaki parametrelerini gösteren LCD tip dijital bir gösterge bulunmalıdır. • Soğutma suyu sıcaklığı • Yağlama yağı basıncı • Motor devri • Akü gerilimi • Çalışma saati Jeneratör üzerinde uygun amperajda koruma şalteri bulunmalıdır. Koruma Sistemi: - Dizel motor aşağıda verilen durumların herhangi biri hasıl olduğunda motor otomatik olarak stop etmelidir. • Aşırı soğutma suyu sıcaklığı, • Düşük yağ basıncı, • Aşırı hız. ALTERNATOR Spesifikasyonlar: - Alternatör en az 230/400 Volt, en az 50 Hz ve yıldız bağlı olmalıdır. - Alternatör devir sayısı en az 1500 d/dak. olmalıdır. - Alternatörün izolasyon sınıfı H olup tropikal iklime uygun olmalıdır. - Sıcaklık yükselmesi en az 130 °C olmalıdır. - Koruma sınıfı IP 23 olacaktır. - Alternatör verimi % 90’ dan küçük olmamalıdır. - Harmonik içeriği % 5’ den az olmalıdır. - Dalga şekli sapması %5’ den az olmalıdır. - % 150 aşırı hız kapasitesine haiz olmalıdır. - 2 dakika süre% 50 aşırı akıma dayanıklı olmalıdır. - Alternatör çıkış gerilimi + ,- % 10 ayarlanabilmeli olmalıdır. - Alternatör, dengesiz yüklere karşı amortiser sargılarını içermelidir. - Alternatör gücü ile jeneratör gücü birbirine eşit olmalıdır. - Alternatör çıkışında Termik Manyetik Koruma Şalteri bulunmalıdır. İkaz Sekli: - Alternatörün ikaz şekli: Fırçasız tip, Döner alanlı ve SHUNT ikazlı olmalıdır. Voltaj Regülatörü: - Voltaj regülatörü tek fazı hissedecek ve yükün stabil olması durumunda voltaj regülasyonu +,- % 0.5’ den az, yüksüz durumdan yüklü duruma geçiş esnasında ise +,- % 1’ den az olmalıdır. - Voltaj regülatörü aşağıda belirtilen parametreleri kontrol ve regüle etmelidir. • İkaz akımı • Frekans • Voltage • Akım • Hata kodu verebilme ve hafızada tutma • Çalışma saati - Voltaj regülatörü aşağıda belirtilen korumaları içermelidir. • Programlanabilir düşük gerilim ve yüksek gerilim koruması (jeneratör gerilimi çok yükseldiğinde veya düştüğünde ) • Aşırı ikaz akımı koruması • Fazlardan biri olmadığında • İkaz eksikliğinde • Düşük frekans koruması • Anlık ikaz akımının çok yükselmesi durumunda jeneratörü stop etmesi Konstruksiyon: - Alternatör tek yataklı olup, pilot şaft vasıtası ile dizel motora direk akuple olmalıdır. - Alternatör çıkışı bara ile olup güç kabloları bu baralara bağlanmaya uygun olmalıdır. - Jeneratör üzerine şase içi yakıt tankı olmalıdır. Göstergeler: - Jeneratör set üzerinde aşağıdaki motor ve alternatör parametrelerini gösteren LCD tip dijital bir gösterge bulunmalıdır. • Voltmetre (3 faz gerilimi bir buton vasıtası ile sıra ile izlene bilebilmeli. • Ampermetre (3 faz akımı bir buton vasıtası ile sıra ile izlene bilebilmeli. • Frekansmetre. • Çalışma saati, • Akü gerilimi, • Yağ basıncı, • Soğutma su sıcaklığı, • Motorun devri. KONTROL PANELİ Özellikleri: - Kontrol paneli, elektronik modüler tipte olmalıdır. - Otomatik ve el ile çalıştırmaya müsait olmalıdır. - Süresi ayarlanabilir periyodik marş basma özelliğini içermelidir. - Motor stop komutu aldıktan sonra 0-30 dakika arasında ayarlanabilir bir soğuma süresi boyunca boşta çalışmalı ve stop etmelidir. - Programlanabilen emniyet kapatmaları ile birlikte motoru otomatik start-stop edebilme özelliğine sahip olmalıdır. - Motor yağ basıncı, soğutma suyu sıcaklığı, motor devri, sistem DC gerilimi, motor çalışma saati, jeneratör AC gerilimi jeneratör AC akımı ve jeneratör frekansını gösteren likit kristalli göstergeye sahip olmalıdır. - Şebekeyi 24 saat takip edebilen 3 Fazlı Kontrol Takip sistemi bulunmalıdır. - Kontrol sistemi aşağıdaki durumlardan bir tanesi hasıl olduğunda jeneratörü otomatik olarak durdurarak korumaya almalıdır. • Düşük yağ basıncı • Aşırı su sıcaklığı • Aşırı hız • Aşırı marş basma • Acil durdurma • Yedek arıza kapatma • Yedek arıza alarm koruma ve ikazlarını gösteren yanıp sönen LED ışıklı gösterge içermelidir. - 1 ile 60 saniye arasında çalıştırma/ara periyodları ayarlanabilen motor çalıştırma komutları olmalıdır. - Enerjilendiğinde çalışma veya enerjilendiğinde kapatmaya programlanabilme özelliği olmalıdır. - Jeneratör gerilimi ayar potansiyometresi olmalıdır. - Göstergeler için test anahtarı olmalıdır. - Yedek alarm ve arıza girişleri olmalıdır. - Mantar başlı, basmalı tip acil durdurma butonu olmalıdır. Konstrüksiyon: - NEMA 1/IP22’ ye uygun olmalıdır. Standartlar: - Jeneratör seti ISO 9001’ e uygun bir tesiste tasarlanıp imal edilmiş olmalıdır. - Jeneratör seti ve bileşenleri aşağıdaki standartlara uygun olmalıdır. • AS 1359, AS 2789, ABGSM TM3, BS 4999, DIN 6271, DIN 6280, EGSA 101P, JEM 1359, IEC 34/1, ISO 3046/1, ISO DIS 8528. OTOMATİK TRANSFER PANOSU - 630A, 4 kutuplu, elektrik ve mekanik kilitleme sistemli, motorlu şalter kullanılmalıdır. - Şebekeyi 3 faz takip ederek gerilimin düşmesi ya da artması sonucu, şebeke elektriğini kesip devreye girme özelliği olmalıdır. - Jeneratör çalışırken sistemdeki kaçak akım rölelerini çalıştırmalıdır. - Herhangi bir pano arızası durumda jeneratörü manuel olarak çalıştırma özelliği olmalıdır. Pano: - 2 mm DKP sacdan, kaynaksız, arka ve yan kapakları demonte edilebilir, 0.80 mikron elektrostatik toz boyalı ve dikili tip olmalıdır. - Güç kabloları bağlantısı için yeterli aralıklar ile kabloların, şalter bağlantı uçlarına yük olmaması için kablo tespit kaideleri bulunmalıdır. Sac Kalınlığı: - Yan, arka ve üst saclar en az 2 mm olmalıdır. - Kapı en az 2 mm olmalıdır. - Baza en az 2 mm olmalıdır. - Taşıyıcı profiller en az 2 mm olmalıdır. - Şalter taşıyıcıları en az 3 mm olmalıdır. Menteşe: - Gizli tip 1100 açılım Kilit: Anahtarlı kilitleme sistemli en az 2 ayri noktadan kilitlenebilir olmalıdır. Cıvata: - Kadmiyum kaplı çelik . Tırtıllı, rondela, pul komple olmalıdır. Koruma Sınıfı: - IP41 AP 15010 - 18 (antrasit) Polj olmalıdır. Bakır baralar : - TS 554 EH AZ/99.85 - Cu , Yüksek fosforlu , Yumuşak (Y.), radyuslu olmalıdır. Pano Montajı : - DIN VDE 0660 Bölüm 500 EN 60443 9 – 1’e uygun olmalıdır. - Otomatik Transfer Panosu içinde jeneratör üzerinde bulunan aküleri şarj etmek üzere min. 8.5A fan soğutmalı tip otomatik redresör bulunmalıdır. - Redresör kısa devre ve ters bağlantı gibi hatalara karşı korumalı olmalıdır. - Akım ve gerilim sınırlaması özelliği olmalıdır. - Panolar da şalterler termik manyetik korumalı, min. 50 kA kesme kapasiteli, şebeke ve jeneratör akımına uygun olarak seçilmelidir. - Mutlaka şalter akımı jeneratör akımından yüksek veya eşit olmalıdır. - Bakır baralar, şebeke ve jeneratör akımlarına uygun kesitte, elektrostatik ve uçları yuvarlatılmış (radyuslu) olmalıdır. Ayrıca bakır baralar boyanmamalıdır. - Yüksek fosforlu, yumuşak tip elektrolitik olmalıdır. - Panoda bakır baraların önü polikarbon malzeme ile örtülmelidir. - Yatay bara L şeklinde şeffaf polikarbon ile kaplanmalıdır. - Şalter ayakları ve bayraklar önden şeffaf polikarbon ile kapatılmalıdır. | 1 Adet |

2. Alet, aksesuar ve gerekli diğer kalemler

İlgili alet ve aksesuarlar tedarikçi firma tarafından karşılanacaktır.

3. Garanti Koşulları

Makinenin garanti süresi, teslim ve aktif kullanım itibariyle en az 2 sene olmalıdır.

4. Montaj ve Bakım-Onarım Hizmetleri

Makineler ve ekipmanların, yüklenici tarafından firmanın belirtilen adresinde monte edilecek ve çalışır vaziyette teslim edilecektir. Yüklenici tarafından firmanın belirtilen adresinde monte edilen cihazla beraber yazılımı çalışır vaziyette teslim edilmelidir.

Eğitim ile ilgili hususlar, firmaya teslim yerinde iki gün boyunca uygulamalı olarak verilmelidir.

5. Gerekli Yedek Parçalar

İlgili yedek parçaların olması halinde tedarikçi firma sağlayacaktır.

6. Kullanım Kılavuzu

Makineler ve ekipman üzerinde, cihazın teknik özellikleri, kullanma talimatı, emniyet ikaz işaret ve yazıları ile imalatçı yüklenici adını belirten bilgi levhası bulunacaktır.

Bütün etiketler ve bilgi levhaları korozyona mukavim malzemeden olacaktır. Yüklenici malzeme cinsini, yazılı olarak taahhüt edecektir.

Ayrıca; Kullanıcı kılavuzu, Aksesuar parça kitabı, varsa detay parçaların montaj şemalarını içerecek şekilde mekanik komple resimleri ve arıza sırasında yapılması gerekenler dokümanı cihazla birlikte teslim edilmelidir.

7. Diğer Hususlar

İş bu teknik şartnamede talep edilen kriterler isteklilerin karşılaması gereken minimum kriterlerdir. Nakliye alıcıya aittir. Tedarikçi firmanın teslim edeceği makine ekipmanlar ve parçaları teslimatta kontrol edilecek olup, uygun olmayan makine ekipmanların ve parçaların istenilen özelliklerde ve kalitede teslim edilmemesi koşulunda sözleşme feshedilecektir. Makineler ve ekipmanlarında Kırık, Çatlak, Ezik, Pas, Boya akması ve boya kabarması, Darbe gibi kusurlar bulunmayacaktır.

TEKNİK ŞARTNAME STANDART FORMU   (Söz. EK:2b)

(Mal Alımı ihaleleri için)

LOT 5

Sözleşme başlığı	: Çukurova Kalkınma Ajansı Bölgesel Rekabet ve Yenilik Mali Destek Programı

Yayın Referansı	: TR62/14/BREY/0040

1. Genel Tanım

Çukurova Kalkınma Ajansı Bölgesel Rekabet ve Yenilik Mali Destek Programı kapsamında sağlanan mali destek ile TR62/14/BREY/0040 referans numarasıyla desteklenen Bölgeye Özgü Yöresel Peynirlerin Üretimi İçin Makine Teknolojisinin ve Ar-Ge Kapasitesinin Geliştirilmesi projesi için mal alımı ihalesi gerçekleştirilecektir.

2. Tedarik Edilecek Mallar, Teknik Özellikleri ve Miktarı

| A | B | C |
| --- | --- | --- |
| Sıra No | Teknik Özellikler | Miktar |
| 1 | KOMPRESÖR Kompresör Tipi: - Devir Ayarlı, Elektrikli, Vidalı Hava Kompresörü olmalıdır. Performans Değerleri - Min. – Max. Serbest Hava Verimi 7.5 bar (g) : 2.1 - 6.0 m3/dak. - Minimum Çalışma Basıncı: 5 bar (g) - Maksimum Çalışma Basıncı: 7.5 bar (g) - Nominal Çalışma Basıncı: < 7.5 bar (g) - Gürültü Seviyesi: minimum 73 dBA olmalıdır. Elektriksel Bilgiler - Min.Nominal Elektrik Motor Gücü (tahrik): 37 kW - Elektrik Motoru Koruma Sınıfı: IP55 /F - Min Nominal Elektrik Motoru hızı: 3000 dev./dak. - Min.Voltaj / Faz / Frekans: 380V / 3ph / 50Hz. olmalıdır. Çalışma Prensibi - Tahrik Sistemi: Kayış & Kasnak (Otomatik Kayış Gerdirme Sistemi) - Kademe Sayısı: 1 - Lubrikasyon Tipi: Yağ olmalıdır. Yağ / Soğutma Değerleri - Soğutma Aracı: Hava olmalıdır. - Çalışma Çevre Sıcaklığı (Min.-Maks.): +1/+45 °C olmalıdır. - Min.Soğutma Hava Kapasitesi: 100 m3/dak. olmalıdır. - Min.Soğutma Fanı Gücü: 1.1 kW olmalıdır. - Sistemdeki Yağ Kapasitesi: en az 25 litre olmalıdır. - Basınçlı hava çıkışında kalan yağ miktarı: 3-5 mg/m3 aralığında olmalıdır. Kontrol Sistemi Elektronik kumanda ve kontrol panelinin içeriğinde; - Mikroprosesörlü kumanda modülü bulunmalıdır. - Separatör P göstergesi bulunmalıdır. - Kapanma ve alarm mesajları ve simgeleri bulunmalıdır. - Bakım uyarıları bulunmalıdır. Kompresör Ünitesi Kapsamı Kompresör ünitesi aşağıdaki maddeleri içermelidir: - Vida bloğu, - Elektrik motoru, - Frekans İnvertörü, - Kayış-kasnak sistemi, - Otomatik kayış gerdirme sistemi, - Mikroprosesörlü elektronik kontrol sistemi, - Hava emiş filtresi, - Emiş regülatörü, - Hava/yağ separatör tankı, - Hava soğutmalı yağ/hava kombi radyatörü, - Emniyet valfi, Min. basınç çekvalfi, - Fabrika dolumu yağ, ses ve vibrasyon izolasyonlu kanopi, - Şase. Garanti Toleransları - Nominal şartlar esas alınarak verilen debi (m3/dak) ve spesifik güç ihtiyacı (kW x dak/m3) ISO1217 standardına uygun olarak aşağıda belirtilen toleranslara göre garanti edilmelidir. - Debi / Spesifik Güç İhtiyacı % +/-5 / +/-6 olmalıdır. Standartlar Aşağıdaki standartlara sahip olmalıdır. - Serbest Hava Verimi - Basınç Cagi Pneurop PN2CPTC2-ISO 1217 - Gürültü Cagi Pneurop PN8NTC2 - Kalite ISO 9001:2008 Diğer Özellikler - Basınçlı Havanın Çıkış Bağlantısı (boru) : R1 ½ ” inç Hava Kurutucusu 2002/95/CE "RoHS" ve 2002/96/CE "WEEE" Avrupa Direktiflerine uygun olarak imal edilmiş olmalıdır. Özellikler: - Elektronik kontrol paneli, - Alüminyum Eşanjör modülü (Dikey ve Çapraz-Hava Akımlı), - 'Sıcak Gaz' bypass valfli, - Kondens tahliyeli, - Hava Soğutmalı - Kurutucu tipi Gazlı soğutmalı olmalıdır. Performans Değerleri Ve Diğer Bilgiler Hava Kurutucusu aşağıdaki özelliklerde olmalıdır: - Nominal Kapasite 7 bar (g) : 6.2 m3/dak. - Nominal Ortam Sıcaklığı : 25 °C - Maksimum Ortam Sıcaklığı : 50 °C - Nominal Hava Giriş Sıcaklığı : 35 °C - Maksimum Hava Giriş Sıcaklığı : 70 °C - Nominal Hava Giriş Basıncı : 7 bar (g) - Maksimum Hava Giriş Basıncı : 14 bar (g) - Basınçlı Çiğ Noktası : 3 °C - Soğutma Aracı (Gaz Tipi) : R404a - Güç Bağlantısı (Faz / Volt / Frekans) : 1 / 230 / 50 f / V / Hz. - Giriş-Çıkış Bağlantısı : G1.½” BSP-F inç Nihai Filtre PED 97/23 CE" standartlarında dizayn ve imal edilmelidir. Performans Değerleri Ve Diğer Bilgiler Nihai Filtre aşağıdaki özelliklerde olmalıdır: - Nominal Kapasite 7 bar (g) : 7.70 m3/dak. - Toz Tutma Hassasiyeti: 0.01 mikron - Yağ Tutma Hassasiyeti: 0.01 ppm - Malzeme: Alüminyum - Maksimum Hava Sıcaklığı : 60 °C - Maksimum Hava Giriş Basıncı: 16 bar (g) - Giriş-Çıkış Bağlantısı: G 1.1/4” GAS - Kartuş Modeli & Adedi: ARS 460-RA & 1 - FİLTRE TİPİ: Kartuşlu, Toz/Yağ Tutucu olmalıdır. Ön-Filtre - Kartuşlu tip yağ ve toz basınçlı hava filtreleri bulunmalıdır. ("PED 97/23 CE" standartlarında dizayn ve imal edilmiş olmalıdır.) Performans Değerleri Ve Diğer Bilgiler - Nominal Kapasite 7 bar (g) : 7.70 m3/dak. - Toz Tutma Hassasiyeti : 0.01 mikron - Yağ Tutma Hassasiyeti : 0.01 ppm - Malzeme : Alüminyum - Maksimum Hava Sıcaklığı : 60 °C - Maksimum Hava Giriş Basıncı : 16 bar (g) - Giriş-Çıkış Bağlantısı : G 1.1/4” GAS - Kartuş Modeli & Adedi : ARS 460-RA & 1 BASINÇLI HAVA TANKI PERFORMANS DEĞERLERİ ve DİĞER BİLGİLER - Nominal Tank Kapasitesi : 1000 Lt. - Maksimum çalışma basıncı : 10 bar (g) - Maksimum test basıncı : 15 bar (g) | 1 Adet |

2. Alet, aksesuar ve gerekli diğer kalemler

İlgili alet ve aksesuarlar tedarikçi firma tarafından karşılanacaktır.

3. Garanti Koşulları

Makinenin garanti süresi, teslim ve aktif kullanım itibariyle en az 2 sene olmalıdır.

4. Montaj ve Bakım-Onarım Hizmetleri

Makineler ve ekipmanların, yüklenici tarafından firmanın belirtilen adresinde monte edilecek ve çalışır vaziyette teslim edilecektir. Yüklenici tarafından firmanın belirtilen adresinde monte edilen cihazla beraber yazılımı çalışır vaziyette teslim edilmelidir.

Eğitim ile ilgili hususlar, firmaya teslim yerinde iki gün boyunca uygulamalı olarak verilmelidir.

5. Gerekli Yedek Parçalar

İlgili yedek parçaların olması halinde tedarikçi firma sağlayacaktır.

6. Kullanım Kılavuzu

Makineler ve ekipman üzerinde, cihazın teknik özellikleri, kullanma talimatı, emniyet ikaz işaret ve yazıları ile imalatçı yüklenici adını belirten bilgi levhası bulunacaktır.

Bütün etiketler ve bilgi levhaları korozyona mukavim malzemeden olacaktır. Yüklenici malzeme cinsini, yazılı olarak taahhüt edecektir.

Ayrıca; Kullanıcı kılavuzu, Aksesuar parça kitabı, varsa detay parçaların montaj şemalarını içerecek şekilde mekanik komple resimleri ve arıza sırasında yapılması gerekenler dokümanı cihazla birlikte teslim edilmelidir.

7. Diğer Hususlar

İş bu teknik şartnamede talep edilen kriterler isteklilerin karşılaması gereken minimum kriterlerdir. Nakliye alıcıya aittir. Tedarikçi firmanın teslim edeceği makine ekipmanlar ve parçaları teslimatta kontrol edilecek olup, uygun olmayan makine ekipmanların ve parçaların istenilen özelliklerde ve kalitede teslim edilmemesi koşulunda sözleşme feshedilecektir. Makineler ve ekipmanlarında Kırık, Çatlak, Ezik, Pas, Boya akması ve boya kabarması, Darbe gibi kusurlar bulunmayacaktır.

TEKNİK ŞARTNAME STANDART FORMU   (Söz. EK:2b)

(Mal Alımı ihaleleri için)

LOT 6

Sözleşme başlığı	: Çukurova Kalkınma Ajansı Bölgesel Rekabet ve Yenilik Mali Destek Programı

Yayın Referansı	: TR62/14/BREY/0040

1. Genel Tanım

Çukurova Kalkınma Ajansı Bölgesel Rekabet ve Yenilik Mali Destek Programı kapsamında sağlanan mali destek ile TR62/14/BREY/0040 referans numarasıyla desteklenen Bölgeye Özgü Yöresel Peynirlerin Üretimi İçin Makine Teknolojisinin ve Ar-Ge Kapasitesinin Geliştirilmesi projesi için mal alımı ihalesi gerçekleştirilecektir.

2. Tedarik Edilecek Mallar, Teknik Özellikleri ve Miktarı

| A | B | C |
| --- | --- | --- |
| Sıra No | Teknik Özellikler | Miktar |
| 1 | BUZLU SU ÜNİTESİ - Su tankı en az 1000x2000x2.2 mm Cr-Ni 430 kalite sacdan yapılmış olup 4 bölmeli , tig kaynaklı olarak imal edilecektir. - Gözler arasında perde saclarında en az ø 800 mm çapında alt - üst su geçişlerini sağlayacak 6 adet delik olacaktır. - Her gözde müstakil en az ø 22 mm 304 kalite, en az 1.2 mm et kalınlığında Cr-Ni borudan imal edilmiş kaset halinde buz serpantinleri olacaktır. - Tankın dış yüzeyi: önce en az 50 mm fombort izolasyon, sonra fombort üzerine 60 mm poliüretan dolgulu poli – poli sac panelle kaplanacaktır. - Her serpantinin giriş kolektör borularında 3/4” küresel vana olacaktır. - Tankta otomatik su dolumu için 1 adet 3/4” şamandıra olacak. tahliye için taşma borusu olacak. ayrıca tankın alt kısmında ; önde 1 adet, arkada 1 adet olmak üzere 2” su giriş – çıkış vanası olacaktır. - Tankın her bölmesinde suyu boşaltmak için yan alt kısımda 4 adet 1/2" küresel boşaltma vanası olacaktır. - Tankın üst ağız kısmında en az 60 mm poli – poli panelden 2 parçalı kapak olacaktır. - Tankın alt kısmı en az 50 mm fombort’la izole edilerek 1 mm galvaniz sacla kaplanacaktır. - Tank ve soğutma grubu, 2 adet glikol pompası 160 mm u profilden imal edilen şase üzerinde akuple olarak montajı yapılacaktır. - Devir daim pompaları ve buz serpantinleri arası glikol boru tesisatı montajı yapılmış olacaktır. - Emiş borusu tarafında 3/4” küresel vanalı, seviye göstergeli, 20 litrelik rezerv ve havalık deposu olacaktır. - Buz serpantinleri % 40 monoetilen glikol - % 60 su oranında karışım ile doldurulacaktır. - Buz serpantinleri : 4 grup olarak ø 22x1.2 mm cr-ni 304 kalite borudan yapılacaktır. yandan 2x3 adet, yukarıdan aşağı 12 sıra 12x6=72 adet boru kasetlenip, en az ø 175 mm çaplı dirsekler ile birleştirilerek tig kaynaklı olarak imal edilecektir. 4 adet kaset serpantinde kolektör ve çıkış boruları dahil toplam 600 m boru olacaktır. - Tank dışında kalan kolektör boruları izole edilecektir. - Plakalı eşanjör : kaynaklı tip olacaktır. - Soğutma grubu: soğutma kompresörü yarı hermetik pistonlu. max motor gücü n=22.3 kw. 1400 dev/dk. 50 hz. 380 v. silindir gaz hacmi v=72 m3/h. soğutma gazı: r 407 c. soğutma kapasitesi:minimum q=34000 watt (-10 oc, +40 oc). - Hava soğutmalı kondanser: bakır boru alüminyum lamelli. q=60 kw kapasiteli. 2 mm hatveli. 3/8” bakır borulu (22x25 mm) geometrili. kaset tipi. - Paket soğutma grubunda bulunan elemanlar: 2 adet dijital termostat, 1 adet termostatik expansion valf, 1 adet 5/8” görme camı, 1 adet 5/8” solenoid valf, 1 adet 5/8” drier, 2 adet titreşim alıcı, 1 adet ısı eşanjörü (1 3/8” – 5/8”). 3 adet basınç gösterge manometresi (yüksek, alçak ve yağ). 1 adet yağ basınç otomatiği, 1 adet kombine otomatik, 1 adet yüksek basınç otomatiği, 1 adet 25 litrelik likit tankı, 2 adet 5/8” vana ve bakır boru tesisatı. 1 adet flow switch. gaz şarjı yapılmış olacak. - Kumanda panosu otomatik sigorta, kontaktör, termik, motor koruma rölesi, pako şalterden imal olup cihaz üzerinde buluncaktır. - Kaporta elektrostatik toz boyalı olacaktır. - Kondanser fanları 2 adet en az ø 630 mm kanat çaplı, tel kafesli, aksiyal tip olacaktır. - Tank ve soğutma cihazı aynı şase üzerinde montajlı ve çalışır vaziyette olacaktır. - Sistem: primer ve sekonder devreli olacaktır. soğutma grubunda (-10c, -50c) aralığında soğutulan glikol buz serpantinlerinin içerisinden geçirilecek. havuzda suya dalmış buz serpantin boruları üzerinde durgun suda buz elde edilerek soğutkan akü elde edilecektir. | 1 Adet |

2. Alet, aksesuar ve gerekli diğer kalemler

İlgili alet ve aksesuarlar tedarikçi firma tarafından karşılanacaktır.

3. Garanti Koşulları

Makinenin garanti süresi, teslim ve aktif kullanım itibariyle en az 2 sene olmalıdır.

4. Montaj ve Bakım-Onarım Hizmetleri

Makineler ve ekipmanların, yüklenici tarafından firmanın belirtilen adresinde monte edilecek ve çalışır vaziyette teslim edilecektir. Yüklenici tarafından firmanın belirtilen adresinde monte edilen cihazla beraber yazılımı çalışır vaziyette teslim edilmelidir.

Eğitim ile ilgili hususlar, firmaya teslim yerinde iki gün boyunca uygulamalı olarak verilmelidir.

5. Gerekli Yedek Parçalar

İlgili yedek parçaların olması halinde tedarikçi firma sağlayacaktır.

6. Kullanım Kılavuzu

Makineler ve ekipman üzerinde, cihazın teknik özellikleri, kullanma talimatı, emniyet ikaz işaret ve yazıları ile imalatçı yüklenici adını belirten bilgi levhası bulunacaktır.

Bütün etiketler ve bilgi levhaları korozyona mukavim malzemeden olacaktır. Yüklenici malzeme cinsini, yazılı olarak taahhüt edecektir.

Ayrıca; Kullanıcı kılavuzu, Aksesuar parça kitabı, varsa detay parçaların montaj şemalarını içerecek şekilde mekanik komple resimleri ve arıza sırasında yapılması gerekenler dokümanı cihazla birlikte teslim edilmelidir.

7. Diğer Hususlar

İş bu teknik şartnamede talep edilen kriterler isteklilerin karşılaması gereken minimum kriterlerdir. Nakliye alıcıya aittir. Tedarikçi firmanın teslim edeceği makine ekipmanlar ve parçaları teslimatta kontrol edilecek olup, uygun olmayan makine ekipmanların ve parçaların istenilen özelliklerde ve kalitede teslim edilmemesi koşulunda sözleşme feshedilecektir. Makineler ve ekipmanlarında Kırık, Çatlak, Ezik, Pas, Boya akması ve boya kabarması, Darbe gibi kusurlar bulunmayacaktır.

TEKNİK ŞARTNAME STANDART FORMU   (Söz. EK:2b)

(Mal Alımı ihaleleri için)

LOT 7

Sözleşme başlığı	: Çukurova Kalkınma Ajansı Bölgesel Rekabet ve Yenilik Mali Destek Programı

Yayın Referansı	: TR62/14/BREY/0040

1. Genel Tanım

Çukurova Kalkınma Ajansı Bölgesel Rekabet ve Yenilik Mali Destek Programı kapsamında sağlanan mali destek ile TR62/14/BREY/0040 referans numarasıyla desteklenen Bölgeye Özgü Yöresel Peynirlerin Üretimi İçin Makine Teknolojisinin ve Ar-Ge Kapasitesinin Geliştirilmesi projesi için mal alımı ihalesi gerçekleştirilecektir.

2. Tedarik Edilecek Mallar, Teknik Özellikleri ve Miktarı

| A | B | C |
| --- | --- | --- |
| Sıra No | Teknik Özellikler | Miktar |
| 1 | TRAFO •En az 30kv/400kva yağlı tip plagin başlıklı trafo olmalıdır. •Trafo direği ve platform •N14 seksiyoner direği travers dahil(enerji alınacak nokta traversi dahil ) •Harici tip sigortalı seksiyoner •En az 36 kv 10 ka parafudr silikon •OG sigorta patronu 20 a •K1 kompozit silikon izolatör •VHD-35 izolatör •95 lik çelik örgülü iletken •Galvanizli kablo tavası •Galvanizli kazık 70*70*2 mt •Galvanizli şerit 30*3,5 mm •En az 3x150+95 ölçü panosu 630a tmş •Ağ dağıtım ve kompanzasyon panosu Kompanzasyon Panosunda Olması Gerekenler •Ana termik manyetik şalter 3x630 a 50ka •En az 600/5 akım trafosu •Multimetre haberleşme modlu •Bakır bara (pano içinde) 40/5 ve 30/5 lama •Eşpotansiyel bara •Röle 300 ma ani açma •Kapalı troid a tipi 630 a nominal akım •Açtırma bobini 380 vac •En az 400 kva için kompanzasyon kondaktörleri ve kondansatörleri | 1 Adet |

2. Alet, aksesuar ve gerekli diğer kalemler

İlgili alet ve aksesuarlar tedarikçi firma tarafından karşılanacaktır.

3. Garanti Koşulları

Makinenin garanti süresi, teslim ve aktif kullanım itibariyle en az 2 sene olmalıdır.

4. Montaj ve Bakım-Onarım Hizmetleri

Makineler ve ekipmanların, yüklenici tarafından firmanın belirtilen adresinde monte edilecek ve çalışır vaziyette teslim edilecektir. Yüklenici tarafından firmanın belirtilen adresinde monte edilen cihazla beraber yazılımı çalışır vaziyette teslim edilmelidir.

Eğitim ile ilgili hususlar, firmaya teslim yerinde iki gün boyunca uygulamalı olarak verilmelidir.

5. Gerekli Yedek Parçalar

İlgili yedek parçaların olması halinde tedarikçi firma sağlayacaktır.

6. Kullanım Kılavuzu

Makineler ve ekipman üzerinde, cihazın teknik özellikleri, kullanma talimatı, emniyet ikaz işaret ve yazıları ile imalatçı yüklenici adını belirten bilgi levhası bulunacaktır.

Bütün etiketler ve bilgi levhaları korozyona mukavim malzemeden olacaktır. Yüklenici malzeme cinsini, yazılı olarak taahhüt edecektir.

Ayrıca; Kullanıcı kılavuzu, Aksesuar parça kitabı, varsa detay parçaların montaj şemalarını içerecek şekilde mekanik komple resimleri ve arıza sırasında yapılması gerekenler dokümanı cihazla birlikte teslim edilmelidir.

7. Diğer Hususlar

İş bu teknik şartnamede talep edilen kriterler isteklilerin karşılaması gereken minimum kriterlerdir. Nakliye yüklenici firmaya aittir. Tedarikçi firmanın teslim edeceği makine ekipmanlar ve parçaları teslimatta kontrol edilecek olup, uygun olmayan makine ekipmanların ve parçaların istenilen özelliklerde ve kalitede teslim edilmemesi koşulunda sözleşme feshedilecektir. Makineler ve ekipmanlarında Kırık, Çatlak, Ezik, Pas, Boya akması ve boya kabarması, Darbe gibi kusurlar bulunmayacaktır.