###### Söz. Ek-2: Teknik Şartname (İş Tanımı)

ÇKA’nın TR62/15/MİKRO/023 SANDALYE ÜRETİMİNDE MODERN TEKNOLOJİLERİN ENTEGRASYONU VE İHRACATA YÖNELİK ÜRÜN ÜRETİMİ için ihtiyaç olan aşağıda adları ve teknik özellikleri belirtilen makine ekipmanların satın alma işlemi yapılacaktır. Satın almalara ilişkin tüm detaylar iş bu teknik şartnamede belirtilmiştir.

TEKNİK ŞARTNAME STANDART FORMU   (Söz. EK:2b)

(Mal Alımı ihaleleri için)

Sözleşme başlığı	: SANDALYE ÜRETİMİNDE MODERN TEKNOLOJİLERİN ENTEGRAYONU VE İHRACATA YÖNELİK ÜRÜN ÜRETİMİ

Yayın Referansı	: TR62/15/MİKRO/0023

- Genel Tanım

Sandalye üretiminde modern teknolojilerin entegrasyonu ve ihracata yönelik ürün üretimi ile firmamız 1 lot halinde makine ekipmanı alacak olup bunlarla sandalye üretimi yapacaktır.

Lot.1

1.Çoklu delik makinesi

- Tedarik Edilecek Mallar, Teknik Özellikleri ve Miktarı

| A | B | C |
| --- | --- | --- |
| Sıra No | Teknik Özellikler | Miktar |
| LOT 1 | ÇOKLU DELİK MAKİNASI 1-Bu makine delik delme ve sandalyenin sağ ve sol kısımlarında (ön ve arka ayaklarına) zıvana kanalı açmaya uygun olmalıdır. 2- Makinenin 1 personel ile iki tablanın kontrol edilmesi mümkün olmalıdır. 3-Ana gövde 25mm optik kesim platina ve elektro kaynak ile yapılmalıdır. 4-Bir adet işlem kafası bir iş üzerindeki bütün delik ve kanal işlemlerini sırası ile yapabilmelidir. 5-Her bir tablada 4 adet tutucu klamp mevcut olmalıdır. Klamp pozisyonları ayarlanabilir olmalıdır . İş tablaları max. 90 derece dönebilir olmalıdır. 6-Pozisyonu max. 90 derece dikey ve yatay ayarlanabilen iki adet işlem sehpası bulunmalıdır. Tablanın Dikey/Yatay hareketi otomatik olarak sağlanabilmelidir 7-Çalışma tablasının üzerinde oluşacak talaşları temizlemek için hava tabancası olmalıdır. 8-Makinanın çalışma tablası Dikey/Yatay dönüşüm hareketi Pnomatik pistonlarla sağlanabilmelidir. İşlem için bıçağın ileri, yana ve aşağı/yukarı doğru hareketi servo motorlarla ile sağlanabilmelidir. 9-Makine üzerinde max. 4kw Yüksek hızlı Motoru (12000 dev/dk) olmalıdır. 10-Salınım hareketi servo motorlar ile sağlanabilmelidir. 11-Bıçak mili devir hızı max. 12,000 devir/dakika olmalıdır. 12-Tek mille çalışan bir makine olmalıdır. Ancak iki delik arası min 0 max 1200 mm delebilme özelliğine sahip olmalıdır. 13-Max 1200 mm uzunluğunda zıvan kanalı açabilir özelliği olmalıdır. 14-Makinanın delme derinliği (genişliği) max. 100 mm olmalıdır. 15-Makine üzerine max 20 mm çapında tığ(bıçak) bağlanabilmelidir. 16-Makine her bir iş parçası için gerekli ayarları makine üzerindeki pc de saklayabilmeli ve istenildiğinde çok kısa zamanda aktif hale getirebilme özelliğine sahip olmalıdır. 17-Makine herhangi bir model sandalyenin sağ yada sol ayağının ayarlarını bir tablada yapılmış iken mirror(aynalama) özelliği ile diğer tablaya sağ yada sol ayağın ayarları otomatik olarak ayarlanabilir olmalıdır. 18-Makine sandalye ayağının iki yüzeydeki deliklerini /kanallarını bir bağlamada işleyebilir olmalıdır. 19-Delik makinası özel olarak geliştirilmiş makro(hazır programlar )ile öğrenebilme özelliğine sahip olmalıdır. 20-Delik makinası 3 eksen çalışabilme özelliği olmalıdır. Bıçak değişimi ile 1200x200 mm ebadında sunta/mdf/ağaç gibi malzemelerde her türlü freze işlemi yapabilmelidir. 21-Montaj için gerekli bütün ekipmanlar tedarikçi tarafından sağlanacaktır. | 1 ADET |