###### Söz. Ek-2: Teknik Şartname (İş Tanımı) TEKNİK ŞARTNAME STANDART FORMU   (Söz. EK:2b)

(Mal Alımı ihaleleri için)

[Sözleşme Makamı mal alımı kapsamında tedarik etmek istediği mallarda arayacağı; özellikleri, standart ve kalite seviyelerini, montaj ve bakım onarım hizmetlerini vb. hususları ihaleye çıkmadan önce hazırlayacağı Teknik Şartnamede detaylı olarak izah edecektir. Aşağıdaki bölümlerden işin niteliğine uygun olanları doldurulacak, gerek duyulursa ilave maddeler eklenebilecektir.]

Sözleşme başlığı	: Yüksek Hızlı ve Esnek Otomasyon Sistemine Sahip Çubuk Üretme Makinesinin Ulusal ve Uluslararası Pazarlarda Ticarileştirilmesi

Yayın Referansı	: TR62/18/RGG/0144

1. Genel Tanım

Yüksek Hızlı ve Esnek Otomasyon Sistemine Sahip Çubuk Üretme Makinesinin Ulusal ve Uluslararası Pazarlarda Ticarileştirilmesi projesi kapsamında CNC Dik İşleme Merkezi alımı

2. Tedarik Edilecek Mallar, Teknik Özellikleri ve Miktarı

| A | B | C |
| --- | --- | --- |
| Sıra No | Teknik Özellikler | Miktar |
|  | CNC Dik İşleme Merkezi | 1 adet |
|  | X-Eksen Hareket 1.600-2000mm arasında olmalıdır Y-Eksen Hareket 800-1000mm arasında olmalıdır Z-Eksen Hareket 800-1000mm arasında olmalıdır Sütun Yüzeyinden İş Mili Merkezi arası Mesafe 800-1000mm arasında olmalıdır İş Mili Burnundan Tabla Yüzeyine olan Mesafe 200 -1000 mm arasında olmalıdır Kızak Tipleri Masuralı lineer olmalıdır Tabla Ölçüsü (X yönünde) 1.600-2.000 mm arasında olmalıdır Tabla Ölçüsü (Y yönünde) 800-1000 mm arasında olmalıdır Tabla Yük Kapasitesi 1500-2500 kg olmalıdır İş Mili Koniği BT 40 olmalıdır. İş Mili hızı 6.000-10.000 rpm olmalıdır İş Mili Tahrik Sistemi Direkt tahrik olmalıdır Takım Magazin Kapasitesi 24-30 adet olmalıdır. Takım Değiştirme Metodu Arm type olmalıdır. Pozisyonlama Hassasiyeti maksimum 0,005-0,006mm olabilir. Soğutma sıvısı Pompası Tabanca için olmalıdır Soğutma sıvısı Tank Kapasitesi 500-600 lt. olabilir. Ø=320’lik döner tabla (divizör) ve manuel karşı puntası olmalıdır. |  |

3. Alet, aksesuar ve gerekli diğer kalemler:

İş Mili Hava Perdesi olmalıdır.

İş Mili çevresinde Soğutma nozulları olmalıdır.

İş Mili Soğutma Sistemi olmalıdır.

Merkezi Otomatik Yağlama Sistemi (X/Y/Z) Tam Kapalı Sac koruma Sistemi olmalıdır.

Soğutma Sıvısı donanımı olmalıdır.

Helezon-Bant Tipi Talaş konveyörü talaş kovalı olabilir.

Yağ ayırıcı ünitesi olmalıdır.

Otomatik güç açma-kapama sistemi Elektrik panosu havalandırma sistemi olmalıdır.

Dialog programlama Seviye ayar civataları ve plakalar Takım çantası ve takımlar olabilir.

Hava tabancası ve soğutma sıvısı tabancası olmalıdır.

Aydınlatma ve Program lambaları olmalıdır.

Bakım Kitapları olmalıdır.

4. Garanti Koşulları:

Makine tesliminden itibaren minimum 2 yıl garantili olmalıdır.

5. Montaj ve Bakım-Onarım Hizmetleri: Olası arıza durumlarında 48 saat içerisinde müdahale edilebilmelidir. Montaj hizmetleri satıcı firmaya ait olmalıdır.

6. Gerekli Yedek Parçalar

7. Kullanım Kılavuzu

8. Diğer Hususlar: