###### Söz.Ek-2: Teknik Şartname (İş Tanımı)

TEKNİK ŞARTNAME STANDART FORMU   (Söz. EK:2b)

1 ADET CNC TORNA TEZGAHI (1200 MM İŞLEME BOYUNA SAHİP) VE 1 ADET CNC TORNA TEZGAHI (700 MM İŞLEME BOYUNA SAHİP)

Sözleşme başlığı	: Teknolojik ve Kurumsal Gelişmeler Işığında Yeni Ürünlerle, Yükselen Kalitesi ve Marka Değeriyle Büyüyen Doğan Makine Projesi için Mal Alımı

Yayın Referansı	: TR62/16/MİKRO/0085

1. Genel Tanım

Çukurova Kalkınma Ajansı Mikro İşletmelerde Kurumsallaşma ve Rekabetçiliğin Geliştirilmesi Mali Destek Programı kapsamında TR62/16/MİKRO/0085 referans numarasıyla desteklenen Teknolojik ve Kurumsal Gelişmeler Işığında Yeni Ürünlerle, Yükselen Kalitesi ve Marka Değeriyle Büyüyen Doğan Makine Projesi için Mal Alımı ihalesi gerçekleştirilecektir.

2. Tedarik Edilecek Mallar, Teknik Özellikleri ve Miktarı

| A | B | C |
| --- | --- | --- |
| Bütçe Kalemi | Teknik Özellikler | Miktar |
| 1 | CNC Torna Tezgahı (1200 mm işleme boyuna sahip) aşağıdaki özelliklere sahip olmalıdır: Kapasite özellikleri: - Çevirme çapı en az ∅ 680 mm olmalıdır. - Kızaklar üzerinde çevirme çapı en az ∅ 460 mm olmalıdır. - Max. tornalama çapı en az ∅ 460 mm olmalıdır. - X eksen hareketi en az 230 +30 mm olmalıdır. - Ayna punta arası mesafe en az 1210 mm olmalıdır. - Max. tornalama boyu en az 1130 mm olmalıdır. - Z eksen hareketi en az 1200 mm olmalıdır. - Ayna ölçüsü en az 10” olmalıdır. - İş mili delik çapı en az 90 mm olmalıdır. - Max. çubuk kapasitesi en az 75 mm olmalıdır. - Kızak tipi sürtünme kızak olmalıdır. - Gövde yapısı en az 30 derece eğik banko tek parça döküm gövde olmalıdır. İş Mili özellikleri: - Max. iş mili devri en az 3000 rpm’dir. - İş mili tahrik tipi kayış olmalıdır. - İş mili flanş ölçüsü A2-8 olmalıdır. Motorların özellikleri: - İş mili motoru en az 15 / 18.5 kw olmalıdır. - X Eksen motoru en az 3 kw olmalıdır. - Z Eksen motoru en az 3 kw olmalıdır. - Soğutma suyu motoru en az 0.75 Kw olmalıdır. Hız özellikleri: - X Eksen boşta hareket hızı en az 16 m/dak olmalıdır. - Z Eksen boşta hareket hızı en az 20 m/dak olmalıdır. Taretin özellikleri: - Taret tipi bot / hidrolik olmalıdır. - İstasyon sayısı en az 8 olmalıdır. - Dönüş yönü rastgele olmalıdır - Max. dış çap takım ölçüsü en az 25 x 25 mm olmalıdır. - Max. delik içi takım ölçüsü en az Ø 40 mm olmalıdır. Karşı punta özellikleri: - Punta tipi manual olmalıdır. - Punta koniği MK 5 olmalıdır. - Punta mili çapı en az 90 mm olmalıdır. - Punta gövdesi hareketi en az 520 mm olmalıdır. Gereklilikler: - Toplam elektrik gücü en az 30 kva olmalıdır. - Hidrolik tank kapasitesi en az 180 lt olmalıdır. Aksesuarlar: - Kontrol ünitesi olmalıdır. - X/Z Sürtünme kızak sistemi olmalıdır. - En az 1 takım sert ayak olmalıdır. - En az 1 takım yumuşak ayak olmalıdır. - Otomatik yağlama sistemi olmalıdır. - Soğutma suyu sistemi olmalıdır. - Elektrik kabini soğutma sistemi olmalıdır. - Çubuk sürücü bağlantısı olmalıdır. - Tam kapalı kabin olmalıdır. - Ön kapı emniyet kilidi olmalıdır. - Palet tip talaş konveyörü ve arabası olmalıdır. - Trafo olmalıdır. - Hidrolik ünitesi olmalıdır. - Aydınlatma lambası olmalıdır. - Üç renkli ikaz lambası olmalıdır. - Rs232C aktarım portu olmalıdır. - Hidrolik taret olmalıdır. - Terazileme pabuçları takım çantası ve takımlar olmalıdır. - CE Belgesi olmalıdır. - Kullanma ve bakım kitapları olmalıdır. - Sert ayak en az 1 takım olmalıdır. - 3 Ayaklı hidrolik ayna olmalıdır. | 1 Adet |
| 2 | CNC Torna Tezgahı (700 mm işleme boyuna sahip) aşağıdaki özelliklere sahip olmalıdır: Kapasite özellikleri: - Çevirme çapı en az 600 mm olmalıdır. - Max. tornalama çapı en az 400 mm olmalıdır. - X Eksen hareketi en az 260 mm olmalıdır. - Ayna punta arası mesafe en az 650 mm olmalıdır. - Max. tornalama boyu en az 600 mm olmalıdır. - Z Eksen hareketi en az 650 mm olmalıdır. - Ayna ölçüsü en az 8" olmalıdır. - İş mili delik çapı en az 75 mm olmalıdır. - Max. çubuk kapasitesi en az 50 Mm olmalıdır. - Kızak tipi sürtünme olmalıdır. - Gövde yapısı en az 45° eğik banko tek parça olmalıdır. İş Mili özellikleri: - Maksimum iş mili devri en az 4000 rpm’dir. - İş mili tahrik tipi kayış olmalıdır. - İş mili flanş ölçüsü A2-6 olmalıdır. Motor özellikleri: - İş mili motoru en az 11 / 15 kw olmalıdır. Hız özellikleri: - X Eksen boşta hareket hızı en az 20 m/dak olmalıdır. - Z Eksen boşta hareket hızı en az 20 m/dak olmalıdır. Taretin özellikleri: - Taret tipi servo olmalıdır. - İstasyon sayısı en az 10 olmalıdır. - Dönüş yönü rastgele olmalıdır - Max. dış çap takım ölçüsü en az 25 x 25 mm olmalıdır. - Max. delik içi takım ölçüsü en az 50 mm olmalıdır. Karşı punta özellikleri: - Punta tipi manual programlanabilir olmalıdır. - Punta koniği MK 5 olmalıdır. - Punta mili çapı en az 90 mm olmalıdır. - Punta mili hareketi en az 100 mm olmalıdır. - Punta gövdesi hareketi en az 600 mm olmalıdır. Gereklilikler: - Hidrolik tank kapasitesi en az 60 lt olmalıdır. - Soğutma suyu tank kapasitesi en az 170 lt olmalıdır. Aksesuarlar: - 3 Ayaklı hidrolik ayna olmalıdır. - Servo taret olmalıdır. - Trafo olmalıdır. - Palet tip talaş konveyörü ve arabası olmalıdır. - Tam kapalı kabin olmalıdır. - Aydınlatma lambası olmalıdır. - Terazileme pabuçları takım çantası ve takımlar olmalıdır. - En az 32 mm delik içi kater kütüğü en az 3 adet olmalıdır. - Soğutma suyu sistemi olmalıdır. - Ön kapı emniyet kilidi olmalıdır. - X / Z Sürtünme kızak sistemi olmalıdır. - Çubuk sürücü bağlantısı olmalıdır. - Kullanma ve bakım kitapları olmalıdır. - CE Belgesi olmalıdır. | 1 Adet |

3. Alet, aksesuar ve gerekli diğer kalemler

İlgili alet ve aksesuarlar tedarikçi firma tarafından karşılanacaktır.

4. Garanti Koşulları

Makinenin garanti süresi, teslim ve aktif kullanım itibariyle en az 2 yıl olmalıdır.

5. Montaj ve Bakım-Onarım Hizmetleri

Makineler ve ekipmanları, yüklenici tarafından firmanın belirtilen adresinde monte edilecek ve çalışır vaziyette teslim edilecektir. Yüklenici tarafından firmanın belirtilen adresinde monte edilen cihazla beraber varsa yazılımı da çalışır vaziyette teslim edilmelidir.

Eğitim ile ilgili hususlar, firmaya teslim yerinde en az iki gün boyunca uygulamalı olarak verilmelidir.

6. Gerekli Yedek Parçalar

İlgili yedek parçaların olması halinde tedarikçi firma sağlayacaktır.

7. Kullanım Kılavuzu

Makineler ve ekipman üzerinde, cihazın teknik özellikleri, kullanma talimatı, emniyet ikaz işaret ve yazıları ile imalatçı yüklenici adını belirten bilgi levhası bulunacaktır.

Bütün etiketler ve bilgi levhaları korozyona mukavim malzemeden olacaktır. Yüklenici malzeme cinsini, yazılı olarak taahhüt edecektir.

Ayrıca; Kullanıcı kılavuzu, Aksesuar parça kitabı, varsa detay parçaların montaj şemalarını içerecek şekilde mekanik komple resimleri ve arıza sırasında yapılması gerekenler dokümanı cihazla birlikte teslim edilmelidir.

8. Diğer Hususlar

İş bu teknik şartnamede talep edilen kriterler isteklilerin karşılaması gereken minimum kriterlerdir. Makineler ve ekipmanlarında kırık, çatlak, ezik, pas, boya akması ve boya kabarması, darbe gibi kusurlar bulunmayacaktır. Tedarikçi firmanın teslim edeceği makine ekipmanlar ve parçaları teslimatta kontrol edilecek olup, uygun olmayan makine ekipmanların ve parçaların istenilen özelliklerde ve kalitede teslim edilmemesi koşulunda sözleşme feshedilecektir.