###### Söz. Ek-2: Teknik Şartname (İş Tanımı)

###### TEKNİK ŞARTNAME STANDART FORMU   (Söz. EK:2b)

(Mal Alımı ihaleleri için)

Sözleşme başlığı	: TÜRKİYE’DE İLK POLİSTREN İNOVATİF ÜRÜN PROJESİ

Yayın Referansı	: TR62/15/RAY/0087

1. Genel Tanım

TÜRKİYE’DE İLK POLİSTREN İNOVATİF ÜRÜN PROJESİ kapsamında mal alımı

LOT 1: PANEL LAMİNASYON HATTI – 1 ADET

TUTKAL ERİTME TANKI – 1 ADET

ŞİŞİRME MAKİNASI – 1 ADET

KESME MAKİNASI – 1 ADET

BLOK YATIRMA – 1 ADET

YATAY KESME VİBRASYON – 1 ADET

HURDA TOPLAMA – 1 ADET

ÜSTTEN HURDA TOPLAMA – 1 ADET

KASETLİ TEL DEĞİŞTİRME – 1 ADET

2. Tedarik Edilecek Mallar, Teknik Özellikleri ve Miktarı

| A | B | C |
| --- | --- | --- |
| Sıra No | Teknik Özellikler | Miktar |
|  | LOT 1 |  |
| 1 | PANEL LAMİNASYON HATTI - Rulo tipi Laminasyon malzemeleri, bir tambur ile hatta verilebilmelidir. - Eps levha kalınlığına göre, yapıştırıcı rulonun yüksekliği ayarlanabilmeli ve farklı kalınlıktaki levhalar ile çalışmaya imkan vermelidir. - Rulo taşıma hızı, hız kontrol sistemi ile ayarlayabilmelidir, - Makine boyutu en fazla 6,100 mm (boy) x 1,600 mm (en) x 2,600 mm (yükseklik ) olabilir, - EPS giriş aygıtının boyutu en fazla 1,200 mm (boy) x 1,650 mm (genişlik) x 850 mm (yükseklik) olabilir, - Yapıştırma aygıtının boyutu en fazla 3,100 mm (boy) x 1,600 mm (genişlik) x 2,700 mm olabilir, - Kesme aygıtı en fazla 2,200 mm (boy) x 1,600 mm (genişlik) x 850 mm (yükseklik) olabilir, - Rulo tipi zincirli olmalıdır, - Motor gücü en az 4,9 HP olmalıdır, - Redüksiyon dişlisi oranı 1/30 olmalıdır, - Yapıştırma hızı en az 45 cm/saniye olmalıdır. - Makinede rulo tipi ve levha tipi laminasyon malzemeleri kullanılabilmeli, farklı ebatlardaki üretimlere uygun olmalıdır. | 1 adet |
| 2 | TUTKAL ERİTME TANKI - Elektrikli ısıtmalı olmalıdır - Tanktaki tutkal , pompa vasıtası ile makineye beslenmelidir. - Kapasitesi min.30 Lt. max 80 Lt. olmalıdır. - Tank ısı göstergeli olmalıdır. - 150 C ye kadar ısıtma kapasitesi olmalıdır. - Laminasyon makinesi ile entegre çalışabilmelidir. | 1 adet |
| 3 | ŞİŞİRME MAKİNASI - Batch tipi olmalıdır. - Şişirme kapasitesi ,yaklaşık 1200 kg/saat olmalıdır. - Çift kurutma yatağı olmalıdır. - Besleme ve besleme öncesi otomatik tartım ünitesi olmalıdır. - En az 3 adet buhar nozulu bulunmalıdır, - Buharlama plakaları paslanmaz çelik olmalıdır. - Otomatik dansite(yoğunluk) kontrolü olmalıdır. - Şişirme durumunun izlenebilmesi için, şişirme tankı üzerinde izleme camı olmalıdır. - Hava nozulu kuruma yatağını otomatik olarak temizleyebilmelidir - Ana buhar basıncı min 4 bar olmalıdır. - Çalışma buhar basınç aralığı 0,2-0,7 bar olmalıdır. - Giriş hava basıncı min. 3 bar ,max. 7 bar olmalıdır. - Hava basıncı çalışma aralığı 3-7 bar olmalıdır. - Buharlama zamanı ve basıncı kontrol edilebilir olmalıdır. - Buhar tüketimi en fazla 360 kg/saat olabilir, - Hava tüketimi en fazla 45 m3/saat olabilir, - Hazne hacmi en az 4,8 m3 olmalıdır, - Besleyici gücü en az 7 kw olmalıdır, - Besleyici siklonu kapasitesi en az 70 kg olmalıdır, - Kurutma fanı gücü en az 5 kw olmalıdır, - EPS boncuk transfer fanı gücü en az 11 kw olmalıdır, - Ürün tahliye fanı gücü en az 1,2 kw olmalıdır, - İç kurutma temizleyici motor gücü en az 0,35 kw olmalıdır, | 1 adet |
| 4 | KESME MAKİNASI - 30 dansite yoğunluğa kadar blok kesebilmelidir, - Min. 2 cm kalınlığa kadar kesim yapabilmelidir. - Yatay kesim, dikey kesim ve dilimleme(giyotin kesim) yapabilmelidir. - Blok yürütmesi, konveyörlü sistem ile olmalıdır. - Konveyör hızı kontrol edilebilir olmalıdır. - Tel ısısı kontrol edilebilir olmalıdır. - 1 x 1 x 4 metre blok kesimine uygun olmalıdır. - Toplana hurdanın geri dönüşümü için, kırma ünitesi ve siloya transfer sistemi olmalıdır. - Hava kullanım basıncı en az 3,8 kg/cm2 olmalıdır, - Hava tüketimi en fazla 3,2 m3/saat olabilir, - Titreşimsiz kesimde hız, 15 g/lt yoğunluk için yaklaşık 1,3 metre/dakika olmalıdır, - Isıtma telleri, fan soğutmalı olmalıdır. - Toplam elektrik tüketimi max. 50 kw/saat civarında olmalıdır. | 1 adet |
| 5 | BLOK YATIRMA MAKİNASI - Yatay kesim öncesi, dikey konumda gelen blokları, yatay konumda makineye verebilmelidir. - 0,5x1x4 metre ebatlarında bloklar için, çift blok yatırma kapasitesi olmalıdır. - Pnömatik silindirli olmalıdır. - Hava basıncı en az 5,8 kg olmalıdır, - Blok yatırma boyutu en fazla 3,100 mm (boy) x 1,300 mm (genişlik) x 1,100 mm (yükseklik) olabilir. | 1 adet |
| 6 | YATAY KESME VİBRASYON - Ayarlanabilir yatay kesim telleri olmalıdır. - Teller, kendi doğrultusunda ileri-geri hareket mekanizmasına sahip olmalıdır. - Vibrasyonlu kesimde, yaklaşık 2 metre/dk hızda kesim kabiliyeti olmalıdır. - Vibrasyonyonlu kesim hızı, ayarlanabilir olmalıdır. - Kalınlık kesme dönüştürücü konveyör için motor AC motor olmalı ve gücü en az 1,8 HP olmalıdır, - Kalınlık kesme dönüştürücü vibrasyon için motor AC motor olmalı ve gücü en az 0,4 HP olmalıdır. | 1 adet |
| 7 | HURDA TOPLAMA - Yan ve alt hurdaları otomatik toplayabilmelidir. - Hurdaların kırılması için kırıcı olmalıdır. - Kırılmış malzemenin transferi için transfer fanı olmalıdır. - Hurda toplama aygıtı kırıcı altı motor gücü en az 0,7 kw olmalıdır, - Hurda toplama aygıtı hurda transfer fanı gücü en az 3,6 kw olmalıdır. | 1 adet |
| 8 | ÜSTTEN HURDA TOPLAMA - Üst kırıcı motor gücü en az 0,7 kw olmalıdır, - Hurda transfer kılavuz silindiri motor gücü en az 0,35 kw olmalıdır. - Blok üstü hurdayı otomatik alabilmeli ve kırıcıya gönderebilmelidir. - AC motor ve redüktör tahrikli olmalıdır. | 1 adet |
| 9 | KASETLİ TEL DEĞİŞTİRME - Farklı ölçülerde ürünlere geçiş yapar iken, kaset şeklinde tel dizgileri kullanılabilmelidir. - Kasetler değişebilir olmalıdır. - Kasetlerde titanyum tel olmalıdır. | 1 adet |

3. Alet, aksesuar ve gerekli diğer kalemler:

4. Garanti Koşulları:

1. En az 2 yıl garantili olacak ve bu garanti Üretici ve Türkiye temsilcisi ve varsa yetki verilen yüklenici firma tarafından verilecektir.

2.Yüklenici firma veya ürünün yetkili servisleri, arıza yapan garantili tezgahın onarımı için kendilerine bildirim yapıldığı tarihten itibaren 48 saat içinde tezgaha müdahale edecek ve en geç 10 gün içinde bütün fonksiyonlarıyla çalıştıracaktır.

3.Üretici ve temsilci ve varsa yetki verilen yüklenici firma tarafından, ücretsiz garanti bitiminden sonra en az 10 yıl süreyle ücreti karşılığında yedek parça sağlanacağını taahhüt edilecektir.

5. Montaj ve Bakım-Onarım Hizmetleri

6. Kullanım Kılavuzu: Makine ile birlikte verilmelidir.