###### Söz. Ek-3: Teknik Teklif

TEKNİK TEKLİF (Mal Alımı ihaleleri için)	      (Söz. EK: 3b)

MAL ALIMI İÇİN TEKNİK TEKLİF FORMU

Sözleşme başlığı	: TÜRKİYE’DE İLK POLİSTREN İNOVATİF ÜRÜN PROJESİ

Yayın referansı	: TR62/15/RAY/0087

İsteklinin adı	: … … … … … … … … …

| A | B | D | E | F |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sıra No | Teknik Özellikler | Teklif edilen özellikler (marka / model dâhil) | İlgili notlar, açıklamalar, dokümantasyon | Değerlendirme Komitesinin notları |
| 1-1 | - Rulo tipi Laminasyon malzemeleri, bir tambur ile hatta verilebilmelidir. - Eps levha kalınlığına göre, yapıştırıcı rulonun yüksekliği ayarlanabilmeli ve farklı kalınlıktaki levhalar ile çalışmaya imkan vermelidir. - Rulo taşıma hızı, hız kontrol sistemi ile ayarlayabilmelidir, - Makine boyutu en fazla 6,100 mm (boy) x 1,600 mm (en) x 2,600 mm (yükseklik ) olabilir, - EPS giriş aygıtının boyutu en fazla 1,200 mm (boy) x 1,650 mm (genişlik) x 850 mm (yükseklik) olabilir, - Yapıştırma aygıtının boyutu en fazla 3,100 mm (boy) x 1,600 mm (genişlik) x 2,700 mm olabilir, - Kesme aygıtı en fazla 2,200 mm (boy) x 1,600 mm (genişlik) x 850 mm (yükseklik) olabilir, - Rulo tipi zincirli olmalıdır, - Motor gücü en az 4,9 HP olmalıdır, - Redüksiyon dişlisi oranı 1/30 olmalıdır, - Yapıştırma hızı en az 45 cm/saniye olmalıdır. - Makinede rulo tipi ve levha tipi laminasyon malzemeleri kullanılabilmeli, - farklı ebatlardaki üretimlere uygun olmalıdır. |  |  |  |
| 1-2 | - Elektrikli ısıtmalı olmalıdır - Tanktaki tutkal , pompa vasıtası ile makineye beslenmelidir. - Kapasitesi min.30 Lt. max 80 Lt. olmalıdır. - Tank ısı göstergeli olmalıdır. - 150 C ye kadar ısıtma kapasitesi olmalıdır. - Laminasyon makinesi ile entegre çalışabilmelidir. |  |  |  |
| 1-3 | - Batch tipi olmalıdır. - Şişirme kapasitesi ,yaklaşık 1200 kg/saat olmalıdır. - Çift kurutma yatağı olmalıdır. - Besleme ve besleme öncesi otomatik tartım ünitesi olmalıdır. - En az 3 adet buhar nozulu bulunmalıdır, - Buharlama plakaları paslanmaz çelik olmalıdır. - Otomatik dansite(yoğunluk) kontrolü olmalıdır. - Şişirme durumunun izlenebilmesi için, şişirme tankı üzerinde izleme camı olmalıdır. - Hava nozulu kuruma yatağını otomatik olarak temizleyebilmelidir - Ana buhar basıncı min 4 bar olmalıdır. - Çalışma buhar basınç aralığı 0,2-0,7 bar olmalıdır. - Giriş hava basıncı min. 3 bar ,max. 7 bar olmalıdır. - Hava basıncı çalışma aralığı 3-7 bar olmalıdır. - Buharlama zamanı ve basıncı kontrol edilebilir olmalıdır. - Buhar tüketimi en fazla 360 kg/saat olabilir, - Hava tüketimi en fazla 45 m3/saat olabilir, - Hazne hacmi en az 4,8 m3 olmalıdır, - Besleyici gücü en az 7 kw olmalıdır, - Besleyici siklonu kapasitesi en az 70 kg olmalıdır, - Kurutma fanı gücü en az 5 kw olmalıdır, - EPS boncuk transfer fanı gücü en az 11 kw olmalıdır, - Ürün tahliye fanı gücü en az 1,2 kw olmalıdır, - İç kurutma temizleyici motor gücü en az 0,35 kw olmalıdır, |  |  |  |
| 1-4 | - 30 dansite yoğunluğa kadar blok kesebilmelidir, - Min. 2 cm kalınlığa kadar kesim yapabilmelidir. - Yatay kesim, dikey kesim ve dilimleme(giyotin kesim) yapabilmelidir. - Blok yürütmesi, konveyörlü sistem ile olmalıdır. - Konveyör hızı kontrol edilebilir olmalıdır. - Tel ısısı kontrol edilebilir olmalıdır. - 1 x 1 x 4 metre blok kesimine uygun olmalıdır. - Toplana hurdanın geri dönüşümü için, kırma ünitesi ve siloya transfer sistemi olmalıdır. - Hava kullanım basıncı en az 3,8 kg/cm2 olmalıdır, - Hava tüketimi en fazla 3,2 m3/saat olabilir, - Titreşimsiz kesimde hız, 15 g/lt yoğunluk için yaklaşık 1,3 metre/dakika olmalıdır, - Isıtma telleri, fan soğutmalı olmalıdır. - Toplam elektrik tüketimi max. 50 kw/saat civarında olmalıdır. |  |  |  |
| 1-5 | - Yatay kesim öncesi, dikey konumda gelen blokları, yatay konumda makineye verebilmelidir. - 0,5x1x4 metre ebatlarında bloklar için, çift blok yatırma kapasitesi olmalıdır. - Pnömatik silindirli olmalıdır. - Hava basıncı en az 5,8 kg olmalıdır, - Blok yatırma boyutu en fazla 3,100 mm (boy) x 1,300 mm (genişlik) x 1,100 mm (yükseklik) olabilir. |  |  |  |
| 1-6 | - Ayarlanabilir yatay kesim telleri olmalıdır. - Teller, kendi doğrultusunda ileri-geri hareket mekanizmasına sahip olmalıdır. - Vibrasyonlu kesimde, yaklaşık 2 metre/dk hızda kesim kabiliyeti olmalıdır. - Vibrasyonyonlu kesim hızı, ayarlanabilir olmalıdır. - Kalınlık kesme dönüştürücü konveyör için motor AC motor olmalı ve gücü en az 1,8 HP olmalıdır, - Kalınlık kesme dönüştürücü vibrasyon için motor AC motor olmalı ve gücü en az 0,4 HP olmalıdır. |  |  |  |
| 1-7 | - Yan ve alt hurdaları otomatik toplayabilmelidir. - Hurdaların kırılması için kırıcı olmalıdır. - Kırılmış malzemenin transferi için transfer fanı olmalıdır. - Hurda toplama aygıtı kırıcı altı motor gücü en az 0,7 kw olmalıdır, - Hurda toplama aygıtı hurda transfer fanı gücü en az 3,6 kw olmalıdır |  |  |  |
| 1-8 | - Üst kırıcı motor gücü en az 0,7 kw olmalıdır, - Hurda transfer kılavuz silindiri motor gücü en az 0,35 kw olmalıdır - Blok üstü hurdayı otomatik alabilmeli ve kırıcıya gönderebilmelidir. - AC motor ve redüktör tahrikli olmalıdır. |  |  |  |
| 1-9 | - Farklı ölçülerde ürünlere geçiş yapar iken, kaset şeklinde tel dizgileri kullanılabilmelidir. - Kasetler değişebilir olmalıdır. - Kasetlerde titanyum tel olmalıdır. |  |  |  |

B Sütunu	: “Teknik Özellikler”

- İstenen özellikleri gösterir, Söz.EK2’deki “Teknik Şartname”de belirtilen Teknik Özellikler  ile aynıdır.

D Sütunu	: “Teklif edilen özellikler”

- İstekli tarafından doldurulacaktır ve teklif edilen ürünlerin detaylı özelliklerini içerecektir(“uygun” veya “evet” gibi kelimeler yeterli değildir).

E Sütunu	: “İlgili notlar, açıklamalar, dokümantasyon”

- İsteklinin teklif ettiği ürün hakkında açıklama yapmalı ve ilgili dokümanlara referans vermelidir.

F Sütunu	: “Değerlendirme Komitesi notları”

- Komisyon (Komite) üyelerinin doldurması için boş bırakılacaktır.

Verilen bilgiler ve dokümanlar teklif edilen modelleri, varsa farklı seçenekleri açık olarak belirtmelidir. Teklif edilen özelliklerle istenen özelliklerin kıyaslaması komite üyeleri tarafından kolaylıkla yapılabilmelidir.

Komite üyelerinin verilen teklifleri tam olarak anlamaları gerekmektedir. Yeterli açıklıkta bulunmayan teklifler Değerlendirme Komitesi tarafından reddedilebilir.

Fiyat teklifi ayrı zarfa konmalı ve kapalı olarak Teknik Teklif ile birlikte teslim edilmelidir.

İsteklinin Kaşesi

Yetkili İmza